CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

PRIMERA Actualización de la Edición 2008 del Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción IV, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 3 y 5 fracciones I y II, y 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2008 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2009, con la finalidad de tener al día el instrumental, los equipos médicos y los materiales de osteosíntesis y endoprótesis indispensables para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que conforme al artículo 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la presente actualización estuvo colocada en la página de Internet del Consejo 
de Salubridad General como proyecto de sexta actualización de la edición 2007 y al publicarse la edición 2008, la Comisión acordó su publicación como Primera Actualización de la Edición 2008.

Que la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó la incorporación al Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico de los insumos que se encuentran en contacto directo con el paciente y tienen una finalidad eminentemente terapéutica, así como la de los materiales de osteosíntesis y de endoprótesis.

Que dicha Comisión Interinstitucional, acordó que, con el fin de facilitar la selección de los equipos médicos por las instituciones públicas de salud, las descripciones de las cédulas destacarán los elementos relevantes del equipo y cada institución hará una descripción detallada de acuerdo a sus necesidades.

Que conforme al artículo 27 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional, las refacciones, accesorios y consumibles específicos para el funcionamiento de equipos médicos y de otros insumos incluidos en el Cuadro Básico y Catálogo, podrán ser adquiridos por cada institución de acuerdo a sus necesidades, sin que para ello sea requisito estar incorporados al Cuadro Básico y Catálogo.

Que a partir de la publicación de la Edición 2008 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico, la Comisión ha dictaminado la inclusión, modificación y exclusión de diversos insumos.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

PRIMERA ACTUALIZACION DE LA EDICION 2008 DEL CUADRO BASICO DE INSTRUMENTAL 
Y EQUIPO MEDICO

EQUIPO MEDICO/CATALOGO

PROTESIS

PROTESIS CARDIACAS

| CLAVE | DESCRIPCION | FUNCION |
| --- | --- | --- |
|  | Prótesis endovascular coronaria con aleación de cobalto de diseño modular, con liberación de ABT-578. | Cirugía Cardiotorácica. |
|  | Diámetro Longitud |  |
| 060.748.8475 | 2.25 mm 8.0 mm – 30 mm |  |
| 060.748.8483 | 2.50 mm 8.0 mm – 30 mm |  |
| 060.748.8491 | 2.75 mm 8.0 mm – 30 mm |  |
| 060.748.8509 | 3.00 mm 9.0 mm – 30 mm |  |
| 060.748.8517 | 3.50 mm 9.0 mm – 30 mm |  |
| 060.748.8525 | 4.00 mm 9.0 mm – 30 mm |  |
|  | Incluye medidas intermedias entre las longitudes especificadas. Pieza. |  |

MATERIALES DE OSTEOSINTESIS

INCLUSIONES

SISTEMA DE ESPACIADORES INTERESPINOSOS VIA PERCUTANEA DE CUERPO RADIOTRANSPARENTE EN PEEK CON ALAS 11.5 mm DE ALTURA EN ALEACION DE TITANIO

| Clave | Descripción |
| --- | --- |
| 060.353.0098 | Espaciador interespinoso de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza. |

TORNILLOS

| TORNILLO CANULADO PARA FIJACION ANTERIOR DE COLUMNA CERVICAL ALTA |  |
| --- | --- |
| Clave | Descripción |
| 060.900.0450 | Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro autoperforante con rosca corta de 36 mm a 50 mm de longitud. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas. Pieza. |

| SISTEMA DE GANCHOS PEDIATRICOS PARA BARRAS DE 5 mm DE DIAMETRO |  |
| --- | --- |
| Clave | Descripción |
| 060.437.1237 060.437.1245 060.437.1252 060.437.1260 060.437.1278 060.437.1286 | Sistema universal para columna Gancho pedicular pediátrico de aleación de Titanio Con doble abertura lateral: Pequeño Mediano Grande Con doble abertura frontal: Pequeño Mediano Grande |
| 060.437.1294 060.437.1302 060.437.1310 060.437.1328 060.437.1336 060.437.1344 | Sistema universal para columna Gancho laminar pediátrico de aleación de Titanio Con doble abertura lateral: Pequeño Mediano Grande Con doble abertura frontal: Pequeño Mediano Grande |
| 060.437.1351 060.437.1369 060.437.1377 060.437.1385 | Sistema universal para columna Gancho laminar pediátrico de aleación de Titanio para apófisis transversa Con doble abertura lateral: Derecho Izquierdo Con doble abertura frontal: Derecho Izquierdo |
| 060.437.1393 | Sistema universal para columna. Casquillo dentado para fijación tornillo barra de 5 mm de diámetro en aleación de titanio. |
| 060.437.1401 | Sistema universal para columna. Tuerca para ganchos pediátricos de 12 aristas en aleación de Titanio |
| 060.437.1419 | Sistema universal para columna. Barra de 5 mm de diámetro en aleación de Titanio |

EQUIPO MEDICO CATALOGO/PROTESIS

INCLUSION

PROTESIS VASCULAR

| CLAVE | DESCRIPCION | FUNCION |
| --- | --- | --- |
| 060.748.8269 060.748.8277 060.748.8285 | Endoprótesis de aleación cromo cobalto o Nitinol autoexpandible para angioplastía carotídea premontado diseño de celda con sistema de rápido intercambio de 135 cm de largo para guía 014”. Diámetro: Longitud: 5.0 mm 20 mm – 29 mm 5.0 mm 30 mm – 39 mm 5.0 mm 40 mm y más | Cardiología Intervencionista |
| 060.748.8293 060.748.8301 060.748.8319 | 6.0 mm 20 mm – 29 mm 6.0 mm 30 mm – 39 mm 6.0 mm 40 mm y más |  |
| 060.748.8327 060.748.8335 060.748.8343 | 7.0 mm 20 mm – 29 mm 7.0 mm 30 mm – 39 mm 7.0 mm 40 mm y más |  |
| 060.748.8350 060.748.8368 060.748.8376 | 8.0 mm 20 mm – 29 mm 8.0 mm 30 mm – 39 mm 8.0 mm 40 mm y más |  |
| 060.748.8384 060.748.8392 | 9.0 mm 20 mm – 29 mm 9.0 mm 30 mm – 39 mm |  |
| 060.748.8400 060.748.8418 060.748.8426 | 10.0 mm 20 mm – 29 mm 10.0 mm 30 mm – 39 mm 10.0 mm 40 mm y más |  |

ACLARACION A LA EDICION 2008 DEL CUADRO BASICO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 15 DE ABRIL DE 2009.

Por una omisión involuntaria, en la publicación de referencia, no se incluyeron insumos correspondientes a la Tercera Actualización de la Edición 2007, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 2008, por lo que se incluyen en la presente Primera Actualización de la Edición 2008, con el objeto de garantizar su vigencia.

INSTRUMENTAL/CATALOGO

| CIRUGIA GENERAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| ESFINTEROTOMO | 060.346.0031 | Esfinterotomo para vías biliares de precorte con punta distal recta o en forma de “J”, calibre del catéter 6 - 7 Fr, con punta distal de 4.5 Fr y 200 cm de longitud que acepta guía de 0.035”. Estéril y desechable. Con área de corte de 4 - 6 mm. Pieza. | Cirugía General. |

EQUIPO MEDICO

CATALOGO/QUIROFANO

| NOMBRE GENERICO: |  |  | EQUIPO PARA CIFOPLASTIA POR BALON |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE: 531.360.0014 |  |  | ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas. |  |  | SERVICIO (S): Hospitalización de columna. Quirófano. |  |  |
| DESCRIPCION: |  | Equipo para el tratamiento de fracturas de cuerpos vertebrales que no responden al tratamiento conservador y presentan una deformidad que requiere corrección. Con las siguientes características: Jeringas de inflado, impactores óseos inflables, sistemas introductores, agujas de acceso y dispositivos de relleno. Cemento radiopaco de gran viscosidad (poli-metil-metacrilato con alto porcentaje de sulfato de bario), como material radiopaco de relleno y fijación del espacio óseo.. |  |  |  |  |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca, modelo y según los niveles vertebrales a tratar. |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION. |  |  |  | OPERACION. |  |  | MANTENIMIENTO |  |
| * | De acuerdo a la técnica quirúrgica correspondiente. |  |  | * | Por personal especializado. |  | * | No requiere |

EQUIPO MEDICO

CATALOGO/QUIROFANO

ESPIRALES PARA EMBOLIZACION ENDOVASCULAR INTRACRANEAL

| CLAVE |  | DESCRIPCION |  | DIAMETRO EXTERNO |  | LONGITUD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 060.365.1860 060.365.1878 060.365.1886 060.365.1894 060.365.1902 | Espirales para embolización endovascular intracraneal de platino, recubiertas de ácido poliglicolico polilactico (PGLA) desprendibles eléctricamente de 0.010” – 0.018” de diámetro interno. Con puerto de hidratación para la espiral Forma: Helicoidal Suave, con resistencia al estiramiento. Helicoidal Extrasuave, con resistencia al estiramiento. Bidimensional Suave, con resistencia al estiramiento. Bidimensional Regular, con resistencia al estiramiento. Bidimensional Firme. |  | 2.0 mm 2.0 – 6.0 mm 3.0 – 8.0 mm 3.0 – 10.0 mm 5.0 – 20.0 m |  | 4 – 8 cm 2.0 – 20.0 cm 4.0 – 30.0 cm 8.0 – 30.0 cm 15.0 – 30.0 cm |  |
| 060.365.1910 060.365.1928 060.365.1936 060.365.1944 060.365.1951 060.365.1969 | Compleja 360 grados. Ultrasuave, con resistencia al estiramiento. Compleja 360 grados. Suave, con resistencia al estiramiento. Compleja 360 grados. Regular, con resistencia al estiramiento. Compleja 360 grados. Firme. Tridimensional Regular. Tridimensional Firme. Pieza. |  | 2.0 – 6.0 mm 3.0 – 8.0 mm 3.0 – 12.0 mm 5.0 – 24.0 mm 3.0 – 10.0 mm 5.0 – 20.0 mm |  | 4.0 – 15.0 cm 4.0 – 30.0 cm 8.0 – 30.0 cm 15.0 – 40.0 cm 4.0 – 30.0 cm 10.0 – 30.0 cm |  |

EQUIPO MEDICO

CATALOGO/QUIROFANO

| CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE GENERICO | CLAVE | NOMBRE GENERICO ESPECIFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| CATETERES | 060.165.1326 | Para angioplastía coronaria con perfil distal de 3.3 Fr o menor y longitud del globo de 15 mm o menor. Sistema sobre la guía. Diámetro del globo: 1.5 a 4.0 mm Pieza. | Cardiología Intervencionista |
| CATETERES | 060.167.9210 | Para angioplastía coronaria con perfil distal de 3.3 Fr o menor y longitud del globo de 18 a 20 mm Sistema sobre la guía. Diámetro del globo: 1.5 a 4.0 mm Pieza. | Cardiología Intervencionista |
| CATETERES | 060.165.1334 | Para angioplastía coronaria con perfil distal de 3.3 Fr o menor y longitud de globo de 30 mm Sistema sobre la guía. Diámetro del globo: 1.5 a 4.0 mm Pieza. | Cardiología Intervencionista |
| CATETERES | 060.166.2547 | Para angioplastía coronaria con perfil distal de 3.3 Fr o menor y longitud del globo de 40 mm Sistema sobre la guía Diámetro del globo: 1.5 a 4.0 mm Pieza. | Cardiología Intervencionista |
| CATETERES | 060.165.1342 | Para angioplastía coronaria con perfil distal de 3.3 Fr o menor y longitud del globo de 15 mm o menor. Sistema de intercambio rápido. Diámetro del globo: 1.5 a 4.0 mm Pieza. | Cardiología Intervencionista |
| CATETERES | 060.167.9301 | Para angioplastía coronaria con perfil distal de 3.3 Fr o menor y longitud del globo de 20 mm Sistema de intercambio rápido. Diámetro del globo: 1.5 a 4.0 mm Pieza. | Cardiología Intervencionista |
| CATETERES | 060.166.2323 | Para angioplastía coronaria con perfil distal de 3.3 Fr o menor y longitud del globo de 30 mm Sistema de intercambio rápido. Diámetro del globo: 1.5 a 4.0 mm Pieza. | Cardiología Intervencionista |
| CATETERES | 060.166.2372 | Para angioplastía coronaria con perfil distal de 3.3 Fr o menor y longitud del globo de 40 mm Sistema de intercambio rápido. Diámetro del globo: 2.25 a 2.5 mm Pieza. | Cardiología Intervencionista |

Disposiciones transitorias

Primera.- La presente actualización del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segunda.- Los interesados en la producción o adquisición de insumos, cuentan con un plazo de ciento veinte días, a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo para agotar sus existencias; así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Primera Actualización de la Edición 2008 del Cuadro Básico de Instrumental y Equipo Médico

México, D.F., a 20 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Salubridad General y Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, Enrique Ruelas Barajas.- Rúbrica.

PRIMERA Actualización de la Edición 2008 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.- Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 5 fracción X, 13 fracción I y 14 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracciones I y II del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 3 y 5 fracciones I y II, y 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2008 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2009, con la finalidad de tener al día la lista de los materiales de curación indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2008, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2008.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 26 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

PRIMERA ACTUALIZACION DE LA EDICION 2008 DEL CUADRO BASICO Y CATALOGO 
DE MATERIAL DE CURACION

INCLUSIONES

CUADRO BASICO

| APLICADORES | 060.082.0278 | Aplicador de madera, plástico o material reciclable de 15 cm de longitud, con punta de algodón. Estériles y desechables. Envase con dos o tres aplicadores. | Médicas y Quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |

MODIFICACIONES

CATALOGO

| ANTISEPTICOS Y GERMICIDAS | 060.066.0922 | Solución que contiene yodóforo o yodo povacrilex (0.7% de yodo libre), alcohol isopropílico al 74% y un polímero que forma sobre la piel una película. Contiene: Dos hisopos, un aplicador plástico y una ampolleta o tubo con 26 ml de solución. Estéril. Estuche. | Quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |

Disposiciones transitorias

Primera: La presente Edición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

Segunda: Los interesados en la producción o adquisición de insumos cuentan con un plazo de ciento veinte días a partir de la fecha de publicación del presente para agotar sus existencias, así como para realizar los ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Primera Actualización de la Edición 2008 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.

México, D.F., a 28 de abril de 2009.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, Enrique Ruelas Barajas.- Rúbrica.