SECRETARIA DE ENERGIA

NOTA Aclaratoria a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ENER-2010, Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, método de prueba y etiquetado, publicada el 3 de febrero de 2010.

Al margen un logotipo, que dice: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

NOTA ACLARATORIA A LA PUBLICACION REFERENTE A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-ENER-2010, EFICIENCIA ENERGETICA DE LAVADORAS DE ROPA ELECTRODOMESTICAS. LIMITES, METODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO.

En el Tomo DCLXXVII, No. 2, Sección 1, del Diario Oficial de la Federación, correspondiente al miércoles 3 de febrero de 2010, se publicó en las páginas 38 a 49, de la primera sección, la Norma Oficial Mexicana NOM-005-ENER-2010, Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, método de prueba y etiquetado.

En el inciso 6.1 Valores mínimos de factor de energía (FE). Tabla 1. Valores mínimos de factor de energía en L/kWh/ciclo para lavadoras de ropa electrodomésticas

Dice: Tabla 1. Valores mínimos de factor de energía en L/kWh/ciclo para lavadoras de ropa electrodomésticas

| TIPO |  | FE |
| --- | --- | --- |
| Lavadora de ropa automática de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa menor de 45,3 L | Impulsor Agitador Agitador con elemento calefactor | 0,65 |
| Lavadora de ropa automática de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa igual o mayor de 45,3 L | Impulsor Agitador Agitador con elemento calefactor | 1,26 |
| Lavadora de ropa automática de eje horizontal | Tambor Tambor con elemento calefactor | 1,26 |
| Lavadora de ropa semi-automática | Impulsor Agitador Tambor Tambor con elemento calefactor | 3,78 |
| Lavadora de ropa manual | Impulsor Agitador | 3,78 |

Debe decir: Tabla 1. Valores mínimos de factor de energía en L/kWh/ciclo para lavadoras de ropa electrodomésticas

| TIPO |  | FE (L/kWh/ciclo) | FE (ft3/kWh/ciclo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavadora de ropa automática de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa menor de 45,3 L | Impulsor Agitador Agitador con elemento calefactor | 18,40 | 0,65 |
| Lavadora de ropa automática de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa igual o mayor de 45,3 L | Impulsor Agitador Agitador con elemento calefactor | 35,68 | 1,26 |
| Lavadora de ropa automática de eje horizontal | Tambor Tambor con elemento calefactor | 35,68 | 1,26 |
| Lavadora de ropa semi-automática | Impulsor Agitador Tambor Tambor con elemento calefactor | 107,04 | 3,78 |
| Lavadora de ropa manual | Impulsor Agitador | 107,04 | 3,78 |

En el inciso 12.6.1. Selección de la muestra, Tabla 2.- Clasificación de lavadoras para muestreo

Dice: Tabla 2.- Clasificación de lavadoras para muestreo

| TIPO |  | FE | Muestras por familia |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavadora de ropa automática de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa menor de 45,3 L | Impulsor Agitador Agitador con elemento calefactor | 0,65 | 3 |
| Lavadora de ropa automática de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa igual o mayor de 45,3 L | Impulsor Agitador Agitador con elemento calefactor | 1,26 | 3 |
| Lavadora de ropa automática de eje horizontal | Tambor Tambor con elemento calefactor | 1,26 | 3 |
| Lavadora de ropa semi-automática | Impulsor Agitador Tambor Tambor con elemento calefactor | 3,78 | 3 |
| Lavadora de ropa manual | Impulsor Agitador | 3,78 | 3 |

Nota: Para certificación inicial se debe probar el modelo representativo con el FE de menor valor de cada familia.

Debe decir: Tabla 2.- Clasificación de lavadoras para muestreo

| TIPO |  | FE (L/kWh/ciclo) | FE (ft3/kWh/ciclo) | Muestras por familia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavadora de ropa automática de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa menor de 45,3 L | Impulsor Agitador Agitador con elemento calefactor | 18,40 | 0,65 | 3 |
| Lavadora de ropa automática de eje vertical, con capacidad volumétrica del contenedor de ropa igual o mayor de 45,3 L | Impulsor Agitador Agitador con elemento calefactor | 35,68 | 1,26 | 3 |
| Lavadora de ropa automática de eje horizontal | Tambor Tambor con elemento calefactor | 35,68 | 1,26 | 3 |
| Lavadora de ropa semi-automática | Impulsor Agitador Tambor Tambor con elemento calefactor | 107,04 | 3,78 | 3 |
| Lavadora de ropa manual | Impulsor Agitador | 107,04 | 3,78 | 3 |

Nota: Para certificación inicial se debe probar el modelo representativo con el FE de menor valor de cada familia.

En el inciso 10.6.2., Figura 1 Ejemplo de distribución de la etiqueta de lavadoras de ropa electrodomésticas

Dice:

Figura 1 Ejemplo de distribución de la etiqueta de lavadoras de ropa electrodomésticas

Debe decir:

Figura 1 Ejemplo de distribución de la etiqueta de lavadoras de ropa electrodomésticas

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 22 de junio de 2010.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y Director General de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Emiliano Pedraza Hinojosa.- Rúbrica.