SECRETARIA DE ECONOMIA

RESPUESTA a los comentarios recibidos respecto del Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-086-SCFI-2009, Industria hulera-Llantas nuevas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb)-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

RESPUESTA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS RESPECTO DEL PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-086-SCFI-2009 INDUSTRIA HULERA-LLANTAS NUEVAS DE CONSTRUCCION RADIAL QUE SON EMPLEADAS PARA CUALQUIER VEHICULO CON UN PESO BRUTO VEHICULAR IGUAL O MENOR A 4 536 kg 
(10 000 lb)-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA.

FRANCISCO RAMOS GOMEZ, el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33 y 61 fracción I, segundo párrafo, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 19 fracciones I, XIV y XV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y 4 fracción I de las Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, publica las respuestas a los comentarios recibidos respecto del proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-086-SCFI-2009 INDUSTRIA HULERA-LLANTAS NUEVAS DE CONSTRUCCION RADIAL QUE SON EMPLEADAS PARA CUALQUIER VEHICULO CON UN PESO BRUTO VEHICULAR IGUAL O MENOR A 4 536 kg (10 000 lb)-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero de 2010.

Organización/Dependencia:

1)	Subgerencia de Calidad, Seguridad Ind. y Protección Ambiental. Complejo Petroquímico Morelos (Pemex-Petroquímica). Recepción 23/03/10

2)	Asociación de Fabricantes de Hule de los Estados Unidos de Norteamérica. Recepción 05/04/10

3)	Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos de Norteamérica. Recepción 07/04/10

4)	NYCE Laboratorios S.C. Se recibieron 2 documentos: 07/04/10 y alcance 07/04/10

5)	Cámara Nacional de la Industria Hulera. Recepción 09/04/10

6)	Good Year Servicios Comerciales, S. de R.L. de C.V. Recepción 09/04/10

| PROYECTO PUBLICADO PARA CONSULTA PUBLICA | CAMBIO PROPUESTO | FUNDAMENTACION DEL CAMBIO | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
| PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-086 -SCFI-2009 INDUSTRIA HULERA-LLANTAS NUEVAS DE CONSTRUCCION RADIAL QUE SON EMPLEADAS PARA CUALQUIER VEHICULO CON UN PESO BRUTO VEHICULAR IGUAL O MENOR A 4 536 kg (10 000 lb)- ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Dentro del ámbito de esta norma existen muchas llantas de uso común en Norteamérica que no están listadas en las tablas dimensionales, de carga y presión de inflado que se encuentran en el Anexo B. Por ejemplo, para la serie 45 y menores, no aparecen las llantas de “Carga Ligera”, de las cuales existen muchos tamaños que se utilizan en Norteamérica. Recomendación: Hacer referencia a las Tablas Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) y omitir las tablas de cargas (Apéndice B) de la regulación de esta NOM. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se decidió no aceptar la propuesta, ya que el proyecto de NOM-086-SCFI-2009 en cuestión, establece las medidas de las llantas que se comercializan dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos. Para el caso de aquellas medidas de llantas no contempladas en el proyecto de NOM, se establece una disposición en el capítulo de evaluación de la conformidad, con la siguiente redacción: |
|  |  | Recomendación: Hacer referencia a las Tablas Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) y omitir las tablas de cargas (Apéndice B) de la regulación de esta NOM. Razonamiento: Este cambio homologaría la NOM con la norma USA DOT FMVESS 139 a la vez que proveería las normas industriales presentes y futuras de la industria llantera en cuanto a designaciones y dimensiones del tamaño, presión de inflado capacidad carga, de por ende, evitando la necesidad de actualizar constantemente las tablas del Apéndice B. | 9 EVALUACION DE LA CONFORMIDAD … “Para llevar acabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” Esta redacción resuelve la problemática planteada en la propuesta de modificación. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Dentro del ámbito de esta norma existen muchas llantas de uso común en Norteamérica que no están listadas en las tablas dimensionales, de carga y presión de inflado que se encuentran en el Anexo B. Por ejemplo, para la serio 45 y menores, no aparecen las llantas de “Carga Ligera”, de las cuales existen muchos tamaños que se utilizan en Norteamérica. Recomendación: Hacer referencia a las Tablas Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) y omitir las tablas de cargas (Apéndice B) de la regulación de esta NOM. Recomendación: Hacer referencia a las Tablas Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) y omitir las tablas de cargas (Apéndice B) de la regulación de esta NOM. Razonamiento: Este cambio homologaría la NOM con la norma USA DOT FMVESS 139 a la vez que proveería las normas industriales presentes y futuras de la industria llantera en cuanto a designaciones y dimensiones del tamaño, presión de inflado capacidad carga, de por ende, evitando la necesidad de actualizar constantemente las tablas del Apéndice B. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Comentario general sobre referencias a la temperatura. Asunto: No hay necesidad de hacer referencia a la temperatura en escala Kelvin. La escala “° C” es ampliamente aceptado como norma. Recomendación: Elimínense todas las referencias de temperatura en escala de Kelvin. Razonamiento: Homologación de la NOM con otros estándares nacionales e internacionales para llantas. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se decidió no aceptar la propuesta, toda vez que la NOM-008-SCFI-2002 “Sistema General de Unidades de Medida”, establece como unidad de medida para la temperatura, a la unidad kelvin. Derivado la unidad de medida de la temperatura debe ser la unidad kelvin y, si se desea, entre paréntesis puede colocarse la unidad de medida más usada. Para quedar como sigue: 1.2 Esta Norma Oficial Mexicana no es aplicable a llantas para vehículos de carrera, uso agrícola e industrial, llantas para nieve, llantas con profundidad de dibujo > 14,3 mm (18/32”), así como también las llantas de remolques para camión especial (ST), de motocicleta, trimotos, cuatrimotos, llantas de uso temporal, diagonales y diagonales con cinturón, así como aquellas que son diseñadas para rodar sin presión de aire y con un rin especial, conocidas como llantas con anclaje vertical. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Comentario general sobre referencias a la temperatura. Asunto: No hay necesidad de hacer referencia a la temperatura en escala Kelvin. La escala “° C” es ampliamente aceptado como norma. Recomendación: Elimínense todas las referencias de temperatura en escala de Kelvin. Razonamiento: Homologación de la NOM con otros estándares nacionales e internacionales para llantas. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Pregunta: “¿Se permitirá el uso de las llantas marcadas alpino para invierno y nieve en México? Asunto: Las llantas para nieve no están cubiertas en el proyecto de la norma NOM-086-SCFI-2009 y podría no haber necesidad alguna para hacerlo. Sin embargo, si se fuesen a cubrir las llantas para nieve, deberán considerarse en forma similar a los requisitos de llantas para nieve aplicables en Estados Unidos y Canadá. Recomendación: Si y sólo si, se tomara la decisión de incluir llantas de nieve en esta NOM, entonces deberá agregarse los siguiente: “Llanta de nieve es una llanta que logra un índice de tracción igual o mayor a 110, comparando con la Llanta de Prueba Estándar de Referencia ASTM E-1136 al usar la prueba de tracción en nieve como se describe en el Método de Prueba Estándar para Tracción de Conducción de Llanta Unica ASTM F-1805-00, en una línea recta sobre superficies cubiertas de nieve y hielo, y que esté marcada con el Símbolo Alpino; Una llantas que cumpla con la definición de llanta de nieve conforme a la descripción arriba indicada puede, a opción del fabricante, mostrar el pictograma de una montaña con un copo de nieve, como se muestra abajo. Si el fabricante decide marcar la llanta de nieve con el símbolo alpino, el perfil de la montaña debe tener una base mínima de 15 mm, y debe incluir tres picos, siendo el de en medio el más alto. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta parcialmente el comentario para excluir del campo de aplicación de la norma a este tipo de llantas, toda vez que las condiciones climáticas del país no precisan del uso reiterado de este tipo de llantas. |
|  |  | Dentro de la montaña, debe haber un copo de nieve de seis lados que tenga una altura mínima de una y media veces la altura del pico más algo. Cuando las llantas para nieve se marcan con el símbolo alpino en la cara lateral se evalúan como parte de la prueba de comportamiento, la velocidad de la prueba no deberá ser menor a 110 km/h. Cuando las mismas llantas marcadas con el símbolo alpino, para nieve, se prueban en cuanto a su comportamiento a baja presión de inflado, dichas pruebas deben realizarse a una velocidad no menor a 110 km/h.” Razonamiento: Si se considera necesario cubrir las llantas para nieve bajo esta NOM, estas recomendaciones contribuirán a la armonización con los Estados Unidos, Canadá y otros países. |  |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Pregunta: “¿Se permitirá el uso de las llantas marcadas alpino para invierno y nieve en México? Asunto: Las llantas para nieve no están cubiertas en el proyecto de la norma NOM-086-SCFI-2009 y podría no haber necesidad alguna para hacerlo. Sin embargo, si se fuesen a cubrir las llantas para nieve, deberán considerarse en forma similar a los requisitos de llantas para nieve aplicables en Estados Unidos y Canadá. Recomendación: Si y sólo si, se tomara la decisión de incluir llantas de nieve en esta NOM, entonces deberá agregarse los siguiente: “Llanta de nieve es una llanta que logra un índice de tracción igual o mayor a 110, comparando con la Llanta de Prueba Estándar de Referencia ASTM E-1136 al usar la prueba de tracción en nieve como se describe en el Método de Prueba Estándar para Tracción de Conducción de Llanta Unica ASTM F-1805-00, en una línea recta sobre superficies cubiertas de nieve y hielo, y que esté marcada con el Símbolo Alpino; Una llantas que cumpla con la definición de llanta de nieve conforme a la descripción arriba indicada puede, a opción del fabricante, mostrar el pictograma de una montaña con un copo de nieve, como se muestra abajo. Si el fabricante decide marcar la llanta de nieve con el símbolo alpino, el perfil de la montaña debe tener una base mínima de 15 mm, y debe incluir tres picos, siendo el de en medio el más alto. Dentro de la montaña, debe haber un copo de nieve de seis lados que tenga una altura mínima de una y media veces la altura del pico más algo. Cuando las llantas para nieve se marcan con el símbolo alpino en la cara lateral se evalúan como parte de la prueba de comportamiento, la velocidad de la prueba no deberá ser menor a 110 km/h. Cuando las mismas llantas marcadas con el símbolo alpino, para nieve, se prueban en cuanto a su comportamiento a baja presión de inflado, dichas pruebas deben realizarse a una velocidad no menor a 110 km/h.” Razonamiento: Si se considera necesario cubrir las llantas para nieve bajo esta NOM, estas recomendaciones contribuirán a la armonización con los Estados Unidos, Canadá y otros países. |  |
| 1. Objetivo y campo de aplicación 1.1 El presente proyecto de norma oficial mexicana establece las especificaciones de seguridad y métodos de prueba que deben cumplir las llantas nuevas nacionales e importadas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb), y que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: ¿El campo de aplicación es Rango de Carga “E” y menores? Recomendación: La NOM debe especificar claramente en el campo de aplicación que esta norma es para llantas de Rango de Carga “E” y menores. Razonamiento: No hay condiciones de prueba en la norma FMVSS 139 para llantas con Rango de Carga LR > F. Para armonizar con Estados Unidos, Canadá y otros países, el Rango de Carga “E”, debe ser el máximo. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se aceptó el comentario. Derivado de ello, se modificó la redacción del capítulo “Objetivo y Campo de Aplicación” para quedar como sigue: |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: ¿El campo de aplicación es Rango de Carga “E” y menores? Recomendación: La NOM debe especificar claramente en el campo de aplicación que esta norma es para llantas de Rango de Carga “E” y menores. Razonamiento: No hay condiciones de prueba en la norma FMVSS 139 para llantas con Rango de Carga LR > F. Para armonizar con Estados Unidos, Canadá y otros países, el Rango de Carga “E”, debe ser el máximo. | “1. Objetivo y campo de aplicación 1.1 El presente proyecto de norma oficial mexicana establece las especificaciones de seguridad y métodos de prueba que deben cumplir las llantas nuevas nacionales e importadas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb), y que corresponden a una capacidad de carga B, C, D o E, las cuales se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos.” A efecto de aclarar el significado de las letras B, C, D, o E, se complementa la redacción del literal a.- del inciso 4.1, y se establece la definición del concepto “capas equivalentes”, para quedar como sigue: “4.1 … a.- Con las letras B, C, D o E, que corresponden a 4, 6, 8 o 10 capas equivalentes, respectivamente. 3.6 Capas equivalentes La resistencia que ofrece el número de capas de algodón de una llanta con respecto a la resistencia de capas de un material diferente.” |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Las llantas producidas en México y vendidas fuera de México se mantienen excluidas del campo de aplicación. ¿Correcto? Recomendación: Las llantas producidas en México para exportación deben quedar excluidas del campo de aplicación de esta Norma, si es que no lo están ya. Deben cumplir la región o país con las normas aplicables de la región o países destinatarios. Razonamiento: Proveer la oportunidad para que la industria llantera mexicana compita en los mercados globales. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento, se rechaza el comentario, en razón de que la norma oficial mexicana en cuestión, establece que su aplicación es dentro del territorio de los Estado Unidos Mexicanos. El producto de exportación deberá cumplir con la regulación aplicable en el país a donde se exporta. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Las llantas producidas en México y vendidas fuera de México se mantienen excluidas del campo de aplicación. ¿Correcto? Recomendación: Las llantas producidas en México para exportación deben quedar excluidas del campo de aplicación de esta Norma, si es que no lo están ya. Deben cumplir la región o país con las normas aplicables de la región o países destinatarios. Razonamiento: Proveer la oportunidad para que la industria llantera mexicana compita en los mercados globales. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Las llantas importadas a México como Equipo Original en los vehículos. Recomendación: Cualquiera de las dos certificaciones –NOM o USDOT- es aceptable. Razonamiento: El campo de aplicación general, marcación y requisitos de rendimiento de la NOM y del USDOT deben reflejar requisitos iguales o equivalentes. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se acepta el comentario. La NOM no es aplicable a las llantas que vienen como equipo original en los vehículos, ya que en ese caso no se comercializa la llanta sino el vehículo. Por otra parte, la certificación del USDOT será válida a través de un acuerdo de reconocimiento mutuo. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Las llantas importadas a México como Equipo Original en los vehículos. Recomendación: Cualquiera de las dos certificaciones –NOM o USDOT- es aceptable. Razonamiento: El campo de aplicación general, marcación y requisitos de rendimiento de la NOM y del USDOT deben reflejar requisitos iguales o equivalentes. |  |
| 1.2 Esta Norma Oficial Mexicana no es aplicable a llantas para vehículos de carrera, uso agrícola e industrial, de motocicleta, trimotos, cuatrimotos, llantas de uso temporal, diagonales y diagonales con cinturón, así como aquellas que son diseñadas para rodar sin presión de aire y con un rin especial, conocidas como llantas con anclaje vertical. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Llantas con profundidad de dibujo > 18/32" así como también las llantas de remolques “ST” Recomendación: Las llantas con profundidad de dibujo mayor a 18/32 de pulgada deben excluirse de esta NOM, así como también las llantas “ST” especiales para remolques. Razonamiento: Esto promoverá la armonización entre México, Canadá y Estados Unidos. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta parcialmente para clarificar los supuestos de excepción al supuesto de la norma, para quedar como sigue: 1.2 Esta Norma Oficial Mexicana no es aplicable a llantas para vehículos de carrera, uso agrícola e industrial, llantas para nieve, llantas con profundidad de dibujo > 14,3 mm (18/32”), así como también las llantas de remolques para camión especial (ST), de motocicleta, trimotos, cuatrimotos, llantas de uso temporal, diagonales y diagonales con cinturón, así como aquellas que son diseñadas para rodar sin presión de aire y con un rin especial, conocidas como llantas con anclaje vertical. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Llantas con profundidad de dibujo > 18/32" así como también las llantas de remolques “ST” Recomendación: Las llantas con profundidad de dibujo mayor a 18/32 de pulgada deben excluirse de esta NOM, así como también las llantas “ST” especiales para remolques. Razonamiento: Esto promoverá la armonización entre México, Canadá y Estados Unidos. |  |
| 2. Referencias Este proyecto de norma oficial mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes: NOM-008-SCFI-2002, "Sistema general de unidades de medida". Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002. NOM-106-SCFI-2000, "Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña Oficial", publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2001. NMX-T-004-SCFI-2008 Industria Hulera- Llantas, Cámaras y accesorios Definiciones. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2000. | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) 2. Referencias NMX-T-004-SCFI-2008 Industria Hulera- Llantas, Cámaras y accesorios Definiciones. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008. | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Soporte técnico: DOF | - SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) - CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se modifica en la NOM la fecha de la Declaratoria de vigencia de la NMX-T-004-SCFI-2008, para quedar como sigue: NMX-T-004-SCFI-2008 Industria Hulera- Llantas, Cámaras y accesorios Definiciones. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008. |
|  | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA 2. Referencias NMX-T-004-SCFI-2008 Industria Hulera- Llantas, Cámaras y accesorios Definiciones. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Se actualiza la referencia de la NMX-T-004-SCFI-2008. |  |
| 3. Definiciones Las definiciones y términos técnicos empleados en el presente proyecto de norma oficial mexicana, están contemplados en la NMX-T-004-SCFI-2000 (véase capítulo 2, Referencias) y adicionalmente son aplicables las que a continuación se indican: | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) 3. Definiciones Las definiciones y términos técnicos empleados en el presente proyecto de norma oficial mexicana, están contemplados en la NMX-T- 004-SCFI-2008 (véase capítulo 2, Referencias) y adicionalmente son aplicables las que a continuación se indican: | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Soporte técnico: Con la DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-T-004-SCFI-2008 que canceló LA N MX-T-004-SCFI- 2000 | - SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se modifica en la NOM la fecha de la Declaratoria de vigencia de la NMX-T-004-SCFI-2008, para quedar como sigue: NMX-T-004-SCFI-2008 Industria Hulera-Llantas, Cámaras y accesorios Definiciones. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2008. |
| 3.1 Vehículo automotor. Medio de transporte diseñado y equipado para el servicio público o privado, y es impulsado mediante la fuerza de un motor eléctrico o diesel. | NYCE LABORATORIOS, S.C. La definición excluye a los vehículos que utilizan gasolina y otros combustibles, los vehículos que usan estos combustibles o diesel operan bajo el principio de un motor de combustión interna, por lo que se sugiere el siguiente cambio: 3.1 Vehículo automotor. Medio de transporte diseñado y equipado para el servicio público o privado, y es impulsado por mediante la fuerza de un motor eléctrico o de un motor de combustión interna. |  | - NYCE LABORATORIOS, S. C. - GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V. - CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamente en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se modificó la redacción de la definición del inciso 3.1 “Vehículo automotor”, para quedar como sigue: 3.1 Vehículo automotor. Medio de transporte diseñado y equipado para el servicio público o privado, y es impulsado por medio de la fuerza de un motor eléctrico o de un motor de combustión interna. |
|  | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA 3.1 Vehículo automotor. Medio de transporte diseñado y equipado para el servicio público o privado, y es impulsado mediante la fuerza de un motor eléctrico, gasolina, diesel u otro combustible. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Existen vehículos automotores que utilizan combustibles diferentes al diesel. |  |
|  |  | GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V. Modificar la subsección 3.1 de la NOM-086-SCFI-2009, para quedar como sigue: “3.1 Vehículo. “Medio de transporte de personas o cosas, con o sin motor.” “3.2…” Lo anterior, con el propósito de delimitar con precisión los vehículos a cuyo uso se destinará las llantas que son objeto de la NOM-086-SCFI-2009, incluyendo automóviles, camionetas, camiones ligeros, autobuses y remolques con peso vehicular sea menor o igual a 4 536 kg, y excluyendo los vehículos señalados en la subsección 1.2 de la norma en cuestión. |  |
| 3.4 Clave de identificación Es un código aceptado internacionalmente para la identificación de las llantas, el cual se muestra y se detalla en la tabla 1. TABLA 1 – Clave de identificación de llantas radiales Clave de identificación de llantas radiales. Columna; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Ejemplo 1:; P; 215; /60; H; R; 14; 91; H. P Métrica; P; M; M; OP; M; M; OP; OP; N/A. Milimétrica; M; OP; OP; M; M; OP; OP; N/A. Ejemplo 2:; LT; 235; /75; R; 16; 97; Q; LR. Camioneta; OP; M; OP; N/A; M; M; OP; OP; M. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: ¿Cuál es el propósito de la clave de identificación? ¿Cómo se utiliza? Recomendación: Cada llanta debe ir designada con un código de tamaño como se describe en las publicaciones de los estándares industriales (T&R, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera, en cuanto a designaciones de tamaño y dimensiones, presión de inflado y capacidad de carga, para así evitar la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no procede el comentario, ya que el propósito de la clave de identificación es diferenciar la existencia entre los tres tipos de nomenclatura que se manejan a nivel mundial, como son: P-métrica, milimétrica y alfanumérica. Y se utiliza para identificar las características de la llanta en las tablas de medidas de esta norma. Es un soporte para la interpretación de la medida y las características de la llanta La clave de identificación de una llanta tiene como propósito identificar el tipo de llanta que usa un determinado vehículo. Por ejemplo: proporciona información sobre el tipo de aplicación de la llanta, así como de las características técnicas de la misma, como son: anchura de sección, símbolo de velocidad, tipo de construcción, clave del rin, índice de carga y capacidad de carga. Aunado a lo anterior, es de considerarse que la clave de identificación de una llanta es la misma en todo el mundo. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: ¿Cuál es el propósito de la clave de identificación? ¿Cómo se utiliza? Recomendación: Cada llanta debe ir designada con un código de tamaño como se describe en las publicaciones de los estándares industriales (T&R, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera, en cuanto a designaciones de tamaño y dimensiones, presión de inflado y capacidad de carga, para así evitar la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. |  |
|  |  | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Soporte técnico: Aclarar. El significado de la clave de identificación de las llantas en la columna 4 y en la columna 8 dice lo mismo. | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Con fundamente en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta la aclaración, es decir, la información de ambas columnas es la misma, la cual se justifica a través de los siguientes ejemplos: P215/60HR14 Nomenclatura Americana TRA, en donde la columna 4 corresponde al símbolo de velocidad H. 215/60R14 91H Nomenclatura Europea ETRTO, en donde la columna 8 corresponde al símbolo de velocidad H. |
| 4.1 De acuerdo a la capacidad de carga, las llantas contempladas en este proyecto de norma oficial mexicana, se clasifican en cualquiera de las siguientes formas: a.- Con las letras B, C, D o E. b.- Con los números 4, 6, 8 o 10, que indican capacidad de capas equivalentes. c.- Con las palabras: - Carga normal o - Carga ligera, o - Carga extra, o - Carga reforzada. d.- Indice de carga tal como se indica en la tabla 8 del apéndice normativo A. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: S 8.1.f y S4.1 Capacidad de Carga Asunto: La Sección 4.1 establece que “NORMAL” debe aparecer en la cara lateral de las llantas de Carga Estándar para pasajeros. Recomendación: Se solicita que si no aparece la capacidad de carga en la cara lateral de la llanta, la llanta será considerada como de Carga Estándar. Razonamiento: Simplificación y conformidad con otras regulaciones existentes. La carga estándar es lo más acostumbrado y lo que se espera como condiciones normales en las llantas para pasajeros. Son las excepciones de lo normal, tales como “Carga Extra” o “Reforzadas” las que deben requerir la marcación, para distinguirlas de las llantas de carga estándar normal y de costumbre. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamente en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario, ya que en la industria llantera se considera como equivalente la carga normal a la carga estándar. Se modifica la redacción del inciso 4.1, para quedar como sigue: 4.1 De acuerdo a la capacidad de carga, las llantas contempladas en este proyecto de norma oficial mexicana, se clasifican en cualquiera de las siguientes formas: a.- Con las letras B, C, D o E, que corresponden a 4, 6, 8 o 10 capas equivalentes, respectivamente. b.- Con los números 4, 6, 8 o 10, que indican capacidad de capas equivalentes. c.- Con las palabras: - Carga normal o estándar, o - Carga ligera, o - Carga extra, o - Carga reforzada. d.- Indice de carga tal como se indica en la tabla 8 del apéndice normativo A. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: S 8.1.f y S4.1 Capacidad de Carga Asunto: La Sección 4.1 establece que “NORMAL” debe aparecer en la cara lateral de las llantas de Carga Estándar para pasajeros. Recomendación: Se solicita que si no aparece la capacidad de carga en la cara lateral de la llanta, la llanta será considerada como de Carga Estándar. Razonamiento: Simplificación y conformidad con otras regulaciones existentes. La carga estándar es lo más acostumbrado y lo que se espera como condiciones normales en las llantas para pasajeros. Son las excepciones de lo normal, tales como “Carga Extra” o “Reforzadas” las que deben requerir la marcación, para distinguirlas de las llantas de carga estándar normal y de costumbre. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: S 8.1.f y S4.1 Capacidad de Carga Asunto: La Sección 4.1 establece carga reforzada como una manera de indicar capacidad de carga. Debido a que las palabras no están entre comillas, ¿se acepta “REFORZADA” en lugar de “CARGA REFORZADA”? Recomendación: Permitir también el término: “REFORAZADA”. Razonamiento: “REFORZADA” es el término aceptado en otros países, no “CARGA REFORZADA”. Si se requiere el uso del término: “CARGA REFORZADA” implicaría un re-trabajo significativo | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, ya que la disposición del inciso 4.1 es que en la llanta aparezca la frase “carga reforzada”, a efecto de indicar claramente que se trata de la capacidad de carga de la llanta. Esto se complementa con lo dispuesto en el capítulo 8 “Información comercial”, cuya redacción establece lo siguiente: 8 INFORMACION COMERCIAL … Cuando la llanta no traiga de origen la información mencionada en los incisos d), e) y f) en idioma español y la nomenclatura o signo distintivo del inciso g, se debe elegir la opción de marcar o etiquetar antes de su comercialización en el punto de venta al consumidor final. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: S 8.1.f y S4.1 Capacidad de Carga Asunto: La Sección 4.1 establece carga reforzada como una manera de indicar capacidad de carga. Debido a que las palabras no están entre comillas, ¿se acepta “REFORZADA” en lugar de “CARGA REFORZADA”? Recomendación: Permitir también el término: “REFORAZADA”. Razonamiento: “REFORZADA” es el término aceptado en otros países, no “CARGA REFORZADA”. Si se requiere el uso del término: “CARGA REFORZADA” implicaría un re-trabajo significativo |  |
| 5.1 Capacidad de carga. Es la establecida en las tablas 11 a la 38 del apéndice normativo B o de acuerdo a su índice de carga según tabla 8 del apéndice normativo A. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Las referencias a las tablas 11 a 38 del Apéndice B conducirán a una situación donde la NOM siempre estará obsoleta. Es demasiado abrumador mantenerse al día con los nuevos tamaños y actualizaciones de los datos. Y con relación a la Tabla 8 del Apéndice A “Indice de Carga” aunque pudiera no sufrir cambios, no hay necesidad de incluirlo en la NOM ya que tabla también se encuentra en todas las publicaciones importantes de estándares industriales. Recomendación: Se recomienda modificar la redacción a “verificación del rin” y definir la verificación de rin que aparezca en la lista de las Publicaciones de Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.). Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a capacidad de carga de las llantas utilizadas en México. | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el párrafo tercero del capítulo 9 del proyecto de NOM resuelve el conflicto planteado. Dicho Párrafo establece lo siguiente: “9 … … Para llevar acabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” Por otra parte, el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide hacer referencia a una normatividad internacional o extranjera, razón por la cual no es posible aceptar el comentario. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Las referencias a las tablas 1 a 38 del Apéndice B conducirán a una situación donde la NOM siempre estará obsoleta. Es demasiado abrumador mantenerse al día con los nuevos tamaños y actualizaciones de los datos. Y con relación a la Tabla 8 del Apéndice A “Indice de Carga” aunque pudiera no sufrir cambios, no hay necesidad de incluirlo en la NOM ya que tabla también se encuentra en todas las publicaciones importantes de estándares industriales. Recomendación: Se recomienda modificar la redacción a “verificación del rin” y definir la verificación de rin que aparezca en la lista de las Publicaciones de Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.). Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a capacidad de carga de las llantas utilizadas en México. |  |
| 5.3.1 La anchura de sección no debe ser mayor del 7% ni ser menor del 4% de la especificada en las tablas 11 a la 38 del apéndice normativo B, excepto en el caso de que la llanta tenga una banda protectora especial, en este caso, la tolerancia anterior puede ser excedida en 8 mm. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Tolerancia de la Anchura de Sección Asunto: La NOM hace referencia a las tablas de Carga/Rin anexas a la NOM. Recomendación. Debe decir: “La anchura de sección no debe ser mayor a 7% de las dimensiones especificadas en las industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.). La NOM debe hacer referencia a las publicaciones de estándares industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a las designaciones de tamaño y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga, evitando así la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el párrafo tercero del capítulo 9 del proyecto de NOM resuelve el conflicto planteado. Dicho Párrafo establece lo siguiente: “9 … … Para llevar acabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: NOM hace referencia a las tablas de Carga/Rin anexas a la NOM. Recomendación. Debe decir: “La anchura de sección no debe ser mayor a 7% de las dimensiones especificadas en las industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.). La NOM debe hacer referencia a las publicaciones de estándares industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a las designaciones de tamaño y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga, evitando así la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. | conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” Por otra parte, el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide hacer referencia a una normatividad extranjera, razón por la cual no es posible aceptar el comentario. |
| 5.3.1.1 El factor mínimo de medida debe ser cuando menos el indicado en las tablas 11 a la 38 del apéndice normativo B. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Tolerancia del Factor Mínimo de Medida. Asunto: Usar las tablas de Carga/Rin del Apéndice B, anexas a la NOM, para encontrar los factores mínimos de medida. Recomendación: Debe hacer referencia a las publicaciones de estándares industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) o como se indica en S7.1.2.1: “…o lo especificado por el fabricante o manuales de referencia aplicables.” [Agregar:” (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA] Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a las designaciones de tamaño y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga, evitando así la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el párrafo tercero del capítulo 9 del proyecto de NOM resuelve el conflicto planteado. Dicho Párrafo establece lo siguiente: “9 … … Para llevar acabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Tolerancia del Factor Mínimo de Medida. Asunto: Usar las tablas de Carga/Rin del Apéndice B, anexas a la NOM, para encontrar los factores mínimos de medida. Recomendación: Debe hacer referencia a las publicaciones de estándares industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) o como se indica en S7.1.2.1: “…o lo especificado por el fabricante o manuales de referencia aplicables.” [Agregar:” (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA] Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a las designaciones de tamaño y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga, evitando así la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. | conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” Por otra parte, el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide hacer referencia a una normatividad extranjera, razón por la cual no es posible aceptar el comentario. |
|  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Para seguir con la misma estructura de las especificaciones indicar al final del punto 5.3.1.1 el punto del método de prueba: 5.3.1.1 El factor mínimo ……………. Lo anterior se verifica de acuerdo con el método de prueba descrito en el inciso 7.1 |  | - NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se adicionó al final del inciso 5.3.1.1, para quedar como sigue: 5.3.1.1 … Lo anterior se verifica de acuerdo con el método de prueba descrito en el inciso 7.1 |
| 5.4 Resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llantas radiales tipo sin cámara. La fuerza aplicada para desmontar la ceja de la llanta en las áreas de aplicación no debe ser menor de: |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: El campo de aplicación de la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje no está claro. ¿Se excluyen todas las designaciones de tamaño LT? ¿Se excluye de su ámbito algunas aplicaciones de designaciones de tamaño para Pasajero en camionetas tipo “pick-up/van”? La tabla no incluye las presiones de inflado de pruebas para LT. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que la prueba de la resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llantas radiales tipo sin cámara, no aplica a las llantas para |
|  |  | Recomendación: Si se incluyen las llantas LT, entonces la presión de inflado de prueba debe ser la máxima presión indicada en la marcación de la pared lateral de la llanta. Razonamiento: Consistencia con otras normas similares | camioneta. Así se estableció en el inciso 5.4.3 de la NOM, cuya redacción se indica a continuación: 5.4.3 … Nota: … De igual manera, no aplica a llantas radiales sin cámara de camioneta / LT. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: El campo de aplicación de la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje no está claro. ¿Se excluyen todas las designaciones de tamaño LT? ¿Se excluye de su ámbito algunas aplicaciones de designaciones de tamaño para Pasajero en camionetas tipo “pick-up/van”? La tabla no incluye las presiones de inflado de pruebas para LT. Recomendación: Si se incluyen las llantas LT, entonces la presión de inflado de prueba deber ser la máxima presión indicada en la marcación de la pared lateral de la llanta. Razonamiento: Consistencia con otras normas similares |  |
| 5.4.1 Un valor de 6,7 kN para aquellas llantas con una anchura de sección menor de 155 mm. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Anchura de sección de la llanta. Recomendación: modificar "155 mm" a "160 mm" Razonamiento: Armonización con los estándares existentes. | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario a efecto de armonizar la norma con estándares internacionales. Para quedar como sigue: 5.4.1 Un valor de 6,7 kN para aquellas llantas con una anchura de sección menor de 160 mm. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Anchura de sección de la llanta. Recomendación: modificar "155 mm" a "160 mm" Razonamiento: Armonización con los estándares existentes. |  |
| 5.4.2 Un valor de 8,9 kN para aquellas llantas con una anchura de sección de 155 mm a 202 mm como máximo. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Anchura de sección de la llanta. Recomendación: modificar "155 mm a 202 mm" a "160 mm a 205 mm" Razonamiento: Armonización con los estándares existentes. | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Anchura de sección de la llanta. Recomendación: modificar "155 mm a 202 mm" a "160 mm a 205 mm" Razonamiento: Armonización con los estándares existentes. | comentario a efecto de armonizar la norma con estándares internacionales y como consecuencia del comentario anterior. Para quedar como sigue: 5.4.2 Un valor de 8,9 kN para aquellas llantas con una anchura de sección de 160 mm a 205 mm como máximo. |
| 5.4.3 Un valor de 11,1 kN para aquellas llantas con una anchura de sección mínima de 203 mm. Lo anterior se verifica de acuerdo con el método de prueba descrito en el inciso 7.4 |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Anchura de sección de la llanta. Recomendación: modificar "203 mm" a "205 mm" Razonamiento: Armonización con los estándares existentes. | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario a efecto de armonizar la norma con estándares internacionales y como consecuencia del comentario anterior. Para quedar como sigue: 5.4.3 Un valor de 11,1 kN para aquellas llantas con una anchura de sección mínima de 205 mm. Lo anterior se verifica de acuerdo con el método de prueba descrito en el inciso 7.4 |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Anchura de sección de la llanta. Recomendación: modificar "203 mm" a "205 mm" Razonamiento: Armonización con los estándares existentes |  |
| 5.4.4.1 De igual manera, no aplica a llantas radiales sin cámara de camioneta / LT. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: El campo de aplicación de la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje no está claro. ¿Se excluyen todas las designaciones de tamaño LT? ¿Se excluye de su ámbito algunas aplicaciones de designaciones de tamaño para Pasajero en camionetas tipo “pick-up/van”? La tabla no incluye las presiones de inflado de pruebas para LT.Recomendación: Si se incluyen las llantas LT, entonces la presión de inflado de prueba deber ser la máxima presión indicada en la marcación de la pared lateral de la llanta. Razonamiento: Consistencia con otras normas similares | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que la prueba de la resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llantas radiales tipo sin cámara, no aplica a las llantas para camioneta. Así se establece en la nota del inciso 5.4.3 de la NOM: 5.4.3 … NOTA: … De igual manera, no aplica a llantas radiales sin cámara de camioneta / LT. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: El campo de aplicación de la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje no está claro. ¿Se excluyen todas las designaciones de tamaño LT? ¿Se excluye de su ámbito algunas aplicaciones de designaciones de tamaño para Pasajero en camionetas tipo “pick-up/van”? La tabla no incluye las presiones de inflado de pruebas para LT. Recomendación: Si se incluyen las llantas LT, entonces la presión de inflado de prueba deber ser la máxima presión indicada en la marcación de la pared lateral de la llanta. Razonamiento: Consistencia con otras normas similares |  |
| 5.6 Comportamiento de la llanta a alta velocidad, carga y baja presión de inflado. En los tres casos, la llanta no debe presentar evidencia visual de separación de la banda de rodamiento, costado, capas, capa hermética, ceja, así como arrancaduras, cuerdas expuestas o rotas, agrietamientos o uniones abiertas, cuando se prueba conforme al procedimiento descrito en los incisos 7.2, 7.3 y 7.3.1. Al usarse el rin de prueba, éste no debe deformarse ni dejar escapar el aire, a través de la parte que constituye la cámara neumática llanta-rin, cuando se prueba de acuerdo al procedimiento descrito en los incisos 7.2 y 7.3. La presión de la llanta se debe medir por lo menos en un tiempo que esté entre 15 y 25 min una vez que terminó la prueba y ésta no debe ser menor a la especificada en la tabla 6. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Es necesario tener una pequeña tolerancia en pérdida de presión, no más a 5%, debido al ajuste natural y a la pérdida de presión al verificar la presión de la llanta. Recomendación: En la última frase de esta sección, eliminar “…a la especificada en la Tabla 6” y agregar “…al 95% de la presión inicial especificada”. Razonamiento: Permitir un mínimo de ajuste de crecimiento y un mínimo de pérdida de presión debido a las verificaciones de la presión. | -ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS -INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario. Se adiciona una disminución de presión del 5%, quedando la redacción del inciso 5.6, cuarto párrafo, como sigue: 5.6 … … La presión de la llanta se debe medir por lo menos en un tiempo que esté entre 15 y 25 min una vez que terminó la prueba y ésta no debe ser menor al 95% de la presión inicial especificada en la tabla 6. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Es necesario tener una pequeña tolerancia en pérdida de presión, no más 5%, debido al ajuste natural y a la pérdida de presión al verificar la presión de la llanta. Recomendación: En la última frase de esta sección, eliminar “…a la especificada en la Tabla 6” y agregar “…al 95% de la presión inicial especificada”. Razonamiento: Permitir un mínimo se ajuste de crecimiento y un mínimo de pérdida de presión debido a las verificaciones de la presión. |  |
|  | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA 5.6 Comportamiento de la llanta a alta velocidad, carga y baja presión de inflado. La presión de la llanta se debe medir por lo menos en un tiempo que esté entre 15 y 25 min una vez que terminó la prueba y ésta no debe ser menor al 95% de la presión inicial especificada en la tabla 6. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA NORMA FEDERAL DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD EN EL TRAFICO DE CARRETERAS NACIONALES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E.U.A. NORMA 139 - LLANTAS NEUMATICAS NUEVAS (S6.2.2)(b) The tire pressure, when measured at any time between 15 minutes and 25 minutes after the end of the test, shall not be less than 95% of the initial pressure specified in S6.2.1.1.1. Actualización de la Norma 139. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se adiciona una disminución de presión del 5%, quedando la redacción del inciso 5.6, cuarto párrafo, como sigue: 5.6 … ... La presión de la llanta se debe medir por lo menos en un tiempo que esté entre 15 y 25 min una vez que terminó la prueba y ésta no debe ser menor al 95% de la presión inicial especificada en la tabla 6. |
| 5.7 Presión máxima de inflado. La presión máxima de inflado permisible es la establecida en las tablas del Apéndice Normativo “B” datos técnicos específicos por clave de identificación. Esto se verifica con la ayuda de un manómetro. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Los datos técnicos en el Apéndice B no pueden mantenerse actualizados en un mercado dinámico de llantas. Recomendación: Hacer referencia a las tablas en las publicaciones de estándares industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) Razonamiento: Las tablas de estándares industriales se actualizan anualmente y son más adecuadas para reflejar los datos actuales. | -ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS -INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el párrafo tercero del capítulo 9 del proyecto de NOM resuelve el conflicto planteado. Dicho Párrafo establece lo siguiente: “9 … … Para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” Por otra parte, el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide hacer referencia a una normatividad extranjera, razón por la cual no es posible aceptar el comentario. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Los datos técnicos en el Apéndice B no pueden mantenerse actualizados en un mercado dinámico de llantas. Recomendación: Hacer referencia a las tablas en las publicaciones de estándares industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) Razonamiento: Las tablas de estándares industriales se actualizan anualmente y son más adecuadas para reflejar los datos actuales |  |
| 7.1.1 Aparatos y/o instrumentos - Manómetro con subdivisiones de al menos 10 kPa o equivalentes. - Compás de exteriores; - Cinta métrica; - Regla métrica metálica; - Calibrador vernier; - Rin de prueba. | NYCE LABORATORIOS, S.C. Generalmente no se encuentran con facilidad en el mercado manómetros en kPa, los más comunes tienen su escala en psi y otra adicional, también están disponibles manómetros digitales que tienen mejor resolución (por ejemplo 1 psi= 3.44 kPa). La redacción “de al menos 10 kPa” nos indica que la mínima resolución del instrumento es esa y, que se puede utilizar un instrumento con mayor resolución, con lo cual se pierde exactitud en el rango de medición de las presiones que se manejan en las pruebas de llantas. Se sugiere lo siguiente: 7.1.1 Aparatos e instrumentos - Manómetro con resolución de 10 kPa o mejor (o unidad de medida equivalente) |  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario. Se modificó la redacción para quedar como sigue: 7.1.1 Aparatos e instrumentos - Manómetro con resolución de 10 kPa o mejor (o unidad de medida equivalente) |
| 7.1.2.1 Montar la llanta en el rin de medición especificado en las tablas 11 a la 38 del apéndice normativo B, o lo especificado por el fabricante o manuales de referencia aplicables. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Tolerancia del Factor Mínimo de Medida. Asunto: Usar las tablas de Carga/Rin del Apéndice B, anexas a la NOM, para encontrar los factores mínimos de medida. Recomendación: Debe hacer referencia a las publicaciones de estándares industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) o como se indica en S7.1.2.1: “…o lo especificado por el fabricante o manuales de referencia aplicables.” [Agregar:” (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.)] Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a las designaciones de tamaño y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga, evitando así la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el párrafo tercero del capítulo 9 del proyecto de NOM resuelve el conflicto planteado. Dicho Párrafo establece lo siguiente: “9 … … Para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Tolerancia del Factor Mínimo de Medida. Asunto: Usar las tablas de Carga/Rin del Apéndice B, anexas a la NOM, para encontrar los factores mínimos de medida. Recomendación: Debe hacer referencia a las publicaciones de estándares industriales (T&RA, |  |
|  |  | ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) o como se indica en S7.1.2.1: “…o lo especificado por el fabricante o manuales de referencia aplicables.” [Agregar:” (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.)] Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a las designaciones de tamaño y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga, evitando así la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. | Por otra parte, el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide hacer referencia a una normatividad extranjera, razón por la cual no es posible aceptar el comentario. |
| 7.1.2.2 Para el caso de llantas P - Métricas o milimétricas, inflar la llanta de acuerdo a lo especificado en la tabla 2. TABLA 2 – Presión de inflado para pruebas dimensionales Presión de inflado (kPa). Capacidad de carga: Ligera/Normal/Reforzada/B; Capacidad de carga extra. 180; 220. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: El campo de aplicación de la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje no está claro. ¿Se excluyen todas las designaciones de tamaño LT? ¿Se excluye de su ámbito algunas aplicaciones de designaciones de tamaño para Pasajero en camionetas tipo “pick-up/van”? La tabla 2 no incluye las presiones de inflado de pruebas para LT. Recomendación: Si se incluyen las llantas LT, entonces la presión de inflado de prueba deber ser la máxima presión indicada en la marcación de la pared lateral de la llanta. Razonamiento: Consistencia con otras normas similares | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que la prueba de la resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llantas radiales tipo sin cámara, no aplica a las llantas para camioneta. Así se establece en la nota del inciso 5.4.4.3 de la NOM: 5.4.3 … NOTA: … De igual manera, no aplica a llantas radiales sin cámara de camioneta / LT. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: El campo de aplicación de la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje no está claro. ¿Se excluyen todas las designaciones de tamaño LT? ¿Se excluye de su ámbito algunas aplicaciones de designaciones de tamaño para Pasajero en camionetas tipo “pick-up/van”? La tabla 2 no incluye las presiones de inflado de pruebas para LT. Recomendación: Si se incluyen las llantas LT, entonces la presión de inflado de prueba deber ser la máxima presión indicada en la marcación de la pared lateral de la llanta. Razonamiento: Consistencia con otras normas similares |  |
|  | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA TABLA 2 – Presión de inflado para pruebas dimensionales Presión de inflado (kPa). Capacidad de carga: Ligera/Normal/ /B; Capacidad de carga extra Reforzada. 180; 220. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Error de captura | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se modificó para quedar la redacción de capacidad de carga extra como “Capacidad de carga extra o reforzada”, como sigue: TABLA 2 – Presión de inflado para pruebas dimensionales Presión de inflado (kPa). Capacidad de carga: Ligera/ Normal/ /B; Capacidad de carga extra o Reforzada. 180; 220. |
| 7.1.2.4 Acondicionar el ensamble llanta-rin en el cuarto de pruebas a una temperatura de al menos 308 K ± 3 K (35 ± 3°C), durante 24 h mínimo |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Probar a temperatura ambiente. Recomendación: Modificar de: “20° a 30° C”, según la NOM y DOT 139 actuales que condicionan la temperatura; ambos son iguales (la NOM y DOT 139 actuales = 20° a 30° C. Razonamiento: Promover la armonización y consistencia con los estándares existentes. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó la propuesta, ya que el valor de temperatura 35 °C ± 3 °C está armonizado con la norma DOT 139. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Probar a temperatura ambiente. Recomendación: Modificar de: “20° a 30° C”, según la NOM y DOT 139 actuales que condicionan la temperatura; ambos son iguales (la NOM y DOT 139 actuales = 20° a 30° C. Razonamiento: Promover la armonización y consistencia con los estándares existentes. |  |
|  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Eliminar las palabras “de al menos”, ya que la especificación indica un rango de temperatura con un mínimo de 305 K (33 °C) y un máximo de 311 K (38 °C), por lo que quedaría como: 7.1.2.4 Acondicionar el ensamble llanta-rin en el cuarto de pruebas a una temperatura de al menos 308 K ± 3 K ( 35 °C ± 3 °C) |  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario. Se modificó la redacción para quedar como sigue: 7.1.2.4 Acondicionar el ensamble llanta-rin en el cuarto de pruebas a una temperatura de 293 K a 303 K (20 °C a 30 °C) al menos 24 h. |
|  | NYCE LABORATORIOS, S.C Para las pruebas dimensionales de la llanta no existe fundamento para acondicionarla como indica el punto 7.1.2.4, por otra parte en los subsecuentes puntos del punto 7.1 no se indica si las pruebas se llevan a cabo en las mismas condiciones de temperatura. Existe inconsistencia con el acondicionamiento a 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C), ya que: 1) En el punto 7, inciso a) establece que “ Una primera llanta para comprobar las especificaciones siguientes: dimensiones, resistencia de la ceja al desmontaje del rin, y resistencia de la llanta a la penetración. Las pruebas deben ser efectuadas en el orden mencionado”, 2) En 7.4 Resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llanta sin cámara, en el punto 7.4.2.2 dice “Inflar la llanta a la presión especificada en la tabla 2 a la temperatura ambiente”, aquí no menciona que se tenga que acondicionar a 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C), sino a temperatura ambiente y realizar la prueba en esas condiciones. 3) En 7.5 Resistencia de la llanta a la penetración, dice en 7.5.2.1 “Montar la llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada en la tabla 2, o en el punto 7.1.2.1.3. en caso necesario se recomienda el uso de cámara. 7.5.2.2 Dejar reposar por lo menos 3 h a la temperatura ambiente.”, también en este caso se acondiciona a temperatura ambiente no a 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C) |  | NYCE LABORATORIOS, S.C Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta parcialmente, ya que la Norma Federal de Seguridad para vehículos automotores. Administración de seguridad en el tráfico de carreteras nacionales. Departamento de transporte E. U. A. Norma 139 – Llantas neumáticas nuevas, establece lo siguiente: S6.1.1.1.4 Condition the assembly at an ambient room temperature of 20 °C to 30 °C for not less than 24 hours. Actualización de la Norma 139. Por lo que se modificó el inciso 7.1.2.4, para quedar como sigue: 7.1.2.4 Acondicionar el ensamble llanta-rin en el cuarto de pruebas a una temperatura de 293 K a 303 K (20 °C a 30 °C) al menos 24 h. |
|  | 4) Como arriba se indica, las pruebas son secuenciales, primero dimensiones, después desprendimiento de la ceja del rin y por último resistencia a la penetración, tomando el tiempo que se lleva ralziar dichas pruebas, el acondicionamiento a 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C) no tiene sentido, si las pruebas se realizan a temperatura ambiente. Por lo anterior debe eliminarse el punto del acondicionamiento a 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C). |  |  |
|  | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA 7.1.2.4 Acondicionar el ensamble llanta-rin en el área de pruebas a una temperatura de 20 a 30 grados °C al menos 24 h. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA NORMA FEDERAL DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD EN EL TRAFICO DE CARRETERAS NACIONALES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E.U.A. NORMA 139 - LLANTAS NEUMATICAS NUEVAS S6.1.1.1.4 Condition the assembly at an ambient room temperature of 20 °C to 30 °C for not less than 24 hours. Actualización de la Norma 139. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. La propuesta tiene sustento en la norma FMVSS 139. Se modifica el valor de temperatura de acondicionamiento expresado en el inciso 7.1.2.4, para quedar como sigue: 7.1.2.4 Acondicionar el ensamble llanta-rin en el cuarto de pruebas a una temperatura de 293 K a 303 K (20 °C a 30 °C) al menos 24 h. |
| 7.1.2.5 Reajustar la presión de inflado en caso de ser necesario de acuerdo a la tabla 2 y10 inciso 7.1.2.1.3. |  | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Soporte técnico: Aclarar No existe el numeral 7.1.2.1.3. | - SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) - NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. El inciso correcto al que hace referencia el numeral 7.1.2.5 es el 7.1.2.3, el cual hace referencia a la presión de inflado que pudiera reajustarse. Para quedar como sigue: 7.1.2.5 Reajustar la presión de inflado en caso de ser necesario de acuerdo a la tabla 2 y/o inciso 7.1.2.3. |
|  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Está incorrecta la referencia al inciso 7.1.2.1.3, no existe, debe ser: 7.1.2.5 Reajustar la presión de inflado en caso de ser necesario de acuerdo a la tabla 2 y/o inciso 7.1.2.3 |  |  |
| 7.1.3.1 Medir el ancho de sección utilizando un compás de exteriores y regla métrica metálica, en seis puntos aproximadamente equidistantes, alrededor de la circunferencia de la llanta, evitando medir en los espesores adicionales, tales como costillas protectoras, bandas o letras realzadas; | NYCE LABORATORIOS, S.C. La medición del ancho de sección con el compás y la regla metálica, es una medición indirecta, un tanto burda, ya que se puede llegar a abrir el compás al retirarlo de la llanta, además de que la determinación de la medida con la regla obliga a hacer una aproximación del valor al caer entra dos divisiones, ya sea hacia el valor inferior o al valor superior. No existe en la norma qué criterio utilizar. Por otra parte existen calibradores que se pueden utilizar directamente para medir el ancho de sección, siendo una medición directa 7.1.3.1 Medir indirectamente el ancho de sección utilizando un compás de exteriores y regla métrica metálica, aproximar el resultado obtenido al valor de la marca inferior si visualmente está a la mitad o menos de la distancia entre las dos subdivisiones de la regla, en el caso en que se encuentre entre la mitad y el valor de la marca superior aproximar al valor superior. Se puede utilizar un calibrador para medir directamente el ancho de sección. Se toman seis lecturas en puntos aproximadamente equidistantes, alrededor de la circunferencia de la llanta |  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó parcialmente el comentario, quedando la redacción del inciso 7.1.3.1 como sigue: 7.1.3.1 Medir el ancho de sección utilizando un compás de exteriores y regla métrica metálica, aproximar el resultado obtenido al valor de la marca inferior si visualmente esta a menos de la mitad de la distancia entre las dos subdivisiones de la regla, en el caso en que se encuentre entre la mitad y el valor de la marca superior aproximar al valor superior. Se puede utilizar un calibrador para medir directamente el ancho de sección. Se toman seis lecturas en puntos aproximadamente equidistantes, alrededor de la circunferencia de la llanta, evitando medir en los espesores adicionales, tales como costillas protectoras, bandas o letras realzadas; Nota: La medición del ancho de sección sí se realiza directamente en la llanta, razón por la cual no se aceptó la propuesta de que la medición se realice indirectamente. |
| 7.1.3.4 El factor mínimo de medida se obtiene de la suma del promedio del ancho de sección más el diámetro exterior obtenido, el cual debe ser igual o mayor a lo especificado en las tablas 11 a la 38 del apéndice normativo B. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Tolerancia del Factor Mínimo de Medida. Asunto: Usar las tablas de Carga/Rin del Apéndice B, anexas a la NOM, para encontrar los factores mínimos de medida. Recomendación: Debe hacer referencia a las publicaciones de estándares industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) o como se indica en S7.1.2.1: “…o lo especificado por el fabricante o manuales de referencia aplicables.” [Agregar:” (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.)”] | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el párrafo tercero del capítulo 9 del proyecto de NOM resuelve el conflicto planteado. Dicho Párrafo establece lo siguiente: “9 … … |
|  |  | Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a las designaciones de tamaño y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga, evitando así la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. | Para llevar a cabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” Por otra parte, el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide hacer referencia a una normatividad extranjera, razón por la cual no es posible aceptar el comentario. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Tolerancia del Factor Mínimo de Medida. Asunto: Usar las tablas de Carga/Rin del Apéndice B, anexas a la NOM, para encontrar los factores mínimos de medida. Recomendación: Debe hacer referencia a las publicaciones de estándares industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) o como se indica en S7.1.2.1: “…o lo especificado por el fabricante o manuales de referencia aplicables.” [Agregar:” (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.)”] Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera en cuanto a las designaciones de tamaño y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga, evitando así la necesidad de actualizar continuamente las tablas del Apéndice B. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Referencia a las tablas del Apéndice B. Recomendación: Referencia a los estándares industriales publicados en los anuarios de T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc. Razonamiento: Permitir que la regulación sea aplicable a los tamaños de llanta más recientes, etc. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el párrafo tercero del capítulo 9 del proyecto de NOM resuelve el conflicto planteado. Dicho Párrafo establece lo siguiente: “9 … … |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Referencia a las tablas del Apéndice B. Recomendación: Referencia a los estándares industriales publicados en los anuarios de T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc. Razonamiento: Permitir que la regulación sea aplicable a los tamaños de llanta más recientes, etc. | Para llevar acabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” Por otra parte, el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide hacer referencia a una normatividad extranjera, razón por la cual no es posible aceptar el comentario. |
| 7.2.1 Aparatos y/o instrumentos a) Manómetros con subdivisiones de al menos 10 kPa o equivalentes. b) Rin de prueba; c) Termómetro que cuente con una escala de 273 K (0°C) a 373 K (100°C) con subdivisiones de 1 K (1°C); d) Un equipo de prueba que cumpla con las siguientes características: d.1 Una polea motriz de superficie lisa, de 1 708 mm ± 1,0% de diámetro, el ancho de la polea debe ser mayor a la anchura de la banda de rodamiento de la llanta a probar. d.2 Este equipo debe estar provisto de controles y registradores para los diferentes parámetros requeridos en esta prueba. Una polea motriz de superficie lisa de 1 708 mm ± 1,0% de diámetro y con una anchura mayor a la banda de rodamiento de la llanta por probarse, sobre la cual se presiona y se hace girar ésta. Este equipo debe estar provisto de controles y registradores para los diferentes parámetros requeridos en esta prueba. | NYCE LABORATORIOS, S.C. Generalmente no se encuentran con facilidad en el mercado manómetros en kPa, los más comunes tienen su escala en psi y otra adicional, también están disponibles manómetros digitales que tienen mejor resolución (por ejemplo 1 psi= 3.44 kPa). La redacción “de al menos 10 kPa” nos indica que la mínima resolución del instrumento es esa y, que se puede utilizar un instrumento con mayor resolución, con lo cual se pierde exactitud en el rango de medición de las presiones que se manejan en las pruebas de llantas. Se sugiere lo siguiente: 7.1.1 Aparatos e instrumentos - Manómetro con resolución de 10 kPa o mejor (o unidad de medida equivalente) Se limita al uso de un equipo con el rango de medición de 100 ° C y resolución de 1 °C, en el mercado existen una amplia variedad de termómetros digitales de mayor rango, mejor resolución y mayor exactitud, por lo que se sugiere: c) Termómetro capaz de medir en el rango en que se realizan los ensayos, con resolución de 1 K ( 1 °C) o mejor |  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario, quedando la redacción como sigue: 7.2.1 Aparatos e instrumentos a) Manómetro con resolución de 10 kPa o mejor (o unidad de medida equivalente) … Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, ya que la propuesta es ambigua. Es importante conocer concretamente cuáles son los aparatos y equipo que se requieren para llevar a cabo la prueba, ya que con ello se determina parte de los costos de aplicación de la NOM y se facilitan los criterios de acreditación de los laboratorios de prueba. |
| 7.2.2.1 Montar la llanta en el rin de prueba especificado e inflar a la presión especificada de acuerdo a la tabla 3. TABLA 3 - Presión de inflado para alta velocidad Tipo de llanta; Presión de prueba (kPa). P-Métrica / milimétrica. Capacidad de carga ligera; 220. Capacidad de carga normal; 220. Capacidad de carga B; 220. Capacidad de carga reforzada; 220. Capacidad de carga extra; 260. LT. Capacidad de carga B; 240. Capacidad de carga C; 320. Capacidad de carga D; 410. Capacidad de carga E; 500. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Prueba del Rin – Alta velocidad Asunto: ¿Qué significa “rin de prueba especificado”? No se pudo encontrar una definición. Recomendación: Se recomienda modificar la redacción a “rin de prueba” y definir rin de prueba con la anchura de cualquier rin que aparezca en la lista de Publicaciones de Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.). Razonamiento: Al homologar la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera, en cuanto a tamaños, designaciones y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga se logrará la armonización con los estándares existentes. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó parcialmente el comentario. Se elimina la palabra “especificado” de la redacción del inciso 7.2.2.1, quedando la redacción como sigue: 7.2.2.1 Montar la llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada de acuerdo a la tabla 3. No se consideró necesario definir el concepto “rin de prueba”, ya que se trata de un concepto conocido por todos los sectores involucrados. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Prueba del Rin – Alta velocidad Asunto: ¿Qué significa “rin de prueba especificado”? No se pudo encontrar una definición. Recomendación: Se recomienda modificar la redacción a “rin de prueba” y definir rin de prueba con la anchura de cualquier rin que aparezca en la lista de Publicaciones de Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.). Razonamiento: Al homologar la NOM con los estándares actuales y futuros de la industria llantera, en cuanto a tamaños, designaciones y dimensiones de las llantas, presión de inflado y capacidad de carga se logrará la armonización con los estándares existentes. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Las llantas reforzada deben tener la misma presión de inflado para prueba como las llantas de Carga Extra. Además, agregar las presiones para las llantas LT con una sección transversal nominal mayor a 295 mm. Recomendación: Modificar el inflado de prueba Reforzada de Capacidad de Carga de 220 a 260 kPa, igual que la de Carga Extra (presión de prueba de 260 kPa); igualmente, las presiones LT dadas son para anchuras de sección nominal de 295 mm o menos, y deben agregarse las presiones de secciones nominales mayores a 295 mm (B= , C=230, D=320 y E = 410 kPa). Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones existentes. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se adicionaron los datos propuestos, como sigue: TABLA 3 - Presión de inflado para alta velocidad Tipo de llanta; Presión de prueba (kPa). P-Métrica / milimétrica. Llantas para pasajero. Capacidad de carga ligera; 220. Capacidad de carga normal; 220. Capacidad de carga B; 220. Capacidad de carga reforzada; 260. Capacidad de carga extra; 260. LT Anchura de sección < 295 mm. Capacidad de carga B; 240. Capacidad de carga C; 320. Capacidad de carga D; 410. Capacidad de carga E; 500. LT Anchura de sección >295 mm. Capacidad de carga C; 230. Capacidad de carga D; 320. Capacidad de carga E; 410. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Las llantas reforzadas deben tener la misma presión de inflado para prueba como las llantas de Carga Extra. Además, agregar las presiones para las llantas LT con una sección transversal nominal mayor a 295 mm. Recomendación: Modificar el inflado de prueba Reforzada de Capacidad de Carga de 220 a 260 kPa, igual que la de Carga Extra (presión de prueba de 260 kPa); igualmente, las presiones LT dadas son para anchuras de sección nominal de 295 mm o menos, y deben agregarse las presiones de secciones nominales mayores a 295 mm (B= , C=230, D=320 y E = 410 kPa). Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones existentes. |  |
|  | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA TABLA 3 - Presión de inflado para alta velocidad Tipo de llanta; Presión de prueba (kPa). P-Métrica / milimétrica. Llantas para pasajero. Capacidad de carga ligera; 220. Capacidad de carga normal; 220. Capacidad de carga B; 220. Capacidad de carga reforzada; 260. Capacidad de carga extra; 260. Capacidad de carga C; 320. Capacidad de carga D; 410. Capacidad de carga E; 500. LT ancho de sección > 295 mm. Capacidad de carga C; 230. Capacidad de carga D; 320. Capacidad de carga E; 410. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA NORMA FEDERAL DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD EN EL TRAFICO DE CARRETERAS NACIONALES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E.U.A. NORMA 139 - LLANTAS NEUMATICAS NUEVAS S6.2.1.1.1 Mount the tire on a test rim and inflate it to the pressure specified for the tire in the following table: Tire application; Test pressure (kPa). Passenger car tires. Standard load; 220. Extra load; 260. Load Range C; 320. Load Range D; 410. Load Range E; 500. Light truck tires with a nominal cross section > 295 mm (11.5 inches). Load Range C; 230. Load Range D; 320. Load Range E; 410. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario. Se modificó la tabla 3 “Presión de inflado para alta velocidad”, a efecto de homologarse con lo dispuesto en la norma FMVSS 139 de los Estados Unidos de América, para quedar como sigue: TABLA 3 - Presión de inflado para alta velocidad Tipo de llanta; Presión de prueba (kPa). P-Métrica / milimétrica. Llantas para pasajero. Capacidad de carga ligera; 220. Capacidad de carga normal; 220. Capacidad de carga B; 220. Capacidad de carga reforzada; 260. Capacidad de carga extra; 260. LT ancho de sección ≤ 295 mm. Capacidad de carga B; 240. Capacidad de carga C; 320. Capacidad de carga D; 410. Capacidad de carga E; 500. LT ancho de sección > 295 mm. Capacidad de carga C; 230. Capacidad de carga D; 320. Capacidad de carga E; 410. |
| 7.2.4.4 Permitir que la llanta se enfríe a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 ± 3°C), hasta alcanzar la presión inicial de la prueba o por dos horas, lo que ocurra primero y en caso de ser necesario reajustar la presión de inflado de acuerdo a la tabla 3 antes de continuar la prueba. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Tiempo de enfriamiento de la llanta. Recomendación: Permitir que la llanta enfríe hasta 30 grados C. Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones existentes | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no procede el comentario en virtud de que el cuarto de prueba está acondicionado a una temperatura de 35 ± 3°C, y bajar el rango de temperatura para fines de enfriamiento generaría un costo adicional no justificable, al modificar la temperatura del cuarto. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Tiempo de enfriamiento de la llanta. Recomendación: Permitir que la llanta enfríe hasta 30 grados C. Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones existentes |  |
| 7.2.4.8 Una vez finalizadas las tres etapas anteriormente indicadas, retirar la llanta de la polea de prueba, reposar la llanta por un tiempo entre 15 min y 25 min, medir la presión de inflado, desinflar la llanta y retirar del rin de prueba e inspeccionar. | NYCE LABORATORIOS, S.C. Precisar dónde se deja reposar la llanta, ya que si es retirada del cuarto de pruebas y reposa a temperatura ambiente, la presión final será inferior a la inicial de prueba, esto es porque la presión depende de la temperatura. Se sugiere : 7.2.4.8 Una vez finalizadas las tres etapas anteriormente indicadas, retirar la llanta de la polea de prueba, reposar la llanta dentro del cuarto de pruebas por un tiempo entre 15 min y 25 min, medir la presión. |  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se considera necesario aclarar la redacción sobre el reposo de la llanta, por lo que se modifica la redacción y el número de inciso, para quedar como sigue: 7.2.3.8 Una vez finalizadas las tres etapas anteriormente indicadas, retirar la llanta de la polea de prueba, reposar la llanta dentro del cuarto de pruebas, por un tiempo entre 15 min y 25 min, medir la presión de inflado, desinflar la llanta y retirar del rin de prueba e inspeccionar. |
| 7.2.4.9.2 La presión de la llanta, cuando sea medida por un tiempo entre 15 min y 25 min después de que terminó la prueba, no debe ser menor a la especificada en la tabla 3. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Requisitos a cumplir para la presión de inflado al terminar la prueba. Asunto: La norma US DOT FMVSS 139 permite un porcentaje (%) de diferencia de la presión de inflado del inicio de la prueba, la NOM propuesta no la permite. Recomendación: Modificar para que estipule: “La presión del aire, al medirse entre 15 y 25 minutos después del final de la prueba no debe ser menor a 95% de la presión inicial especificada en la Tabla 3.” En forma similar refiérase a las Tablas 4 o 6, según corresponda a los párrafos 7.3.3.6.2 y 7.3.5.6.2 Razonamiento: Permitir el crecimiento mínimo de la llanta y la mínima pérdida de presión debido a las verificaciones de la presión. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario con una modificación en la redacción. Y se modificó el arden de los incisos para quedar como sigue: 7.2.4.2 La presión del aire de la llanta, al medirse entre 15 min y 25 min después del final de la prueba, no debe ser menor a 95 % de la presión inicial especificada en la tabla 3 |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Requisitos a cumplir para la presión de inflado al terminar la prueba. Asunto: La norma US DOT FMVSS 139 permite un porcentaje (%) de diferencia de la presión de inflado del inicio de la prueba, la NOM propuesta no la permite. Recomendación: Modificar para que estipule: “La presión del aire, al medirse entre 15 y 25 minutos después del final de la prueba no debe ser menor a 95% de la presión inicial especificada en la Tabla 3.” En forma similar refiérase a las Tablas 4 o 6, según corresponda a los párrafos 7.3.3.6.2 y 7.3.5.6.2 Razonamiento: Permitir el crecimiento mínimo de la llanta y la mínima pérdida de presión debido a las verificaciones de la presión. |  |
| 7.3.1 Aparatos y/o instrumentos a) Manómetros con subdivisiones de al menos 10 kPa o equivalentes. b) Rin de prueba; c) Termómetro con una escala de 273 K (0°C) a 373 K (100°C) con subdivisiones de 1 K (1°C); d) Un equipo de prueba que cumpla con las siguientes características: d.1 Una polea motriz de superficie lisa, de 1 708 mm ± 1,0% de diámetro, el ancho de la polea debe ser mayor a la anchura de la banda de rodamiento de la llanta a probar. d.2 Este equipo debe estar provisto de controles y registradores para los diferentes parámetros requeridos en esta prueba. Una polea motriz de superficie lisa de 1 708 mm ± 1% de diámetro y con una anchura mayor a la banda de rodamiento de la llanta por probarse, sobre la cual se presiona y se hace girar ésta. Este equipo debe estar provisto de controles y registradores para los diferentes parámetros requeridos en esta prueba. | NYCE LABORATORIOS, S.C. Generalmente no se encuentran con facilidad en el mercado manómetros en kPa, los más comunes tienen su escala en psi y otra adicional, también están disponibles manómetros digitales que tienen mejor resolución (por ejemplo 1 psi= 3.44 kPa). La redacción “de al menos 10 kPa” nos indica que la mínima resolución del instrumento es esa y, que se puede utilizar un instrumento con mayor resolución, con lo cual se pierde exactitud en el rango de medición de las presiones que se manejan en las pruebas de llantas. Se sugiere lo siguiente: 7.1.1 Aparatos e instrumentos - Manómetro con resolución de 10 kPa o mejor (o unidad de medida equivalente) Se limita al uso de un equipo con el rango de medición de 100 °C y resolución de 1 °C, en el mercado existen una amplia variedad de termómetros digitales de mayor rango, mejor resolución y mayor exactitud, por lo que se sugiere: c) Termómetro capaz de medir en el rango en que se realizan los ensayos, con resolución de 1 K ( 1 °C) o mejor |  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario, quedando la redacción como sigue: 7.3.1 Aparatos e instrumentos a) Manómetro con resolución de 10 kPa o mejor (o unidad de medida equivalente) … Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, ya que la propuesta es ambigua. Es importante conocer concretamente cuales son los aparatos y equipo que se requieren para llevar a cabo la prueba, ya que con ello se determina parte de los costos de aplicación de la NOM y se facilitan los criterios de acreditación de los laboratorios de prueba. |
| 7.3.2.1 Montar la llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada en la tabla 4. TABLA 4 - Presión de inflado para el comportamiento a la carga Tipo de llanta; Presión de prueba (kPa). P-métrica / milimétricas. Capacidad de carga ligera; 180. Capacidad de carga Normal; 180. Capacidad de carga B; 180. Capacidad de carga reforzada; 180. Capacidad de carga Extra; 220. LT. Capacidad de carga B; 240. Capacidad de carga C; 260. Capacidad de carga D; 340. Capacidad de carga E; 410. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Prueba de comportamiento Asunto: ¿Qué significa “rin de prueba especificado”? No se pudo encontrar una definición. (Mismo comentario hecho para rin de prueba de alta velocidad) Recomendación: Se recomienda modificar la redacción a “rin de prueba”, definiendo rin de prueba con cualquier anchura de rin que aparezca en las listas de Publicaciones de Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.). Razonamiento: Armonización con los estándares actuales y futuros de la industria. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, ya que en la redacción del inciso 7.3.2.1, que se comenta, no aparece el concepto “rin de prueba especificado”, por lo tanto el comentario no hace sentido. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Prueba de comportamiento Asunto: ¿Qué significa “rin de prueba especificado”? No se pudo encontrar una definición. (Mismo comentario hecho para rin de prueba de alta velocidad). Recomendación: Se recomienda modificar la redacción a “rin de prueba”, definiendo rin de prueba con cualquier anchura de rin que aparezca en las listas de Publicaciones de Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.). Razonamiento: Armonización con los estándares actuales y futuros de la industria. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Tabla 4. Presión de inflado para el comportamiento a la carga Asunto: “Reforzada” debería tener la misma presión de inflado para prueba que la “Carga Extra” (vg. 220 kPa). Además, no ha presiones de inflado recomendadas para las llantas LT con sección transversal nominal mayor a 295 mm. Recomendación: Modificar la prueba de inflado Reforzada (180kPa) a la misma presión de prueba de la Carga Extra (220 kPa). Además para las llantas LT con sección transversal nominal mayor a 285 mm, se necesitan agregar las presiones para las anchuras de sección (B = , C= 190, D = 260 y E =340 kPa) Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones establecidas. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta comentario a efecto de armonizar con los manuales extranjeros contemplados en el capítulo de bibliografía del proyecto de norma. Para quedar como sigue: TABLA 4 - Presión de inflado para el comportamiento a la carga Tipo de llanta; Presión de prueba (kPa). P-métrica / milimétricas. Capacidad de carga ligera; 180. Capacidad de carga Normal; 180. Capacidad de carga B; 180. Capacidad de carga reforzada; 220. Capacidad de carga Extra; 220. LT anchura de sección transversal nominal ≤295 mm. Capacidad de carga B; 240. Capacidad de carga C; 260. Capacidad de carga D; 340. Capacidad de carga E; 410. LT anchura de sección transversal nominal >295 mm. Capacidad de carga C; 190. Capacidad de carga D; 260. Capacidad de carga E; 340. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Tabla 4. Presión de inflado para el comportamiento a la carga Asunto: “Reforzada” debería tener la misma presión de inflado para prueba que la “Carga Extra” (vg. 220 kPa). Además, no ha presiones de inflado recomendadas para las llantas LT con sección transversal nominal mayor a 295 mm. Recomendación: Modificar la prueba de inflado Reforzada (180kPa) a la misma presión de prueba de la Carga Extra (220 kPa). Además para las llantas LT con sección transversal nominal mayor a 285 mm, se necesitan agregar las presiones para las anchuras de sección (B = , C= 190, D = 260 y E =340 kPa) Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones establecidas. |  |
| 7.3.3.3 Realizar la prueba sin interrupciones a una velocidad de prueba no menor a 120 km/h con las cargas y los periodos de prueba no menores a los mostrados en la tabla 5. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Se debe utilizar una redacción distinta para expresar “velocidad de prueba de comportamiento a la carga Vs. la porción de baja presión de la prueba de comportamiento a la carga. Recomendación: Modificar la redacción de la prueba de velocidad en S7.3.5.1 para que sea similar la utilizada en S 7.3.3.3. St.3.5.1 debe estipular: “Al final de la prueba a la carga, continuamente y sin interrupciones, realice la prueba de baja presión durante al menos 90 minutos a una velocidad de prueba no menor a 120 km/h.” Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones establecidas. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario por armonización con el DOT 139, para quedar como sigue: 7.3.3.3 Al final de la prueba de comportamiento a la carga, continuamente y sin interrupciones, realizar la prueba de baja presión durante al menos 90 minutos a una velocidad de prueba no menor a 120 km/h, conforme a la Tabla 5. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Se debe utilizar una redacción distinta para expresar “velocidad de prueba de comportamiento a la carga Vs. la porción de baja presión de la prueba de comportamiento a la carga. Recomendación: Modificar la redacción de la prueba de velocidad en S7.3.5.1 para que sea similar la utilizada en S 7.3.3.3. St.3.5.1 debe estipular: “Al final de la prueba a la carga, continuamente y sin interrupciones, realice la prueba de baja presión durante al menos 90 minutos a una velocidad de prueba no menor a 120 km/h.” Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones establecidas. |  |
| 7.3.3.5 Enfriar la llanta por lo menos entre 15 min y 25 min después de realizada la prueba como se indica en la tabla 5 y medir la presión de inflado. | NYCE LABORATORIOS, S.C Precisar dónde se deja reposar la llanta, ya que si es retirada del cuarto de pruebas y reposa a temperatura ambiente, la presión final será inferior a la inicial de prueba, esto es porque la presión depende de la temperatura. Se sugiere : 7.3.3.5 Enfriar la llanta dentro del cuarto de pruebas entre 15 min y 25 min después de realizada la prueba como se indica en |  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se considera necesario aclarar la redacción sobre el reposo de la llanta, por lo que se modifica la redacción para quedar como sigue: 7.3.3.5 Enfriar la llanta dentro del cuarto de prueba entre 15 min y 25 min después de realizada la prueba como se indica en la tabla 5 y medir la presión de inflado. |
| 7.3.3.6.2 Cuando sea medida la presión de la llanta, al menos entre 15 min y 25 min después de finalizar la prueba, ésta no debe ser menor a la especificada en la tabla 4. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Requisitos a cumplir para la presión de inflado al terminar la prueba. Asunto: La norma US DOT FMVSS 139 permite un porcentaje (%) de diferencia de la presión de inflado del inicio de la prueba, la NOM propuesta no la permite. Recomendación: Modificar para que estipule: “La presión del aire, al medirse entre 15 y 25 minutos después del final de la prueba no debe ser menor a 95% de la presión inicial especificada en la Tabla 3.” En forma similar refiérase a las Tablas 4 o 6, según corresponda a los párrafos 7.3.3.6.2 y 7.3.5.6.2 Razonamiento: Permitir el crecimiento mínimo de la llanta y la mínima pérdida de presión debido a las verificaciones de la presión. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario con una modificación en la redacción y se recorre la numeración, para quedar como sigue: 7.3.4.2 La presión del aire de la llanta, al medirse entre 15 min y 25 min después del final de la prueba, no debe ser menor a 95 % de la presión inicial especificada en la tabla 4. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Requisitos a cumplir para la presión de inflado al terminar la prueba. Asunto: La norma US DOT FMVSS 139 permite un porcentaje (%) de diferencia de la presión de inflado del inicio de la prueba, la NOM propuesta no la permite. Recomendación: Modificar para que estipule: “La presión del aire, al medirse entre 15 y 25 minutos después del final de la prueba no debe ser menor a 95% de la presión inicial especificada en la Tabla 3.” En forma similar refiérase a las Tablas 4 o 6, según corresponda a los párrafos 7.3.3.6.2 y 7.3.5.6.2 Razonamiento: Permitir el crecimiento mínimo de la llanta y la mínima pérdida de presión debido a las verificaciones de la presión. |  |
|  | NYCE LABORATORIOS, S.C Eliminar de la redacción “al menos” ya que están dando un rango de tiempo, con un valor mínimo y un valor máximo. Debe quedar como: 7.3.3.6.2 Cuando sea medida la presión de la llanta, al menos entre 15 min y 25 min después de |  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario y se modifica la redacción del inciso 7.3.3.6.2 y su numeración, para quedar como sigue: 7.3.4.2 La presión del aire de la llanta, al medirse entre 15 min y 25 min después del final de la prueba, no debe ser menor a 95 % de la presión inicial especificada en la tabla 4. |
| 7.3.4.1.2 Acondicionar el ensamble llanta-rin a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 ± 3°C), por un período no menor a 24 h. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Acondicionamiento de temperatura del ensamble llanta - rin, prueba de rendimiento a baja presión, Asunto: La NOM propone condicionar el ensamble llanta-rin durante 24 horas, lo cual es demasiado largo y no está homologado con la norma del US DOT. Recomendación: Modificar el tiempo de acondicionamiento para que estipule “durante no menos de 2 horas”. Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones establecidas. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. 2 horas de acondicionamiento establece la norma de los Estados Unidos de América FMVSSS 139 NORMA FEDERAL DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD EN EL TRAFICO DE CARRETERAS NACIONALES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E.U.A. NORMA 139 - LLANTAS NEUMATICAS NUEVAS S6.4.1.1.2 After the tire is deflated to the appropriate test pressure in S6.4.1.1.1 at the completion of the endurance test, condition the assembly at 32 to 38 °C for not less than 2 hours. “…Después de que la llanta es desinflada hasta la presión indicada en S6.4.1.1 una vez concluida la prueba de durabilidad, acondiciona el ensamble llanta-rin a una temperatura de 32°C a 38°C por un periodo no menor a 2 horas.…” |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Acondicionamiento de temperatura del ensamble llanta - rin, prueba de rendimiento a baja presión, Asunto: La NOM propone condicionar el ensamble llanta-rin durante 24 horas, lo cual es demasiado largo y no está homologado con la norma del US DOT. Recomendación: Modificar el tiempo de acondicionamiento para que estipule “durante no menos de 2 horas”. Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones establecidas. |  |
|  |  |  | Por lo anterior, se modifica el tiempo de acondicionamiento en el inciso 7.3.4.1.2 y se modifica la numeración del inciso, para quedar como sigue: 7.3.5.1.2 Acondicionar el ensamble llanta-rin a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 ± 3°C), por un período no menor a 2 h. |
|  | NYCE LABORATORIOS, S.C La llanta no requiere un tiempo de acondicionamiento tan largo de 24 para acondicionarse. Al termino de la prueba de comportamiento a la carga, la llanta debe estar dentro del cuarto de pruebas, para hacer la evaluación visual no se desmonta del rin, por lo que la prueba se puede continuar después de medir la presión en el tiempo establecido, solo reajustando la presión para la prueba de comportamiento a baja presión de inflado. Se sugiere eliminar este acondicionamiento innecesario. 7.3.4.1.2 ELIMINAR |  | NYCE LABORATORIOS, S.C. Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó parcialmente, es decir, se modificó el tiempo de acondicionamiento conforme a los dispuesto por la norma FMVSS 139, la cual establece 2 h de acondicionamiento. No se aceptó la propuesta de eliminar el inciso 7.3.4.1.2, ya que el acondicionamiento del ensamble llanta rin es una práctica necesaria para homogeneizar los resultados de la prueba. En ese sentido, la redacción del inciso 7.3.4.1.2 quedó como sigue: 7.3.5.1.2 Acondicionar el ensamble llanta-rin a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 ± 3°C), por un período no menor a 2 h. |
|  | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA 7.3.4.1.2 Acondicionar el ensamble llanta-rin a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 ± 3°C), por un período no menor a 2 h. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA NORMA FEDERAL DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD EN EL TRAFICO DE CARRETERAS NACIONALES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E.U.A. NORMA 139 - LLANTAS NEUMATICAS NUEVAS S6.4.1.1.2 After the tire is deflated to the appropriate test pressure in S6.4.1.1.1 at the completion of the endurance test, condition the assembly at 32 to 38 °C for not less than 2 hours. “…Después de que la llanta es desinflada hasta la presión indicada en S6.4.1.1 una vez concluida la prueba de durabilidad, acondiciona el ensamble llanta-rin a una temperatura de 32°C a 38°C por un periodo no menor a 2 horas.…” | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. 2 horas de acondicionamiento establece la norma de los Estados Unidos de América FMVSSS 139 NORMA FEDERAL DE SEGURIDAD PARA VEHICULOS AUTOMOTORES. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD EN EL TRAFICO DE CARRETERAS NACIONALES. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E.U.A. NORMA 139 - LLANTAS NEUMATICAS NUEVAS S6.4.1.1.2 After the tire is deflated to the appropriate test pressure in S6.4.1.1.1 at the completion of the endurance test, condition the assembly at 32 to 38 °C for not less than 2 hours. “…Después de que la llanta es desinflada hasta la presión indicada en S6.4.1.1 una vez concluida la prueba de durabilidad, acondiciona el ensamble llanta-rin a una temperatura de 32°C a 38°C por un periodo no menor a 2 horas.…” Por lo anterior, se modifica el tiempo de acondicionamiento en el inciso 7.3.4.1.2 para quedar como sigue: 7.3.5.1.2 Acondicionar el ensamble llanta-rin a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 ± 3°C), por un período no menor a 2 h. |
| 7.3.5.1 Al finalizar la prueba de comportamiento de la llanta a la carga, de manera continua y sin interrupciones, presionar el ensamble contra la cara externa de la polea de pruebas con diámetro de 1 708 mm ± 1% y realizar la prueba de baja presión por un periodo de 90 min a 92 min a una velocidad de 120 km/h a 121 km/h. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Se debe utilizar una redacción distinta para expresar “velocidad de prueba de comportamiento a la carga Vs. la porción de baja presión de la prueba de comportamiento a la carga. Recomendación: Modificar la redacción de la prueba de velocidad en S7.3.5.1 para que sea similar la utilizada en S 7.3.3.3. St.3.5.1 debe estipular: “Al final de la prueba a la carga, continuamente y sin interrupciones, realice la prueba de baja presión durante al menos 90 minutos a una velocidad de prueba no menor a 120 km/h.” Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones establecidas. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. La norma FMVSS 139 establece un tiempo de prueba de al menos 90 min a una velocidad no menor a 120 km/h. Se homogeneiza el tiempo de prueba con dicha norma. Se modificó la redacción del inciso 7.3.5.1 y su numeración, para quedar como sigue: 7.3.5.2.1 Al finalizar la prueba de comportamiento de la llanta a la carga, de manera continua y sin interrupciones, presionar el ensamble contra la cara externa de la polea de pruebas con diámetro de 1 708 mm ± 1% y realizar la prueba de baja presión por un tiempo de al menos 90 min a una velocidad no menor de 120 km/h. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Se debe utilizar una redacción distinta para expresar “velocidad de prueba de comportamiento a la carga Vs. la porción de baja presión de la prueba de comportamiento a la carga. |  |
|  |  | Recomendación: Modificar la redacción de la prueba de velocidad en S7.3.5.1 para que sea similar la utilizada en S 7.3.3.3. St.3.5.1 debe estipular: “Al final de la prueba a la carga, continuamente y sin interrupciones, realice la prueba de baja presión durante al menos 90 minutos a una velocidad de prueba no menor a 120 km/h.” Razonamiento: Coincidir con otras regulaciones establecidas. |  |
| 7.3.5.2 La carga a aplicar debe ser igual al 100% de la carga máxima de la llanta. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: La redacción “de la llanta” al final de esta frase puede no entenderse con claridad y debe ser más específica. Recomendación: Modificar esta frase para que estipule: “La carga a aplicarse deberá ser 100% del máximo de carga marcado en la cara lateral de la llanta.” Razonamiento: “marcado en la cara lateral de la llanta” es más claro que “de la llanta”. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA - CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se aporta una redacción más clara para este inciso. Se modificó la redacción y la numeración del inciso, para quedar como sigue: 7.3.5.2.2 La carga a aplicarse debe ser el 100% del máximo de carga marcado en la cara lateral de la llanta. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: La redacción “de la llanta” al final de esta frase puede no entenderse con claridad y debe ser más específica. Recomendación: Modificar esta frase para que estipule: “La carga a aplicarse deberá ser 100% del máximo de carga marcado en la cara lateral de la llanta.” Razonamiento: “marcado en la cara lateral de la llanta” es más claro que “de la llanta”. |  |
|  | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA 7.3.5.2 La carga a aplicar debe ser igual al 100% de la carga máxima indicada en el costado de la llanta. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Precisar redacción. |  |
| 7.3.5.5. Dejar enfriar la llanta entre 15 min y 25 min. Medir la presión de inflado. Desinflar la llanta. Desmontarla del rin y revisarla. | NYCE LABORATORIOS, S.C Precisar dónde se deja reposar la llanta, ya que si es retirada del cuarto de pruebas y reposa a temperatura ambiente, la presión final será inferior a la inicial de prueba, esto es porque la presión depende de la temperatura. Se sugiere : 7.3.5.5 Dejar enfriar la llanta dentro del cuarto de pruebas entre 15 min y 25 min. Medir la llanta. Desmontarla del rin y revisarla |  | NYCE LABORATORIOS, S.C Con fundamento en los artículos 47 fracción II y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se modificó la redacción del inciso 7.3.5.5 y su numeración, para quedar como sigue: 7.3.5.2.5 Dejar enfriar la llanta dentro del cuarto de pruebas entre 15 min y 25 min. Medir la llanta. Desmontarla del rin y revisarla |
| 7.3.5.6.2 La presión de la llanta se debe medir por lo menos entre 15 min y 25 min después de que terminó la prueba y ésta no debe ser menor a la especificada en la tabla 6. | NYCE LABORATORIOS, S.C Eliminar de la redacción “por lo menos” ya que están dando un rango de tiempo, con un valor mínimo y un valor máximo. Debe quedar como: 7.3.5.6.2 La presión de la llanta se debe medir por lo menos entre 15 min y 25 min después de que terminó |  | NYCE LABORATORIOS, S.C Con fundamento en los artículos 47 fracción II y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se modificó la redacción del inciso 7.3.5.6.2 y su numeración, como sigue: 7.3.5.3.2 La presión del aire de la llanta, al medirse entre 15 min y 25 min después del final de la prueba, no debe ser menor a 95 % de la presión inicial especificada en la tabla 6 |
| 7.4 Resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llanta sin cámara. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Desmontaje de la Ceja Asunto: La RMA ha pedido a la NHTSA que haga referencia al procedimiento de prueba de la ASTM F2663-07 para hacer que esta prueba sea más aplicable a ciertas llantas de bajo perfil. Recomendación: Agréguese o hágase referencia a los procedimientos que se encuentran en ASTM F2663-07ª, párrafo 11.10 y los aditamentos y ajustes del Anexo A1. Razonamiento: El uso de la norma internacional ASTM promoverá la armonización y permitirá la aplicación de esta prueba en más llantas (particularmente las de bajo perfil). | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el método establecido en el proyecto de NOM es claro y suficiente para realizar la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llanta sin cámara. Este método es el que se ha aplicado cotidianamente y no ha presentado problema alguno en las pruebas que se han realizado dentro del país. Por otra parte, de acuerdo con la legislación mexicana, no es posible hacer referencia dentro del texto de una norma oficial mexicana a normas extranjeras o internacionales, ya que el artículo 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide concretamente hacer ese tipo de referencias. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Desmontaje de la Ceja Asunto: La RMA ha pedido a la NHTSA que haga referencia al procedimiento de prueba de la ASTM F2663-07 para hacer que esta prueba sea más aplicable a ciertas llantas de bajo perfil. |  |
|  |  | Recomendación: Agréguese o hágase referencia a los procedimientos que se encuentran en ASTM F2663-07ª, párrafo 11.10 y los aditamentos y ajustes del Anexo A1. Razonamiento: El uso de la norma internacional ASTM promoverá la armonización y permitirá la aplicación de esta prueba en más llantas (particularmente las de bajo perfil). |  |
| 7.4.1 Aparatos y/o instrumentos - Manómetro con subdivisiones de al menos 10 kPa o equivalentes. - Rin de prueba; - Regla métrica metálica; - Equipo de acuerdo a las figuras ilustrativas 1 y 2. FIGURA 1 - Esquema del equipo de prueba de resistencia de la ceja al desmontaje del rin. (Ver figura al final de este documento) (Tabla de Figura 1) Medida de rin; Valores de "A". 558,4; mm; 368; mm. 533,4; mm; 356; mm. 508,0; mm; 341; mm. 482,6; mm; 330; mm. 457,2; mm; 318; mm. 431,8; mm; 305; mm. 406,4; mm; 292; mm. 381,0; mm; 279; mm. 355,6; mm; 267; mm. 330,2; mm; 254; mm. 304,8; mm; 241; mm. 279,4; mm; 229; mm. 254,0; mm; 216; mm. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: S7.4.1 Figura #1 Asunto: La distancia del punto de pivote del brazo al centro del ensamble de la llanta = 445 mm Recomendación: Modificar a "465 mm" por consistencia con la norma US DOT FMVSS 109 Razonamiento: Por consistencia con otras regulaciones establecidas y para dar cabida a llantas de mayor diámetro. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario a efecto de armonizar con la DOT 109. Y se modifica el valor de 445 por el de 465 en la Figura 1 del proyecto de norma. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: S7.4.1 Figura #1 Asunto: La distancia del punto de pivote del brazo al centro del ensamble de la llanta = 445 mm Recomendación: Modificar a "465 mm" por consistencia con la norma US DOT FMVSS 109 Razonamiento: Por consistencia con otras regulaciones establecidas y para dar cabida a llantas de mayor diámetro. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: S7.4 Tabla sin nombre del equipo de desmontaje de la ceja de dimensiones “A” Asunto: Los diámetros del rin están en mm en vez de en los códigos de diámetros de rin conforme a lo que corresponde en la designación del tamaño de la llanta. Recomendación: Se pide que se utilicen los códigos de diámetro de rin correspondientes al tamaño de llanta designado (o que se agregue una tercera columna a la tabla con dichos códigos de diámetros). Razonamiento: Los “códigos de diámetro del rin” son los que se prefieren y aceptan globalmente como nomenclatura | -ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS -INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se rechaza comentario en virtud de que la LFMN establece como obligatorio el Sistema General de Unidades de Medida. Esto, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la LFMN |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: S7.4 Tabla sin nombre del equipo de desmontaje de la ceja de dimensiones “A” Asunto: Los diámetros del rin están en mm en vez de en los códigos de diámetros de rin conforme a lo que corresponde en la designación del tamaño de la llanta. Recomendación: Se pide que se utilicen los códigos de diámetro de rin correspondientes al tamaño de llanta designado (o que se agregue una tercera columna a la tabla con dichos códigos de diámetros). Razonamiento: Los “códigos de diámetro del rin” son los que se prefieren y aceptan globalmente como nomenclatura |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: S7.4 Tabla sin nombre del equipo de desmontaje de la ceja de dimensiones “A” Asunto: Bajo los Valores “A”, el tercer renglón dice “341 mm” Recomendación: Modificar el valor a “345 mm” Razonamiento: Por consistencia con los demás estándares aplicables, el valor de “A” del rin que mide 508 mm es 345 mm. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, Se acepta el comentario toda vez que la propuesta coincide con el DOT 109, para quedar como sigue: |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: S7.4 Tabla sin nombre del equipo de desmontaje de la ceja de dimensiones “A” Asunto: Bajo los Valores “A”, el tercer renglón dice “341 mm” Recomendación: Modificar el valor a “345 mm” Razonamiento: Por consistencia con los demás estándares aplicables, el valor de “A” del rin que mide 508 mm es 345 mm. | Medida de rin; Valores de "A". 609,6; mm; 380; mm. 558,4; mm; 368; mm. 533,4; mm; 356; mm. 508,0; mm; 345; mm. 482,6; mm; 330; mm. 457,2; mm; 318; mm. 431,8; mm; 305; mm. 406,4; mm; 292; mm. 381,0; mm; 279; mm. 355,6; mm; 267; mm. 330,2; mm; 254; mm. 304,8; mm; 241; mm. 279,4; mm; 229; mm. 254,0; mm; 216; mm. |
|  | NYCE LABORATORIOS, S.C Ya se comercializan llantas rin 24 en el país, por lo que se necesita agregar en la tabla de la Figura 1 los valores correspondientes al rin 24, siguiendo las diferencias entre las ultimas dos medidas de rin, los valores son: Medida de Rin; Valores de “A”. 609.6 mm; 380 mm. |  | NYCE LABORATORIOS, S.C Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. La propuesta se trata de un producto que ya está comercializándose en el mercado, razón por la cual debe quedar incluido en la normatividad nacional. Se adiciona a la tabla de la figura 1 los valores correspondiente al rin 24, el cual corresponde a 609,6 mm, para quedar como: Medida de Rin; Valores de “A”. 609.6 mm; 380 mm. |
|  | (Tabla de Figura 1) Medida de rin; Valores de "A". 558,4; mm; 368; mm. 533,4; mm; 356; mm. 508,0; mm; 343; mm. 482,6; mm; 330; mm. 457,2; mm; 318; mm. 431,8; mm; 305; mm. 406,4; mm; 292; mm. 381,0; mm; 279; mm. 355,6; mm; 267; mm. 330,2; mm; 254; mm. 304,8; mm; 241; mm. 279,4; mm; 229; mm. 254,0; mm; 216; mm. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Error involuntario | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Se acepta parcialmente a efecto de armonizar con el DOT 109, para quedar como sigue: Medida de rin; Valores de "A". 609,6; Mm; 380; mm. 558,4; mm; 368; mm. 533,4; mm; 356; mm. 508,0; mm; 345; mm. 482,6; mm; 330; mm. 457,2; mm; 318; mm. 431,8; mm; 305; mm. 406,4; mm; 292; mm. 381,0; mm; 279; mm. 355,6; mm; 267; mm. 330,2; mm; 254; mm. 304,8; mm; 241; mm. 279,4; mm; 229; mm. 254,0; mm; 216; mm. |
| 7.4.2.2 Inflar la llanta a la presión especificada en la tabla 2 a temperatura ambiente. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Campo de aplicación del desmontaje de la caja. Asunto: El campo de aplicación de la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje no está claro. ¿Se excluyen todas las designaciones de tamaño LT? ¿Se excluye de su ámbito algunas aplicaciones de designaciones de tamaño para Pasajero en camionetas tipo “pick-up/van”? La tabla no incluye las presiones de inflado de pruebas para LT. Recomendación: Si se incluyen las llantas LT, entonces la presión de inflado de prueba deber ser la máxima presión indicada en la marcación de la pared lateral de la llanta. Razonamiento: Consistencia con otras normas similares | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que la prueba de la resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llantas radiales tipo sin cámara, no aplica a las llantas para camioneta. Así se estableció en la nota del inciso 5.4.3 de la NOM: 5.4.3 .. NOTA: … De igual manera, no aplica a llantas radiales sin cámara de camioneta / LT. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Campo de aplicación del desmontaje de la caja. Asunto: El campo de aplicación de la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje no está claro. ¿Se excluyen todas las designaciones de tamaño LT? ¿Se excluye de su ámbito algunas aplicaciones de designaciones de tamaño para Pasajero en camionetas tipo “pick-up/van”? La tabla no incluye las presiones de inflado de pruebas para LT. Recomendación: Si se incluyen las llantas LT, entonces la presión de inflado de prueba deber ser la máxima presión indicada en la marcación de la pared lateral de la llanta. Razonamiento: Consistencia con otras normas similares |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Presión de inflado para desmontaje de la ceja especificado en la Tabla 2. Asunto: La lista de presión de inflado para prueba propuesta en la NOM está basado en la Carga Estándar/Carga Extra (Tabla 2), mientras que el US DOT presenta la lista de presiones de inflado para prueba en base a la presión de inflado marcada en la cara lateral de la llanta. Las presiones de inflado para prueba pueden ser distintas entre las propuestas por la NOM y las de la norma DOT 109. Recomendación: Debe tenerse cuidado de que se usen las mismas presiones de inflado las pruebas conforme a la NOM y el DOT, (Pasajeros = 180 kPa a carga estándar y 220 kPa a carga extra; y para las LT < 295 mm de sección transversal: LRC = 260 kPa, LRD = 340 kPa, y LRE = 410kPa; y para LT > 295 mm de sección transversal: LRC = 190 kPa, LRD = 260 kPa y LRE = 340 kPa. Estos cambios aseguran que ambas regulaciones se apliquen adecuadamente y produzcan sólo resultados congruentes. Razonamiento: La NOM y el DOT deben ser congruentes una y otro para promover seguridad y comerciabilidad. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta parcialmente el comentario, en razón de que técnicamente sólo se justifican tres presiones para la prueba desmontaje de la ceja, las cuales son: para carga normal/ligera 180 kPa, reforzada/extra 220 kPa y para el casos de LT se acepta la presión máxima especificada en el costado de la llanta como se refiere en 7.1.2.3 del proyecto de norma, el cual establece lo siguiente: 7.1.2.3 En caso de llantas LT (camioneta), inflar a la presión correspondiente a la carga máxima como se indica en el costado de la llanta o de acuerdo a los datos técnicos especificados por el fabricante. En razón de la modificación derivada de este comentario se modifica la Tabla 2, para quedar como sigue: TABLA 2 – Presión de inflado para pruebas dimensionales Presión de inflado (kPa). Capacidad de carga: Ligera/ Normal/B; Capacidad de carga extra o Reforzada. 180; 220. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Presión de inflado para desmontaje de la ceja especificado en la Tabla 2. Asunto: La lista de presión de inflado para prueba propuesta en la NOM está basado en la Carga Estándar/Carga Extra (Tabla 2), mientras que el US DOT presenta la lista de presiones de inflado para prueba en base a la presión de inflado marcada en la cara lateral de la llanta. Las presiones de inflado para prueba pueden ser distintas entre las propuestas por la NOM y las de la norma DOT 109. Recomendación: Debe tenerse cuidado de que se usen las mismas presiones de inflado las pruebas conforme a la NOM y el DOT, (Pasajeros = 180 kPa a carga estándar y 220 kPa a carga extra; y para las LT < 295 mm de sección transversal: LRC = 260 kPa, LRD = 340 kPa, y LRE = 410kPa; y para LT > 295 mm de sección transversal: LRC = 190 kPa, LRD = 260 kPa y LRE = 340 kPa. Estos cambios aseguran que ambas regulaciones se apliquen adecuadamente y produzcan sólo resultados congruentes. Razonamiento: La NOM y el DOT deben ser congruentes una y otro para promover seguridad y comerciabilidad. |  |
| 7.5 Resistencia de la llanta a la penetración |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Tanto la NOM como las normas US DOT 109 y 119 muestran listas de condiciones similares de prueba para la prueba de resistencia (180 kPa o 220 k Pa para llantas estándares y de carga extra para pasajeros, y la presión correspondiente a la máxima carga o máxima carga dual marcada en la llanta para las llantas LT). Sin embargo, existe la inquietud de que estas pruebas son difíciles de correr en algunas llantas de bajo perfil, donde el vástago puede llegar a tocar fondo antes de que se alcance el nivel de energía requerida. Recomendación: México debe revisar la norma ASTM F414-09, “Método de Estándar para Probar la Energía Absorbida por una Llanta al Ser Deformada por un Punzón de Movimiento Lento”. Este estándar internacional cubre qué hacer si | -ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS -INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el método de prueba para determinar la resistencia de la llanta a la penetración, contenido en el proyecto de NOM, es el mismo que contiene la NOM vigente. Y durante su aplicación no se ha detectado problema alguno para su desarrollo e interpretación de resultados. Por lo tanto, no hay evidencia de que el método proporcione resultados erróneos. En ese sentido, los sectores involucrados con el tema de que se trata, acordaron seguir utilizando el mismo método de prueba que se ha aplicado hasta ahora. |
|  |  | una llanta no alcanza a romperse antes de que el vástago se detenga al alcanzar el rin, y la energía mínima requerida para el rompimiento no se alcanza. El procedimiento ASTM debe incorporarse como referencia o incluirlo de alguna otra manera conveniente en la redacción de la NOM. Razonamiento: La norma internacional ASTM (F414-09) cubre los problemas que aparecen al tratar de aplicar la prueba de la NOM existente en llantas de bajo perfil, y como tal, el procedimiento de prueba ASTM provee un procedimiento práctico y una solución realista para correr esta prueba. |  |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Tanto la NOM como las normas US DOT 109 y 119 muestran listas de condiciones similares de prueba para la prueba de resistencia (180 kPa o 220 k Pa para llantas estándares y de carga extra para pasajeros, y la presión correspondiente a la máxima carga o máxima carga dual marcada en la llanta para las llantas LT). Sin embargo, existe la inquietud de que estas pruebas son difíciles de correr en algunas llantas de bajo perfil, donde el vástago puede llegar a tocar fondo antes de que se alcance el nivel de energía requerida. Recomendación: México debe revisar la norma ASTM F414-09, “Método de Estándar para Probar la Energía Absorbida por una Llanta al Ser Deformada por un Punzón de Movimiento Lento”. Este estándar internacional cubre qué hacer si una llanta no alcanza a romperse antes de que el vástago se detenga al alcanzar el rin, y la energía mínima requerida para el rompimiento no se alcanza. El procedimiento ASTM debe incorporarse como referencia o incluirlo de alguna otra manera conveniente en la redacción de la NOM. Razonamiento: La norma internacional ASTM (F414-09) cubre los problemas que aparecen al tratar de aplicar la prueba de la NOM existente en llantas de bajo perfil, y como tal, el procedimiento de prueba ASTM provee un procedimiento práctico y una solución realista para correr esta prueba. |  |
| 7.5.2.1 Montar la llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada en la tabla 2, o el punto 7.1.2.1.3. En caso necesario se recomienda el uso de cámara 7.5.2.2 Dejar reposar por lo menos 3 h a la temperatura ambiente. |  | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Soporte técnico: Aclarar No existe el numeral 7.1.2.1.3. | - SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. El inciso correcto al que hace referencia el numeral 7.5.2.1 del proyecto de NOM, es el 7.1.2.3, el cual hace referencia a la presión de inflado. |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Separación de párrafos Asunto: Las secciones 7.5.2.1 y 7.5.2.2 están separadas sólo por un punto y seguido, y no como párrafos distintos. Recomendación: Agregar un punto y aparte, antes de “7.5.2.2” para separar los dos párrafos. Razonamiento: Corrección de error tipográfico. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se separó el inciso 7.5.2.2. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Separación de párrafos Asunto: Las secciones 7.5.2.1 y 7.5.2.2 están separadas sólo por un punto y seguido, y no como párrafos distintos. Recomendación: Agregar un punto y aparte, antes de “7.5.2.2” para separar los dos párrafos. Razonamiento: Corrección de error tipográfico. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Referencia al párrafo 7.1.2.1.3 Asunto: El número del párrafo de referencia “7.1.2.1.3” es incorrecto y debe decir: “7.1.2.3” Recomendación: Eliminar el “1” sobrante, para que la referencia quede como: “7.1.2.3” Razonamiento: Corrección de error tipográfico. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario. Se modificó el inciso 7.1.2.1.3 a 7.1.2.3. Para quedar dicho inciso en la NOM como sigue: |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Referencia al párrafo 7.1.2.1.3 Asunto: El número del párrafo de referencia “7.1.2.1.3” es incorrecto y debe decir: “7.1.2.3” Recomendación: Eliminar el “1” sobrante, para que la referencia quede como: “7.1.2.3” Razonamiento: Corrección de error tipográfico. | 7.5.2.4 Ajustar la presión a la especificada en la tabla 2 ó el punto 7.1.2.3. |
| 7.5.2.3 Ajustar la presión a la especificada en la tabla 2 o el punto 7.1.2.1.3 |  | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Soporte técnico: Aclarar No existe el numeral 7.1.2.1.3. | - SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario. Se modificó el inciso 7.1.2.1.3 a 7.1.2.3. Para quedar dicho inciso en la NOM como sigue: 7.5.2.4 Ajustar la presión a la especificada en la tabla 2 o el punto 7.1.2.3. |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Referencia al párrafo 7.1.2.1.3 Asunto: El número del párrafo de referencia “7.1.2.1.3” es incorrecto y debe decir: “7.1.2.3” Recomendación: Eliminar el “1” sobrante, para que la referencia quede como: “7.1.2.3” Razonamiento: Corrección de error tipográfico. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario. Se modificó el inciso 7.1.2.1.3 a 7.1.2.3. Para quedar dicho inciso en la NOM como sigue: 7.5.2.4 Ajustar la presión a la especificada en la tabla 2 ó el punto 7.1.2.3. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Referencia al párrafo 7.1.2.1.3 Asunto: El número del párrafo de referencia “7.1.2.1.3” es incorrecto y debe decir: “7.1.2.3” Recomendación: Eliminar el “1” sobrante, para que la referencia quede como: “7.1.2.3” Razonamiento: Corrección de error tipográfico. |  |
| 7.5.3.1 Aplicar la fuerza perpendicularmente a la costilla o bloque central de la banda de rodamiento mediante el vástago, a una velocidad mínima de 0,05 m/min evitando encajarlo en las ranuras entre las costillas o bloques. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Localización del vástago Asunto: La NOM estipula aplicar el vástago entre las costillas/bloques en lugar de en las costillas/bloques. Esto puede ser confuso y no es correcto. Recomendación: Se recomienda modificar la posición del vástago “en” las costillas/bloques. Razonamiento: Para las pruebas de resistencia a la penetración de todos los demás países, el vástago se aplica en las costillas/bloques y no entre las costillas/bloques. Si México establece una posición distinta para la colocación del vástago, será confuso y más complejo | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se aceptó parcialmente el comentario. De acuerdo a la redacción que presenta el inciso 7.5.3.1, la palabra que más se apega a dicha redacción es la palabra “de” y no “en” como se propone. Por lo que la redacción de dicho inciso quedó como sigue: 7.5.3.1 Aplicar la fuerza perpendicularmente a la costilla o bloque central de la banda de rodamiento mediante el vástago, a una velocidad mínima de 0,05 m/min evitando encajarlo en las ranuras de las costillas o bloques. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Localización del vástago Asunto: La NOM estipula aplicar el vástago entre las costillas/bloques en lugar de en las costillas/bloques. Esto puede ser confuso y no es correcto. Recomendación: Se recomienda modificar la posición del vástago “en” las costillas/bloques. Razonamiento: Para las pruebas de resistencia a la penetración de todos los demás países, el vástago se aplica en las costillas/bloques y no entre las costillas/bloques. Si México establece una posición distinta para la colocación del vástago, será confuso y más complejo |  |
| 7.5.3.2 Registrar la fuerza y penetración por lo menos en cinco puntos equidistantes alrededor de la banda de rodamiento en la llanta, si se rompiera antes de que el interior de la misma toque el rin, se registra la fuerza, así como la penetración y se aplican los valores establecidos en las Tablas 9 o 10 del apéndice normativo A. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Número de aplicaciones en el vástago. Asunto: La Sección S 7.5.3.2 de la NOM estipula “por lo menos 5” aplicaciones. La Sección S 7.5.5 se refiere a “5 valores” para determinar promedios. DOT hace referencia a “cinco puntos de prueba”. Recomendación: Se recomienda cambiar S7.5.3.2 para eliminar las palabras “por lo menos 5 y requerir que la prueba se realice en “5 puntos”. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. La propuesta aporta mayor certidumbre a la prueba, razón por la cual se modificó la redacción del inciso 7.5.3.2 para quedar como sigue: |
|  |  | Razonamiento: Una redacción consistente reduce la confusión entre los países que requieren esta prueba. Este cambio también será congruente con lo que ya aparece en las normas ISO 10191 y ASTM F414, además de la regulación GSO del golfo de medio oriente y la norma australiana. | 7.5.3.2 Registrar la fuerza y penetración en cinco puntos equidistantes alrededor de la banda de rodamiento en la llanta, si se rompiera antes de que el interior de la misma toque el rin, se registra la fuerza, así como la penetración y se aplican los valores establecidos en las Tablas 9 o 10 del apéndice normativo A. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Número de aplicaciones en el vástago. Asunto: La Sección S 7.5.3.2 de la NOM estipula “por lo menos 5” aplicaciones. La Sección S 7.5.5 se refiere a “5 valores” para determinar promedios. DOT hace referencia a “cinco puntos de prueba”. Recomendación: Se recomienda cambiar S7.5.3.2 para eliminar las palabras “por lo menos 5 y requerir que la prueba se realice en “5 puntos”. Razonamiento: Una redacción consistente reduce la confusión entre los países que requieren esta prueba. Este cambio también será congruente con lo que ya aparece en las normas ISO 10191 y ASTM F414, además de la regulación GSO del golfo de medio oriente y la norma australiana. |  |
| 7.5.5 Expresión de resultados. El valor de la energía de ruptura debe ser el promedio aritmético de cinco valores obtenidos según el inciso anterior. Estos valores deben ser iguales o mayores a los especificados en las Tablas 9 o 10 del apéndice normativo A. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Número de aplicaciones del vástago Asunto: La Sección S 7.5.3.2 de la NOM estipula “por lo menos 5” aplicaciones. La Sección S 7.5.5 se refiere a “5 valores” para determinar promedios. DOT hace referencia a “cinco puntos de prueba”. Recomendación: Se recomienda cambiar S7.5.3.2 para eliminar las palabras “por lo menos 5 y requerir que la prueba se realice en “5 puntos”. Razonamiento: Una redacción consistente reduce la confusión entre los países que requieren esta prueba. Este cambio también será congruente con lo que ya aparece en las normas ISO 10191 y ASTM F414, además de la regulación GSO del golfo de medio oriente y la norma australiana. | -ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS -INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. La propuesta aporta mayor certidumbre a la prueba, razón por la cual se modificó la redacción del inciso 7.5.3.2 como se indica a continuación: 7.5.3.2 Registrar la fuerza y penetración en cinco puntos equidistantes alrededor de la banda de rodamiento en la llanta, si se rompiera antes de que el interior de la misma toque el rin, se registra la fuerza, así como la penetración y se aplican los valores establecidos en las Tablas 9 o 10 del apéndice normativo A. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Número de aplicaciones del vástago Asunto: La Sección S 7.5.3.2 de la NOM estipula “por lo menos 5” aplicaciones. La Sección S 7.5.5 se refiere a “5 valores” para determinar promedios. DOT hace referencia a “cinco puntos de prueba”. Recomendación: Se recomienda cambiar S7.5.3.2 para eliminar las palabras “por lo menos 5 y requerir que la prueba se realice en “5 puntos”. Razonamiento: Una redacción consistente reduce la confusión entre los países que requieren esta prueba. Este cambio también será congruente con lo que ya aparece en las normas ISO 10191 y ASTM F414, además de la regulación GSO del golfo de medio oriente y la norma australiana. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: Requerimiento del Vástago (¿Resultados promedio individuales?) Asunto: La sección S 7.5.5 menciona que el promedio de los 5 valores debe usarse para calcular la energía de ruptura, pero también estipula que los valores deben ser mayores que los requisitos de la NOM. No queda claro si se debe usar el promedio o las aplicaciones individuales del vástago al comparar con los valores mínimos de la NOM. Recomendación: Se recomienda que la segunda frase se modifique a decir: “El valor promedio debe ser igual o mayor que…” Razonamiento: Si la intención de usar los valores promedio, entonces esta modificación aclararía el requisito, armonizaría con el US DOT y reduciría confusiones futuras. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Aporta mayor claridad a la redacción del inciso 7.5.5. Se modificó la redacción para quedar como sigue: 7.5.5 Expresión de resultados. El valor de la energía de ruptura debe ser el promedio aritmético de cinco valores obtenidos según el inciso anterior. El valor promedio debe ser igual o mayor que el especificado en las Tablas 9 o 10 del apéndice normativo A. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: Requerimiento del Vástago (¿Resultados promedio individuales?) Asunto: La sección S 7.5.5 menciona que el promedio de los 5 valores debe usarse para calcular la energía de ruptura, pero también estipula que los valores deben ser mayores que los requisitos de la NOM. No queda claro si se debe usar el promedio o las aplicaciones individuales del vástago al comparar con los valores mínimos de la NOM. Recomendación: Se recomienda que la segunda frase se modifique a decir: “El valor promedio debe ser igual o mayor que…” Razonamiento: Si la intención de usar los valores promedio, entonces esta modificación aclararía el requisito, armonizaría con el US DOT y reduciría confusiones futuras. |  |
| 8.1 Cada llanta que se comercialice dentro del territorio nacional, debe tener visible y moldeado cuando menos en un costado con letras y números de no menos de 2,0 mm de altura la siguiente información. En ningún caso debe quedar oculta por las cejas de cualquier rin que se haya especificado para usarse con esta llanta: a) La clave de identificación, como se indica en la tabla 1. b) La palabra radial o su símbolo “R” inserto en la clave de identificación. c) El nombre o denominación o razón social o marca registrada o marca comercial. d) Las palabras "Sin Cámara" o "Hermética", si la llanta fuese de ese tipo. e) La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo: “Producto de …”, “Hecho en …”, “Manufacturado en …”, “Producido en …”, u otros análogos. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: S8.1.d - Marcación en la cara lateral “Sin Cámara” “Hermética Asunto: ¿Está bien si solamente se usan letras mayúsculas? ¿Está bien excluir el signo del acento? Recomendación: Se solicita que se agregue una segunda frase que estipule: “En la redacción de las palabras puede también usarse sólo letras mayúsculas y sin acentos”. Razonamiento: El signo del acento ortográfico puede ocasionar cambios en los moldes. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, Se acepta el comentario. Se adiciona después del punto final del literal d) del inciso 8.1 el siguiente texto: 8.1 … … d) … … En la redacción de las palabras “Sin Cámara” o “Hermética” se permite usar letras mayúsculas y sin acento. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: S8.1.d - Marcación en la cara lateral “Sin Cámara” “Hermética Asunto: ¿Está bien si solamente se usan letras mayúsculas? ¿Está bien excluir el signo del acento? |  |
| f) Capacidad de carga, como se indica en el inciso 4.1. g) Contraseña oficial, de acuerdo con la NOM-106-SCFI vigente. Cuando la llanta no traiga de origen la información mencionada en los incisos d) y e) en idioma español y la nomenclatura o signo distintivo del inciso g, se debe elegir la opción de marcar o etiquetar antes de su comercialización en el punto de venta al consumidor final. |  | Recomendación: Se solicita que se agregue una segunda frase que estipule: “En la redacción de las palabras puede también usarse solo letras mayúsculas y sin acentos”. Razonamiento: El signo del acento ortográfico puede ocasionar cambios en los moldes. |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: S 8.1.f y S4.1 Capacidad de Carga Asunto: La Sección 4.1 establece que “NORMAL” debe aparecer en la cara lateral de las llantas de Carga Estándar para pasajeros. Recomendación: Se solicita que si no aparece la capacidad de carga en la cara lateral de la llanta, la llanta será considerada como de Carga Estándar. Razonamiento: Simplificación y conformidad con otras regulaciones existentes. La carga estándar es lo más acostumbrado y lo que se espera como condiciones normales en las llantas para pasajeros. Son las excepciones de lo normal, tales como “Carga Extra” o “Reforzadas” las que deben requerir la marcación, para distinguirlas de las llantas de carga estándar normal y de costumbre. . | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario de acuerdo a la modificación hecha en 4.1: 4.1 … c.- Con las palabras: - Carga normal o carga estándar, o |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: S 8.1.f y S4.1 Capacidad de Carga Asunto: La Sección 4.1 establece que “NORMAL” debe aparecer en la cara lateral de las llantas de Carga Estándar para pasajeros. Recomendación: Se solicita que si no aparece la capacidad de carga en la cara lateral de la llanta, la llanta será considerada como de Carga Estándar. Razonamiento: Simplificación y conformidad con otras regulaciones existentes. La carga estándar es lo más acostumbrado y lo que se espera como condiciones normales en las llantas para pasajeros. Son las excepciones de lo normal, tales como “Carga Extra” o “Reforzadas” las que deben requerir la marcación, para distinguirlas de las llantas de carga estándar normal y de costumbre. . |  |
|  |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Punto: S 8.1.f y S4.1 Capacidad de Carga Asunto: La Sección 4.1 establece carga reforzada como una manera de indicar capacidad de carga. Debido a que las palabras no están entre comillas, ¿se acepta “REFORZADA” en lugar de “CARGA REFORZADA”? Recomendación: Permitir también el término: “REFORAZADA”. Razonamiento: “REFORZADA” es el término aceptado en otros países, no “CARGA REFORZADA”. Si se requiere el uso del término: “CARGA REFORZADA” implicaría un re-trabajo significativo | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, ya que el capítulo 8 “Información comercial” da la opción de etiquetar ese dato cuando no venga en español, de acuerdo a la modificación hecha en 4.1 4.1 … c.- Con las palabras: - Carga normal o carga estándar, o El capítulo 8 del proyecto de NOM establece lo siguiente: 8 … … Cuando la llanta no traiga de origen la información mencionada en los incisos d), e) y f) en idioma español y la nomenclatura o signo distintivo del inciso g, se debe elegir la opción de marcar o etiquetar antes de su comercialización en el punto de venta al consumidor final. |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Punto: S 8.1.f y S4.1 Capacidad de Carga Asunto: La Sección 4.1 establece carga reforzada como una manera de indicar capacidad de carga. Debido a que las palabras no están entre comillas, ¿se acepta “REFORZADA” en lugar de “CARGA REFORZADA”? Recomendación: Permitir también el término: “REFORAZADA”. Razonamiento: “REFORZADA” es el término aceptado en otros países, no “CARGA REFORZADA”. Si se requiere el uso del término: “CARGA REFORZADA” implicaría un re-trabajo significativo |  |
| 9. Evaluación de la conformidad La evaluación de la conformidad del producto objeto de la aplicación del presente proyecto de norma oficial mexicana se debe llevar a cabo por modelo de llanta por personas acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. El certificado que expida el organismo acreditado y aprobado, debe amparar el modelo de las llantas, sus claves descriptivas de conformidad con los procedimientos para la evaluación de la conformidad expedidos por la Secretaría de Economía. Para llevar acabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente. |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Las Tablas en el Apéndice “B” para varios tamaños/cargas/presiones siempre estarán obsoletas hasta cierto grado, ya que seguirán entrando al mercado llantas con nuevas dimensiones/cargas/presiones. Sería mucho más eficiente permitir que dichas nuevas aplicaciones sean aceptadas en el mercado mexicano siempre y cuando aparezcan en las listas de una o más de las tablas de estándares de carga de la industria (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA) Recomendación: Retírense las tablas de carga del Apéndice “B” y hágase referencia a las tablas de estándares de carga de la industria (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) Razonamiento: Hacer referencia a las tablas de T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA como fuentes de datos aceptables para tamaño, carga y presión, asegurará que la NOM siempre se mantendrá actualizada con la industria, eliminando la necesidad de actualizarla constantemente, y ayudará a armonizar la NOM con otras regulaciones similares de varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos y Canadá. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el párrafo tercero del capítulo 9 del proyecto de NOM resuelve el conflicto planteado. Dicho Párrafo establece lo siguiente: “9 … … Para llevar acabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” Por otra parte, el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide hacer referencia a una normatividad extranjera, razón por la cual no es posible aceptar el comentario |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Las Tablas en el Apéndice “B” para varios tamaños/cargas/presiones siempre estarán obsoletas hasta cierto grado, ya que seguirán entrando al mercado llantas con nuevas dimensiones/cargas/presiones. Sería mucho más eficiente permitir que dichas nuevas aplicaciones sean aceptadas en el mercado mexicano siempre y cuando aparezcan en las listas de una o más de las tablas de estándares de carga de la industria (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA) Recomendación: Retírense las tablas de carga del Apéndice “B” y hágase referencia a las tablas de estándares de carga de la industria (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) Razonamiento: Hacer referencia a las tablas de T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA como fuentes de datos aceptables para tamaño, carga y presión, asegurará que la NOM siempre se mantendrá actualizada con la industria, eliminando la necesidad de actualizarla constantemente, y ayudará a armonizar la NOM con otras regulaciones similares de varios países del mundo, incluyendo Estados Unidos y Canadá. |  |
| 10. Bibliografía | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) 11. Bibliografía | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Soporte técnico: Error en captura, corregir de acuerdo al Indice. | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario. Se modificó el numeral del capítulo de bibliografía. En lugar de del numeral 10 le corresponde el numeral 11. Bibliografía. Y se corrigieron los subincisos que se derivan de dicho numeral. |
| 11. Concordancia con normas internacionales | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) 12. Concordancia con normas internacionales | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Soporte técnico: Revisar todo el documento ya que hay varios errores en el consecutivo de los numerales. | SUBGERENCIA DE CALIDAD, SEGURIDAD IND. Y PROTECCION AMBIENTAL. COMPLEJO PETROQUIMICO MORELOS (PEMEX-PETROQUIMICA) Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario. Se modificó el numeral del capítulo de concordancia con normas internacionales. En lugar del numeral 11 le corresponde el numeral 12. |
| APENDICE NORMATIVO “A” Tabla 8. Indice de Carga (Ver Tabla 8 al final de este documento) |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: La NOM hace referencia a la tabla de Indices de Carga anexa a la norma NOM. Recomendación: Hacer referencia a las tablas de carga en las Publicaciones de Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA,..) y retirar las tablas de carga de la regulación de la NOM. Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de los estándares en cuanto a capacidad de carga de las llantas, para así evitar la necesidad de actualizar la tabla periódicamente. | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que la legislación mexicana no permite hacer referencia a normas internacionales o extranjeras dentro del texto de una norma oficial mexicana. El artículo 28 fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece Lo siguiente: “Artículo 28 … … IV … Para que el comité consultivo nacional de normalización pueda hacer referencia a armonizar una norma oficial mexicana con normas o lineamientos internacionales, normas o regulaciones técnicas extranjeras, deberá traducir en su caso, el contenido de las mismas, adecuarlas a las necesidades del país e incorporarlas al proyecto de norma oficial mexicana, respetando en todo caso los derechos de propiedad intelectual que existan sobre ellas.” |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: La NOM hace referencia a la tabla de Indices de Carga anexa a la norma NOM. Recomendación: Hacer referencia a las tablas de carga en las Publicaciones de Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA,..) y retirar las tablas de carga de la regulación de la NOM. Razonamiento: Homologación de la NOM con los estándares actuales y futuros de los estándares en cuanto a capacidad de carga de las llantas, para así evitar la necesidad de actualizar la tabla periódicamente. |  |
| APENDICE NORMATIVO “A” TABLA 10 – Resistencia de la llanta a la penetración, valores mínimos de energía de ruptura (Joules), para camioneta o camión ligero.. Tipo de llanta Camioneta. Clave de rin 17.5 o menores. Diámetro del Vástago 19 mm ± 1 mm.. Capacidad de carga; Energía de Ruptura. (Joules). B; 294. C; 360. D; 515. E; 575. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA TABLA 10 – Resistencia de la llanta a la penetración, valores mínimos de energía de ruptura (Joules), para camioneta o camión ligero.. Tipo de llanta Camioneta. Clave de rin 17.5 o menores. Diámetro del Vástago 19 mm ± 1 mm.. Capacidad de carga; Energía de Ruptura. (Joules). B; 293. C; 361. D; 514. E; 576. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Error involuntario | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, se acepta el comentario. Se modificaron los valores de la capacidad de carga, para quedar como: Capacidad de carga; Energía de Ruptura. (Joules). B; 293. C; 361. D; 514. E; 576. Las modificaciones en los valores de la tabla se establecen de acuerdo con el factor de conversión (0,113), para que la especificación se exprese en Joules, ya que el DOT la expresa en libras - pulgadas. Ejemplo: 3200 in-lb X 0,113 = 361,6 J |
| APENDICE NORMATIVO “B” DATOS TECNICOS ESPECIFICOS POR CLAVE DE IDENTIFICACION |  | ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS Asunto: Dentro del ámbito de esta norma existen muchas llantas de uso común en Norteamérica que no están listadas en las tablas dimensionales, de carga y presión de inflado que se encuentran en el Anexo B. Por ejemplo, para la serio 45 y menores, no aparecen las llantas de “Carga Ligera”, de las cuales existen muchos tamaños que se utilizan en Norteamérica. Recomendación: Hacer referencia a las Tablas Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) y omitir las tablas de cargas (Apéndice B) de la regulación de esta NOM. Dentro del ámbito de esta norma existen muchas llantas de uso común en Norteamérica que no están listadas en las tablas dimensionales, de carga y presión de inflado que se encuentran en el Anexo B. Por ejemplo, para la serio 45 y menores, no aparecen las llantas de “Carga Ligera”, de las cuales existen muchos tamaños que se utilizan en Norteamérica. Recomendación: Hacer referencia a las Tablas Estándares Industriales (T&RA, | - ASOCIACION DE FABRICANTES DE HULE DE ESTADOS UNIDOS - INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, no se aceptó el comentario, en virtud de que el párrafo tercero del capítulo 9 del proyecto de NOM resuelve el conflicto planteado. Dicho Párrafo establece lo siguiente: “9 … … Para llevar acabo la evaluación de la conformidad de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente proyecto de norma oficial mexicana, el fabricante o el importador previa a su comercialización o importación, debe presentar al Laboratorio acreditado y aprobado las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver Capítulo de Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de resultados al organismo de certificación quien |
|  |  | ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) y omitir las tablas de cargas (Apéndice B) de la regulación de esta NOM. Razonamiento: Este cambio homologaría la NOM con la norma USA DOT FMVESS 139 a la vez que proveería las normas industriales presentes y futuras de la industria llantera en cuanto a designaciones y dimensiones del tamaño, presión de inflado capacidad carga, de por ende, evitando la necesidad de actualizar constantemente las tablas del Apéndice B. | será el responsable de expedir el certificado correspondiente.” Por otra parte, el artículo 28 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, impide hacer referencia a una normatividad extranjera, razón por la cual no es posible aceptar el comentario |
|  |  | INSTITUTO NACIONAL DE ESTANDARES Y TECNOLOGIA Asunto: Dentro del ámbito de esta norma existen muchas llantas de uso común en Norteamérica que no están listadas en las tablas dimensionales, de carga y presión de inflado que se encuentran en el Anexo B. Por ejemplo, para la serio 45 y menores, no aparecen las llantas de “Carga Ligera”, de las cuales existen muchos tamaños que se utilizan en Norteamérica. Recomendación: Hacer referencia a las Tablas Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) y omitir las tablas de cargas (Apéndice B) de la regulación de esta NOM. Dentro del ámbito de esta norma existen muchas llantas de uso común en Norteamérica que no están listadas en las tablas dimensionales, de carga y presión de inflado que se encuentran en el Anexo B. Por ejemplo, para la serio 45 y menores, no aparecen las llantas de “Carga Ligera”, de las cuales existen muchos tamaños que se utilizan en Norteamérica. Recomendación: Hacer referencia a las Tablas Estándares Industriales (T&RA, ETRTO, ALAPA, JATMA, etc.) y omitir las tablas de cargas (Apéndice B) de la regulación de esta NOM. Razonamiento: Este cambio homologaría la NOM con la norma USA DOT FMVESS 139 a la vez que proveería las normas industriales presentes y futuras de la industria llantera en cuanto a designaciones y dimensiones del tamaño, presión de inflado capacidad carga, de por ende, evitando la necesidad de actualizar constantemente las tablas del Apéndice B. |  |
| (APENDICE NORMATIVO “B”) Tabla 37 - Llantas radiales “Rin 15” Clave de identificación; Tipo de carga; Carga máxima; Presión máxima; Rin de medición; Anchura de sección; Factor mínimo de medida. kg; kPa; mm; mm; mm. 165R15; D; 730; 450; 11403; 167; 798. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Tabla 37 - Llantas radiales “Rin 15” Clave de iden-tificación; Tipo de carga; Carga máxima; Presión máxima; Rin de medición; Anchura de sección; Factor mínimo de medida. kg; kPa; mm; mm; mm. 165R15; D; 730; 450; 114,3; 167; 798. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Error involuntario | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, se aceptó el comentario y se modificó el valor de rin de medición. Dice: 11403 mm, y debe decir 114,3 mm |
|  | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA TRANSITORIOS PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- La presente Norma Oficial Mexicana cancela a NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2004, Industria hulera-Llantas para automóvil-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2004. TERCERO.- Los certificados para un determinado modelo de llanta otorgados por los organismos de certificación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, continuarán vigentes en los términos y condiciones considerados en los mismos, hasta el término de su vigencia. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Se solicita incluir en la NOM definitiva estos Artículos Transitorios, a efecto de tener una mayor certeza jurídica. | CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA HULERA Con fundamento en los artículos 47 fracción II, 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y 33 de su Reglamento, Se acepta el comentario. Se adicionan a la norma los artículos transitorios propuestos, como sigue: TRANSITORIOS PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- La presente Norma Oficial Mexicana cancela a la norma Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2004, Industria hulera-Llantas para automóvil-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 2004. |
|  |  |  | TERCERO.- “La presente norma oficial mexicana cancela a las medidas de llantas radiales incluidas en el campo de aplicación de la NOM-086/1-SCFI-2001 “Industria hulera – Llantas para camión – Especificaciones de seguridad y métodos de prueba”, utilizadas para camiones ligeros, camionetas, camiones pesados, tractocamiones, autobuses y remolques, cuyo peso bruto vehicular sea igual o menor a 4 536 kg, por estar contenidas dichas medidas en esta norma oficial mexicana. CUARTO.- Los certificados para un determinado modelo de llanta otorgados por los organismos de certificación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana, continuarán vigentes en los términos y condiciones considerados en los mismos, hasta el término de su vigencia. |
|  |  | GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V. Agregar artículos transitorios a la NOM-086-SCFI-2009, entre los cuales se incluya la mención expresa de que la NOM-086-SCFI-2009 (i) abroga la NOM-086-SCFI-2004 y (ii) se deroga la sección 1. del Objetivo y Campo de Aplicación de la NOM-086/1-SCFI-2001 únicamente respecto al párrafo primero en relación con los camiones ligeros, camionetas, camiones pesados, tractocamiones, autobuses y remolques cuyo peso bruto vehicular sea igual o menor a 4 536 kg. Lo anterior a efecto de evitar que haya dos normas oficiales mexicanas vigentes que regulen la misma materia y de este modo evitar un conflicto de normas en el tiempo. | GOODYEAR SERVICIOS COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V. Con fundamento en los artículos 47 fracción II y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 33 de su Reglamento, Se acepta el comentario. Se hace necesario cancelar las medidas de llantas propuestas, a efecto de que no haya una doble regulación. El artículo transitorio propuesto establece lo siguiente: “La presente norma oficial mexicana cancela a las medidas de llantas radiales incluidas en el campo de aplicación de la NOM-086/1-SCFI-2001 “Industria hulera – Llantas para camión – Especificaciones de seguridad y métodos de prueba”, utilizadas para camiones ligeros, camionetas, camiones pesados, tractocamiones, autobuses y remolques, cuyo peso bruto vehicular sea igual o menor a 4 536 kg, por estar contenidas dichas medidas en esta norma oficial mexicana. |

FIGURA 1 - Esquema del equipo de prueba de resistencia de la ceja al desmontaje del rin.

Tabla 8: Indice de carga

| IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 45 | 24 | 90 | 48 | 180 | 72 | 355 | 96 | 710 | 120 | 1400 | 144 | 2800 |
| 1 | 46,2 | 25 | 92,5 | 49 | 185 | 73 | 365 | 97 | 730 | 121 | 1450 | 145 | 2900 |
| 2 | 47,5 | 26 | 95 | 50 | 190 | 74 | 375 | 98 | 750 | 122 | 1500 | 146 | 3000 |
| 3 | 48,7 | 27 | 97,5 | 51 | 195 | 75 | 387 | 99 | 775 | 123 | 1550 | 147 | 3075 |
| 4 | 50 | 28 | 100 | 52 | 200 | 76 | 400 | 100 | 800 | 124 | 1600 | 148 | 3150 |
| 5 | 51,5 | 29 | 103 | 53 | 206 | 77 | 412 | 101 | 825 | 125 | 1650 | 149 | 3250 |
| 6 | 53 | 30 | 106 | 54 | 212 | 78 | 425 | 102 | 850 | 126 | 1700 | 150 | 3350 |
| 7 | 54,5 | 31 | 109 | 55 | 218 | 79 | 437 | 103 | 875 | 127 | 1750 | 151 | 3450 |
| 8 | 56 | 32 | 112 | 56 | 224 | 80 | 450 | 104 | 900 | 128 | 1800 | 152 | 3550 |
| 9 | 58 | 33 | 115 | 57 | 230 | 81 | 462 | 105 | 925 | 129 | 1850 | 153 | 3350 |
| 10 | 60 | 34 | 118 | 58 | 236 | 82 | 475 | 106 | 950 | 130 | 1900 | 154 | 3750 |
| 11 | 61,5 | 35 | 121 | 59 | 243 | 83 | 487 | 107 | 975 | 131 | 1950 | 155 | 3875 |
| 12 | 63 | 36 | 125 | 60 | 250 | 84 | 500 | 108 | 1000 | 132 | 2000 | 156 | 4000 |
| 13 | 85 | 37 | 128 | 61 | 257 | 85 | 515 | 109 | 1030 | 133 | 2060 | 157 | 4125 |
| 14 | 67 | 38 | 132 | 62 | 265 | 86 | 530 | 110 | 1060 | 134 | 2120 | 158 | 4250 |
| 15 | 68 | 39 | 136 | 63 | 272 | 87 | 545 | 111 | 1090 | 135 | 2180 | 159 | 4375 |
| 16 | 71 | 40 | 140 | 64 | 280 | 88 | 560 | 112 | 1120 | 136 | 2240 | 160 | 4500 |
| 17 | 73 | 41 | 145 | 65 | 290 | 89 | 580 | 113 | 1150 | 137 | 2300 | 161 | 4825 |
| 18 | 75 | 42 | 150 | 66 | 300 | 90 | 600 | 114 | 1180 | 138 | 2360 | 162 | 4760 |

| IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg | IC | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 77,5 | 43 | 155 | 67 | 307 | 91 | 615 | 115 | 1215 | 139 | 2430 | 163 | 4875 |
| 20 | 80 | 44 | 160 | 68 | 315 | 92 | 630 | 116 | 1250 | 140 | 2500 | 164 | 5000 |
| 21 | 82,5 | 45 | 165 | 69 | 325 | 93 | 650 | 117 | 1285 | 141 | 2575 | --- | --- |
| 22 | 85 | 46 | 170 | 70 | 335 | 94 | 670 | 118 | 1320 | 142 | 2650 | --- | --- |
| 23 | 87,5 | 47 | 175 | 71 | 345 | 95 | 690 | 119 | 1360 | 143 | 2725 | --- | --- |

IC = INDICE DE CARGA kg = kilogramos

México, D.F., a 9 de junio de 2010.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Francisco Ramos Gómez.- Rúbrica.

AVISO de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas PROY-NMX-F-180-SCFI-2010 y
PROY-NMX-F-181-SCFI-2010.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.- Dirección de Normalización.

AVISO DE CONSULTA PUBLICA DE LOS PROYECTOS DE NORMAS MEXICANAS PROY-NMX-F-180-SCFI-2010, CAFE-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CAFEINA (METODO DE REFERENCIA) Y PROY-NMX-F-181-SCFI-2010, CAFE VERDE-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD (METODO DE REFERENCIA).

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 51-A, 51-B de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 19 fracciones I y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública de los proyectos de normas mexicanas que se enlistan a continuación, mismos que han sido elaborados y aprobados por el Comité Técnico de Normalización Nacional para Café y sus Productos (CTNN_CAFE).

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este Proyecto de Norma Mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante Comité Técnico de Normalización Nacional para Café y sus Productos (CTNN_CAFE) que lo propuso, ubicado en avenida Municipio Libre 377, piso 2, ala B, colonia Santa Cruz Atoyac, Deleg. Benito Juárez, México, D.F., 03310 o al correo electrónico norma.mx@sagarpa.gob.mx o gjimenez.dgvdt@sagarpa.gob.mx con copia a esta Dirección General, dirigida a la dirección descrita en el párrafo siguiente.

El texto completo de los documentos pueden ser consultados gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, 53950, Estado de México o en el Catálogo Mexicano de Normas que se encuentra en la página de Internet de la Dirección General de Normas cuya dirección es http://www.economia.gob.mx.

| CLAVE O CODIGO | TITULO DE LA NORMA |
| --- | --- |
| PROY-NMX-F-180-SCFI-2010 | CAFE-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE CAFEINA (METODO DE REFERENCIA). |
| Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana específica el método de prueba para la determinación de la cafeína contenida en el café y es aplicable para el café verde, café verde descafeinado, café tostado, café tostado descafeinado, extractos de café, cualquiera que sea seco o líquido y extractos descafeinados, ya sean secos o líquidos. El límite más bajo de detección es 0.02%, cafeína en base seca. |  |
| PROY-NMX-F-181-SCFI-2010 | CAFE VERDE-DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD (METODO DE REFERENCIA). |
| Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana especifica el método de prueba para la determinación del contenido de humedad en café verde. |  |

México, D.F., a 12 de julio de 2010.- El Director General de Normas, Francisco Ramos Gómez.- Rúbrica.

AVISO de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-L-174-SCFI-2010.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría 
de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.- Dirección de Normalización.

AVISO DE CONSULTA PUBLICA DEL PROYECTO DE NORMA MEXICANA PROY-NMX-L-174-SCFI-2010, EXPLORACION DEL PETROLEO-CLORURO DE CALCIO EMPLEADO EN FLUIDOS DE PERFORACION, TERMINACION Y REPARACION DE POZOS PETROLEROS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA.

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones XIII y XXXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 51-A, 51-B de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 19 fracciones I y XV del Reglamento Interior de esta Secretaría, publica el aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana que se enlista a continuación, mismo que ha sido elaborado y aprobado por el Comité Técnico de Normalización Nacional para Perforación de Pozos Petroleros.

De conformidad con el artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, este Proyecto de Norma Mexicana, se publica para consulta pública a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el seno del Comité que lo propuso, ubicado en Bahía de Ballenas 5, edificio “D”, planta baja, colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, 11300, México, D.F., o al correo electrónico lortizh@pep.pemex.com, con copia a esta Dirección General, dirigida a la dirección descrita en el párrafo siguiente.

El texto completo del documento puede ser consultado gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, 53950, Estado de México o en el Catálogo Mexicano de Normas que se encuentra en la página de Internet de la Dirección General de Normas cuya dirección es http://www.economia.gob.mx.

| CLAVE O CODIGO | TITULO DE LA NORMA |
| --- | --- |
| PROY-NMX-L-174-SCFI-2010 | EXPLORACION DEL PETROLEO-CLORURO DE CALCIO EMPLEADO EN FLUIDOS DE PERFORACION, TERMINACION Y REPARACION DE POZOS PETROLEROS-ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA. |
| Síntesis Este Proyecto de Norma Mexicana establece la metodología de evaluación y las especificaciones del Cloruro de Calcio, empleado en la preparación de salmueras en los fluidos de perforación, terminación y reparación de pozos petroleros. |  |

México, D.F., a 12 de julio de 2010.- El Director General de Normas, Francisco Ramos Gómez.- Rúbrica.