CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

SEGUNDA Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9 fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracciones I y II del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos; y 26, 28 y 49 del Reglamento Interior vigente publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 2015, con la finalidad de tener al día la lista de los materiales de curación indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2014, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar
la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2014.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual
ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 49 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2014 DEL CUADRO BÁSICO Y 
CATÁLOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN

EXCLUSIONES

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| GEL | 060.697.0044 | Conductor electrolítico, para electromiografía, potenciales evocados y neuroconducción motora. Envase con 237 ml. | Médicas y Quirúrgicas. |
| EXPANSORES DE PIEL | 060.400.0174 060.400.0182 | Expansores de piel, de silicón grado médico. Forma redonda. Intraoperatorio, válvula remota y conector de metal. Volumen: 1 ml. 6 ml. Pieza. | Cirugía Reconstructiva. |
| AGUJAS | 060.040.7464 | Para sutura, medio círculo, ojo automático. Cortantes. Longitud: Calibre: 12 a 21 mm 15 G. Envase con 12 piezas. | Quirúrgicas. |
| DISCOS | 060.303.0057 | Para separar, lijar o cortar dientes. De carburo. Pieza. | Estomatología. |
| DETERGENTES O LIMPIADORES | 060.291.0168 | Para lavadora ultrasónica. Neutro, líquido. Frasco con 1, 3.785, ó 5 litros, dosificador integrado o con capacidad para integrar el dosificador. Envase con 1 frasco o 6 frascos o 12 frascos de 1 litro, o envase con 4 frascos de 5 litros. | Central de Equipos y Esterilización. |
| SONDAS | 060.166.1853 060.166.1929 | Para medición de temperatura rectal y/o esofágica, adulto. Desechable. *(Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave). Pieza. Para medición de temperatura rectal y/o esofágica, pediátrica. Desechable. *(Indicar la marca del equipo con el cual se usará esta clave). Pieza. | Cirugía Cardiotorácica. Cirugía Cardiotorácica. |
| CONECTORES | 060.233.0128 | Metálico, con entrada macho o hembra para pivote metálico o de cristal. Tubo de nylon, politetrafluoretileno, polietileno o vinilo. Diámetro del tubo: 3.5 mm. Longitud: 90 cm. Pieza. *En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Fisiología Pulmonar. |
| JERINGAS | 060.550.0735 | De plástico. Con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: Longitud: Calibre: 32 mm 21 G. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. Laboratorio de Análisis Clínicos. |
| INFUSOR | 060.550.2665 | Jeringa de plástico grado médico, para infusión de volúmenes medidos, transparente, capacidad de 10 ml, diámetro interno de 16 mm y pivote tipo luer lock. Para usarse con el infusor mecánico de resorte. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOTAS | 060.130.0023 | Cubrezapatos con elástico a la altura del talón, de tela no tejida de polipropileno, de más de tres capas, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática y plantilla reforzada. Desechable. Par. | Médicas y Quirúrgicas | Evitar contaminación |

México, D.F., a 29 de junio de 2015.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud acordó publicar, en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de la Segunda Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.- 
El Presidente de la Comisión Interinstitucional del CBCISS, Leobardo C. Ruíz Pérez.- Rúbrica.

SEGUNDA Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9 fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracciones I y II del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos; y 26, 28 y 49 del Reglamento Interior vigente publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2015, con la finalidad de tener al día la lista de los Auxiliares de Diagnóstico indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2014, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar
la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2014.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal,
ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 49 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2014 DEL CUADRO BÁSICO Y 
CATÁLOGO DE AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

EXCLUSIONES

| RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONÚCLIDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0013 | Ácidos grasos C14. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0021 | Agua tritiada (H3). Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0658 | Anticuerpos antimiosina I131. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0542 | Fe59-Citrato de Fierro. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 370 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |

| RADIOFÁRMACOS Y GENERADORES DE RADIONÚCLIDOS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0526 | Sr85-Cloruro de estroncio. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0666 | Sr87-Cloruro de estroncio. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0054 | Fe59-Cloruro de fierro. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 370 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0179 | K42-Cloruro de potasio. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0096 | Cr51-Cromato de sodio. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 37 megabecquereles (MBq). Frasco. TATC. |  |
| 080.825.0120 | Generador de In113-Indio. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0195 | Se75-Selenio. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0195 | Se75-Selenio. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.1177 | Vitamina B12 y folatos. Determinación sérica en forma simultánea de Vitamina B12 y folatos, por radioinmunoanálisis con doble isótopo Co57 y I125. Con controles propios incluidos. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.0211 | Vitamina B12. Determinación de Vitamina B12 con y sin factor intrínseco para pruebas de absorción intestinal con 37 megabecquereles( MBq) de actividad de Co57 y Co58. Para 5 pruebas. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0682 | I125-Yodotalamato. Radiofármaco con pureza radioquímica igual o mayor al 95% y actividad específica de 18.5 megabecquereles (MBq). Frasco. RTC. |  |

| REACTIVOS QUÍMICOS |  |
| --- | --- |
| 080.783.4288 | Diclorhidrato de bencidina. RA. Frasco con 25 g. TA. |
| 080.783.5186 | Acetato de talio. RA. Frasco con 500 g. TA. |
| 080.829.1629 | Alfa naftil acetato. Frasco con 25 g. TA. |
| 080.830.3341 | Ácido L (+) ascórbico. Grado farmacéutico. Polvo. Frasco con 25 g. TA. |
| 080.830.0115 | Azul de bromotimol. Indicador. ACS. Cristales. Frasco con 5 g. TA. |
| 080.828.0143 | Silicato de magnesio. Frasco con 114 g. TA. |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.0831 | Albúmina I125. Determinación de microalbuminuria por radioinmunoanálisis. Controles propios incluidos, fase líquida, doble anticuerpo. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.1136 | Antígeno prostático específico libre (PSA-L). Determinación por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Con anticuerpos monoclonales. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.1128 | Antígeno prostático específico libre (PSA-L). Determinación por radioinmunoanálisis con técnica de IRMA. Con anticuerpos monoclonales. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 50 pruebas. RTC. |  |

| REACTIVOS PARA PRUEBAS POR RADIOINMUNOANÁLISIS (continúa) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.825.1151 | Tiroglobulina (I125). Determinación de tiroglobulina sérica por radioinmunoanálisis, con técnica de IRMA. Controles propios incluidos, fase sólida. Porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |
| 080.825.1169 | Triyodotironina libre (T3 L). Determinación de triyodotironina libre sérica por radioinmunoanálisis. Controles propios: alto, medio y bajo incluidos. Fase sólida, con anticuerpos monoclonales, con porcentaje de unión mayor al 40%. Para 100 pruebas. RTC. |  |

| PRECURSORES DE RADIOFÁRMACOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 080.830.0149 | Bismutato de sodio. Polvo. RA. Frasco con 100 g. TA. |  |
| 080.829.4524 | Cloruro estañoso. Frasco con 250 g. TA. |  |
| 080.827.0193 | Coloide de antimonio. Estuche. RTC. |  |
| 080.827.0185 | Coloide de estaño. Estuche. RTC. |  |
| 080.825.0674 | Generador de Kr85-Kriptón. Estuche. RTC. |  |
| 080.827.1027 | Teboroxina (BATO). Estuche. RTC. |  |

| PELÍCULAS |  |
| --- | --- |
|  | Ortocromáticas sensibles al verde para Radiología General |
|  | Medidas: |
| 070.707.0017 | 13 x 18 cm. |
| 070.707.0025 | 15 x 30 cm Caja con 100 películas. |

| PELÍCULAS (continúa) |  |
| --- | --- |
|  | Ortocromática sensible al Infrarrojo para Cámara Láser |
| 070.707.0215 | Con sistema de impresión a base de rayos infrarrojos de: 35 x 43 cm. Caja con 100 películas. |
|  | Ortocromáticas sensibles al verde para Cámaras Multiformato Medidas: |
| 070.707.0637 | 27.9 x 35.6 cm (11 x 14 pulgadas). Caja con 100 películas. |

| TELA |  |
| --- | --- |
| 080.865.0048 | Tela pañalina de 65 cm de ancho. Metro. |

| BOLSAS |  |
| --- | --- |
| 080.098.0054 | Para congelación de glóbulos rojos a -85ºC. Capacidad 2000 ml con un equipo integrado en “Y” con segmentos numerados y un adaptador con cámara de goteo (apta para inmersión en nitrógeno líquido). |

| CÁPSULAS |  |
| --- | --- |
| 080.181.0243 | Para inclusión de tejidos. De acero inoxidable. Medidas: 40 x 7 mm. |

| MEDIOS DE CONTRASTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 070.593.0030 | Para estudios ecocardiográficos e imagen. Medio de contraste a base de perflutren en microesferas de lípidos, para procedimientos ecocardiográficos e imagen por ultrasonido. Requiere activarse con agitador específico, proporcionado sin costo por el fabricante. Frasco ámpula de 2.0 ml con 1.5 ml de solución. |  |

|  | GRUPO 3 Hidrosolubles iónicos de baja osmolalidad para estudios cardiológicos. |
| --- | --- |
| 070.575.0107 | Ioxaglato de Meglumina y sodio 320 mg I/ml. Frasco ámpula con 100 ml. |

|  | GRUPO 4 Hidrosolubles iónicos para estudios de vesícula y vías biliares por vía intravenosa |
| --- | --- |
| 070 582 0025 | Iotroxinato de Meglumina al 10.5%. Frasco con 100 ml. |

México, D.F., a 29 de junio de 2015.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud acordó publicar, en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de la Segunda Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.- 
El Presidente de la Comisión Interinstitucional del CBCISS, Leobardo C. Ruíz Pérez.- Rúbrica.

SEGUNDA Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9 fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; primero, tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracciones I y II del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos; y 26, 28 y 49 del Reglamento Interior vigente publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2015, con la finalidad de tener al día la lista del Instrumental y Equipo Médico indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2014, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar
la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2014.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual
ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 49 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2014 DEL CUADRO BÁSICO Y 
CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO

INCLUSIONES

| NOMBRE GENÉRICO: SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA ENDOSCOPIA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESPECIALIDAD (ES): Endoscopia y Gastroenterología |  |  | SERVICIO (S): Sala de endoscopia |  |
| CLAVE: |  |  |  |  |  |  |
| 531.316.0112 |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN: |  | El sistema de visualización permite el acceso y la visualización directa de las lesiones de colédoco y páncreas y las técnicas auxiliares con carácter terapéutico. Para uso durante los procedimientos endoscópicos terapéuticos y de diagnóstico, manipulable por operador único que cuenta con coledocofibroscopio de 3.3mm de diámetro exterior (10fr), 1.2 mm de canal de trabajo, canal de irrigación dedicado, dos perillas de dirección de 160 grados sobre 120 grados de angulación, 90 grados arriba y abajo, 90 grados de angulación derecha e izquierda y 120 grados de campo de visión. Monitor de 19” o mayor LCD, fuente de poder de alta intensidad de 300W de luz blanca de xenón para ser entregada en la sombra de visualización directa y cable de luz especial para dispersar el calor, sistema de cámara ocular, cámara grado médico con sensor CCD de 6.4mm, equipada con sistema (AWB) Automatic White Balance) con salida para tres sistemas de video RGBS, S video (Y-C), y composite (BNC), Bomba de irrigación, trasformador aislante 120V bajo interferencia electromagnética de menos de 100 ua, paquete de cables de alimentación (2 cables de 0.5m, 2 cables de 1.5m y 1 cable de 1m), cable de luz de 12.7cm de largo, bandeja de almacenamiento para sondas 20x28x4 cm y para sondas pequeñas de 14x8x4cm, bombilla de repuesto de la fuente de la luz. Carro con transformador de aislamiento y brazo para sostener la cámara. |  |  |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: |  | Carrito de transporte de componentes del equipo de colangioscopia de visualización directa, brazo de tres articulaciones con abrazadera. |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Sonda de visualización directa, catéter de entrega y acceso, pinza para biopsia de 1.2mm x 286cm, sets de tubos de irrigación que consta de: tapa inteligente de latón niquelado, respiradero hidrofóbicocon tapa de polipropileno con membrana hidrofóbica, tubería de 6”EIP2 de PVC, tubo de dimensiones de 0.085” de diámetro interno por 0.14 de diámetro externo x 25.5” de PVC, tubo de dimensiones de 0.085” de diámetro por 0.14 de x 80” de PVC, válvula check de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) con diafragma de silicona, dos tubos conector de policarbonato, tapa de policarbonato. Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN. * Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz |  |  | OPERACIÓN * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  | MANTENIMIENTO. * Preventivo * Correctivo por personal calificado |

| NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO DE PRESIÓN POSITIVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | SERVICIO (S): |  |
| CLAVE: |  | ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Rehabilitación |  |  | Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitalización, Urgencias. |  |
| 531.941.1084 |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN: |  | El equipo de presión positiva elimina secreciones en pacientes con una capacidad deficiente al hacerlo por su cuenta, proporciona vibraciones de alta frecuencia oscilatoria, mientras que aplica de forma gradual una presión positiva en las vías respiratorias y después, pasando a una presión negativa. El cambio rápido en la presión produce una tasa de flujo espiratorio de los pulmones, simulando una tos natural. El aire se suministra a través del circuito del paciente el cual incluye un tubo flexible, filtro de baterías y una mascarilla, boquilla o un adaptador a un tubo de traqueotomía o endotraqueal. Dispone de una tarjeta SD que graba los datos de la terapia para un seguimiento prolongado. Permite visualizar al instante (Pico flujo de tos y volumen corriente). |  |  |  |  |
| REFACCIONES: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades marca y modelo. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: |  | Batería extraíble, cargador de batería extraíble, pedal, adaptadores de traqueostomía, interfaz de boquilla, recipiente para agua y tubo flexible, kit de oximetría y plataforma con ruedas. |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Filtros, circuitos, mascarillas ((pediátrica, infantil, chica, mediana grande) y adaptadores de traqueostomía Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN. * Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz |  |  | OPERACIÓN * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  | MANTENIMIENTO. * Preventivo * Correctivo por personal calificado |

| NOMBRE GENÉRICO: RAYOS X CON FLUROSCOPIA, MÓVIL DIGITAL, TIPO ARCO EN "C" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE: |  | ESPECIALIDAD (ES): Médicas y |  |  | SERVICIO (S): Imagenología. |  |
| 531.341.2571 |  | Quirúrgicas. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo móvil de radiología con fluoroscopia para diagnóstico que utiliza un brazo en C y aplica técnicas digitales para la captura, presentación y manipulación de imágenes para diversas aplicaciones como la evaluación visual y cuantitativa de la anatomía y funcionamiento de diversas zonas seleccionadas. |  |  |  |  |
|  |  | Generador de rayos X de alta frecuencia: Potencia de 15kW. o mayor, kV. de 40 a 125, corriente en fluoroscopia pulsada o continua de 3 mA. o menor a 200 mA o mayor, corriente de radiografía digital o imagen única de 125 mA. o mayor. Tubo de rayos X: Dos puntos focales, uno de 0.3 mm. o menor y el otro de 0.6 mm. o menor, capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 300 KHU o mayor, ánodo giratorio o rotatorio. Arco en C: SID de 99 cm. o mayor. Distancia entre foco e imagen (Source Image Distance), rotación o angulación de +/-110 grados o mayor, recorrido horizontal, recorrido vertical, movimiento panorámico o lateral. Detector digital plano: Adquisición o profundidad de imagen de 14 bits o mayor, matriz de 1000 x 1000 pixeles o mayor, de silicón amorfo (a-Si) o Ioduro de cesio (Csi), tamaño de 20 cm. x 20 cm (8" x 8") o mayor, tamaño del pixel de 194 micrones o menor, DQE de 75% o mayor o 2.4 lp/mm. o mayor. Sustracción digital en tiempo real o DSA. Fluoroscopia pulsada de 25 imágenes o frames/segundo o mayor. Capacidad de almacenamiento de 20,000 imágenes o mayor o 100 Gb o mayor. DICOM Print y DICOM Send o Store, DICOM Worklist al menos. Con unidad de grabación CD-R o DVD en formato DICOM. Se deberá incluir un visor DICOM. Consola de control móvil: Dos monitores de 18" o mayor con resolución de 1k x 1k, teclado alfa numérico de control de procesos. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo, Láser apuntador, impresora a elección del usuario, cubiertas esterilizables para tubo y arco, mandiles plomados. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: |  | Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. Adquisición o almacenamiento de 25 pulsos/seg. o mayor para cardiología, DICOM MPPS, Con o sin estación de trabajo para cardio y vascular que incluya aplicaciones para cuantificación de estenosis con medición de ángulos y distancias, cuantificación coronaria y vascular, análisis ventricular con unidad de grabación CD-R o DVD en formato DICOM. Se deberá incluir un visor DICOM. |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| REFACCIONES |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN. * De acuerdo a la unidad médica adquiriente. |  |  | OPERACIÓN * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  | MANTENIMIENTO. * Preventivo * Correctivo por personal calificado |

MODIFICACIONES

| NOMBRE GENÉRICO: RAYOS X CON FLUROSCOPIA, MÓVIL ANALÓGICO AVANZADO, TIPO ARCO EN "C" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE: |  | ESPECIALIDAD (ES): Médicas y |  |  | SERVICIO (S): Imagenología. |  |
| 531.341.2248 |  | Quirúrgicas. |  |  | . |  |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo móvil de radiología con fluoroscopia para diagnóstico con sustracción digital en tiempo real, que utiliza un brazo en C y aplica técnicas analógicas o de conversión analógica a digital para la captura, presentación y manipulación de imágenes para diversas aplicaciones como la evaluación visual y cuantitativa de la anatomía y funcionamiento de diversas zonas seleccionadas. |  |  |  |  |
|  |  | Generador de rayos X de alta frecuencia: Potencia de 7 kW. o mayor, kV. de 40 o menor a 110, corriente en fluoroscopia pulsada o continua de 15 mA. o mayor, corriente de radiografía de 60 mA. o mayor. Tubo de rayos X: Dos puntos focales, uno de 0.3 mm. o menor y el otro de 0.6 mm. o menor, capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 270 KHU o mayor, anodo giratorio o rotatorio. Arco en C: SID de 90 cm. o mayor. Distancia entre foco e imagen (Source Image Distance), rotación de +-110 grados o mayor, recorrido horizontal, recorrido vertical, movimiento panorámico o lateral. Cadena de imagen digital o cámara de video o CCD de al menos 1k x 1k o mayor, a 12 bits o mayor. Diámetro del intensificador de imagen de 9" o mayor de 3 campos como mínimo. Sustracción digital en tiempo real o sustracción digital angiográfica (DSA). Adquisición o almacenamiento de 30 imágenes o frames/segundo o mayor. Capacidad de almacenamiento de 10,000 imágenes o mayor o 100 Gb o mayor. DICOM Print y DICOM Send o Store, DICOM Worklist al menos. Con unidad de grabación CD-R o DVD en formato DICOM. Se deberá incluir un visor DICOM. Consola de control móvil: Dos monitores de 18" o mayor con resolución de 1k x 1k, teclado alfa numérico de control de procesos. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Portachasis para película radiográfica, láser apuntador, impresora a elección del usuario, cubiertas esterilizables para intensificador, tubo y arco, mandiles plomados. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: |  | Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. Exposición pulsada de 30 pulsos/seg. o mayor para cardiología, DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step), Estación de trabajo para cardio y vascular que incluya aplicaciones para cuantificación coronaria y vascular, análisis ventricular con unidad de grabación CD-R o DVD en formato DICOM. Se deberá incluir un visor DICOM. |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| REFACCIONES |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN. * De acuerdo a la unidad médica adquiriente. |  |  | OPERACIÓN * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  | MANTENIMIENTO. * Preventivo * Correctivo por personal calificado |

| NOMBRE GENÉRICO: UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN “C”. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE: |  | ESPECIALIDAD (ES): Médicas y |  |  | SERVICIO (S): Imagenología. |  |
| 531.341.2552 |  | Quirúrgicas. |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN: |  | Equipo móvil de radiología con fluoroscopía para diagnóstico que utiliza un brazo en C y aplica técnicas analógicas o de conversión analógica a digital para la captura, presentación y manipulación de imágenes para diversas aplicaciones como la evaluación visual y cuantitativa de la anatomía y funcionamiento de diversas zonas seleccionadas. |  |  |  |  |
|  |  | Generador de rayos X de alta frecuencia: Potencia de 2 kW. o mayor, kV. de 40 o menor a 110, corriente en fluoroscopia pulsada o continua de 7 mA. o mayor, corriente de radiografía de 18 mA. o mayor. Tubo de rayos X: Un punto focal de 0.6 mm o menor o dos puntos focales, uno de 0.6 mm. o menor y el otro de 1.4 mm. o menor, capacidad de almacenamiento de calor térmico en el ánodo de 45 KHU o mayor, anodo fijo o rotatorio. Arco en C: SID de 90 cm. o mayor. Distancia entre foco e imagen (Source Image Distance), rotación de +/-110 grados o mayor, recorrido horizontal, recorrido vertical, movimiento panorámico o lateral. Cadena de imagen digital o cámara de video o CCD de al menos 1k x 1k o mayor, a 12 bits o mayor. Diámetro del intensificador de imagen de 9" o mayor de 2 campos como mínimo. Adquisición o almacenamiento de 6 imágenes o pulsos/seg. o mayor. Con capacidad de almacenamiento de al menos 3,000 imágenes o 100 Gb o mayor. DICOM print y DICOM send o store al menos. Con unidad de grabación CD-R o DVD en formato DICOM. Consola de control móvil: Dos monitores de 18" o mayor con resolución de 1k x 1k, teclado alfa numérico de control de procesos. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS: |  | Láser apuntador, cubiertas estériles para intensificador, tubo, arco y estación, mandiles plomados, impresora a elección del usuario, portachasis para película radiográfica. Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: |  | Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, Visor DICOM, Sustracción digital en tiempo real o DSA, aplicaciones para cuantificación vascular. |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: |  | Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| REFACCIONES |  | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN. * De acuerdo a la unidad médica adquiriente. |  |  | OPERACIÓN * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |  | MANTENIMIENTO. * Preventivo * Correctivo por personal calificado |

México, D.F., a 29 de junio de 2015.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del CBCISS, Leobardo C. Ruíz Pérez.- Rúbrica.