COMISION REGULADORA DE ENERGIA

ACUERDO por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la Norma Oficial Mexicana
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora 
de Energía.

ACUERDO Núm. A/035/2016

ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA EXPIDE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

RESULTANDO

PRIMERO. Que el 21 de abril de 2016, mediante Acuerdo A/018/2016, la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) ordenó la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos, a efecto de que los interesados presentaran sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos (el Comité).

SEGUNDO. Que, con fecha del 9 de agosto de 2016, el Comité aprobó la norma oficial mexicana 
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos acordando su envío a la Comisión para su publicación en el DOF.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Comisión cuenta con atribuciones, entre otras, para expedir normas oficiales mexicanas, y además tiene por objeto, entre otros, fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 22, fracción II y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

SEGUNDO. Que los artículos 78 y 79 de la Ley Hidrocarburos establecen que las especificaciones de calidad de los petrolíferos serán establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión y que las especificaciones de calidad corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De igual forma, los métodos de prueba, muestreo y verificación aplicables a las características cualitativas, así como al volumen en el transporte, almacenamiento, distribución y, en su caso, el expendio al público de petrolíferos, se establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia.

TERCERO. Que, la mejora continua es una característica deseable en toda regulación, por lo que se estima que sería muy positivo el que dentro de los treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos instalará un grupo técnico de trabajo al cual se invitará a los sectores gubernamental, social, privado y de investigación especializada para analizar la transición óptima de dicha Norma hacia estándares más avanzados en materia ambiental donde se considerarán todos los elementos adicionales que arrojen estudios específicos a las condiciones del país, considerando tanto los costos como beneficios–sociales, económicos, de salud pública  y medio ambiente–de estándares más avanzados.

CUARTO. Que el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que los actos administrativos de carácter general que expidan las dependencias de la Administración Pública Federal, tales como la Norma Oficial Mexicana objeto del presente Acuerdo aprobada por el Comité, deberán publicarse en el DOF para que produzcan efectos jurídicos.

QUINTO. Que una vez agotado el procedimiento establecido en el artículo 47 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, la Comisión considera procedente publicar la norma oficial mexicana 
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos en el DOF.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 3, 4, 5, 22, fracciones I, II, III, VIII, X, XVI, XXIV, XXVI, inciso a) y XXVII, 27, 41, fracción I y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, 48, fracción II, 78, 79, 95 y 131 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, fracción XI, 38, fracción II, 40 fracciones I y XIII, 47, fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 3, 4, 69-A y 
69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 3, 6 fracción I, 10, 11, 13, 16, primer párrafo y fracción I, 17, fracción I y 59, fracción I del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Reguladora de Energía:

ACUERDA

PRIMERO. Se expide la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos y se ordena su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dicha norma se anexa a este Acuerdo como si a la letra se insertare.

SEGUNDO. Inscríbase el presente Acuerdo con el número A/035/2016, en el registro al que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, inciso a) y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2016.- El Presidente, Guillermo Ignacio García Alcocer.- Rúbrica.- Los Comisionados: Marcelino Madrigal Martínez, Noé Navarrete González, Luis Guillermo Pineda Bernal, Cecilia Montserrat Ramiro Ximénez, Jesús Serrano Landeros, Guillermo Zúñiga Martínez.- Rúbricas.

JESÚS SERRANO LANDEROS, Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, con fundamento en los artículos 2, fracción III y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción II, 4, 5, 22, fracciones I II, X y XXVII, 41, fracción I y 42, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 78, 79 y 84, fracciones III, IV y XV de la Ley de Hidrocarburos; 38, fracciones II, V y IX, 40, fracción I y XIII, 41, 44, 45, 46, 47, 73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 2, 4, 16, 57, fracción I, 69-A y 69-H, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 28, 34 y 80 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 22, 31, 36 y 53 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y

RESULTANDO

Primero. Que la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (la LORCME) establece, en su artículo 41, fracción I, que la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) tiene la atribución de regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos.

Segundo. Que, de igual forma, el artículo 42 de la LORCME establece que la Comisión fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

CONSIDERANDO

Primero. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 2, 3 y 22, fracción II de la LORCME, la Comisión es una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal con autonomía técnica, operativa y de gestión, y con personalidad jurídica, y cuenta con atribuciones para expedir, supervisar y vigilar las normas oficiales mexicanas aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.

Segundo. Que los artículos 78 y 79 de la Ley de Hidrocarburos establecen que las especificaciones de calidad de los Petrolíferos serán establecidas en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Comisión y que las especificaciones de calidad corresponderán con los usos comerciales, nacionales e internacionales, en cada etapa de la cadena de producción y suministro. De igual forma, los métodos de prueba, muestreo y verificación aplicables a las características cualitativas, así como al volumen en el Transporte, Almacenamiento, Distribución y, en su caso, el Expendio al Público de Petrolíferos, se establecerán en las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expidan la Comisión y la Secretaría de Economía, en el ámbito de su competencia.

Tercero. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, fracciones II y V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN), corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia, expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y verificar que los procesos, instalaciones o actividades cumplan con dichas normas.

Cuarto. Que, de acuerdo con el artículo 40, fracciones I y XIII, de la LFMN, las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad, entre otras, establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos.

Quinto. Que todos los petrolíferos que se comercializan en México deben cumplir especificaciones de calidad, de tal forma que no representen un riesgo a la salud de las personas, a sus bienes y al medio ambiente, y sean compatibles con las establecidas por aquellos países con los que México guarda 
relación comercial.

Sexto. Que, con el fin de promover el desarrollo eficiente de las actividades de producción, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos y salvaguardar la prestación de dichos servicios, fomentar una sana competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en las actividades permisionadas, es necesario contar con una regulación técnica de observancia obligatoria que establezca las especificaciones de calidad de dichos petrolíferos, para lo cual la Comisión ha diseñado un marco normativo que cumple con dicho objeto.

Séptimo. Que el objeto de la presente Norma Oficial Mexicana es establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, incluyendo la importación, con el objeto de promover el desarrollo eficiente de las actividades a que hace referencia el Considerando anterior.

Octavo. Que los costos de verificar el cumplimiento de las especificaciones de calidad, contenidas en la presente regulación, resultan inferiores en comparación a los costos y perjuicios que se pueden ocasionar por petrolíferos fuera de especificaciones de calidad con repercusiones graves a la población, a los bienes, la industria, la prestación de servicios y al ambiente, se expide la:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-016-CRE-2016, ESPECIFICACIONES 
DE CALIDAD DE LOS PETROLÍFEROS

ÍNDICE

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Definiciones

4. Especificaciones de calidad de los petrolíferos

5. Muestreo y medición de las especificaciones de los petrolíferos

6. Métodos de prueba

7. Bibliografía

8. Verificación anual

9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales

10. Vigilancia de esta Norma

Transitorios

Anexo 1. 	Diésel automotriz con un contenido total máximo de azufre de 15 mg/kg

Anexo 2. 	Combustible con un contenido máximo total de azufre de 2 % en masa

Anexo 3. 	Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Anexo 4. 	Pruebas de control.

1. Objetivo

Esta Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma) tiene como objeto establecer las especificaciones de calidad que deben cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro, en territorio nacional, incluyendo su importación.

2. Campo de aplicación

Esta Norma es aplicable en todo el territorio nacional a las gasolinas, turbosina, diésel automotriz, diésel agrícola y marino, diésel industrial, combustóleo, gasóleo doméstico, gasavión, gasolina de llenado inicial, combustóleo intermedio y gas licuado de petróleo en toda la cadena de producción y suministro, incluyendo 
su importación.

3. Definiciones

Además de las definiciones previstas en el marco jurídico aplicable, para efectos de la Norma, se entenderá por:

3.1. Aditivo: Sustancia química añadida a los petrolíferos con el objeto de proporcionarles propiedades específicas. Se excluyen los oxigenantes que se agregan a las gasolinas y los odorizantes al gas licuado 
de petróleo.

3.2. Año calendario: Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre.

3.3. Centros de producción: Conjunto de instalaciones donde se llevan a cabo el procesamiento del gas natural, así como la refinación del petróleo y su transformación en los cuales se producen petrolíferos.

3.4. Combustóleo: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos pesados, resultante de varios procesos en la refinación del petróleo, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.5. Combustóleo intermedio: (IFO por sus siglas en inglés, Intermediate Fuel Oil), es una mezcla de combustóleo con otros petrolíferos ligeros usado para propulsión de embarques de altura, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 11.

3.6. Comisión: Comisión Reguladora de Energía.

3.7. Diésel agrícola/marino: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que está destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio agrícola y marino, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.8. Diésel automotriz: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, que puede contener aditivos, destinado a utilizarse en motores a diésel para servicio automotriz, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 7.

3.9. Diésel industrial: Petrolífero compuesto por una mezcla compleja de hidrocarburos, principalmente parafinas no ramificadas, utilizado en procesos de combustión a fuego directo en la industria, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.10. DUBA: Diésel de Ultra Bajo Azufre, aquel diésel automotriz cuyo contenido máximo de azufre es de 15 mg/kg.

3.11. Emergencia: Situación derivada de una actividad humana o fenómeno natural que al ocurrir afecta la calidad del o los petrolíferos y que requiere ser declarada como tal por parte de la Comisión, previa entrega de información que la sustente por parte del Permisionario que la invoca.

3.12. Enajenación: Acto jurídico por el cual se transmite la propiedad de los petrolíferos a título oneroso 
o gratuito.

3.13. Gas Licuado de Petróleo (GLP): Petrolífero obtenido de los procesos de la refinación del petróleo y de las plantas procesadoras de gas natural, compuesto principalmente de gas propano y butano que cumple con las especificaciones de la Tabla 13.

3.14. Gasavión: Petrolífero en fase líquida cuyas propiedades son adecuadas para su consumo en aviones con motores de ignición por chispa eléctrica, cuyas especificaciones se describen en la Tabla 10.

3.15. Gasóleo doméstico: Petrolífero formado por mezclas de hidrocarburos pesados y ligeros, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 9.

3.16. Gasolina: Petrolífero formado por la mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles, principalmente parafinas ramificadas, aromáticos, naftenos y olefinas, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en las Tablas 1 a 6.

3.17. Gasolina de llenado inicial: Petrolífero que se utiliza en los motores de autos nuevos, cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 12.

3.18. Gasolina para mezcla final. Gasolinas de importación (denominadas genéricamente en EU como Blendstock for Oxygenated Blend (BOB), Reformulated Blendstock for Oxygenated Blend (RBOB), Conventional Blendstock for Oxygenated Blend (CBOB) o California Air Resources Blendstock for Oxygenated Blend (CARBOB) u otras denominaciones equivalentes de otros países) o que se encuentran en las instalaciones del productor o almacenista en territorio nacional, que requieren de aditivación o mezclado adicional para formular una gasolina que cumpla con las especificaciones de la Norma, previo a su comercialización.

3.19. Gasolina Premium: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 91.

3.20. Gasolina de referencia: Gasolina regular que cumple con los parámetros establecidos en la 
Tabla 5.1 de la Norma, misma que se utiliza para realizar las pruebas de desempeño de los aditivos detergentes dispersantes.

3.21. Gasolina Regular: Gasolina con un índice de octano ([RON+MON]/2) mínimo de 87.

3.22. Importador: Permisionario de importación que introduce petrolíferos al país con el objeto de transferirlos a título oneroso o gratuito.

3.23. Informe de resultados: Documento emitido por un laboratorio de prueba acreditado en los términos de la LFMN, en el que se hacen constar los resultados de las pruebas que para tal efecto se incluyen 
en la Norma.

3.24. LFMN: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

3.25. Lote: De acuerdo con la actividad con que se relacione, se define como sigue:

1.	Para efectos del petrolífero proveniente de producción: Producto obtenido de una sola operación continua de refinación o de un centro procesador de gas que cuenta con propiedades determinadas.

2.	Para efectos del petrolífero importado, transportado o distribuido por medio de ducto: Producto recibido o entregado de forma continua por una persona física o moral que cuenta con propiedades determinadas, el cual proviene de una única operación de producción o mezcla.

3.	Para efectos del petrolífero importado, transportado o distribuido por medio de buquetanque: Producto recibido o entregado por una persona física o moral en un tanque de almacenamiento específico de un buquetanque que cuenta con propiedades determinadas.

4.	Para efectos del petrolífero importado, transportado o distribuido por medio de autotanques, carrotanques y semirremolques: Producto recibido o entregado por una persona física o moral, proveniente de una sola operación de producción o mezcla que cuenta con propiedades determinadas.

5.	Para efectos del petrolífero contenido en sistemas de almacenamiento: Producto recibido o a entregar, contenido en un tanque de almacenamiento, formado por uno o la mezcla de dos o más lotes, el cual cuenta con propiedades determinadas.

3.26. Marcador: Sustancia química que se agrega a los petrolíferos que sin afectar sus propiedades físicas y/o químicas ni sus especificaciones técnicas, permite identificar el combustible marcado.

3.27. Normas aplicables: Son las normas oficiales mexicanas (NOM), normas mexicanas (NMX), las normas o lineamientos internacionales, así como las normas, códigos y/o estándares extranjeros que sean adoptados y aplicables a la Norma.

3.28. Odorizante: Sustancia química compuesta primordialmente por mercaptanos que se añade deliberadamente a gases esencialmente inodoros, como en el caso del GLP, para advertir su presencia en caso de fuga.

3.29. Petrolíferos: Productos que se obtienen de la refinación del Petróleo o del procesamiento del Gas Natural y que derivan directamente de Hidrocarburos, tales como gasolinas, diésel, querosenos, combustóleo y Gas Licuado de Petróleo, entre otros, distintos de los Petroquímicos;

3.30. Productor: Permisionario que produce petrolíferos en territorio nacional.

3.31. Punto de internación al país: Punto donde el importador asume la custodia del petrolífero, en territorio nacional, proveniente del extranjero.

3.32. Transferencia de custodia: Cambio de responsabilidad en el manejo de petrolíferos entre actividades permisionadas.

3.33. Turbosina (Jet A-1): Petrolífero proveniente del destilado intermedio del petróleo cuyas propiedades físico-químicas y especificaciones se describen en la Tabla 8.

3.34. Zona Fronteriza Norte (ZFN): En relación al diésel automotriz, el área integrada por los 
municipios siguientes:

1. 	Estado de Baja California: Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana.

2. 	Estado de Sonora: Agua Prieta, Altar, Atil, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Cucurpe, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Imuris, Magdalena, Naco, Nogales, Oquitoa, Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric y Tubutama.

3. 	Estado de Chihuahua: Ahumada, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Janos, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Práxedis Guerrero.

4. 	Estado de Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Juárez, Morelos, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza.

5. 	Estado de Nuevo León: Anáhuac, Dr. Coss, General Bravo, General Terán, Los Aldamas y Parras.

6. 	Estado de Tamaulipas: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Matamoros, Méndez, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Fernando y Valle Hermoso.

3.35. Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Jalisco: Guadalajara, Ixtlahuacán del Río, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Zapopan.

3.36. Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM): El área integrada por los siguientes municipios del Estado de Nuevo León: Apodaca, Benito Juárez, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.

3.37. Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): El área integrada por las 16 demarcaciones políticas de la Ciudad de México y los siguientes municipios del Estado de México: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Atenco, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, Jaltenco, La Paz, Melchor Ocampo, Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, Tultepec, Tultitlán, Valle de Chalco Solidaridad y Zumpango.

3.38. Zona resto del país: Es el área geográfica dentro del territorio nacional de acuerdo a lo siguiente:

1. 	En relación a las gasolinas, la que excluye a las ZMVM, ZMM y ZMG;

2. 	En el caso del diésel automotriz, la que excluye a las ZMVM, ZMM, ZMG y ZFN y, en su caso, los corredores DUBA referidos en el Anexo 1 de la Norma;

3. 	En el caso de petrolíferos de uso industrial, la que excluye a la ZMVM, ZMM, ZMG, así como los Corredores industriales y centros de población definidos en el Anexo 2 de la Norma.

4. 	En el caso del GLP, la que excluye a ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro 
y Monterrey.

4. Especificaciones de calidad los petrolíferos.

4.1. Las especificaciones previstas en las Tablas 1 a la 13 de la Norma son obligatorias, por lo que deberán ser cumplidas por el productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y expendio al público, en lo conducente y, en general, por la persona que comercialice o enajene los petrolíferos.

Para efectos de determinar el cumplimiento de los resultados observados o calculados respecto de los valores límites establecidos en las Tablas 1 a 13, en caso de recurrir al redondeo, los valores producidos en la determinación de la calidad deben redondearse a la unidad más próxima de la cifra significativa situada a
la extrema derecha del valor límite. En el caso de límites expresados como un número entero, las unidades son siempre cifras significativas, incluyendo el cero final. Los criterios de redondeo no aplican cuando se rebasan los límites máximos o se está por debajo de los límites mínimos permisibles de la Norma.

Para las especificaciones de las Tablas 1 a la 13, así como las del Anexo 4, el término “informar” significa reportar el valor obtenido, en su caso, como resultado de la evaluación de la conformidad, en el informe de resultados, certificado de calidad o documento de naturaleza jurídica y técnica análogo según el país 
de procedencia.

En la importación y producción de Gasolina para mezcla final, se deberá presentar un informe de resultados que contenga las pruebas que se indican en las Tablas 1 a 6, con excepción de aquellas que correspondan realizarse una vez que se hayan agregado los aditivos o componentes necesarios para su composición final en las instalaciones de almacenamiento o distribución en el punto más cercano previo al expendio al público. Una vez obtenida la composición final de la gasolina, deberán realizarse las pruebas faltantes con objeto de cubrir la totalidad para dar cumplimiento a la Norma. Las pruebas que deberán realizarse una vez agregados los aditivos y componentes a la Gasolina para mezcla final son, entre otras:

I.	Prueba de presión de vapor;

II.	Índice de octano, RON y MON;

III.	Temperaturas de destilación;

IV.	Contenido de oxígeno;

V.	Contenido de etanol, en su caso;

VI.	Contenido de aditivo detergente dispersante;

VII.	Cualquier otra que haya faltado para dar cumplimiento a la Norma

Si bien es una práctica internacional de la industria producir, importar y comercializar Gasolinas para mezcla final, la composición final del producto terminado deberá cumplir con todas las pruebas referidas en la Norma y no se comercializarán productos que después de aditivarse, no cumplan con la misma.

El diésel podrá aditivarse en las instalaciones de almacenamiento o distribución previo al expendio al público en relación a la especificación de lubricidad, conductividad eléctrica u otra que se requiera; las pruebas correspondientes al diésel cuya composición sea final, deberá realizarlas el Permisionario que lleve a cabo la aditivación con objeto de cumplir con la Norma. Lo anterior significa que, en el caso de la importación de dicho petrolífero, el informe de resultados emitido por el laboratorio de origen acreditado podrá no contener la especificación de lubricidad, conductividad eléctrica u otra que se requiera realizar posteriormente, pero las pruebas correspondientes sí deberán realizarse después de la aditivación, previo a su comercialización.

4.2. Las especificaciones que deben cumplir los petrolíferos considerados en la Norma son las indicadas en las Tablas 1 a 13 siguientes:

TABLA 1. ESPECIFICACIONES DE PRESIÓN DE VAPOR Y TEMPERATURAS DE DESTILACIÓN DE LAS GASOLINAS SEGÚN LA CLASE DE VOLATILIDAD

|  |  | Clase de volatilidad(1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propiedad | Unidad | AA(3) | A | B | C |
| Presión de Vapor(2) | kPa (lb/pulg2) | 54 (7.8) | 62 (9.0) | 69 (10.0) | 79 (11.5) |
| Temperatura máxima de destilación: Al 10% evaporado Al 50% evaporado Al 90% evaporado Temperatura máxima de ebullición final | ºC(4) ºC ºC ºC | 70 77 a 121 190 225 | 70 77 a 121 190 225 | 65 77 a 118 190 225 | 60 77 a 116 185 225 |
| Residuo de la destilación, valor máximo | % vol. | 2 | 2 | 2 | 2 |

OBSERVACIONES:

(1) 	Las clases de volatilidad mencionadas en la Tabla 1 corresponden a las de la especificación para combustible de motores de encendido por chispa (ASTM D4814). La volatilidad de un combustible se especifica con una designación alfanumérica que utiliza una letra de la Tabla 1 y un número de 
la Tabla 2.

(2) 	La presión de vapor se especifica para combustibles de motores de encendido por chispa y se establece un valor máximo para cada clase de volatilidad (ASTM D4814). Para gasolina y mezclas oxigenadas de gasolina, la determinación de la presión de vapor se efectúa de acuerdo al método de presión de vapor (ASTM D4953, D5191, D5482 o D6378).

(3) 	La denominación de volatilidad AA corresponde a la especificación de las gasolinas que se comercializan todo el año en las Zonas Metropolitanas del Valle de México y Guadalajara, sin considerar la variación de la temperatura ambiente por estacionalidad.

(4) 	Las temperaturas de destilación de las Tablas 1 a 13 de la Norma están indicadas en grados Celsius (ºC), normalizadas a una presión de 101.325 kilopascales (kPa) (760 mm Hg) y se determinan mediante el método de Destilación para Productos de Petróleo (ASTM D86, ASTM D7344 o ASTM D7345). En el numeral 9. Bibliografía de la Norma se pueden encontrar los métodos de prueba ASTM indicados en las Tablas 1 a 13.

TABLA 2. ESPECIFICACIONES PARA PROTECCIÓN CONTRA SELLO DE VAPOR

| Clase de protección contra sello de vapor |  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura (°C) mínima para crear una relación vapor/líquido igual a 20, determinada con base al método proporción vapor-líquido de combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D5188, D2533). | (1) | 54 | 50 | 47 |
|  | (2) | 60 | 56 | 51 |

OBSERVACIONES:

(1) 	Aplica a las gasolinas clase de volatilidad A, B y C (ASTM D4814).

(2) 	Aplica a las gasolinas clase de volatilidad AA (ASTM D4814).

TABLA 3. ZONAS GEOGRÁFICAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASOLINA DEL PAÍS

| Zona | Estados |
| --- | --- |
| Norte | Nuevo León, Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí. |
| Pacífico | Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. |
| Centro | Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro. |
| Sureste | Veracruz, Campeche, Puebla, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo. |

TABLA 4. ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE VOLATILIDAD DE LAS GASOLINAS DE ACUERDO A LAS ZONAS GEOGRÁFICAS Y A LA ÉPOCA DEL AÑO

| MES | Norte | Sureste | Centro | Pacífico | ZMVM y ZMG | ZMM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | AA-3 | C-3 |
| Febrero | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | AA-3 | C-3 |
| Marzo | B-2 | B-2 | B-2 | B-2 | AA-2 | B-2 |
| Abril | B-2 | B-2 | B-2 | B-2 | AA-2 | B-2 |
| Mayo | B-2 | B-2 | B-2 | B-2 | AA-2 | B-2 |
| Junio | B-2 | A-1 | A-1 | A-1 | AA-2 | B-2 |
| Julio | B-2 | A-1 | A-1 | A-1 | AA-3 | B-2 |
| Agosto | B-2 | A-1 | A-1 | A-1 | AA-3 | B-2 |
| Septiembre | B-2 | B-2 | B-2 | B-2 | AA-3 | B-2 |
| Octubre | B-2 | B-2 | B-2 | B-2 | AA-3 | B-2 |
| Noviembre | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | AA-3 | C-3 |
| Diciembre | C-3 | C-3 | C-3 | C-3 | AA-3 | C-3 |

TABLA 5. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS GASOLINAS

| Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor límite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gasolina Premium | Gasolina Regular |
| Gravedad específica a 20/4 °C | Adimensional | Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D1298, D4052) | Informar | Informar |
| Azufre Mercaptánico | mg/kg | Determinación de azufre mercaptánico en gasolina, queroseno, combustibles destilados para aviones de turbina (Método potenciométrico, ASTM D3227) | 20 máximo | 20 máximo |
| Uno de los siguientes requerimientos deben ser cumplidos: |  |  |  |  |
| (1) Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C | Adimensional | Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D130) | Estándar # 1 máximo | Estándar # 1 máximo |
| (2) Corrosión a la Ag, | Adimensional | Determinación de corrosividad a la plata por gasolinas por el método de placa de plata (ASTM D7667, ASTM D7671) | Estándar # 1 máximo | Estándar # 1 máximo |
| Goma lavada | kg/m3 (mg/100mL) | Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro (ASTM D381) | 0.050 máximo (5 máximo) | 0.050 máximo (5 máximo) |
| Gomas no lavadas | kg/m3 (mg/100mL) | Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro (ASTM D381) | 0.7 máximo (70 máximo) | 0.7 máximo (70 máximo) |
| Periodo de inducción | Minutos | Estabilidad de oxidación de gasolina (Método de periodo de inducción, ASTM D525) | 240 mínimo | 240 mínimo |
| Número de octano (RON)(2) | Adimensional | Número de octano Research de combustible para motores de encendido por chispa (ASTM D2699) | 94.0 mínimo | Informar |
| Número de octano (MON) (2) | Adimensional | Número de octano Motor de combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D2700) | Informar | 82.0 mínimo |
| Índice de octano (RON+MON)/2(2) | Adimensional | Número de octano Research de combustible para motores de encendido por chispa (ASTM D2699) Número de octano Motor de combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D2700) | 91 mínimo | 87.0 mínimo |
| Aditivo detergente dispersante(1) | mg/kg | Evaluación de gasolinas libres de plomo en motores de combustión interna (ASTM D5598, ASTM D5500) | En concentración que cumpla con la especificación de la EPA en el apartado 80.165 del CFR. |  |

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)	El aditivo deberá agregarse a las gasolinas en territorio nacional durante la carga de los autotanques u otro medio de transporte, en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano al expendio al público, y demostrar en un reporte semestral (como parte de la información que evaluará anualmente la Unidad de Verificación), que se utiliza la cantidad requerida de aditivo mediante el balance de gasolina producida o importada y el consumo de aditivo correspondiente.

El parámetro gomas no lavadas deberá determinarse previo a la adición del aditivo detergente dispersante.

Sólo podrán utilizarse aditivos probados de acuerdo con los métodos ASTM D5598 y ASTM D5500 en laboratorios acreditados y aprobados en términos de la LFMN. Los tecnólogos de aditivos deberán utilizar para las pruebas de certificación, gasolinas producidas o importadas que reúnan las siguientes características:

Tabla 5.1 Especificaciones de Gasolina de referencia para la prueba de 
Aditivos mediante los métodos ASTM D5598 o D5500

| Gasolina | Azufre, mg/kg, mínimo | Temperatura de destilación al 90% (C), mínimo | Olefinas, % vol. mínimo | Aromáticos, % vol. mínimo | Oxigenante, % vol. mínimo | Depósitos mínimos requeridos en la prueba ASTM D5500 (promedio mg/ válvula) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regular sin oxigenantes | 80 | 170 | 11.4 | 31.1 | 0 | 290 |
| Regular con oxigenantes | 80 | 170 | 11.4 | 31.1 | 5.8 etanol o 11 MTBE | 290 |

Dichos combustibles deberán cumplir con la volatilidad A y demás especificaciones de las
Tablas 1 y 5.

(2) 	La aplicación de los métodos de prueba ASTM D2699 y ASTM D2700 por medio de los instrumentos citados en estos estándares, son requeridos para determinar la calidad en producción e importación. El uso de los análisis de referencia basados en las metodologías Mid-IR (Mid-Infrarred) y Near-IR (Near-Infrarred) para la determinación del índice de octano, MON y RON a que se refiere la Norma en su numeral 6.3, son aplicables exclusivamente para efectos de las pruebas de control referidas en la presente sección, para lo cual se acepta una tolerancia máxima de 0.3 números de octano respecto del obtenido previamente mediante los métodos ASTM D2699 y ASTM D2700.

TABLA 6. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE GASOLINAS POR REGIÓN

| Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor límite |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ZMVM | ZMG | ZMM | Resto del País |  |
|  |  |  | Gasolinas Premium y Regular |  |  | Gasolina Premium | Gasolina Regular |
| Aromáticos | % vol. | Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por absorción de indicador fluorescente (ASTM D1319) | 25.0 máximo | 32.0 máximo 25.0 máximo a partir del 1° de enero de 2020 | 32.0 máximo 25.0 máximo a partir del 1° de enero de 2020 | 32.0 máximo | Informar |
| Olefinas | % vol. | Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por absorción de indicador fluorescente (ASTM D1319) | 10.0 máximo | 11.9 máximo 10.0 máximo a partir del 1° de enero de 2020 | 11.9 máximo 10.0 máximo a partir del 1° de enero de 2020 | 12.5 máximo | Informar |
| Benceno | % vol. | Determinación de benceno y tolueno en gasolina terminada para uso en motores y aviación por cromatografía de gases (ASTM D3606, D5580, D6277) | 1.0 máximo | 1.0 máximo | 1.0 máximo | 2.0 máximo | 2.0 máximo |
| Azufre total | mg/kg | Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros (ASTM D5453, D2622, D7039, D7220) | 30 promedio (1) 80 máximo (2) |  |  |  |  |
| Oxígeno(3)(4)(5)(6) | % masa | Determinación de MTBE, ETBE, TAME, DIPE y alcoholes hasta C4 en gasolinas por cromatografía de gases (ASTM D4815) Determinación de MTBE, ETBE, TAME, DIPE, etanol y terbutanol en gasolinas por espectroscopia infrarroja (ASTM D5845) | 1.0–2.7 máximo. |  |  | 2.7 máximo |  |

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1)	El cálculo del promedio anual del contenido de azufre se determinará con la siguiente ecuación:

Donde:

Promedio anual del contenido de azufre total, en mg/kg;

Volumen del lote de gasolina i, en barriles;

Contenido de azufre total, en mg/kg, de la muestra obtenida del lote i;

n	Número de lotes manipulados durante un periodo de un año calendario;

Gravedad específica a 20 /4 °C del lote de gasolina i.

(2)	Valor máximo de contenido de azufre permitido por lote específico.

(3)	Se permite el uso de metil-ter-butil éter (MTBE), etil-ter-butil éter (ETBE) y ter-amil-metil-éter (TAME) como oxigenantes en gasolinas Regular y Premium hasta en un contenido máximo de 2.7 % masa de oxígeno en el petrolífero, en todo el territorio nacional.

(4)	Se prohíbe el uso de etanol en la ZMVM, ZMG y ZMM. Se permite un contenido máximo de 5.8 % en volumen de etanol anhidro como oxigenante en gasolinas Regular y Premium, en el resto del territorio nacional, en cuyo caso, por las características físico-químicas de este aditivo, debe ser mezclado durante la carga de los autotanques en las instalaciones de almacenistas y distribuidores en el punto más cercano previo al expendio al público.

(5)	Previo al uso de cualquier otro oxigenante en gasolinas, se deberá atender lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Norma.

(6)	Cuando se importen Gasolinas para mezcla final o produzcan en territorio nacional gasolinas Premium y/o Regular, y se vayan a aditivar con etanol como oxigenante, se deberá estar a lo dispuesto en el numeral 4.1 de la Norma relativo a la Gasolina para mezcla final.

TABLA 7. ESPECIFICACIONES DEL DIÉSEL

| Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor límite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diésel Automotriz | Diésel agrícola/ marino |
| Gravedad específica a 20/4 °C | Adimensional | Densidad, densidad relativa (gravedad específica o gravedad de petróleo crudo y productos líquidos de petróleo por el método hidrométrico, ASTM D1298, D4052) | informar | informar |
| Temperaturas de destilación: |  | Destilación de productos de petróleo (ASTM D86, D 7344, D7345) |  |  |
| Temp. inicial de ebullición | °C |  | informar | – |
| Al 10% recuperado | °C |  | 275.0 máx. | informar |
| Al 50% recuperado | °C |  | informar | – |
| Al 90% recuperado | °C |  | 345.0 máx. | 345.0 máx. |
| Temp. final de ebullición | °C |  | informar | – |
| Temperatura de inflamación | °C | Temperatura de inflamabilidad: Prueba Pensky-Martens de copa cerrada (ASTM D93, D7094, D3828) | 45.0 mínimo | 60.0 mínimo |
| Temperatura de escurrimiento | °C | Punto de fluidez de productos (ASTM D97) | Marzo a octubre: 0 °C máximo; Noviembre a febrero: -5 °C máximo |  |
| Temperatura de nublamiento | °C | Punto en el que los combustibles de petróleo se enturbian (ASTM D2500) | Informar(1) | informar |
| Uno de los siguientes requerimientos deben ser cumplidos: |  |  |  |  |
| (1) Índice de cetano | Adimensional | Cálculo del índice de cetano de combustibles destilados (ASTM D4737, D976) | 45 mínimo | 45 mínimo |
| (2) Número de cetano (2) | Adimensional | Número de cetano del diésel (ASTM D613) | 45 mínimo | 45 mínimo |
| Azufre | mg/kg (ppm) | Determinación de azufre en productos de petróleo por espectroscopia de rayos X de fluorescencia por dispersión de energía (ASTM D4294) Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros (ASTM D5453, D2622, D7039, D7220) | 15 máximo(3) 500 máximo resto del país | 500 máximo |
| Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C | Adimensional | Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D130) | estándar # 1 máximo | estándar # 1 máximo |
| Residuos de carbón (en 10 % del residuo) | % masa | Residuos de carbón mediante prueba Ramsbottom de productos de petróleo (ASTM D524) | 0.35 máximo | 0.35 máximo |
| Agua y sedimento | % vol. | Agua y sedimento en combustibles de destilación media por centrifugado (ASTM D2709) | 0.05 máximo | 0.05 máximo |
| Viscosidad cinemática a 40 °C | mm2/s | Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (cálculo de viscosidad dinámica, ASTM D445) | 1.9 a 4.1 | 1.9 a 4.1 |
| Cenizas | % masa | Cenizas en productos de petróleo (ASTM D482) | 0.01 máximo | 0.01 máximo |
| Color | Adimensional | Color de productos de petróleo/ visual (ASTM D1500) | 2.5 máximo | Morado |
| Contenido de aromáticos | % vol. | Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por absorción de indicador fluorescente (ASTM D1319, ASTM D5186) | 35 máximo | 35 máximo |
| Lubricidad(4) | micrones | HFRR Test (ASTM D6079, ASTM D7688) | 520 máximo | 520 máximo |
| Conductividad eléctrica(5) | pS/m | Conductividad eléctrica (ASTM D2624, ASTM D4308) | 25 mínimo | 25 mínimo |

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1) 	La temperatura máxima debe ser menor o igual que la temperatura ambiente mínima esperada.

(2)	En caso de medir el número de cetano, este parámetro deberá medirse sin aditivo. En caso de requerirse la aditivación del diésel, se deberá estar a lo establecido en el numeral 4.3 de la Norma.

(3) 	A la entrada en vigor de la Norma, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg para las ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN, así como para el importado mediante ducto, buquetanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre y el distribuido en los 11 corredores referidos en el Anexo 1; para el resto del país el contenido de azufre será de 500 mg/kg máximo. A más tardar el 31 de diciembre de 2018, el contenido máximo de azufre en este petrolífero será de 15 mg/kg en todo el territorio nacional.

(4)	Para cumplir con la especificación de lubricidad, el diésel podrá aditivarse en las instalaciones de almacenamiento o distribución previo al expendio al público; la prueba correspondiente al diésel cuya composición sea final, deberá realizarla el Permisionario que lleve a cabo la aditivación.

(5)	La conductividad eléctrica debe ser medida a la temperatura del diésel previo al expendio al público. El requisito de conductividad mínima de 25 pS/m aplica en todos los casos de transferencia a alta velocidad, esto es, 7 m/s. Cuando la velocidad difiera de 7 m/s, deberán aplicarse las condiciones establecidas en la Tabla 2 del estándar ASTM D975.

TABLA 8.- ESPECIFICACIONES DE LA TURBOSINA (JET A1) Y JET A.

| Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor límite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Jet A1 | Jet A |
| Densidad a 20 °C (1) | kg/L | ASTM D1298, Densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo y productos líquidos de petróleo por el método del hidrómetro. ASTM D4052 Densidad y densidad relativa de líquidos por medio de densitómetro digital | 0.7720 a 0.8370 |  |
| Gravedad | °API | ASTM D287, Gravedad API de petróleo crudo y productos de petróleo (Método por hidrómetro) ASTM D4052, Densidad y densidad relativa de líquidos por medio de densitómetro digital | Informar |  |
| Apariencia | Adimensional | Visual | Brillante y clara |  |
| Temperatura de destilación: |  | ASTM D86, Destilación de productos del petróleo a presión atmosférica ASTM D2887(2), Distribución de rangos de ebullición en fracciones del petróleo por cromatografía de gases ASTM D7345(3), Destilación de productos derivados del petróleo y combustibles líquidos a presión atmosférica (Método de micro destilación) |  |  |
| Temperatura de destilación del 10 % | ºC |  | 205.0 máximo |  |
| Temperatura de destilación del 50 % | ºC |  | Informar |  |
| Temperatura de destilación del 90 % | ºC |  | Informar |  |
| Temperatura final de ebullición | ºC |  | 300.0 máximo |  |
| Residuo de la destilación | % vol. |  | 1.5 máximo |  |
| Pérdida de la destilación | % vol. |  | 1.5 máximo |  |
| Temperatura de inflamación(4) | °C | ASTM D56, Temperatura de inflamabilidad por analizador TAG de copa cerrada | 38.0 mínimo |  |
| Temperatura de congelación | °C | ASTM D2386, Temperatura de congelación para combustibles de aviación ASTM D5972, Temperatura de congelación para combustibles de aviación (Método Automático por Transición de Fases) ASTM D7153, Temperatura de congelación para combustibles de aviación (Método Automático de Laser) ASTM D7154, Temperatura de congelación para combustibles de aviación (Método Automático de Fibra Óptica) | -47.0 máximo | -40.0 máximo |
| Poder calorífico(5) | MJ/kg | ASTM D4529, Poder calorífico para combustibles para aviación ASTM D3338, Poder calorífico para combustibles para aviación ASTM D4809, Poder calorífico de combustibles fósiles líquidos por calorímetro de bomba (Método de precisión) | 42.8 mínimo |  |
| Acidez total | mg KOH/g | ASTM D3242, Acidez en combustibles para turbinas de aviación | 0.10 máximo |  |
| Aromáticos | % vol. | ASTM D1319, Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por indicador fluorescente de absorción ASTM D5186, Determinación del contenido de compuestos aromáticos polinucleares y contenido aromático de combustibles diésel y combustibles de turbinas de aviación por cromatografía de fluidos supercríticos | 25.0 máximo |  |
| Azufre Total | mg/kg | ASTM D4294, Determinación de azufre en productos de petróleo por espectroscopia de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía ASTM D5453, Determinación de Azufre total en hidrocarburos ligeros, combustible para motores de ignición por chispa, combustible para motores a diésel y aceite para motor, por Fluorescencia ultravioleta ASTM D2622, Azufre en productos del petróleo por medio de Espectrometría Fluorescente de energía dispersiva de Rayos X ASTM D7039 Azufre en gasolina y diésel por medio de espectrometría por fluorescencia dispersiva de rayos X de longitud de onda monocromática | 3000 máximo |  |
| Azufre mercaptánico | mg/kg | ASTM D3227, Azufre mercaptánico en gasolina, queroseno, combustibles para turbinas de aviación y combustibles destilados (Método potenciométrico) | 30 máximo |  |
| Viscosidad cinemática a -20 ºC | cSt | ASTM D445, Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica) ASTM D7042(6), Viscosidad dinámica y densidad de líquidos, por medio del viscosímetro Stabinger (y el cálculo de la viscosidad cinemática). | 8.0 máximo |  |
| Estabilidad térmica (2.5 h a temperatura controlada de 260 °C, mínimo)(7) |  | ASTM D3241 Estabilidad de la oxidación térmica de combustibles para turbinas de aviación |  |  |
| Caída de presión del filtro | kPa (mm Hg) |  | 3.3 máximo (25 máximo) |  |
| Depósito en el tubo del precalentador: Uno de los siguientes requerimientos deben ser cumplidos: |  |  |  |  |
| (1) Anexo A1 VTR | Código de color VTR | Anexo 1 (Visual) | Menor a 3 (sin arcoiris ni depósitos de color anormal) |  |
| (2) Anexo A2 ITR o Anexo 3 ETR | nm promedio sobre un área de 2.5 mm | Anexo 2 y Anexo 3 | 85 máximo |  |
| Uno de los siguientes requerimientos deben ser cumplidos: |  |  |  |  |
| (1) Punto de humo, o | mm | ASTM D1322, Punto de humo en querosenos y combustibles para turbinas de aviación | 25.0 mínimo, o |  |
| (2) Punto de humo y | mm, | ASTM D1322, Punto de humo en querosenos y combustibles para turbinas de aviación | 18.0 mínimo y |  |
| Naftalenos | % vol | ASTM D1840, Determinación de naftalenos en combustibles para turbinas de aviación por espectrofotometría ultravioleta | 3.0 máximo |  |
| Partículas contaminantes (8) | mg/L mg/gal (ISO) | ASTM D2276, Partículas contaminantes en combustibles de aviación por muestreo por líneas. ASTM D5452, Partículas contaminantes en combustibles de aviación por filtración en laboratorio | 1.0 máximo 3.8 máximo |  |
|  | Código ISO ≥ 4 µm ≥ 6 µm ≥ 14 µm ≥ 21 µm ≥ 25 µm ≥ 30 µm | ASTM D7619 Standard Test Method for Sizing and Counting Particles in Light and Middle Distillate Fuels, by Automatic Particle Counter | Reportar resultado con base en la Tabla 1 de la Norma ISO 4406 |  |
| Corrosión al Cu, 2 horas a 100 °C | Adimensional | ASTM D130, Detección de corrosión al cobre de productos de petróleo por prueba de mancha en tira de cobre | Estándar 1, máximo |  |
| Contenido de goma | mg/100 mL | ASTM D381, Gomas existentes en combustibles por evaporación por chorro. | 7.0 máximo |  |
| Calificación por microseparómetro: |  | ASTM D3948, Determinación de las características de separación de agua en combustibles para turbinas de aviación mediante separador portátil |  |  |
| Sin aditivo de conductividad eléctrica | Adimensional |  | 85 mínimo |  |
| Con aditivo de conductividad eléctrica | Adimensional |  | 70 mínimo |  |
| Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME) (9) | mg/kg | ASTM D7797, Determinación del contenido de ésteres metílicos de ácidos grasos en combustibles para turbinas de aviación mediante espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier | 50 máximo |  |

OBSERVACIONES:

(1)	En sustitución de esta especificación, se podrá determinar la densidad a 15 °C, cuyo valor límite fluctuará entre 0.775 y 0.840 kg/L.

(2)	Los resultados obtenidos con el método ASTM D 2887, se deberán convertir al resultado estimado en correlación con el método ASTM D 86, utilizando la fórmula que se describe en el Apéndice X4 del método ASTM D 2887.

(3)	Los resultados obtenidos por el método ASTM D 7345, se deberán corregir para el sesgo relativo como se describe en el método ASTM D7345.

(4)	La temperatura de inflamación será 42 °C mínimo, para clientes de exportación que así lo soliciten.

(5)	El poder calorífico se calcula en MJ/kg, usando las tablas y las ecuaciones descritas en el Método de Prueba Estimación del poder calorífico para combustibles para aviación. No se debe considerar el azufre para el cálculo del poder calorífico.

(6)	Los resultados obtenidos por el método ASTM D 7042, se deberán convertir a valores de viscosidad cinemática con sesgo corregido, utilizando las fórmulas descritas en la subsección 15.4.4. de la ASTM D7042.

(7)	 La prueba de estabilidad térmica (ASTM D3241) debe efectuarse a 260 °C durante 2.5 horas. Los tubos de calentamiento reconocidos como equivalentes por el protocolo RR:D02-1550 son aceptados para el reporte de prueba de la ASTM D3241.

(8)	Para la ejecución de la prueba de partículas contaminantes, se podrá utilizar el método ASTM D7619 o alguno de los Métodos IP564, IP565 e IP577.

(9)	La prueba FAME, sólo será obligatoria si el combustible es transportado en poliducto donde se transporte Biodiésel, o si el medio de transporte (buquetanque, carrotanque o autotanque) transportó previamente biodiésel.

(10)	Se permite el uso de los aditivos indicados en la Tabla 2. de la ASTM D1655, así como en la Tabla A.5.4 del British Ministry of Defense Standard DEF STAN 91-91 Turbine Fuel, Kerosine Type, 
Jet A-1, en las concentraciones y con todas las consideraciones en mencionadas en dichas tablas.

TABLA 9.- ESPECIFICACIONES DE PETROLÍFEROS DE USO INDUSTRIAL

| Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor límite |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diésel industrial | Gasóleo doméstico | Combustóleo |
| Gravedad específica a 20/4 °C | Adimensional | Densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo y productos líquidos de petróleo por Método de hidrómetro (ASTM D1298, ASTM D4052) | Informar | Informar | Informar |
| Temperatura de inflamación | °C | Temperatura de inflamación: Prueba Pensky-Martens, de copa cerrada (ASTM D93, ASTM D7094, ASTM D3828) | 45.0 mínimo | 45.0 mínimo | 60.0 mínimo |
| Temperatura de escurrimiento | °C | Punto de fluidez de productos. (ASTM D97) | 10 máximo | 10 máximo | ------- |
| Destilación (90 % destila a) | °C | Destilación de productos de petróleo (ASTM D86, ASTM D7344, ASTM D7345) | 345.0 máximo | 345.0 máximo | ------- |
| Viscosidad cinemática | cSt | Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica, ASTM D445, ASTM D88, ASTM D2161) | 1.900 a 4.100 a 40 °C | 1.900 a 4.100 a 40 °C | 150.0 a 1166 a 50 °C |
| Azufre(2) | % masa | Azufre en productos de petróleo por espectroscopia de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía (ASTM D4294) Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros. (ASTM D5453, ASTM D7220, ASTM D2622, ASTM D7039) | 0.5 máximo 0.05 máximo(1) | 0.05 máximo 0.05 máximo(1) | 4.4 máximo |
| Nitrógeno | ppm peso | Nitrógeno total en aceites lubricantes y en combustibles líquidos (ASTM D3228) | -- | -- | Informar |
| Vanadio y níquel | mg/kg | Determinación de níquel y vanadio en petróleos crudos y combustibles residuales por espectrometría de absorción atómica con detector de flama (ASTM D5863) | – | – | Informar |
| Poder Calorífico | MJ/kg | Estimación de calor neto y bruto de combustión de combustibles diésel y para quemadores (ASTM D4868, ASTM D4809). | -- | – | 40 mínimo |
| Asfaltenos (Insolubles en nC7) | % masa | Determinación de insolubles en n-heptano (ASTM D3279) | – | – | informar |
| Color | Adimensional | Color de productos de petróleo (ASTM D1500) | -- | Morado | -- |
| Agua y Sedimento | % vol. | Agua y sedimentos en combustibles de destilación media por centrifugado (ASTM D2709, ASTM D1796) | 0.05 máximo | 0.05 máximo | -- |

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1) 	Límite aplicable para la ZMVM. Todos los combustibles industriales que se comercialicen en la ZMVM tendrán un contenido máximo de azufre de 0.05 % en peso.

(2) 	Para los corredores industriales y centros de población especificados en el Anexo 2, se dispondrá de combustible con un contenido máximo de azufre de 2 % en masa.

TABLA 10.- ESPECIFICACIONES DEL GASAVIÓN (100LL)(1)(2)

| Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor límite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Gravedad específica 20/4 ºC | Adimensional | Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D1298, ASTM D4052) | Informar | Informar |
| Densidad a 15 °C | kg/m3 | Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D1298, ASTM D4052) | Informar | Informar |
| Destilación(3) Temperatura inicial de ebullición Combustible evaporado el 10 % destila a: el 40 % destila a: el 50 % destila a: el 90 % destila a: Temp. final de ebullición Volumen recuperado Residuo de destilación Pérdida en la destilación Suma de las temperaturas de 10 y 50 % evaporados | ºC ºC ºC ºC ºC ºC % vol. % vol. % vol. ºC | Destilación de productos de petróleo (ASTM D86, ASTM D7345, ASTM D7344) | Informar - 75.0 - - - 97.0 - - 135.0 | Informar 75.0 - 105.0 135.0 170.0 - 1.5 1.5 - |
| Estabilidad a la oxidación 5 horas: Gomas potenciales Precipitado de plomo | mg/100 mL mg/100 mL | Estabilidad a la oxidación de combustibles para aviación (ASTM D873) | - - | 6.0 3.0 |
| Reacción del residuo | Adimensional | Acidez de hidrocarburos líquidos y sus residuos de destilación (ASTM D1093) | No ácida | - |
| Presión de vapor a 38 °C | kPa | Presión de vapor de productos del petróleo (ASTM D323, ASTM D5191) | 38.0 | 49.0 |
| Azufre total | % peso | Azufre en productos del petróleo por medio del método de la lámpara (ASTM D1266) Azufre en productos del petróleo por medio de Espectrometría Fluorescente de energía dispersiva de Rayos X (ASTM D2622) | - | 0.05 |
| Corrosión al Cu. 2h. a 100 ºC | Adimensional | Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D130) | - | No. 1 |
| Goma acelerada. 5h | mg/100 mL | Estabilidad a la oxidación de combustibles para aviación (ASTM D873) | - | 6.0 |
| Tetraetilo de plomo TEL(4) | mL TEL /L g Pb/L | Plomo en gasolinas–Método del monocloruro de yodo (ASTM D3341) Plomo en gasolinas por medio de espectroscopia de rayos X (ASTM D5059) | - - | 0.53 0.56 |
| Mezcla natural Número de octano, MON Número de octano | Adimensional | Número de octano de motor de combustibles, para motores de encendido por chispa (ASTM D2700) | 99.6 | - |
| Mezcla enriquecida Número de octano, MON Número de octano | Adimensional |  | 130 | - |
| Temperatura de congelación | ºC | Temperatura de congelación de combustibles para aviación (ASTM D2386) | - | -58 |
| Poder calorífico neto(5) | MJ/kg (Btu/lb) | Poder calorífico neto (ASTM D4529, ASTM D4809, ASTM D3338) | 43.56 (18,720) | - - |
| Reacción al agua Cambio de volumen | mL | Reacción al agua de combustibles para aviación (ASTM D1094) | - | +/- 2.0 |
| Conductividad eléctrica | pS/m | Conductividad eléctrica de combustibles para aviación (ASTM D2624) | - | 450 |
| Inhibidor de oxidación(6) | mg/L |  | - | 12 |
| Color(7) | Adimensional | Color de combustibles para aviación con colorante añadido (ASTM D2392) | azul | - |

OBSERVACIONES

(1) 	Las tolerancias de precisión por repetibilidad, reproducibilidad y tendencia establecidas en los métodos ASTM, aplican en los análisis comparativos de calidad del producto.

(2) 	Los métodos establecidos en esta tabla deberán utilizarse invariablemente y se podrá utilizar un método alterno ASTM en caso de falla o reparación del equipo analítico principal, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

(3) 	Las temperaturas de destilación deben ser corregidas a 101.325 kPa (760 mm Hg).

(4) 	Solamente se podrá adicionar en forma de mexoctán azul.

(5) 	En el Método ASTM D4529 el valor que se obtiene es calculado. En caso de discrepancia, el método ASTM D4809 deberá preferirse.

(6) 	Solamente se podrán utilizar los compuestos siguientes:

2,6 diterbutil 4 metilfenol; 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 2,6 diterbutil fenol

En las mezclas siguientes:

75 % mín de 2,6 diterbutil fenol y 25 % máx de la mezcla de di y tri terbutilfenol.

75 % mín de di y tri isopropil fenol y 25 % máx de la mezcla de di y tri terbutil fenol

72. mín de 2,4 dimetil 1,6 terbutilfenol y 28 % máx de la mezcla de monometil y dimetil terbutilfenol

(7) 	El colorante azul será esencialmente 1, 4 dialkil amino-antraquinona a una concentración máxima de 4.7 mg/gal; en el amarillo será p – dietil amino – azo benceno a una concentración máxima 
de 7.0 mg/gal.

(8) 	En relación a otros aditivos, adicionales a los ya referidos en las obligaciones anteriores, se estará a lo establecido en la sección 6.3 de la ASTM D910.

TABLA 11.- ESPECIFICACIONES DE COMBUSTÓLEO INTERMEDIO (IFO)

| Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor límite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | IFO-180 |  | IFO-380 |  |
|  |  |  | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| Gravedad específica a 20/4 °C | Adimensional | Densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo y productos líquidos de petróleo por el Método de hidrómetro. (ASTM D1298, D4052) | - | 0.9877 | Informar | - |
| Temperatura de inflamabilidad | °C | Temperatura de inflamabilidad: Prueba Pensky-Martens, de copa cerrada (ASTM D93) | 60.0 | - | 60.0 | - |
| Temperatura de escurrimiento | °C | Punto de fluidez de los productos (ASTM D97) | - | + 30 | - | + 30 |
| Agua y sedimento | % vol. | Agua y sedimento por medio del método de la centrífuga (ASTM D1796) | - | 1.0 | - | 1.0 |
| Viscosidad a 50 °C | S.S.F. | Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica). (ASTM D445) Viscosidad Saybolt (ASTM D88) Conversión de viscosidad cinemática a viscosidad universal Saybolt o Viscosidad Furol Saybolt (ASTM D2161) | 60 | 85 | - | - |
| Viscosidad cinemática | mm2/s cSt | Viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos (Cálculo de viscosidad dinámica). (ASTM D445) Viscosidad Saybolt (ASTM D88) Conversión de viscosidad cinemática a viscosidad universal Saybolt o Viscosidad Furol Saybolt (ASTM D2161) | 125 | 180 | - | 380 |
| Carbón Conradson | % masa | Residuos de carbón Conradson en productos del petróleo (ASTM D189) | - | 20.0 | - | 20.0 |
| Azufre Total | % masa | Azufre en productos de petróleo por espectroscopia de fluorescencia de rayos X por dispersión de energía (ASTM D4294) Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros (ASTM D2622) | - | 3.5 | - | 3.5 |
| Cenizas | % masa | Cenizas en productos del petróleo (ASTM D482) | - | 0.15 | - | 0.20 |
| Vanadio | mg/kg | Determinación de vanadio en petróleos crudos y combustibles residuales por espectrometría de absorción atómica con detector de flama (ASTM D5863) | - | 500 | - | 500 |

TABLA 12. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA GASOLINA DE LLENADO INICIAL

| Propiedad | Unidad | Método de prueba |  | Valor límite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mínimo | Máximo |
| Gravedad específica a 20/4 °C | Adimensional | Procedimiento para densidad, densidad relativa (gravedad específica) o gravedad de petróleo crudo o productos de petróleo líquido por hidrómetro (ASTM D1298, D4052) |  | 0.6850 | 0. 7200 |
| Destilación el 10 % destila a: el 50 % destila a: el 90 % destila a: Temp. Final de Ebullición | ºC ºC ºC ºC | Destilación de productos de petróleo (ASTM D86, ASTM D7345) |  | - - - - | 55.0 85.0 130.0 190.0 |
| Presión de Vapor | lb/pulg2 (kPa) | Presión de vapor (ASTM D4953, ASTM D5191) | Marzo a octubre | - - | 10.50 (72.40) |
|  |  |  | Noviembre a febrero | - - | 11.50 (73.30) |
| Azufre Total | mg/kg | Determinación de azufre total en hidrocarburos ligeros (ASTM D5453, ASTM D2622, ASTM D7220) |  | - | 80 |
| Corrosión al Cu, 3 horas a 50 °C | Adimensional | Detección de corrosión por cobre en productos de petróleo por la prueba de mancha de tira de cobre (ASTM D130) |  | - | No. 1 |
| Corrosión ferrosa | Adimensional | Formación de óxido en presencia de agua ASTM D665 |  | - | B+ |
| Goma lavada | kg/m3 (mg/100 mL) | Estabilidad de oxidación de gasolina–Método de periodo de inducción (ASTM D525) |  | - | 0.04 (4) |
| Periodo de inducción | minutos | Estabilidad de oxidación de gasolina–Método de periodo de inducción (ASTM D525) |  | 1000 | - |
| Número de octano (RON) | Adimensional | Número de Octano Research de combustible para motores de encendido por chispa (ASTM D2699) |  | 95 | - |
| Número de octano (MON) | Adimensional | Número de Octano Motor de combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D2700) |  | Informar | - |
| Índice de octano (RON+MON)/2 | Adimensional | Número de Octano Research de combustible para motores de encendido por chispa (ASTM D2699) Número de Octano Motor de combustibles para motores de encendido por chispa (ASTM D2700) |  | 90 | - |
| Aromáticos | % vol. | Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por absorción de indicador fluorescente (ASTM D1319) |  | - | 8.0 |
| Olefinas | % vol. | Tipos de hidrocarburos en productos líquidos de petróleo por absorción de indicador fluorescente (ASTM D1319) |  | - | 15.0 |
| Benceno | % vol. | Determinación de benceno y tolueno en gasolina terminada para uso en motores y aviación por cromatografía de gases (ASTM D3606, D5580) |  | - | 0.5 |

TABLA 13.- ESPECIFICACIONES DEL GAS LICUADO DE PETRÓLEO (1)

| Propiedad | Unidad | Método de Prueba | Valor límite |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Resto del País | ZMVM y las ciudades de Puebla, Toluca, Querétaro y Monterrey |
| Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C | kPa (lb/pulg2) | Presión de vapor de gases licuados de petróleo (Método gas-LP, ASTM D1267) Cálculo de propiedades físicas del gas LP mediante análisis de composición (ASTM D2598) | 688 (100.0) mínimo 1379 (200.0) máximo | 896 (130.0) mínimo 1379 (200.0) máximo |
| Temperatura máxima de destilación del 95 % | °C | Volatilidad de gases licuados de petróleo (LP) (ASTM D1837) | 2.0 | 2.0 |
| Composición (2) : Etano Propano n-butano + iso-butano Pentano y más pesados Olefinas totales | % vol. | Análisis de gases licuados de petróleo (LP) y concentrados de propano por cromatografía de gases (ASTM D2163) | 2.50 máximo 60.00 mínimo 40.00 máximo 2.00 máximo Informar | 2.50 máximo 60.00 mínimo 40.00 máximo 2.00 máximo 2 máximo |
| Residuo de la evaporación de 100 mL | mL | Residuos en gases licuados de petróleo. (ASTM D2158) | 0.05 máximo | 0.05 máximo |
| Densidad relativa a 15.6°C | Adimensional | Densidad o densidad relativa de hidrocarburos ligeros por termohidrómetro de presión (ASTM D1657) Cálculo de propiedades físicas del gas LP mediante análisis de composición (ASTM D2598) | informar | 0.504 a 0.540 |
| Corrosión de placa de cobre, 1 hora a 37.8°C | Adimensional | Corrosión de cobre por gases licuados de petróleo (LP) (ASTM D1838) | Estándar no. 1 máximo | Estándar no. 1 máximo |
| Azufre total(1) | ppm (en peso) | Azufre total en combustibles gaseosos por hidrogenólisis y colorimetría con medidor de relaciones (logómetro) (ASTM D4468). | 140 máximo | 140 máximo |
| Agua libre | Adimensional | Visual | Nada | Nada |

OBLIGACIONES ADICIONALES:

(1) 	El GLP, por razones de seguridad, deberá ser odorizado conforme a lo establecido en las Normas aplicables, por ejemplo, National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code.

(2) 	El GLP importado mediante el Sistema de transporte por medio de ductos Hobbs-Méndez, podrá presentar un contenido máximo de etano de 5 % vol., siempre y cuando la presión de vapor en exceso a la atmosférica a una temperatura de 37.8 °C no exceda de 1379 kPa (200 lb/pulg2).

4.3. Aditivos adicionales no especificados en la Norma. Cuando se pretenda utilizar aditivos que no estén establecidos en la presente Norma, incluyendo oxigenantes y compuestos mejoradores de octano en las gasolinas, el interesado deberá obtener previamente la autorización de la Comisión conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la LFMN y los correlativos de su Reglamento. Además de lo previsto en estas disposiciones legales, la solicitud deberá incluir la información que soporte que estos compuestos y su adición a los petrolíferos no representan un riesgo a los sistemas de control de los equipos de consumo o de los vehículos, ni se produce ningún efecto nocivo en la salud de la población y en el ambiente. En el caso de los compuestos organometálicos, el interesado deberá obtener, previamente, la opinión técnica favorable para su uso por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

4.4. Está prohibido agregar a los petrolíferos cualquier otra sustancia no prevista en las Tablas 1 a 13, o que no esté autorizada por la Comisión conforme a lo establecido en la disposición 4.3 de la Norma, excepto marcadores en términos de las Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de Marcación que al efecto se emitan.

4.5. Emergencia. El Permisionario deberá proporcionar a la Comisión, en un plazo no mayor a 72 horas, después de haber ocurrido el incidente, lo siguiente:

I.	Descripción de los hechos que afectan o pudieran afectar el sistema o sistemas permisionados;

II.	Precisar la causa antropogénica o natural de la emergencia;

III.	Capacidad del o los sistemas y servicios de almacenamiento, transporte o distribución afectados, así como su impacto en las especificaciones de calidad del o los petrolíferos afectados;

IV.	Sistemas o actividades permisionadas afectados colateralmente y efectos colaterales, en su caso;

V.	Plan de acción y cronograma relativo a las medidas que se implementarán para volver a las condiciones normales de operación de los sistemas afectados;

VI.	Estimación de la duración de la emergencia, y

VII.	Otra información relacionada que se considere relevante.

En base a la información presentada, la Comisión resolverá sobre la condición de emergencia, las medidas que se implementarán, la modificación a las especificaciones de calidad establecidas en la Norma, en su caso, y duración de la emergencia.

5. Muestreo y medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.

5.1. Responsabilidades en materia de muestreo y medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.

La responsabilidad de la toma de muestras y determinación de las especificaciones de calidad recaen en:

a. 	Los productores

b. 	Los importadores

c. 	Los transportistas

d. 	Los almacenistas y distribuidores

e. 	El expendedor al público

Con objeto de dar cumplimiento al numeral 5.2 del Anexo 3, el Permisionario deberá contar con una gestión congruente con la práctica internacional relativa a los procedimientos implementados de muestreo, calibración, registro y resguardo de la información, así como a la trazabilidad de todas las actividades requeridas para dar cumplimiento a la Norma.

5.1.1. Los productores serán responsables de la calidad de los productos finales derivados de sus procesos, para lo cual deberán realizar el muestreo en el tanque de almacenamiento del producto final, determinarse las especificaciones de calidad de dichas muestras y entregar el informe de resultados 
en términos de la LFMN previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto en 
territorio nacional.

En los procesos de muestreo en la cadena de producción, se tomarán aquellas muestras representativas por cada lote de producto final destinado a venta o entrega en territorio nacional, aplicando para el muestreo, de manera enunciativa mas no limitativa, la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma. 
A dichas muestras se les determinarán las especificaciones de las Tablas 1 a 13, según corresponda, y demás previsiones establecidas en el texto de la Norma.

5.1.2. Los importadores serán responsables de la determinación de las especificaciones de calidad en el punto de entrada al territorio nacional, así como en las instalaciones donde se realice el cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto En el caso de la Gasolina para mezcla final, se deberá estar a lo establecido en el numeral 4.1 de la Norma.

El lote de producto importado debe contar con un informe de resultados en términos de la LFMN, certificado de calidad o documento de naturaleza jurídica y técnica análogo según el país de procedencia, en el cual haga constar que el petrolífero correspondiente cumple de origen con las especificaciones establecidas en las Tablas 1 a 13; el informe de resultados deberá entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia. El certificado de calidad o documento análogo, deberá especificar la toma de muestras, el lote, la ubicación del centro de producción y el lugar de origen del producto.

Para fines de cumplimiento de la Norma en la transferencia de custodia, deberá realizarse la toma de muestras, la determinación de las especificaciones de calidad indicadas en el Anexo 4, previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia, así como la elaboración del informe de resultados en términos de la LFMN, como se detalla a continuación:

a. 	En el supuesto de importarse petrolíferos por medio de buque tanque, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad se hará en las instalaciones correspondientes, tomando las muestras representativas por embarque, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

b. 	En el caso de su importación por medio de carrotanque, autotanque o semirremolque, se tomarán las muestras representativas de una población de vehículos con producto proveniente del mismo lote, aplicando la normativa a que hace referencia el numeral 5.2 de la Norma. A dichas muestras se les determinará las especificaciones de calidad correspondientes. Tratándose de la entrega directa del petrolífero a instalaciones donde se lleva a cabo el expendio al público, bastará con la entrega 
del certificado de origen al momento del cambio de propiedad o transferencia de custodia.

c. 	En relación a su importación por medio de ducto, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad se realizarán en las instalaciones de medición previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia, por lo que se tomará para cada lote las muestras representativas, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

5.1.3. Los transportistas serán responsables de la guarda del producto desde su recepción en la instalación o sistema hasta su entrega; podrán realizar la medición de la calidad en el punto donde reciban el producto en sus instalaciones o equipos, y deberán realizarla en el punto de entrega. Lo anterior, sin perjuicio de que los Permisionarios, cuyos sistemas se encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta, conforme a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

En el caso del transporte en el Sistema Nacional de GLP, se deberá realizar el muestreo y la medición de la calidad en los puntos de recepción y entrega del producto. Para tal efecto, se aplicará la normativa en materia de muestreo a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

Los lotes de petrolífero transportado deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de prueba, en términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple con las especificaciones aplicables, así como con la descripción del lote y, en su caso, la ubicación del centro de producción o el lugar de donde proviene el producto. El informe de resultados deberá entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto.

Adicionalmente, se deberá realizar una toma de muestras y la determinación de las especificaciones de calidad indicadas en el Anexo 4 previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia, como se detalla 
a continuación:

a. 	En el supuesto de transportarse petrolíferos por medio de buquetanque, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad se hará en las instalaciones correspondientes, tomando las muestras representativas por lote, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

b. 	En el caso de su transporte por medio de carrotanque, autotanque o semirremolque, se tomarán las muestras representativas de una población de vehículos con producto proveniente del mismo lote, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma. A dichas muestras, se les determinará las especificaciones de calidad correspondientes. Tratándose del transporte a instalaciones donde se lleva a cabo el expendio al público, bastará con la entrega del documento en el que se refieran las especificaciones de calidad del petrolífero que deriven del informe de resultados correspondiente, previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia.

c. 	En relación a su transporte por medio de ductos, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad podrá realizarse en el punto de recepción de las instalaciones o equipos de dicho sistema, sin embargo, deberá realizarse en los puntos de entrega a otros sistemas previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero de que se trate. Para ambos casos, el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad se realizarán en las instalaciones de medición, por lo que se tomará para cada lote las muestras representativas aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

5.1.4. Los almacenistas y distribuidores serán responsables de la guarda del producto, desde su recepción en la instalación o sistema hasta su entrega. Asimismo, los almacenistas serán responsables de conservar la calidad y podrán realizar el muestreo y la determinación de las especificaciones de calidad del producto recibido en su sistema, sin embargo, estarán obligados a realizarla para su entrega a otro sistema previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia. Lo anterior, sin perjuicio de que los Permisionarios, cuyos sistemas se encuentren interconectados, formalicen protocolos de medición conjunta para cumplir con las responsabilidades indicadas, conforme a lo establecido en los Artículos 22 y 36 del Reglamento de 
las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos.

Los lotes de producto almacenado y distribuido deben contar con un informe de resultados emitido por un laboratorio de prueba, en términos de la LFMN y demás disposiciones aplicables, en el cual haga constar que el petrolífero cumple con las especificaciones de calidad aplicables, así como con la descripción del lote y, en su caso, la ubicación del centro de producción o el lugar de donde proviene el producto. El informe de resultados deberá entregarse previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del producto.

Adicionalmente, se hará una toma de muestras y la determinación de las especificaciones de calidad indicadas en el Anexo 4 previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia en las instalaciones correspondientes, por lo que a la entrega de petrolíferos a buquetanque, carrotanque, autotanque, semirremolque, vehículos de reparto y ductos, se tomarán las muestras representativas de cada lote de producto, aplicando la normativa a que hace referencia el apartado 5.2 de la Norma.

5.1.5. Con el objeto de garantizar la calidad de los petrolíferos en las actividades de expendio al público, la Comisión podrá requerir a los permisionarios, de forma fundada y motivada, la información correspondiente para efectos de regulación. El titular del permiso del expendio al público deberá contar con un documento en el que se refieran las especificaciones de calidad del petrolífero que deriven del informe de resultados correspondiente, de conformidad con la actividad permisionada de donde provenga el petrolífero. Dicho documento deberá ser entregado por el almacenista, transportista o distribuidor al permisionario del expendio al público, previo al cambio de propiedad o transferencia de custodia del petrolífero. Los permisionarios de expendio al público deberán realizar cada trimestre el muestreo y la determinación de especificaciones 
de calidad de los petrolíferos indicadas en las Tablas 1 a 13, según el petrolífero que se trate, en los
tanques de almacenamiento utilizados en sus instalaciones.

5.1.6. En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo 
la responsabilidad de la misma persona, razón social o entre empresas productivas subsidiarias o filiales, la transferencia del producto se realizará sin perjuicio de que las partes involucradas puedan pactar, en su caso, realizar las pruebas de control indicadas en el Anexo 4.

5.1.7. En el caso de transporte de petrolíferos mediante recipientes sujetos a presión por medio de carrotanque, autotanque o semirremolque, no será aplicable la obligación de toma de muestras y medición 
de calidad establecidas en los puntos 5.1.3 letra b y 5.1.4 último párrafo de la Norma. No obstante lo anterior, se deberá entregar el informe de resultados de origen en el proceso de transferencia de custodia.

5.2. Métodos de muestreo.

5.2.1. Con el fin de obtener muestras representativas de petrolíferos a que se refiere la Norma, deben aplicarse las siguientes normas, incluyendo, pero sin limitarse a ellas: NMX-Z-12/1-1987, NMX-Z-1 2/ 2-1987, NMX-Z-12/3-1987, y aquellas mencionadas en los numerales subsiguientes 5.2.2 a 5.2.4, en su caso.

5.2.2. Para el muestreo de petrolíferos en fase líquida a presión atmosférica, se deberá aplicar la versión vigente del método ASTM D4057 Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products o aquel que la sustituya en caso de elegirse un muestreo manual; en caso de elegir un muestreo automático, se deberá usar la versión vigente del método ASTM D4177 Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products o aquellos que los sustituyan.

5.2.3. Para el caso del gas licuado de petróleo, se deberá aplicar la versión vigente del método ASTM D1265, Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method, para muestreo manual o el ASTM D4177 Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products para el muestreo automático, o aquellos que los sustituyan.

5.2.4. En lo no previsto por estos métodos, la toma de muestras se deberá realizar de acuerdo con lo establecido en las Normas aplicables.

6. Métodos de prueba

6.1. Para la determinación de las especificaciones de calidad establecidas en las Tablas 1 a la 13 de esta Norma, se deberán utilizar preferentemente los métodos de prueba indicados en dichas tablas.

6.2. Los métodos de prueba para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos, establecidos en la Norma, deberán ser los correspondientes a la versión vigente o aquellos que los sustituyan.

6.3. Métodos de prueba alternos. Además de los métodos indicados en las Tablas 1 a la 13, se podrá hacer uso de los métodos que a continuación se citan, en lo conducente:

a) Aplicable al Gas Licuado de Petróleo:

| Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Gas by Oxidative Microcoulometry | ASTM D3246 |
| --- | --- |
| Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence | ASTM D6667 |
| Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method) | ASTM D6897 |

b) Aplicable a los demás petrolíferos:

| Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester | ASTM D56 |
| --- | --- |
| Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | ASTM D156 |
| Standard Specification for Fuel Oils | ASTM D396 |
| Standard Test Method for Supercharge Rating of Spark-Ignition Aviation Gasoline | ASTM D909 |
| Standard Specification for Diesel Fuel Oils | ASTM D975 |
| Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents | ASTM D1133 |
| Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial Aliphatic Olefins by Electrometric Titration | ASTM D1159 |
| Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) | ASTM D1552 |
| Standard Specification for Aviation Turbine Fuels | ASTM D1655 |
| Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure Hydrometer API Designation: Manual of Petroleum Measurement Standards (MPMS), Chapter 9.2 | ASTM D1657 |
| Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven Test) | ASTM D1754 |
| Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases | ASTM D1837 |
| Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) | ASTM D2713 |
| Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline | ASTM D3231 |
| Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester | ASTM D3828 |
| Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products | ASTM D4057 |
| Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels (Visual Inspection Procedures) | ASTM D4176 |
| Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision Meter | ASTM D4308 |
| Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing, Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic Absorption Spectrometry | ASTM D5184 |
| Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels (Evacuated Chamber Method) | ASTM D5188 |
| Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) | ASTM D5191 |
| Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method—Atmospheric) | ASTM D5482 |
| Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection | ASTM D5599 |
| Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet Chemiluminescence | ASTM D5762 |
| Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Optical Detection Stepped Cooling Method) | ASTM D5771 |
| Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate Method) | ASTM D5773 |
| Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing Method) | ASTM D5949 |
| Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency Reciprocating Rig (HFRR) | ASTM D6079 |
| Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure (VPX) of Petroleum Products, Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method) | ASTM D6378 |
| Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in Aviation Fuels and Petroleum Distillates—High Performance Liquid Chromatography Method with Refractive Index Detection | ASTM D6379 |
| Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by Supercritical/Fluid Chromatography | ASTM D6550 |
| Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence | ASTM D6667 |
| Standard Test Method for Hydrocarbon Types, Oxygenated Compounds, and Benzene in Spark Ignition Engine Fuels by Gas Chromatography | ASTM D6839 |
| Standard Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber | ASTM D6890 |
| Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils—Fixed Range Injection Period, Constant Volume Combustion Chamber Method | ASTM D7170 |
| Standard Test Method for Sulfur in Automotive, Heating, and Jet Fuels by Monochromatic Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry | ASTM D7220 |
| Standard Test Method for Determination of Accelerated Iron Corrosion in Petroleum Products | ASTM D7548 |
| Standard Test Method for Determination of Corrosiveness to Silver by Automotive Spark-Ignition Engine Fuel—Thin Silver Strip Method | ASTM D7667 |
| Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils—Ignition Delay and Combustion Delay Using a Constant Volume Combustion Chamber Method | ASTM D7668 |
| Standard Test Method for Corrosiveness to Silver by Automotive Spark–Ignition Engine Fuel–Silver Strip Method | ASTM D7671 |
| Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Mini Method) | ASTM D7689 |
| New Test Method for Determination of Water Separation Characteristics of Aviation Turbine Fuel by Small Scale Water Separation Instrument | ASTM WK53270 |
| Análisis de referencia basado en la metodología Mid-IR (Mid-Infrarred) y Near-IR (Near-Infrarred) para la determinación del índice de octano, MON y RON. | no aplica |

7. Bibliografía

| Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Cup Tester | ASTM D56 |
| --- | --- |
| Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure | ASTM D86 |
| Standard Test Method for Saybolt Viscosity | ASTM D88 |
| Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Cup Tester | ASTM D93 |
| Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products | ASTM D97 |
| Standard Test Method for Corrosiveness to Copper from Petroleum Products by Copper Strip Test | ASTM D130 |
| Standard Test Method for Saybolt Color of Petroleum Products (Saybolt Chromometer Method) | ASTM D156 |
| Standard Test Method for Conradson Carbon Residue of Petroleum Products | ASTM D189 |
| Standard Test Method for API Gravity of Crude Petroleum and Petroleum Products (Hydrometer Method) | ASTM D287 |
| Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) | ASTM D323 |
| Standard Test Method for Gum Content in Fuels by Jet Evaporation | ASTM D381 |
| Standard Specification for Fuel Oils | ASTM D396 |
| Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and the Calculation of Dynamic Viscosity) | ASTM D445 |
| Standard Test Method for Ash from Petroleum Products | ASTM D482 |
| Standard Test Method for Ramsbottom Carbon Residue of Petroleum Products | ASTM D524 |
| Standard Test Method for Oxidation Stability of Gasoline (Induction Period Method) | ASTM D525 |
| Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil | ASTM D613 |
| Standard Test Method for Rust-Preventing Characteristics of Inhibited Mineral Oil in the Presence of Water | ASTM D665 |
| Standard Test Method for Oxidation Stability of Aviation Fuels (Potential Residue Method) | ASTM D873 |
| Standard Test Method for Supercharge Rating of Spark-Ignition Aviation Gasoline | ASTM D909 |
| Standard Specification for Leaded Aviation Gasolines | ASTM D910 |
| Standard Specification for Diesel Fuel Oils | ASTM D975 |
| Standard Test Method for Calculated Cetane Index of Distillate | ASTM D976 |
| Standard Test Method for Acidity of Hydrocarbon Liquids and Their Distillation Residues | ASTM D1093 |
| Standard Test Method for Water Reaction of Aviation Fuels | ASTM D1094 |
| Standard Test Method for Kauri/Butanol Value of Hydrocarbon Solvents | ASTM D1133 |
| Standard Test Method for Bromine Numbers of Petroleum Distillates and Commercial Aliphatic Olefins by Electrometric Titration | ASTM D1159 |
| Standard Practice for Sampling Liquefied Petroleum (LP) Gases, Manual Method. | ASTM D1265 |
| Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (Lamp Method) | ASTM D1266 |
| Standard Test Method for Gage Vapor Pressure of Liquefied Petroleum (LP) Gases (LP-Gas Method) | ASTM D1267 |
| Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), or API Gravity of Crude Petroleum and Liquid Petroleum Products by Hydrometer Method | ASTM D1298 |
| Standard Test Method for Hydrocarbon Types in Liquid Petroleum Products by Fluorescent Indicator Adsorption | ASTM D1319 |
| Standard Test Method for Smoke Point of Kerosine and Aviation Turbine Fuel | ASTM D1322 |
| Standard Test Method for ASTM Color of Petroleum Products (ASTM Color Scale) | ASTM D1500 |
| Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products (High-Temperature Method) | ASTM D1552 |
| Standard Specification for Aviation Turbine Fuels | ASTM D1655 |
| Standard Test Method for Density or Relative Density of Light Hydrocarbons by Pressure Hydrometer | ASTM D1657 |
| Standard Test Method for Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials (Thin-Film Oven Test) | ASTM D1754 |
| Standard Test Method for Water and Sediment in Fuel Oils by the Centrifuge Method (Laboratory Procedure) | ASTM D1796 |
| Standard Specification for Liquefied Petroleum (LP) Gases | ASTM D1835 |
| Standard Test Method for Volatility of Liquefied Petroleum (LP) Gases | ASTM D1837 |
| Standard Test Method for Copper Strip Corrosion by Liquefied Petroleum (LP) Gases | ASTM D1838 |
| Standard Test Method for Naphthalene Hydrocarbons in Aviation Turbine Fuels by Ultraviolet Spectrophotometry | ASTM D1840 |
| Standard Test Method for Residues in Liquefied Petroleum (LP) Gases | ASTM D2158 |
| Standard Practice for Conversion of Kinematic Viscosity to Saybolt Universal Viscosity or to Saybolt Furol Viscosity | ASTM D2161 |
| Standard Test Method for Analysis of Liquefied Petroleum (LP) Gases and Propene Concentrates by Gas Chromatography | ASTM D2163 |
| Standard Test Method for Particulate Contaminant in Aviation Fuel by Line Sampling | ASTM D2276 |
| Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels | ASTM D2386 |
| Standard Test Method for Color of Dyed Aviation Gasolines | ASTM D2392 |
| Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products | ASTM D2500 |
| Standard Practice for Calculation of Certain Physical Properties of Liquefied Petroleum (LP) Gases from Compositional Analysis | ASTM D2598 |
| Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products by Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry | ASTM D2622 |
| Standard Test Methods for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels | ASTM D2624 |
| Standard Test Method for Research Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel | ASTM D2699 |
| Standard Test Method for Motor Octane Number of Spark-Ignition Engine Fuel | ASTM D2700 |
| Standard Test Method for Water and Sediment in Middle Distillate Fuels by Centrifuge | ASTM D2709 |
| Standard Test Method for Dryness of Propane (Valve Freeze Method) | ASTM D2713 |
| Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography | ASTM D2887 |
| Standard Test Method for (Thiol Mercaptan) Sulfur in Gasoline, Kerosine, Aviation Turbine, and Distillate Fuels (Potentiometric Method) | ASTM D3227 |
| Standard Test Method for Total Nitrogen in Lubricating Oils and Fuel Oils by Modified Kjeldahl Method | ASTM D3228 |
| Standard Test Method for Phosphorus in Gasoline | ASTM D3231 |
| Standard Test Method for Thermal Oxidation Stability of Aviation Turbine Fuels (JFTOT Procedure) | ASTM D3241 |
| Standard Test Method for Acidity in Aviation Turbine Fuel | ASTM D3242 |
| Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Gas by Oxidative Microcoulometry | ASTM D3246 |
| Standard Test Method for n-Heptane Insolubles | ASTM D3279 |
| Standard Test Method for estimation of net combustion of aviation fuels | ASTM D3338 |
| Standard Test Method for Lead in Gasoline - Iodine Monochloride Method | ASTM D3341 |
| Standard Test Method for Determination of Benzene and Toluene in Finished Motor and Aviation Gasoline by Gas Chromatography | ASTM D3606 |
| Standard Test Methods for Flash Point by Small Scale Closed Cup Tester | ASTM D3828 |
| Standard Test Method for Determining Water Separation Characteristics of Aviation Turbine Fuels by Portable Separometer | ASTM D3948 |
| Standard Test Method for Density and Relative Density of Liquids by Digital Density Meter | ASTM D4052 |
| Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products | ASTM D4057 |
| Standard Test Method for Free Water and Particulate Contamination in Distillate Fuels (Visual Inspection Procedures) | ASTM D4176 |
| Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products | ASTM D4177 |
| Standard Test Method for Sulfur in Petroleum and Petroleum Products by Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry | ASTM D4294 |
| Standard Test Method for Electrical Conductivity of Liquid Hydrocarbons by Precision Meter | ASTM D4308 |
| Standard Test Method for Total Sulfur in Gaseous Fuels by Hydrogenolysis and Rateometric Colorimetry | ASTM D4468 |
| Standard Test Method for Estimation of Net Heat of Combustion of Aviation Fuels | ASTM D4529 |
| Standard Test Method for Calculated Cetane Index by Four Variable Equation | ASTM D4737 |
| Standard Specification for Denatured Fuel Ethanol for Blending with Gasolines for Use as Automotive Spark-Ignition Engine Fuel | ASTM D4806 |
| Standard Test Method for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by Bomb Calorimeter (Precision Method) | ASTM D4809 |
| Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel | ASTM D4814 |
| Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, tertiary-Amyl Alcohol and C1 to C4 Alcohols in Gasoline by Gas Chromatography | ASTM D4815 |
| Standard Test Method for Estimation of Net and Gross Heat of Combustion of Burner and Diesel Fuels | ASTM D4868 |
| Standard Test Method for Qualitative Analysis for Active Sulfur Species in Fuels and Solvents (Doctor Test) | ASTM D4952 |
| Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends (Dry Method) | ASTM D4953 |
| Standard Test Methods for Lead in Gasoline by X-Ray Spectroscopy | ASTM D5059 |
| Standard Test Methods for Determination of Aluminum and Silicon in Fuel Oils by Ashing, Fusion, Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry, and Atomic Absorption Spectrometry | ASTM D5184 |
| Standard Test Method for Determination of Aromatic Content and Polynuclear Aromatic Content of Diesel Fuels and Aviation Turbine Fuels by Supercritical Fluid Chromatography | ASTM D5186 |
| Standard Test Method for Vapor-Liquid Ratio Temperature Determination of Fuels (Evacuated Chamber Method) | ASTM D5188 |
| Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) | ASTM D5191 |
| Standard Test Method for Particulate Contamination in Aviation Fuels by Laboratory Filtration | ASTM D5452 |
| Standard Test Method for Determination of Total Sulfur in Light Hydrocarbons, Spark Ignition Engine Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine Oil by Ultraviolet Fluorescence | ASTM D5453 |
| Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method—Atmospheric) | ASTM D5482 |
| Standard Test Method for Vehicle Evaluation of Unleaded Automotive Spark/Ignition Engine Fuel for Intake Valve Deposit Formation | ASTM D5500 |
| Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m/ Xylene, o/Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas Chromatography | ASTM D5580 |
| Standard Test Method for Evaluating Unleaded Automotive Spark-Ignition Engine Fuel for Electronic Port Fuel Injector Fouling | ASTM D5598 |
| Standard Test Method for Determination of Oxygenates in Gasoline by Gas Chromatography and Oxygen Selective Flame Ionization Detection | ASTM D5599 |
| Standard Test Method for Nitrogen in Petroleum and Petroleum Products by Boat-Inlet Chemiluminescence | ASTM D5762 |
| Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Optical Detection Stepped Cooling Method) | ASTM D5771 |
| Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Constant Cooling Rate Method) | ASTM D5773 |
| Standard Test Method for Determination of MTBE, ETBE, TAME, DIPE, Methanol, Ethanol and tert-Butanol in Gasoline by Infrared Spectroscopy | ASTM D5845 |
| Standard Test Methods for Determination of Nickel, Vanadium, Iron, and Sodium in Crude Oils and Residual Fuels by Flame Atomic Absorption Spectrometry | ASTM D5863 |
| Standard Test Method for Pour Point of Petroleum Products (Automatic Pressure Pulsing Method) | ASTM D5949 |
| Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Phase Transition Method) | ASTM D5972 |
| Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency Reciprocating Rig (HFRR) | ASTM D6079 |
| Standard Test Method for Determination of Benzene in Spark-Ignition Engine Fuels Using Mid Infrared Spectroscopy | ASTM D6277 |
| Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure (VPX) of Petroleum Products, Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures (Triple Expansion Method) | ASTM D6378 |
| Standard Test Method for Determination of Aromatic Hydrocarbon Types in Aviation Fuels and Petroleum Distillates—High Performance Liquid Chromatography Method with Refractive Index Detection | ASTM D6379 |
| Standard Test Method for Determination of Olefin Content of Gasolines by Supercritical/Fluid Chromatography | ASTM D6550 |
| Standard Test Method for Determination of Total Volatile Sulfur in Gaseous Hydrocarbons and Liquefied Petroleum Gases by Ultraviolet Fluorescence | ASTM D6667 |
| Standard Test Method for Hydrocarbon Types, Oxygenated Compounds, and Benzene in Spark Ignition Engine Fuels by Gas Chromatography | ASTM D6839 |
| Standard Test Method for Determination of Ignition Delay and Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils by Combustion in a Constant Volume Chamber | ASTM D6890 |
| Standard Test Method for Vapor Pressure of Liquefied Petroleum Gases (LPG) (Expansion Method) | ASTM D6897 |
| Standard Test Method for Sulfur in Gasoline and Diesel Fuel by Monochromatic Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry | ASTM D7039 |
| Standard Test Method for Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscometer (and the Calculation of Kinematic Viscosity) | ASTM D7042 |
| Standard Test Method for Flash Point by Modified Continuously Closed Cup (MCCCFP) Tester | ASTM D7094 |
| Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Laser Method) | ASTM D7153 |
| Standard Test Method for Freezing Point of Aviation Fuels (Automatic Fiber Optical Method) | ASTM D7154 |
| Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils—Fixed Range Injection Period, Constant Volume Combustion Chamber Method | ASTM D7170 |
| Standard Test Method for Sulfur in Automotive, Heating, and Jet Fuels by Monochromatic Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry | ASTM D7220 |
| Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products and Liquid Fuels at Atmospheric Pressure (Mini Method) | ASTM D7344 |
| Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at Atmospheric Pressure (Micro Distillation Method) | ASTM D7345 |
| Standard Test Method for Determination of Accelerated Iron Corrosion in Petroleum Products | ASTM D7548 |
| Standard Test Method for Determination of Corrosiveness to Silver by Automotive Spark-Ignition Engine Fuel—Thin Silver Strip Method | ASTM D7667 |
| Standard Test Method for Determination of Derived Cetane Number (DCN) of Diesel Fuel Oils—Ignition Delay and Combustion Delay Using a Constant Volume Combustion Chamber Method | ASTM D7668 |
| Standard Test Method for Corrosiveness to Silver by Automotive Spark–Ignition Engine Fuel–Silver Strip Method | ASTM D7671 |
| Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels by the High-Frequency Reciprocating Rig (HFRR) by Visual Observation | ASTM D7688 |
| Standard Test Method for Cloud Point of Petroleum Products (Mini Method) | ASTM D7689 |
| Test Method for Determination of the Fatty Acid Methyl Esters Content of Aviation Turbine Fuel Using Flow Analysis by Fourier Transform Infrared Spectroscopy – Rapid Screening Method | ASTM D7797 |
| New Test Method for Determination of Water Separation Characteristics of Aviation Turbine Fuel by Small Scale Water Separation Instrument | ASTM WK53270 |
| British Ministry of Defense Standard DEF STAN 91-91 Turbine Fuel, Kerosine Type, Jet A-1 |  |
| Determination of the Level of Cleanliness of Aviation Turbine Fuel — Laboratory Automatic particle counter method | IP 564 |
| Determination of the Level of Cleanliness of Aviation Turbine Fuel — Portable Automatic particle counter method | IP 565 |
| Determination of the Level of Cleanliness of Aviation Turbine Fuel — Automatic particle counter method using light extinction | IP 577 |
| Environmental Protection Agency, Code of Federal Regulations Title 40 Part 80 – Regulation of Fuels and Fuel Additives. |  |
| National Fire Protection Association, NFPA 58 LP-Gas Code |  |
| Muestro para la inspección por atributos. Parte 1: información general y aplicaciones | NMX-Z-12/1-1987 |
| Muestreo para la inspección por atributos. Parte 2: métodos de muestreo, tablas y gráficas | NMX-Z-12/2-1987 |
| Muestreo para la inspección por atributo. Parte 3: regla de cálculo para la determinación de planes de muestreo | NMX-Z-12/3-1987 |

8. Verificación

8.1. El productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y el expendedor al público de los petrolíferos a que hace referencia la Norma, deberá contar con un dictamen anual emitido por una Unidad de Verificación o Tercero Especialista que compruebe el cumplimiento de la misma, en los términos que se detallan en el Anexo 3. Dicho dictamen deberá presentarse a la Comisión durante los tres meses posteriores al año calendario verificado, para los efectos legales que correspondan en los términos de la legislación aplicable.

9. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales

A la fecha de su expedición, la Norma no concuerda con otras normas o lineamientos internacionales.

10. Vigilancia de la Norma

10.1. La vigilancia de la presente Norma Oficial Mexicana estará a cargo de la Comisión Reguladora 
de Energía.

10.2. La evaluación de la conformidad será realizada a petición de parte interesada, por Unidades de Verificación acreditadas por la Entidad de Acreditación y aprobadas por la Comisión, o por Terceros Especialistas autorizados por la Comisión; lo anterior, sin menoscabo de su realización directa por la Comisión en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su Reglamento y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, con base en los criterios establecidos en el Anexo 3.

10.3. Lo establecido en el numeral 10.2, es sin perjuicio de la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables respecto de la protección de los derechos del consumidor.

10.4. El incumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana será sancionado conforme a lo previsto en la Ley de Hidrocarburos, así como en el Capítulo II Título Sexto de la LFMN, según corresponda al tipo de infracción de que se trate.

Transitorios

PRIMERO.- La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los sesenta días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En tanto existen laboratorios acreditados y aprobados para efectuar alguna prueba conforme a las especificaciones establecidas en la presente Norma Oficial Mexicana, se aceptarán informes de resultados de laboratorios acreditados para otras normas en el área de calidad de petrolíferos o, en su defecto, de laboratorios no acreditados, siempre que cuenten con la infraestructura necesaria.

En relación a la importación de petrolíferos, se aceptarán los certificados de calidad de origen, informes de resultados o documentos de naturaleza jurídica y técnica análoga de los laboratorios de prueba y/o ensayo del país de procedencia del petrolífero de que se trate, siempre y cuando se encuentren registrados o se registren ante la Secretaría de Economía por virtud de acuerdos de reconocimiento mutuo entre autoridades competentes de nuestro país y la contraparte del país de origen, y, en su caso, los acuerdos de reconocimiento mutuo entre entidades de acreditación u otra figura análoga conforme a tratados suscritos 
por México.

TERCERO.- En el caso del transporte por ductos del Sistema Nacional de GLP, el muestreo y análisis a que se refiere la disposición 5.1.3, en los puntos de entrega de dicho sistema, comenzará a realizarse a los doce meses de la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana.

CUARTO.- El contenido de azufre en el combustóleo intermedio, entrará en vigor a partir de que se publique en el Diario Oficial de la Federación el Anexo VI del Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL).

QUINTO.- Con el fin de garantizar el suministro de diésel UBA, la Comisión Reguladora de Energía, con una anticipación de al menos tres meses antes de la fecha establecida en la obligación adicional (3) de la Tabla 7 relativa a especificaciones de calidad del diésel, podrá revisar las condiciones del mercado, y establecer, en su caso, zonas de exclusión temporal, sin que el contenido máximo de azufre en dichas zonas rebase 500 mg/kg.

SEXTO.- Dentro de los treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de la presente Norma Oficial Mexicana, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos instalará un grupo técnico de trabajo al cual se invitará a los sectores gubernamental, privado 
y social para analizar la transición óptima de la Norma considerando el bienestar social, impacto económico, sobre la salud y medio ambiente, así como sus efectos sobre motores y vehículos, para su convergencia hacia estándares más avanzados en la materia. Entre los temas que se evaluarán en el grupo técnico estarán los efectos en los motores de los residuos de carbón y el contenido de aromáticos en el diésel.

SÉPTIMO.- La presente Norma Oficial Mexicana cancela y deja sin efectos la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-005-CRE-2015, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Ciudad de México, a 12 de agosto de 2016.- El Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, Jesús Serrano Landeros.- Rúbrica.

Anexo 1

Diésel automotriz con un contenido máximo de azufre total de 15 mg/kg

1. Para efecto de complementar la obligación adicional (2) de la Tabla 7 relativa a las especificaciones de calidad del diésel automotriz, se menciona lo siguiente:

1.1. El valor máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg para las ZMVM, ZMG, ZMM y ZFN, así como para el importado mediante ducto, buque tanque, autotanque u otro medio de transporte terrestre y aquel destinado para los 11 corredores de distribución enlistados en el numeral 1.3 del presente Anexo, y para el resto del país será de 500 mg/kg máximo.

1.2. La zona de influencia de los corredores está determinada, entre otros aspectos, por la infraestructura que actualmente tiene PEMEX asociada a la producción e importación de DUBA y a la capacidad de distribución integrada por ductos y terminales de almacenamiento y reparto, que benefician aproximadamente a 10,000 kilómetros de carreteras, así como a los municipios adyacentes a dichas vías de comunicación, como se indica a continuación:

Corredor 1. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mexicali por el Pacífico

I. Guanajuato: Silao;

II. Nayarit: Rosamorada;

III. Sinaloa: La Angostura, Badiraguato, Elota, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado, Sinaloa;

IV. Sonora: Huatabampo, Navojoa, Álamos, Altar, Carbó, Benjamín Hill, Pitiquillo, Santa Ana.

Corredor 2. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Nuevo Laredo

I. Guanajuato: San Luis de la Paz;

II. San Luis Potosí: Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz;

III. Nuevo León: Mier y Noriega y Doctor Arroyo.

Corredor 3. Carreteras que conducen desde ciudad de San Luis Potosí a Durango

I. Zacatecas: General Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza, Río Grande y Mazapil.

Corredor 4. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Tampico

I. Veracruz: Coyutla, Espinal, Papantla y Tihuatlán.

II. Tamaulipas: Altamira, González y Tampico.

Corredor 5. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Mérida

I. Veracruz: Acayucan, Actopan, Altotonga, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Boca del Río, Chinameca, Cosoleacaque, Cotaxtla, Fortín, Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jamapa, Juan Rodríguez Clara, La Antigua, Las Vigas, Lerdo de Tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mecayapan, Medellín, Minatitlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, Rafael Delgado, San Juan Evangelista, Santiago Tuxtla, Soconusco, Soledad de Doblado, Texistepec, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz y Zaragoza.

II. Tabasco: Lázaro Cárdenas;

III. Campeche: Calkiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Hopelchén y Tenabo.

IV. Todos los municipios de Yucatán y Quintana Roo.

Corredor 6. Carreteras que conducen desde Minatitlán a Oaxaca;

I. Oaxaca: Asunción Ixtaltepec, Candelaria Loxicha, Ciudad Ixtepec, Cuilapan de Guerrero, El Espinal, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Matías Romero de Avendaño, Salina Cruz, San Jacinto Amilpas, San Lorenzo Cacaotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Tapanatepec, San Pedro Totolapan, Santa María Colotepec, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa Lucía del Camino, Santiago Astata, Santiago Niltepec, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec, Santos Reyes Nopala, Unión Hidalgo y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.

Corredor 7. Carreteras que conducen hacia Guatemala:

I. Chiapas: Arriaga, Berriozábal, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Ocozocuautla.

Corredor 8. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Lázaro Cárdenas, Michoacán

I. Michoacán: Tarímbaro, Charo, Lagunillas, Arteaga y Tumbiscatío

Corredor 9. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Acapulco;

I. Guerrero: Cuajinicuilapa, Chilpancingo y Leonardo Bravo.

Corredor 10. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Matamoros;

I. Puebla: Acateno, Atempan, Chignautla, Cuyoaco, Guadalupe Victoria, Huehuetla, Hueytamalco, La Fragua, Libres, Oriental, Quimixtlán, San Salvador El Seco, Tepeyahualco, Teteles de Ávila Castillos, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xiutetelco y Zacapoaxtla.

II. Tlaxcala: El Carmen.

III. Tamaulipas: Abasolo, Burgos, Cruillas, Güémez, Hidalgo, Jiménez, Llera, Padilla, San Fernando, Soto la Marina, Tula y Victoria.

Corredor 11. Carreteras que conducen desde la Ciudad de México a Monterrey

I. Durango: Cuencamé, El Oro, General Simón Bolívar, Gómez Palacio, Guadalupe Victoria, Hidalgo, Lerdo, Mapimí, Nazas, Pánuco de Coronado, Peñón Blanco, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, Santa Clara, Tlahualilo y Ocampo.

II. Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Sierra Mojada, Torreón y Viesca.

III. Chihuahua: Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bachiniva, Balleza, Bocoyna, Camargo, Carichi, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Chihuahua, Chinipas, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Matachi, Matamoros, Meoqui, Namiquipa, Nonoava, Ocampo, Ojinaga, Riva Palacio, Rosales, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevo, Saucillo, Temósachic, Urique y Valle de Zaragoza.

1.3. A partir del 31 de diciembre de 2018, el contenido máximo de azufre en el diésel automotriz será de 15 mg/kg en todo el territorio nacional.

Anexo 2

Combustible con un contenido máximo de azufre total de 2% en masa.

1. Para efecto de complementar la obligación adicional (2) de la Tabla 9, relativa a especificaciones de calidad de los combustibles líquidos industriales, se dispondrá de combustible con un contenido máximo de azufre de 2% en masa, en las ZMG, ZMM, así como en los corredores industriales y centros de población enunciados a continuación:

I. 	Coatzacoalcos-Minatitlán: El área integrada por los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Cosoleacaque y Nanchital, en el Estado de Veracruz.

II. 	Irapuato-Celaya-Salamanca: El área integrada por los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Villagrán, en el Estado de Guanajuato.

III. 	Tampico-Madero-Altamira: El área integrada por los municipios de Tampico, Altamira y Ciudad Madero, en el Estado de Tamaulipas.

IV. 	Tula-Vito-Apasco: El área integrada por los municipios de Tula de Allende, Tepeji del Río de Ocampo, Tlahuelilpan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlaxcoapan y Apaxco, en los estados de Hidalgo y de México.

V. 	El municipio de Ciudad Juárez en el Estado de Chihuahua.

VI. 	El área integrada por los municipios de Tijuana y Rosarito en el Estado de Baja California.

2. No se permite el uso de combustóleo como combustible en la ZMVM.

Anexo 3

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Definiciones

4. Disposiciones generales

5. Procedimiento

6. De la información que debe presentar el visitado

7. Del atestiguamiento de pruebas

8. Dictamen

9. Consideraciones adicionales

1. Objetivo

El presente Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, en adelante PEC, establece, dentro del marco de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en adelante LFMN y su Reglamento, la metodología para que, mediante la verificación, se evalúe la conformidad de las especificaciones de calidad de los petrolíferos contra la presente Norma Oficial Mexicana (en lo sucesivo la Norma).

2. Campo de aplicación

Este PEC debe aplicarse para evaluar la conformidad de las especificaciones de calidad de los petrolíferos con la presente Norma.

Sin menoscabo de la facultad que tienen la(s) Unidad(es) de Verificación (UV) a petición de parte interesada, o el (los) Tercero(s) Especialista(s) (TE) que actúen en auxilio de la Comisión para evaluar la conformidad de la presente Norma, la Comisión, de forma fundada y motivada, podrá en cualquier tiempo evaluar la conformidad, para cuyo efecto podrá hacer uso del presente PEC.

3. Definiciones

Para efectos del PEC se establecen, además de las definiciones incorporadas en el capítulo 3 de la Norma, las definiciones siguientes:

3.1 Acta de evaluación de la conformidad: El documento expedido por la Comisión, la UV o el TE en cada una de las visitas realizadas, en el cual se hace constar por lo menos: nombre, denominación o razón social del visitado; hora, día, mes y año en que se inicie y en que concluya la diligencia; calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el domicilio del visitado, número y fecha del oficio de comisión que la motivó; nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; circunstanciación de los hechos evidenciados durante el desarrollo de la visita, nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia;

3.2 Comisión: La Comisión Reguladora de Energía;

3.3 Dictamen: El documento emitido por la UV o el TE, en el cual se resume el resultado de la verificación que realiza al visitado, para evaluar la conformidad con la Norma y que demuestra su cumplimiento;

3.4 Evaluación de la conformidad: La determinación del grado de cumplimiento con la Norma;

3.5 Evidencia objetiva: La información que puede ser probada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de observación, medición, prueba u otros medios;

3.6 LFMN: La Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

3.7 Registro: El documento que provee evidencia objetiva de las actividades ejecutadas y de los resultados obtenidos;

3.8 Tercero Especialista (TE): La persona moral autorizada por la Comisión para auxiliarle en las labores de evaluación de la conformidad de la presente Norma.

3.9 Unidad de verificación (UV): La persona moral acreditada y aprobada conforme a la LFMN y su Reglamento para la verificación del cumplimiento con la Norma;

3.10 Verificación: La constatación ocular y comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad de los petrolíferos con la Norma en un momento determinado.

4. Disposiciones generales

4.1. La evaluación de la conformidad deberá realizarse por la UV o el TE a petición de parte.

Para evitar conflicto de intereses, la UV o el TE que seleccione el solicitante de la verificación no debe tener, durante el proceso de verificación, parentesco, ni previamente a la contratación haber tenido relación comercial alguna, con excepción al contrato que dé lugar a la verificación, ni ser empleado del propietario o solicitante de la verificación.

4.2. Los dictámenes de verificación emitidos por la UV o el TE serán reconocidos en los términos establecidos en la LFMN.

4.3. La Comisión publicará en su página Web, http://www.cre.gob.mx, un directorio con los datos generales de las UV acreditadas y aprobadas o de los TE autorizados para la evaluación de la conformidad de la presente Norma.

4.4. La violación a cualquiera de las disposiciones establecidas en el PEC por las partes involucradas en el proceso de verificación, así como a lo establecido en las disposiciones legales, reglamentarias y normativas en materia de evaluación de la conformidad, conllevará la imposición de sanciones establecidas en las leyes aplicables previo debido procedimiento.

4.5. Los gastos que se originen por los trabajos de verificación o por actos de evaluación de la conformidad, deben ser a cargo del solicitante de la verificación, conforme a lo establecido en el artículo 91 de la LFMN.

5. Procedimiento

5.1 Para llevar a cabo la evaluación de la conformidad, las UV o los TE podrán auxiliarse de laboratorios de prueba acreditados por la Entidad de acreditación y aprobados por la Comisión.

5.2 La evaluación de la conformidad se realizará mediante la constatación ocular, análisis de información documental, atestiguamiento de toma de muestras y testificación de pruebas, en su caso, y, en general, los actos que conforme a la LFMN permitan a la UV o TE evaluar la conformidad con la Norma, mismos que deberán tener relación directa con la determinación de las especificaciones de calidad del petrolífero.

La información deberá contener la evidencia del cumplimiento de las especificaciones de calidad de los petrolíferos indicados en las Tablas 1 a la 13 del numeral 4 de la Norma, según corresponda, con las obligaciones establecidas en el numeral 5, la cual deberá incluir, de manera enunciativa y no limitativa, cuando menos: i) métodos de muestreo, ii) determinación de las especificaciones de calidad, y iii) frecuencia, registro e informe de los resultados, certificados de calidad de origen o documento de naturaleza técnica y jurídica análoga, según el país de procedencia, obtenidos de  las especificaciones de calidad.

5.2.1 La UV o el TE debe verificar que los rubros siguientes se hayan llevado a cabo y estén documentados por el visitado, en un sistema de gestión de la información de laboratorios (LIMS por sus siglas en inglés Laboratory Information Management System), con base en la Norma ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración:

a. 	Los patrones utilizados en los instrumentos para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos deben ser trazables a patrones nacionales, internacionales o extranjeros.

b. 	La calibración de los instrumentos utilizados en las instalaciones del visitado para la determinación de las especificaciones de calidad de los petrolíferos haya sido realizada con la periodicidad recomendada en las Normas aplicables y, en su caso, siguiendo los procedimientos establecidos por el fabricante.

c. 	Los registros e información asociados a la toma de muestras, aseguramiento, custodia, traslado al laboratorio respectivo, así como la medición de las especificaciones de calidad de los petrolíferos.

d. 	Los informes de resultados, certificados de calidad de origen o documento de naturaleza técnica y jurídica  análoga, según el país de procedencia, que describen las especificaciones de calidad de los petrolíferos de que se trate, hayan sido emitidos por laboratorios de prueba acreditados y aprobados por la Comisión en términos de la LFMN, o que el laboratorio que realizó las pruebas lo haya hecho bajo alguno de los supuestos permitidos en la LFMN, Reglamento y en la Norma, entre otros, por virtud de algún acuerdo de reconocimiento mutuo o acuerdo de equivalencias.

En todo caso, se deberá verificar el alcance de la acreditación y que el laboratorio y el personal que realizó o realiza las actividades relacionadas al muestreo y medición de la calidad esté acreditado y aprobado. Para este efecto, la UV o TE deberá señalar la anterior circunstancia en las actas de verificación que registre y describir la evidencia objetiva e indubitable que demuestre lo anterior. 
En su defecto, hará una descripción de la evidencia encontrada, las circunstancias y los hechos acontecidos en la verificación.

5.2.2 En sistemas integrados, el visitado podrá presentar información relacionada con los protocolos de medición conjunta que demuestren que los petrolíferos, en los sistemas permisionados de que se trate, se encuentran dentro de las especificaciones de calidad, con lo cual se tendrá por cumplida la obligación de medición correspondiente, establecida en las disposiciones jurídicas aplicables por parte de los titulares de los permisos de dichos sistemas.

5.2.3 En el caso específico de aquellos petrolíferos que provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la misma persona, razón social o entre empresas productivas subsidiarias o filiales, 
la transferencia del producto se llevará a cabo sin perjuicio de que las partes involucradas puedan pactar, en su caso, realizar las pruebas de control indicadas en el Anexo 4.

Lo anterior, siempre y cuando el visitado entregue información documental objetiva y fidedigna que, previa evaluación de la UV o el TE, demuestre, que derivado del cambio de propiedad o transferencia de custodia en los sistemas en los cuales se ha almacenado, transportado o distribuido los petrolíferos, conservaron su calidad, no tuvieron alteración y cumplen con los parámetros establecidos en el numeral 5 de la presente Norma, según la actividad permisionada de que se trate.

5.3 El productor, importador, almacenista, transportista, distribuidor y el expendedor al público deberán obtener cada año calendario un dictamen elaborado por una UV o un TE que compruebe el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los petrolíferos que enajenen o transfieran la custodia según la modalidad de actividad en la que intervienen en la cadena de producción y suministro.

5.4 El dictamen deberá elaborarse considerando la información señalada en el numeral 5.2 del PEC.

5.5 Para la correcta aplicación del PEC por parte de la UV o el TE, es necesario consultar y aplicar la norma mexicana NMX-Z-12/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos. Parte 2: Métodos de muestreo, tablas y gráficas.

5.6 Recibida la solicitud de verificación, la UV o el TE, de común acuerdo con el visitado, deberán establecer los términos y las condiciones de los trabajos de verificación, y registrar para tal efecto:

1. 	Fecha de recepción de la solicitud de la verificación.

2. 	Fecha de firma del contrato de prestación de servicios celebrado entre la UV o el TE y el solicitante de la verificación.

3. 	Nombre o razón social del solicitante de la verificación.

4. 	Nombre comercial, en su caso.

5. 	Para personas morales, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

6. 	Para personas físicas, la Clave Única del Registro de Población (CURP), el número de folio de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), la matrícula de la cartilla militar o el número de pasaporte. En caso de ser extranjero, el folio de la Forma Migratoria.

7. 	Domicilio de las instalaciones a verificar, que incluya:

i) Calle, ii) número exterior, iii) número interior, en su caso, iv) colonia o Población, v) municipio o delegación, vi) Código Postal, vii) ciudad, viii) Entidad Federativa, ix) número de teléfono fijo o celular, x) número de fax y xi) dirección de correo electrónico.

8. 	Datos de la persona que firma el contrato de prestación de servicios con la UV o con el TE:

i) Nombre y apellidos, ii) Para ciudadanos mexicanos, deberá registrar cualquiera de los siguientes documentos: iii) Clave Única del Registro de Población (CURP), iv) Número de folio de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), v) Matrícula de la cartilla militar, vi) Número de pasaporte. Los extranjeros deberán registrar i) nombre y apellidos y folio de la Forma Migratoria,
ii) número de teléfono fijo o celular, iii) número de fax y iv) dirección de correo electrónico.

9. 	Características de la instalación donde se realizará la verificación:

a) 	Producción

b) 	Importación

c) 	Transporte

d) 	Almacenamiento

e) 	Distribución

f) 	Expendio al público

10. 	Nombre del o de los petrolíferos

5.7 En cada visita, la UV o el TE deberá realizar la verificación tomando como base las listas de verificación y elaborar un acta de evaluación de la conformidad, en presencia de la persona que atienda 
la visita.

5.8 Quien haya atendido la visita de verificación podrá, durante el levantamiento del acta de evaluación de la conformidad, hacer observaciones y ofrecer pruebas a la UV o al TE en relación con los hechos contenidos en la misma, o podrá hacer uso de este derecho, por escrito, dentro del término de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se haya cerrado el acta.

5.9 La UV o el TE deberá generar una lista de verificación que indique: el elemento verificado, la disposición verificada, los criterios de aceptación/rechazo y su resultado.

6. De la información que debe presentar el visitado

6.1 El visitado deberá entregar a la UV o al TE la información relacionada con el cumplimiento del numeral 5.2 del PEC.

6.2 La información, registros y controles relacionados con el numeral 5.2 del PEC deberán estar basados en procedimientos que cumplan las Normas aplicables.

6.3 Una vez que la UV o que el TE reciba la información del solicitante de la verificación, debe proceder a su revisión, con el objeto de confirmar que la misma es suficiente en términos del PEC; en su defecto, hará el requerimiento al solicitante de la verificación.

Sólo se dará continuidad a los actos inherentes a la verificación si el visitado entrega información suficiente en términos del numeral 5.5 del PEC, que permita dar cumplimiento a este numeral.

Lo anterior, deberá circunstanciarse y señalarse en las actas que al efecto levante la UV o el TE.

7. Del atestiguamiento de pruebas

7.1 La UV o el TE podrá atestiguar la toma de muestras que, en su caso, se realicen durante la visita de verificación; para tal efecto, se coordinará con el visitado y el laboratorio de pruebas, respecto de la fecha en que la misma se efectuará.

7.2 La UV o el TE verificará que el laboratorio de pruebas esté acreditado y aprobado en los términos de la LFMN o, en su defecto, y en ausencia de los mismos, que cumple con lo establecido en dicha Ley y su Reglamento respecto de laboratorios que no estando acreditados y aprobados cuentan con la infraestructura necesaria.

El uso de laboratorios no acreditados y aprobados, estará condicionado a que en el lugar de residencia del visitado no existan laboratorios acreditados y aprobados.

8. Dictamen

8.1 La UV o el TE, con base en la información recabada, examen de documentos, constatación ocular, comprobación, entrevistas realizadas, atestiguamientos de pruebas, en su caso, o circunstancias observadas, y a través de la revisión y análisis de todos éstos, deberá elaborar el dictamen o, en su defecto, se asentará dicha circunstancia en el acta de evaluación de la conformidad correspondiente cuando no se surta el cumplimiento de la Norma.

8.2 El dictamen emitido por la UV o por el TE contendrá como mínimo la siguiente información: nombre o razón social del interesado; representante legal, en su caso; nombre del petrolífero verificado, en su caso; lugar y fecha donde se realizó la visita; registros analizados y pruebas testificadas, en su caso.

8.3 La UV o el TE hará del conocimiento y entregará al solicitante de la evaluación de la conformidad el dictamen a que se refiere el numeral 8.1 de la Norma. Dicho dictamen deberá estar firmado por el verificador que haya llevado a cabo la verificación y el representante de la UV o del TE, y entregado por el visitado a la Comisión en los plazos establecidos o cuando ésta lo requiera.

9. Consideraciones adicionales

9.1. La UV o el TE deberá informar cada semestre calendario a la Comisión sobre los dictámenes de verificación expedidos o, en su caso, entregar el aviso de no expedición de dictámenes, dentro del plazo 
de diez días naturales siguientes al vencimiento de cada trimestre calendario.

9.2. La UV o el TE debe conservar durante cinco años, para aclaraciones o para efectos de inspección de la Comisión, los expedientes físicos o electrónicos relacionados con las visitas de verificación realizadas.

9.3 El Dictamen de verificación será expedido por la UV o por el TE sólo si ha constatado que los petrolíferos, según se trate, cumplen con las especificaciones de calidad establecidas en la Norma. Dicho dictamen debe estar soportado por las actas de evaluación de la conformidad, debidamente registradas y firmadas, así como por el expediente respectivo.

9.4 El Dictamen de verificación debe estar a disposición de la Comisión y de cualquier otra dependencia o entidad pública que lo solicite, conforme a sus atribuciones.

ACTA DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA VERIFICACIÓN:

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL SOLICITANTE: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Actividad____________________________________________________________________________________________________

DOMICILIO VISITADO: CALLE O AVENIDA: ___________________________No. (Interior y exterior):_________________________________ COLONIA O POBLACIÓN:__________________________________________________________________________ MUNICIPIO O DELEGACIÓN:__________________________________CÓDIGO POSTAL:______________________ CIUDAD Y ESTADO:_______________________________________________________________________________ TELÉFONO(S):___________________________________________________ FAX:___________________________ CORREO ELECTRÓNICO:__________________________________________

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATOS DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN

OBJETO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FECHA DE INICIO: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA: _______ FECHA DE TÉRMINO: DÍA: _________ MES: _______________ AÑO: __________ HORA: _______

DESARROLLO DE LA VISITA DE VERIFICACIÓN. Circunstancias en las que se efectúa la verificación: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ No Conformidades encontradas: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBSERVACIONES DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA DE VERIFICACIÓN: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Acciones realizadas y documentación ofrecida con respecto a lo asentado en el desarrollo de la visita de verificación. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMAS DE LOS QUE INTERVINIERON EN LA VERIFICACIÓN

| Unidad de verificación: _________________________________ Tercero Especialista: _________________________________ No. de registro: _________________________________ | Firma: ____________________ |
| --- | --- |
| Datos de la persona que atendió la visita Nombre: _______________________________________________ Identificación: ___________________________________________ Número o folio de la identificación: ___________________________ Expedida por: ___________________________________________ Dirección: ______________________________________________ | Firma: ____________________ |
| Datos del testigo Nombre: ________________________________________________ Identificación: ____________________________________________ Número o folio de la identificación: ___________________________ Expedida por: ____________________________________________ Dirección: _______________________________________________ | Firma: ____________________ |
| Datos del testigo Nombre: ________________________________________________ Identificación: ____________________________________________ Número o folio de la identificación: ___________________________ Expedida por: ____________________________________________ Dirección: _______________________________________________ | Firma: ____________________ |

Anexo 4

Pruebas de control

1. Cuando los petrolíferos provengan de sistemas pertenecientes o bajo la responsabilidad de la misma persona, razón social o entre empresas productivas subsidiarias o filiales, las pruebas de control son las descritas en las Tablas A.1 a A.7 siguientes. Se podrán realizar pruebas equivalentes en tanto estén incluidas en la Norma y que comprueben que los petrolíferos conservaron su calidad, no tuvieron alteración y cumplen con las especificaciones establecidas en la presente Norma.

2. En caso de que alguna de las pruebas no resulte aprobatoria, se deberán realizar todas las pruebas correspondientes contenidas en las Tablas 1 a la 13 de la Norma, según el petrolífero de que se trate.

Tabla A.1 Pruebas de control aplicables a gasolinas regulares y Premium.

| Propiedad | Presión de Vapor | RON(3) | MON(3) | (RON+MON)/2(3) | Aromáticos | Olefinas | Benceno | Azufre | Gravedad Específica 20/4 °C | Temperaturas de destilación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto / Actor(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transportista(2) |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |
| Almacenista (2) |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |
| Distribuidor (2) |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |
| Expendio al público(2) |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

(1)	Para el productor aplican las pruebas establecidas en las Tablas 1 a 6 de la Norma.

(2)	Para el caso de la prueba de presión de vapor, deberá realizarse con base en lo establecido en los párrafos cuarto y quinto del numeral 4.1 de la Norma.

(3)	El uso del análisis de referencia basado en la metodología Mid-IR (Mid-Infrarred) y Near-IR 
(Near-Infrarred) para la determinación del índice de octano, MON y RON a que se refiere la Norma en su numeral 6.3, son aplicables exclusivamente para efectos de las pruebas de control referidas en la presente sección, para lo cual se acepta una tolerancia máxima de 0.3 números de octano.

Tabla A.2 Pruebas de control aplicables al diésel automotriz, industrial, agrícola y marino, 
así como al gasóleo doméstico.

| Propiedad | Temperatura de destilación a 90 % | Temperatura de inflamación | Número y/o Índice de cetano(2) | Azufre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto / Actor (1) |  |  |  |  |
| Importador | X | X | X | X |
| Transportista | X | X | X | X |
| Almacenista | X | X | X | X |
| Distribuidor | X | X | X | X |
| Estación de Servicio | X | X | X | X |

(1) 	Para el productor aplican las pruebas establecidas en las Tablas 7 y 9 de la Norma.

(2) 	Esta prueba de control no aplicará para diésel industrial y gasóleo doméstico

Tabla A.3 Pruebas de control aplicables al Jet A-1 (Turbosina) y Jet A

| Propiedad | Gravedad Específica a 20/4 °C | Gravedad °API | Apariencia | Temperatura de Destilación | Temperatura de inflamación | Temperatura de congelación | Partículas contaminantes | Calificación por microseparómetro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto / Actor(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacenista | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transportista | X | X | X |  |  |  | X |  |
| Almacenista (aeropuerto2) | X | X | X |  |  |  | X |  |
| Distribuidor | X | X | X |  |  |  | X |  |

(1) 	Para el productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 8 de la Norma

(2) 	Para el almacenista en el Aeropuerto, sólo le aplican pruebas de control al mismo nivel que para transportista y distribuidor

Tabla A.4 Pruebas de control aplicables a Combustóleo y Combustóleo intermedio

| Propiedad | Temperatura de inflamación | Viscosidad cinemática | Azufre |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto / Actor(1) |  |  |  |
| Transportista | X | X | X |
| Distribuidor | X | X | X |
| Almacenista | X | X | X |

(1) 	Para el productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 9 y 11 de la Norma

Tabla A.5 Pruebas de control aplicables a Gasavión (Avgas)

| Propiedad | Densidad a 20 °C | Gravedad °API | Apariencia | Temperatura de Destilación | Estabilidad a la oxidación | Gomas potenciales | Precipitado de Plomo | Presión de Vapor Reid | Azufre Total | Corrosión al Cu | Goma acelerada | Tetraetilo de Plomo | Número de Octano MON | Número de Octano RON | Poder Calorífico Neto | Reacción al agua | Conductividad Eléctrica | Inhibidor de oxidación | Color |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto / Actor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Distribuidor | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |
| Almacenista | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Expendio al público | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

Tabla A.6 Pruebas de control aplicables a Gasolina de llenado inicial

| Propiedad | Presión de Vapor | Periodo de inducción | RON | MON | (RON+MON)/2 | Aromáticos | Olefinas | Benceno | Azufre | Gravedad Específica 20/4 °C | Temperaturas de destilación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto / Actor(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importador | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transportista |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |
| Almacenista |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |
| Distribuidor |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X |

(1) 	Para el productor aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 12 de la Norma

Tabla A.7 Pruebas de control aplicables al Gas licuado de petróleo

| Propiedad | Presión de vapor en exceso a la atmosférica a 37.8 °C | Densidad relativa a 15.56 °C | Agua libre |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto / Actor(1) |  |  |  |
| Transportista | X | X | X |
| Almacenista | X | X | X |
| Distribuidor |  | X |  |
| Expendio al público |  | X |  |

(1) 	Para el productor e importador aplican las especificaciones de calidad establecidas en la Tabla 13 de la Norma

- AVISO AL PÚBLICO

Se informa que para la inserción de documentos en el Diario Oficial de la Federación, se deberán cubrir los siguientes requisitos:

- Escrito dirigido al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, solicitando la publicación del documento, fundando y motivando su petición conforme a la normatividad aplicable, con dos copias legibles.

- Documento a publicar en papel membretado que contenga lugar y fecha de expedición, cargo, nombre y firma autógrafa de la autoridad emisora, sin alteraciones, en original y dos copias legibles.

- Archivo electrónico del documento a publicar contenido en un sólo archivo, correctamente identificado.

- Comprobante de pago realizado ante cualquier institución bancaria o vía internet mediante el esquema de pago electrónico e5cinco del SAT en ventanilla bancaria o a través de Internet, con la clave de referencia 014001743 y la cadena de la dependencia 22010010000000. El pago deberá realizarse invariablemente a nombre del solicitante de la publicación, en caso de personas físicas y a nombre del ente público u organización, en caso de personas morales. El comprobante de pago se presenta en original y copia simple. El original del pago queda bajo resguardo de esta Dirección.

Nota: No se aceptarán recibos bancarios ilegibles; con anotaciones o alteraciones; con pegamento o cinta adhesiva; cortados o rotos; pegados en hojas adicionales; perforados; con sellos diferentes a los de las instituciones bancarias.

Todos los documentos originales, entregados al Diario Oficial de la Federación, quedarán resguardados en sus archivos.

Las solicitudes de publicación de licitaciones para Concursos de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, así como los Concursos a Plazas Vacantes del Servicio Profesional de Carrera, se podrán tramitar a través de la herramienta “Solicitud de publicación de documentos en el Diario Oficial de la Federación a través de medios remotos”, para lo cual además de presentar en archivo electrónico el documento a publicar, el pago correspondiente (sólo en convocatorias para licitaciones públicas) y la FIEL de la autoridad emisora del documento, deberá contar con el usuario y contraseña que proporciona la Dirección General Adjunta del Diario Oficial de la Federación.

Por ningún motivo se recibirá la documentación en caso de no cubrir los requisitos.

El horario de atención  es de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas

Teléfonos: 50 93 32 00 y 51 28 00 00, extensiones 35078, 35079, 35080 y 35081.

ATENTAMENTE

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN