SECRETARIA DE ECONOMIA

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-208-SCFI-2016, Productos. Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones
y métodos de prueba.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-208-SCFI-2016, PRODUCTOS. SISTEMAS 
DE RADIOCOMUNICACIÓN QUE EMPLEAN LA TÉCNICA DE ESPECTRO DISPERSO-EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN POR SALTO DE FRECUENCIA Y POR MODULACIÓN DIGITAL A OPERAR EN LAS BANDAS 902-928 MHZ, 2400-2483.5 MHZ Y 5725-5850 MHZ-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracción I, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 21 fracciones I, IV, IX, X y XXI del Reglamento Interior de esta Secretaría, expide para consulta pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-208-SCFI-2016, Productos. Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones y métodos de prueba, a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el CCONNSE, ubicado en Av. Puente de Tecamachalco No. 6, Col. Lomas de Tecamachalco, 
Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, C.P. 53950, Estado de México, teléfono 57 29 61 00, Exts. 43231 y 43219, Fax 55 20 97 15 o bien a los correos electrónicos claudia.sama@economia.gob.mx 
y consultapublica@economia.gob.mx para que en los términos de la Ley de la materia se consideren en el seno del Comité que lo propuso. SINEC-20160609152212223.

Ciudad de México, a 9 de junio de 2016.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-208-SCFI-2016,
PRODUCTOS. SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN QUE EMPLEAN LA TÉCNICA DE ESPECTRO DISPERSO-EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN POR SALTO DE FRECUENCIA Y POR MODULACIÓN DIGITAL A OPERAR EN LAS BANDAS 902-928 MHZ, 2400-2483.5 MHZ Y 5725-5850 
MHZ-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

PREFACIO

En la elaboración del presente proyecto de norma oficial mexicana participó la siguiente institución:

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

- Dirección General de Normas

Índice del Contenido

1. Objetivo y campo de aplicación

2. Referencias

3. Especificaciones

4. Métodos de prueba

5. Evaluación de la conformidad y vigilancia del cumplimiento

6. Concordancia con normas internacionales

7. Bibliografía.

TRANSITORIOS

1. Objetivo y campo de aplicación

El presente proyecto de norma oficial mexicana establece que todos los equipos de radiocomunicación que empleen la técnica de espectro disperso, por salto de frecuencia y por modulación digital y que operen en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz y que deseen importarse, comercializarse y/o distribuirse dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos deben cumplir las especificaciones mínimas y límites, así como los métodos de prueba de los parámetros señalados en la Disposición Técnica 
IFT-008-2015 vigente emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o su sustituta más actualizada. Lo anterior con el objetivo de proteger al consumidor de posibles afectaciones a su seguridad, salud y economía derivada del desempeño inadecuado de los productos antes mencionados.

Los productos objeto de este proyecto de norma oficial mexicana son todos los equipos de radiocomunicación que empleen la técnica de espectro disperso.

2. Referencias

Para la aplicación de este proyecto de norma oficial mexicana deben consultarse los siguientes documentos vigentes o los que los sustituyan:

[1] “Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones expide la Disposición Técnica IFT-008-2015: Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y métodos de prueba”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2015.

[2] “Resolución mediante la cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones expide los procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2005.

3. Especificaciones

Todos los equipos de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso, por salto de frecuencia y por modulación digital y que operen en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz y que desee importarse, comercializarse y/o distribuirse dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos deben cumplir con las especificaciones establecidas en la Disposición Técnica IFT-008-2015 vigente emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o su sustituta más actualizada.

4. Métodos de prueba

Todos los equipos de radiocomunicación que empleen la técnica de espectro disperso, por salto de frecuencia y por modulación digital y que operen en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz y que desee importarse, comercializarse y/o distribuirse dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos deben cumplir con los métodos de prueba establecidos en la Disposición Técnica IFT-008-2015 vigente emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o su sustituta más actualizada.

5. Evaluación de la conformidad y vigilancia del cumplimiento

La evaluación de la conformidad deberá ser realizada por personas acreditadas y aprobadas en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Disposición Técnica IFT-008-2015 vigente emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o su sustituta más actualizada.

La Secretaría de Economía y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, conforme a sus respectivas atribuciones, serán las instancias encargadas de vigilar y verificar el cumplimiento del presente proyecto de norma oficial mexicana. Para los anteriores efectos se utilizarán los procedimientos de evaluación de la conformidad contenidos en la “Resolución mediante la cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones expide los procedimientos de evaluación de la conformidad de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas de la competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2005.

6. Concordancia con normas internacionales

Este proyecto de norma oficial mexicana no es equivalente (NEQ) con alguna Norma Internacional, por no existir referencias al momento de la elaboración de la presente.

7. Bibliografía.

[1] Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 11 de junio de 2013.

[2] Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 14 de julio de 2014.

[3] Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 4 de septiembre de 2014.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes al día 
de su publicación.

SEGUNDO.- Los certificados de conformidad que se expidieron conforme a la 
NOM-121-SCT1-2009, Telecomunicaciones-Radiocomunicación-Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones, límites y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 2010, así como 
los certificados que se expidieron conforme a la NOM-EM-016-SCFI-2015, Productos. Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro disperso-Equipos de radiocomunicación por salto 
de frecuencia y por modulación digital a operar en las bandas 902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz y 5725-5850 MHz-Especificaciones y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2015, una vez que el presente proyecto de norma oficial sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como norma definitiva, mantendrán su vigencia, hasta el término señalado en ellos y no estarán sujetos a su seguimiento, a la entrada en vigor de la presente Norma Oficial Mexicana. Dichos certificados, relacionados con la NOM-121-SCT1-1999 o NOM-EM-016-SCFI-2015, no podrán utilizarse para ampliar nuevos modelos en la misma familia.

Ciudad de México, a 9 de junio de 2016.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-A-105-C06-INNTEX-2015.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-A-105-C06-INNTEX-2015, INDUSTRIA TEXTIL- MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL (CANCELA LA NMX-A-074-INNTEX-2005).

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, fracción X, 51-A, 54 y 66, fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21, fracciones I, IX, XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para estos efectos, expide la Declaratoria de Vigencia de la Norma Mexicana que se enlista a continuación, misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como Proyecto de Norma Mexicana bajo 
la responsabilidad del Organismo Nacional de Normalización denominado Instituto Nacional de Normalización Textil, A.C., lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general.

El texto completo de la Norma Mexicana que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho organismo ubicado en Manuel Tolsá número 54, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06040, Ciudad de México, o consultado gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, ubicada en Avenida Puente de Tecamachalco número 6, Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, código postal 53950, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Las Norma Mexicana NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 entrará en vigor 60 días naturales después de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. 
SINEC-20160824122512123.

| CLAVE O CÓDIGO | TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA |
| --- | --- |
| NMX-A-105-C06-INNTEX-2015 | INDUSTRIA TEXTIL-MÉTODO DE ENSAYO DE SOLIDEZ DEL COLOR-PARTE C06-SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMÉSTICO Y COMERCIAL (CANCELA LA NMX-A-074-INNTEX-2005). |
| Objetivo y campo de aplicación Esta Norma Mexicana, especifica los métodos destinados a determinar la resistencia del color de los textiles de todo tipo y en todas sus formas, en los procedimientos de lavado doméstico o comercial utilizados para artículos de uso domésticos normales, usando un detergente de referencia. Artículos industriales y hospitalarios pueden ser sometidos a procedimientos de lavado especiales, los cuales pueden ser más severos en algunos aspectos. La pérdida de color y la transferencia de color resultante por la eliminación de colorante y/o acción abrasiva en un ensayo sencillo (S) se aproxima a la de un lavado doméstico o comercial. El resultado de un ensayo múltiple (M) puede en algunos casos aproximarse al resultado de hasta cinco lavados domésticos o comerciales a temperaturas que no excedan 70 °C. Los ensayos múltiples (M) son más severos que los ensayos sencillos (S) a causa de un incremento en la acción mecánica. Estos métodos no reflejan el efecto de los abrillantadores ópticos presentes en los productos comerciales para el lavado. Estos métodos están diseñados para los detergentes y los sistemas de blanqueado dados. Otros sistemas de detergentes y blanqueadores pueden requerir diferentes condiciones y cantidades de ingredientes. |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta Norma Mexicana es idéntica (IDT) a la Norma Internacional ISO-105-C06:2010, Textiles - Tests for colour fastness- Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering. |  |
| Bibliografía - Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida, fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación 27 de noviembre de 2002. |  |

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-234-ANCE-2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-J-234-ANCE-2016, AISLADORES–BOQUILLAS DE EXTRA ALTA, ALTA Y MEDIA TENSIÓN PARA C.A.–ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-J-234-ANCE-2008).

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46 de su Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 21 fracciones I, IX, XI y XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para estos efectos, expide la declaratoria de vigencia de la norma mexicana que se enuncia a continuación, misma que ha sido elaborada, probada y publicada como proyecto de norma mexicana bajo la responsabilidad del Organismo Nacional de Normalización denominado “Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE)” y aprobada por el Comité de Normalización de la ANCE (CONANCE), lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo de la norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho Organismo ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas número 869, fraccionamiento 3, esquina con Júpiter, colonia Nueva Industrial Vallejo, código postal 07700, Ciudad de México, teléfono: 5747 4550 y/o al correo electrónico: vnormas@ance.org.mx o consultarlo gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México.

La presente Norma Mexicana NMX-J-234-ANCE-2016 entrará en vigor 60 días naturales contados a partir del día natural inmediato siguiente de la publicación de esta declaratoria de vigencia en el Diario Oficial de la Federación. SINEC-20160415020202002.

| CLAVE O CÓDIGO | TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA |
| --- | --- |
| NMX-J-234-ANCE-2016 | AISLADORES–BOQUILLAS DE EXTRA ALTA, ALTA Y MEDIA TENSIÓN PARA C.A.–ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-J-234-ANCE-2008) |
| Objetivo y campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece las características y pruebas para boquillas. Esta Norma Mexicana es aplicable a las boquillas que se destinan para utilizarse en equipo eléctrico, maquinaria, transformadores, equipo de desconexión e instalaciones para sistemas trifásicos de c.a., con tensiones para equipo mayores que 1000 V, a 60 Hz. Esta Norma Mexicana puede aplicarse, parcial o totalmente, a las boquillas siguientes: a) Boquillas utilizadas en otros sistemas diferentes a los trifásicos; b) Boquillas para alta tensión en sistemas de c.d.; c) Boquillas para transformadores de prueba; y d) Boquillas para capacitores. Los requisitos especiales y pruebas para boquillas de transformadores en esta Norma Mexicana también aplican a boquillas de reactores de potencia. Esta Norma Mexicana es aplicable a boquillas fabricadas y ensambladas por separado. Las boquillas que son parte de un equipo y que no pueden probarse de acuerdo con esta Norma Mexicana, pueden probarse con el equipo del cual forman parte. |  |
| Concordancia con normas internacionales Esta norma es modificada (MOD) con la Norma Internacional “IEC 60137, Insulates bushings for alternating voltajes above 1 000 V, ed6.0 (2008-07)” y difiere en los puntos siguientes: Capítulo/inciso al que aplica la diferencia; Desviación técnica/Justificación. 4.1, 4.2, 4.7, tabla 3, 7.1, 7.3, tabla 9, 8.11.2 y 9.6; Para esta Norma Mexicana, debe sustituirse la referencia a la Norma Internacional por la Norma Mexicana correspondiente. Lo anterior con objeto de cumplir con la normativa nacional de acuerdo con que se indica en la fracción IV del artículo 28 de Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, haciendo referencia a las Normas Mexicanas que se relacionan.. 4.3; Para esta Norma Mexicana la referencia a la Norma Internacional IEC 60076-5, se considera de carácter informativo en tanto se desarrolla la Norma Mexicana correspondiente, misma que ya se encuentra bajo desarrollo. Lo anterior para cumplir con la normativa nacional de acuerdo con lo que se indica en la fracción IV del artículo 28 del reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.. 4.7; Para esta Norma Mexicana se adiciona la ecuación correspondiente para determinar la distancia de fuga nominal. Lo anterior debido a que se proporcionan los niveles de contaminación en México, asimismo, se determinan los diferentes valores para que éstos no generen una falla en el transformador.. 4.9, tabla 4 y tabla 5; Para esta Norma Mexicana se modifica el inciso 4.9, asimismo se divide la tabla 4 de la Norma Internacional. Lo anterior debido a que se adecuan los valores de las tensiones de acuerdo con la infraestructura del sistema eléctrico nacional.. 5.4; Para esta Norma Mexicana, se incluyen las condiciones sísmicas de acuerdo con las condiciones del país, por consiguiente, se reenumeran las figuras debido a que se incluyen las imágenes con respecto a la Norma Internacional. Lo anterior debido a que la información que se incluye se refiere a las condiciones sísmicas aplicables en México.. 6.1.5; Para esta Norma Mexicana se elimina el último párrafo del inciso 6.1.5. Lo anterior debido a que en México no se fabrican boquillas que utilizan líquido o gas como medio aislante.. 7.1; Para esta Norma Mexicana se elimina el segundo párrafo con respecto a la Norma Internacional. Lo anterior debido a que puede resultar ambigua la referencia a un acuerdo entre un fabricante y un comprador, lo cual no es parte del alcance de la norma; además, las normas deben ser de fácil entendimiento para cualquier persona interesada.. 7.2.3; Para esta Norma Mexicana se modifica el inciso 7.2.3. Lo anterior debido a que se indican las condiciones sísmicas que deben satisfacer los productos así como la forma de comprobarlo de acuerdo con las condiciones del país.. 8.6; Para esta Norma Mexica se elimina el inciso 8.6. Lo anterior debido a que los lugares que se caracterizan por recibir directamente el suministro en baja tensión de la red pública se consideran como residenciales, comerciales y de la industria ligera, por lo tanto, las boquillas que se consideran en la presente Norma Mexicana están destinadas a equipos de alta tensión, en sistemas que pertenecen a las redes de transmisión, no a los de baja tensión.. |
| Bibliografía - IEC 60137 ed6.0 (2008-07), Insulated bushings for alternating voltage above 1 000 V - IEC 60068-2-17 ed4.0 (1994-07), Basic environmental testing procedures-Part 2-17: Test-Test Q: Sealing |  |

Atentamente,

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.

LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2016.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

MARIO EMILIO GUTIÉRREZ CABALLERO, Director General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con fundamento en los artículos 69-E y 69-G de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como 3, fracción VII, y 9, fracción XV del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y

CONSIDERANDO

Que con fundamento en los artículos 69-K y 69-L de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en vigor, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria debe hacer públicos los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio recibidos y los documentos que emita, y

Que dicha publicación se hará a través del Diario Oficial de la Federación, dentro de los primeros siete días hábiles de cada mes, por medio de la lista que le proporcione la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de los títulos de los anteproyectos y manifestaciones de impacto regulatorio recibidos por dicha Comisión, así como de los dictámenes, las autorizaciones y exenciones emitidos; se tiene a bien expedir el siguiente:

LISTADO DE DOCUMENTOS EN REVISIÓN, DICTAMINADOS, AUTORIZADOS, EXENTOS Y CON OPINIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1º Y EL 31 DE AGOSTO DE 2016.

El objeto del presente listado es dar a conocer cada mes, los títulos de los anteproyectos de disposiciones jurídicas y las manifestaciones de impacto regulatorio que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha recibido, dictaminado o, en su caso, determinado no dictaminar. Los textos de los anteproyectos y las manifestaciones de impacto regulatorio están a disposición del público y pueden solicitarse a la Comisión por escrito o por medios electrónicos.

La lista, adicionalmente, identifica los anteproyectos que fueron eximidos de la presentación de manifestación de impacto regulatorio, y aquellos donde se solicitó la realización de ampliaciones y correcciones a dicha manifestación.

Una lista actualizada en línea puede consultarse en el sitio de Internet: www.cofemer.gob.mx.

Atentamente

Ciudad de México, a 9 de septiembre de 2016.- El Director General, Mario Emilio Gutiérrez Caballero.- Rúbrica.

| Listado de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el primero y el treinta y uno de agosto de 2016. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asuntos recibidos |  |  |
| Secretaría de Gobernación | Fecha | Descripción |
| Programa Temporal de Regularización Migratoria. | 2/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Acuerdo que establece el inicio y clausura de los Periodos Ordinarios de Sesiones del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2016. | 11/08/2016 | Exención de MIR |
| Extracto de los Lineamientos que regulan el desarrollo del Programa Televisita. | 11/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Extracto de los Lineamientos que regulan el desarrollo del Programa Televisita. | 24/08/2016 | Solicitud de baja de MIR o Expediente |
| Lineamientos para determinar e integrar la información del Banco Nacional de Datos de Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. | 31/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se reforman y adicionan los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios. | 31/08/2016 | Exención de MIR |
| Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se crea el Comité de Transparencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. | 9/08/2016 | Exención de MIR |
| Secretaría de Relaciones Exteriores | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transparencia y se establece el Comité de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. | 8/08/2016 | Exención de MIR |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Fecha | Descripción |
| Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013. | 1/08/2016 | Exención de MIR |
| Modificaciones y Adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. | 2/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la Operación del seguro con el que deberán contar los propietarios de los vehículos para transitar en vías, caminos y puentes federales, que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas, así como se fijan los términos del contrato de dicho seguro. | 8/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito (dmm y expediente simplificado). | 10/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Resolución Que Modifica las Disposiciones de Carácter General para la Obtención del Dictamen Técnico de los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas. | 12/08/2016 | Exención de MIR |
| Manual de organización general de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. | 12/08/2016 | Exención de MIR |
| Circular modificatoria 14/16 de la circular única de seguros y fianzas (disposición 1.1.1. Y “relación de documentación e información referida en la circular única de seguros y fianzas a la que se accede a través de la página web de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas”). | 17/08/2016 | Exención de MIR |
| Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. | 22/08/2016 | Exención de MIR |
| Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas. | 30/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa. | 30/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (adquisición de acciones). | 30/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Resolución que modifica a las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (adquisición de acciones). | 30/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios. | 30/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias y Organismos de Integración Financiera Rural, a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular. | 30/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | Fecha | Descripción |
| Reformas y adiciones a las Disposiciones de Carácter General en materia de transparencia aplicables a las Uniones de Crédito. | 26/08/2016 | Exención de MIR |
| Reformas, adiciones y derogaciones a las Disposiciones de Carácter General en Materia de Transparencia aplicables a las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades Financieras Populares y Sociedades Financieras Comunitarias. | 29/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Instituto para la Protección al Ahorro Bancario | Fecha | Descripción |
| Aviso mediante el cual se informa de la emisión del Acuerdo por el que se crea el Comité de Transparencia del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. | 18/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. | 31/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se reforma el estatuto orgánico del instituto para la Protección al Ahorro Bancario. | 31/08/2016 | Exención de MIR |
| Pronósticos para la Asistencia Pública | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se reforma el artículo 20o. del Reglamento del sorteo Melate-Revancha de Pronósticos para la Asistencia Pública. | 25/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se reforman los artículos 2o., 6o., 34o., 45o., 54o. 55o., 56o., 62o., 67o.; se adicionan los artículos 55o. bis y 68o. bis, y se modifica en los artículos 3o., 5o., 5o. bis, 7o., 8o., 10o., 19o., 22o., 23o., 41o., 43o., 48o., 53o. y en los Títulos de los Capítulos IV, IX y XIV, el término selección de ganadores por determinación de ganadores, del Reglamento del concurso Progol. | 25/08/2016 | Exención de MIR |
| Secretaría de Desarrollo Social | Fecha | Descripción |
| ACUERDO que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos de la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. | 1/08/2016 | Exención de MIR |
| Segundo Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. | 9/08/2016 | Formato para modificación de reglas de operación |
| CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Estado de Nuevo León para presentar proyectos de Apoyo a Iniciativas que Impulsen la Educación en Nuevo León (EN), dentro del Programa de Coinversión Social. | 18/08/2016 | Exención de MIR |
| CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Estado de Morelos para presentar proyectos de Seguridad Alimentaria “Unir para Crecer” (AE), dentro del Programa de Coinversión Social. | 18/08/2016 | Exención de MIR |
| Convocatoria para la elección de tres consejeros propietarios y tres consejeros suplentes representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para formar parte del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. | 25/08/2016 | Exención de MIR |
| CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Estado de Morelos para presentar proyectos de Fomento al Desarrollo Social Integral “Trabajando Juntos por Temoac” (TD), dentro del Programa de Coinversión Social. | 26/08/2016 | Exención de MIR |
| Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad | Fecha | Descripción |
| Estatuto Orgánico. | 1/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Estatuto Orgánico. | 10/08/2016 | Solicitud de baja de MIR o Expediente |
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Fecha | Descripción |
| Disposiciones Administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para Informar la ocurrencia de Incidentes y Accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. | 1/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del acuífero Cumpas, clave 2661, en el estado de Sonora, región hidrológico-administrativa noroeste. | 8/08/2016 | Exención de MIR |
| Decreto por el cual se modifican los Decretos que se indican, y se establece zona Reglamentada en el acuífero Valle de Matatipac, clave 1804, en el estado de Nayarit, en las aguas subterráneas no comprometidas en la reserva del mismo acuífero. | 9/08/2016 | MIR de impacto Moderado con análisis de impacto en la competencia |
| Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la temporada 2016-2017 para llevar a cabo actividades de observación de ballenas. | 10/08/2016 | Exención de MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-ASEA-2016, Gas Natural Comprimido (GNC). Requisitos mínimos de seguridad para Terminales de carga y terminales de descarga de módulos de almacenamiento transportables y estaciones de suministro de vehículos automotores. | 11/08/2016 | MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de riesgos |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-ASEA-2016, Transporte de gas natural, etano, biogás y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos. | 11/08/2016 | MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de riesgos |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-ASEA-2016, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos. | 11/08/2016 | MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de riesgos |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-ASEA-2016, Que establece las especificaciones de protección ambiental durante la construcción, mantenimiento mayor y abandono de Sistemas de Transporte y Distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso por ducto, que se realicen en derechos de vía existentes ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. | 11/08/2016 | Exención de MIR |
| Proyecto de Decreto que declara como área natural protegida con el carácter de Santuario la zona conocida como Playas Boca de Apiza, El Chupadero y El Tecuanillo. Localizada en el municipio de Tecomán, en el Estado de Colima. | 15/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Decreto por el que se declara Área Natural Protegida con el carácter de Reserva de la Biosfera, la región conocida como Sierra de Tamaulipas, localizada en los municipios de Aldama, Casas, González, Llera y Soto la Marina en el estado de Tamaulipas. Cargo: teléfono. | 16/08/2016 | MIR de impacto Moderado con análisis de impacto en la competencia |
| Proyecto de norma oficial mexicana PROY-NOM-168-SEMARNAT-ASEA-2016, Niveles máximos permisibles de emisión provenientes de turbinas de gas, a ciclo abierto o ciclo combinado, aeroderivadas y su medición. | 23/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo del sector ambiental en las materias que se indican. | 25/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos de los trámites a cargo del sector ambiental en las materias que se indican. | 25/08/2016 | Exención de MIR |
| Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la normateca interna de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de las modificaciones a las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. | 29/08/2016 | Exención de MIR |
| Comisión Nacional Forestal | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se crea el Centro de Educación y Capacitación Forestal Número 4 “Ing. León Jorge Castaños Martínez”. | 1/08/2016 | Exención de MIR |
| Secretaría de Energía | Fecha | Descripción |
| Manual de Asignación de Derechos Financieros de Transmisión Legados. | 5/08/2016 | Respuesta a Dictamen |
| Lineamientos que regulan el registro, designación, participación y pago de los Testigos Sociales en los procesos de negociación entre los asignatarios o contratistas, autorizados o permisionarios y los propietarios o titulares de las tierras, bienes o derechos para el desarrollo de los proyectos en materia de hidrocarburos y de la industria eléctrica en el país. | 9/08/2016 | Respuesta a Dictamen |
| Proyecto Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-030-ENER-2016, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba. | 11/08/2016 | Información Adicional Remitida por la Dependencia |
| Resolución por la que se modifican los valores de coeficiente global de transferencia de calor (K) de la Tabla 1, se agregan definiciones y se acota la verificación de la Norma Oficial Mexicana “NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2011. | 11/08/2016 | Exención de MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-027-ENER/SCFI-2016, Rendimiento térmico, ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible Gas L.P. o Gas Natural. Especificaciones, métodos de prueba y etiquetado. | 11/08/2016 | MIR de Alto Impacto |
| Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-034-NUCL-2009, Requerimientos de selección, calificación y entrenamiento del personal de centrales nucleoeléctricas. | 22/08/2016 | Respuesta a Dictamen |
| Acuerdo por el que se modifican los plazos de respuesta y algunos requisitos del Trámite Inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que corresponde aplicar a la Secretaría de Energía. | 26/08/2016 | Exención de MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-027-ENER/SCFI-2016, Rendimiento térmico, ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible Gas L.P. o Gas Natural. Especificaciones, métodos de prueba y etiquetado. | 26/08/2016 | Información Adicional Remitida por la Dependencia |
| Centro Nacional de Control de Energía | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se determinan los elementos de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que corresponden al Mercado Eléctrico Mayorista. | 10/08/2016 | MIR de Alto Impacto con Análisis de Impacto en la Competencia |
| Acuerdo por el que se determinan los elementos de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que corresponden al Mercado Eléctrico Mayorista. | 18/08/2016 | Información Adicional Remitida por la Dependencia |
| ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia, así como para la Operación del Módulo de Atención en Materia de Transparencia del CENACE. | 18/08/2016 | Exención de MIR |
| Comisión Nacional de Hidrocarburos | Fecha | Descripción |
| Lineamientos de Perforación de Pozos. | 12/08/2016 | Respuesta a Dictamen |
| Lineamientos de Perforación de Pozos. | 19/08/2016 | Información adicional remitida por la Dependencia |
| Comisión Reguladora de Energía | Fecha | Descripción |
| Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica el plazo de respuesta a las solicitudes de intervención para la solución de controversias sobre la razonabilidad técnica o económica de la negativa de la Comisión Federal de Electricidad para brindar el servicio de transmisión. | 5/08/2016 | Exención de MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos. | 10/08/2016 | Respuesta a Dictamen |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petroquímicos. | 15/08/2016 | MIR de Impacto Moderado con Análisis de Impacto en la Competencia |
| Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide los criterios y la metodología para determinar las visitas de verificación o inspección que deberán llevarse a cabo. | 23/08/2016 | Exención de MIR |
| Secretaría de Economía | Fecha | Descripción |
| Proyecto de modificación del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles. | 9/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE). | 9/08/2016 | Exención de MIR |
| Proyecto Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. | 10/08/2016 | Respuesta a Dictamen |
| Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo para exportar azúcar a los Estados Unidos de América, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017. | 11/08/2016 | Exención de MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-203-SCFI-2015, “Que establece los límites máximos permisibles de emisión y contenido de formaldehído en tableros de partículas de madera y tableros de fibras de madera fabricados con urea formaldehído, y en los productos fabricados con este tipo de tableros". | 15/08/2016 | Nueva versión |
| Acuerdo que abroga al diverso por el que se dan a conocer los lineamientos generales para el establecimiento y funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Economía. | 15/08/2016 | Exención de MIR |
| Norma Oficial Mexicana NOM-193-SCFI-2014, Crema–Denominaciones, especificaciones, información comercial y métodos de prueba. | 17/08/2016 | MIR Ex Post |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-106-SCFI-2016, “Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial”. | 18/08/2016 | Exención de MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-211-SCFI-2016, Gas L.P.- Recipientes para contener Gas L.P., tipo no desmontable- Especificaciones y métodos de prueba (Cancelará a la NOM-009-SESH-2011). | 18/08/2016 | MIR de impacto Moderado con análisis de impacto en la competencia |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-106-SCFI-2016, “Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña oficial (Cancelará a la NOM-106-SCFI-2000)”. | 18/08/2016 | MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de riesgos |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-196-SCFI-2015 “Productos. Equipo Terminales que se Conecten o Interconecten a través de un Acceso Alámbrico a una Red Pública de Telecomunicaciones”. | 18/08/2016 | Respuesta a Dictamen |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-014-SCFI-2016 “Medidores de desplazamiento positivo tipo diafragma para gas natural o L.P en estado gaseoso-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. | 18/08/2016 | MIR de impacto Moderado con análisis de impacto en la competencia |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-209-SCFI-2016, “Industria del gas-Conexión integral y conexión flexible que se utilizan en instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural-Especificaciones y métodos de prueba (Cancelará a la NOM-014-SESH-2013). | 18/08/2016 | Exención de MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-214/1-SCFI-2016, “Instrumentos de Medición-Alcoholímetros evidenciales-Especificaciones y Métodos de Prueba”. | 18/08/2016 | MIR de impacto Moderado con análisis de impacto en la competencia |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-044-SCFI-2016, Instrumentos de Medición-Watthorímetros electromecánicos-verificación en campo (cancelará a la NOM-044-SCFI-2008)”. | 18/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Convocatoria para la acreditación y aprobación de Unidades de Verificación con objeto de evaluar la conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad. | 18/08/2016 | Exención de MIR |
| Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-017-SCFI-2016 Interfaz digital a redes públicas (Interfaz digital a 2 048 Kbit/S y a 34 368 Kbit/s). | 18/08/2016 | MIR de Emergencia |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2015, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones. | 19/08/2016 | Respuesta a Dictamen |
| Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 84 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 17 de agosto de 2016. | 19/08/2016 | Exención de MIR |
| Reglas de carácter general para el funcionamiento y operación del sistema electrónico de sociedades por acciones simplificadas. | 29/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 83 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 21 de julio de 2016. | 29/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se dan a conocer las modificaciones al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá para la Evaluación de la Conformidad de Equipos de Telecomunicaciones. | 29/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se dan a conocer las modificaciones al Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Evaluación de la Conformidad de Equipos de Telecomunicaciones. | 29/08/2016 | Exención de MIR |
| Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial | Fecha | Descripción |
| Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. | 5/08/2016 | Nueva versión |
| Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. | 10/08/2016 | Nueva versión |
| Declaración General de Protección de la Denominación de Origen “Cacao Grijalva”. | 16/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. | 24/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las Reglas para la presentación de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. | 31/08/2016 | Solicitud de baja de MIR o Expediente |
| Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de abril de 2016. | 3/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016. | 3/08/2016 | Exención de MIR |
| Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de títulos de obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de julio de 2016. | 5/08/2016 | Exención de MIR |
| Aviso para transferir las coberturas propias a coberturas especiales de algodón año agrícola 2016, del Incentivo para la administración de riesgos de precios. | 10/08/2016 | Exención de MIR |
| Aviso para dar a conocer el incentivo para atender problemas específicos de comercialización del frijol negro jamapa del ciclo agrícola otoño invierno 2015/2016, para el estado de Nayarit, del componente Incentivos a la comercialización. | 10/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Acuerdo por el que se establece una red de dos zonas de refugio pesquero totales temporales en aguas marinas de jurisdicción federal ubicadas en la bahía de La Ascensión en el estado de Quintana Roo. | 10/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Aviso para dar a conocer los incentivos por ajuste e integración sobre bases y el Incentivo complementario al ingreso objetivo en agricultura por contrato, ciclo agrícola primavera-verano 2015, conforme a los productos elegibles y entidades federativas que se indican, del componente Incentivos a la comercialización. | 11/08/2016 | Exención de MIR |
| Aviso de apertura de ventanillas para dar a conocer el incentivo para la administración de riesgos de precios, coberturas de café arábiga 2016-2017. | 11/08/2016 | Exención de MIR |
| Aviso para dar a conocer los Incentivos por ajuste e integración sobre bases y complementario al ingreso objetivo en agricultura por contrato, ciclo agrícola otoño-invierno 2015/2016, conforme a los productos elegibles, entidades federativas y regiones que se indican, del componente Incentivos a la comercialización. | 12/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se delega a favor del director general de administración y desarrollo de recursos humanos, la facultad de autorizar de forma excepcional y previa justificación, gastos por concepto de alimentación. | 18/08/2016 | Exención de MIR |
| PROY-NOM-003-SAGARPA-2015, Relativa a las características de sanidad, calidad, inocuidad, trazabilidad, etiquetado y evaluación de la conformidad del jarabe de agave. | 31/08/2016 | MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de riesgos |
| Norma Oficial Mexicana NOM-002-SAGARPA-2016, Relativa a las características de sanidad, calidad agroalimentaria, autenticidad, etiquetado y evaluación de la conformidad de los fructanos de agave. | 31/08/2016 | MIR de alto impacto con análisis de impacto en la competencia y análisis de riesgos |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | Fecha | Descripción |
| Reglas de Carácter General en Materia Portuaria. | 1/08/2016 | MIR de Impacto Moderado |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-SCT2/2016. "Disposiciones de Compatibilidad y Segregación en Trenes de Unidades de Arrastre que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos". | 18/08/2016 | Respuesta a Dictamen |
| Agencia Espacial Mexicana | Fecha | Descripción |
| Manual de Organización de la Agencia Espacial Mexicana. | 2/08/2016 | Exención de MIR |
| Manual de Procedimientos de la Agencia Espacial Mexicana. | 17/08/2016 | Exención de MIR |
| Secretaría de Educación Pública | Fecha | Descripción |
| Bases para el otorgamiento de becas a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. | 1/08/2016 | Exención de MIR |
| Bases para el otorgamiento de becas a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. | 3/08/2016 | Nueva versión de Exención de MIR |
| Bases para el otorgamiento de becas a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. | 5/08/2016 | Solicitud de baja de MIR o Expediente |
| Acuerdo número por el que se modifica el diverso número 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2015. | 17/08/2016 | Exención de MIR |
| Bases para el otorgamiento de becas a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. | 23/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo número por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2016, emitidas mediante diverso número 24/12/15, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015. | 24/08/2016 | Formato para modificación de reglas de operación |
| Bases para el otorgamiento de becas a víctimas del delito y violaciones a derechos humanos. | 30/08/2016 | Solicitud de baja de MIR o Expediente |
| Secretaría de Salud | Fecha | Descripción |
| Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal del Sistema de Protección Social en Salud. | 1/08/2016 | Exención de MIR |
| Lineamientos de afiliación y operación del Sistema de Protección Social en Salud. | 1/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2015, Para la organización y funcionamiento de los servicios de radioterapia. | 2/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas de la Secretaría de Salud. | 4/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se Modifica el diverso por el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015, las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. | 4/08/2016 | Formato para reglas de operación |
| Aviso que establece nuevos supuestos para considerar a familias afiliadas o por afiliarse al Sistema de Protección Social en Salud en el régimen no contributivo. | 5/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico, para quedar como NORMA Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2015, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico. | 10/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico, para quedar como NORMA Oficial Mexicana NOM-189-SSA1/SCFI-2015, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico. | 16/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Decreto por el que se reorganiza el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética. | 22/08/2016 | Exención de MIR |
| Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. | 31/08/2016 | Exención de MIR |
| Hospital General Dr. Manuel Gea González | Fecha | Descripción |
| Políticas de Transferencia de Tecnología del Hospital General Dr. Manuel Gea González. | 2/08/2016 | Exención de MIR |
| Reglas de Propiedad Intelectual del Hospital General Dr. Manuel Gea González. | 2/08/2016 | Exención de MIR |
| Hospital Juárez de México | Fecha | Descripción |
| Aviso por el que se da a conocer el Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México. | 10/08/2016 | Exención de MIR |
| Instituto Nacional de Medicina Genómica | Fecha | Descripción |
| Política de Transferencia de Tecnología del Instituto Nacional de Medicina Genómica. | 31/08/2016 | Exención de MIR |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Trabajo 2016. | 5/08/2016 | Exención de MIR |
| Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger a los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida 2016-2018. | 12/08/2016 | Exención de MIR |
| Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | 12/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el cual se da a conocer el formato oficial del trámite denominado autorización para la utilización de equipos, tecnologías, procedimientos o mecanismos alternativos. | 18/08/2016 | Exención de MIR |
| Secretaría de la Función Pública | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se emite la Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el sello de excelencia en Gobierno Digital. | 1/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de los servidores públicos previstos en su Reglamento Interior. | 4/08/2016 | Exención de MIR |
| Acuerdo por el que se establece el estándar de actuaciones electrónicas que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. | 5/08/2016 | Exención de MIR |
| Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. | 5/08/2016 | Exención de MIR |
| Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. | 12/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública, y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los Servidores Públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. | 22/08/2016 | Exención de MIR |
| Protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento sexual y Acoso sexual. | 25/08/2016 | Exención de MIR |
| Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | Fecha | Descripción |
| ACUERDO por el que se modifican los Lineamientos para el Programa de Derechos Indígenas a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del ejercicio fiscal 2016, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015. | 29/08/2016 | Exención de MIR |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | Fecha | Descripción |
| Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. | 8/08/2016 | MIR de impacto Moderado |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | Fecha | Descripción |
| Aviso mediante el cual se designa al Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos para que supla las ausencias del Doctor José Enrique Doguer Guerrero Delegado Estatal, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir esta Delegación Estatal en Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 11/08/2016 | Exención de MIR |
| Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Delegado Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir ausencias y delegar facultades. | 15/08/2016 | Exención de MIR |
| Asuntos emitidos |  |  |
| Secretaría de Gobernación | Fecha | Descripción |
| Programa Temporal de Regularización Migratoria. | 16/08/2016 | Dictamen total final |
| Acuerdo que establece el inicio y clausura de los periodos ordinarios de sesiones del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2016. | 17/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se crea el Comité de Transparencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. | 16/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Secretaría de Relaciones Exteriores | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se crea la Unidad de Transparencia y se establece el Comité de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. | 11/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Fecha | Descripción |
| Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013. | 3/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Modificaciones y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro. | 16/08/2016 | Dictamen total final |
| Manual de organización general de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. | 19/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se modifican las Reglas para la Operación del seguro con el que deberán contar los propietarios de los vehículos para transitar en vías, caminos y puentes federales, que garantice a terceros los daños que pudieren ocasionarse en sus bienes y personas, así como se fijan los términos del contrato de dicho seguro. | 22/08/2016 | Dictamen total final |
| Circular modificatoria 14/16 de la circular única de seguros y fianzas (disposición 1.1.1. y “Relación de documentación e información referida en la Circular Única de Seguros y Fianzas a la que se accede a través de la página web de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas"). | 24/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. | 29/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros | Fecha | Descripción |
| Disposiciones de carácter general para el Registro de Contratos de Adhesión de Seguros. | 4/08/2016 | Dictamen total final |
| Instituto para la Protección al Ahorro Bancario | Fecha | Descripción |
| Aviso mediante el cual se informa de la emisión del Acuerdo por el que se crea el Comité de Transparencia del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. | 24/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Secretaría de Desarrollo Social | Fecha | Descripción |
| ACUERDO que tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, para los efectos de la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017. | 3/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Segundo Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. | 11/08/2016 | Dictamen Regulatorio sobre Reglas de Operación |
| CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Estado de Morelos para presentar proyectos de Seguridad Alimentaria “Unir para Crecer” (AE), dentro del Programa de Coinversión Social. | 23/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Estado de Nuevo León para presentar proyectos de Apoyo a Iniciativas que Impulsen la Educación en Nuevo León (EN), dentro del Programa de Coinversión Social. | 24/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Convocatoria para la elección de tres consejeros propietarios y tres consejeros suplentes representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para formar parte del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. | 30/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| CONVOCATORIA dirigida a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) con domicilio fiscal en el Estado de Morelos para presentar proyectos de Fomento al Desarrollo Social Integral “Trabajando Juntos por Temoac” (TD), dentro del Programa de Coinversión Social. | 30/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los Estudios Técnicos de las aguas nacionales subterráneas del acuífero valle del mezquital, clave 1310, en el Estado de Hidalgo, región hidrológico-administrativa aguas del Valle de México. | 2/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, para el transporte terrestre por medio de ductos de petróleo, petrolíferos y petroquímicos. | 11/08/2016 | Aceptar Acuerdo de Calidad Regulatoria |
| Acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los Estudios Técnicos de las aguas nacionales subterráneas del acuífero cumpas, clave 2661, en el Estado de Sonora, región hidrológico-administrativa noroeste. | 15/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Disposiciones administrativas de carácter general que establecen los Lineamientos para Informar la ocurrencia de incidentes y accidentes a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. | 15/08/2016 | Dictamen total NO final |
| Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general la temporada 2016-2017 para llevar a cabo actividades de observación de ballenas. | 17/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-ASEA-2016, Que establece las especificaciones de protección ambiental durante la construcción, mantenimiento mayor y abandono de sistemas de transporte y distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso por ducto, que se realicen en derechos de vía existentes ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. | 18/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Decreto por el cual se modifican los Decretos que se indican, y se establece zona Reglamentada en el acuífero Valle de Matatipac, clave 1804, en el Estado de Nayarit, en las aguas subterráneas no comprometidas en la reserva del mismo acuífero. | 23/08/2016 | Dictamen total final |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-ASEA-2016, Gas Natural Comprimido (GNC). Requisitos mínimos de seguridad para Terminales de Carga y Terminales de Descarga de Módulos de Almacenamiento Transportables y Estaciones de Suministro de Vehículos Automotores. | 25/08/2016 | Ampliaciones y correcciones |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-ASEA-2016, Distribución de gas natural y gas licuado de petróleo por ductos. | 25/08/2016 | Ampliaciones y correcciones |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-ASEA-2016, Transporte de gas natural, etano, biogás y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos. | 25/08/2016 | Ampliaciones y correcciones |
| Comisión Nacional Forestal | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se crea el Centro de Educación y Capacitación Forestal Número 4 “Ing. León Jorge Castaños Martínez”. | 8/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Secretaría de Energía | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se emiten los formatos del trámite para la autorización de comercio exterior de fuentes de radiación ionizante. | 4/08/2016 | Dictamen Total No Final |
| Manual de Asignación de Derechos Financieros de Transmisión Legados. | 12/08/2016 | Dictamen Total Final |
| Lineamientos que regulan el registro, designación, participación y pago de los Testigos Sociales en los procesos de negociación entre los asignatarios o contratistas, autorizados o permisionarios y los propietarios o titulares de las tierras, bienes o derechos para el desarrollo de los proyectos en materia de hidrocarburos y de la industria eléctrica en el país. | 12/08/2016 | Dictamen Total Final |
| Resolución por la que se modifican los valores de coeficiente global de transferencia de calor (K) de la Tabla 1, se agregan definiciones y se acota la verificación de la Norma Oficial Mexicana “NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2011. | 16/08/2016 | Rechazo exención de MIR |
| Acuerdo por el que se modifican los plazos de respuesta y algunos requisitos del Trámite Inscrito en el Registro Federal de Trámites y Servicios, que corresponde aplicar a la Secretaría de Energía. | 29/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Centro Nacional de Control de Energía | Fecha | Descripción |
| ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia, así como para la Operación del Módulo de Atención en Materia de Transparencia del CENACE. | 19/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se determinan los elementos de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que corresponden al Mercado Eléctrico Mayorista. | 25/08/2016 | Aceptar Acuerdo de Calidad Regulatoria |
| Comisión Nacional de Hidrocarburos | Fecha | Descripción |
| Lineamientos de Perforación de Pozos. | 25/08/2016 | Dictamen Total Final |
| Comisión Reguladora de Energía | Fecha | Descripción |
| Acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía que modifica el plazo de respuesta a las solicitudes de intervención para la solución de controversias sobre la razonabilidad técnica o económica de la negativa de la Comisión Federal de Electricidad para brindar el servicio de transmisión. | 8/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petrolíferos. | 12/08/2016 | Dictamen Total Final |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-014-CRE-2016, Especificaciones de Calidad de los Petroquímicos. | 29/08/2016 | Dictamen Total No Final |
| Secretaría de Economía | Fecha | Descripción |
| Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento para la autorización de uso de denominaciones y razones sociales. | 3/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Registro Público de Comercio. | 3/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo que modifica al diverso mediante el cual se establece el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles y las disposiciones para su operación. | 3/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo que modifica al diverso por el que se establecen las formas para llevar a cabo las inscripciones y anotaciones en el Registro Público de Comercio y en el Registro Único de Garantías Mobiliarias. | 3/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-179-SCFI-2015, Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria. | 5/08/2016 | Dictamen total NO final |
| Resolución General por la que se establece el criterio del término control para efectos de la inversión neutra. | 12/08/2016 | Dictamen total final |
| Proyecto de modificación del Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles. | 16/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y del Programa de Reconocimiento y Operación del SARE (PROSARE). | 16/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Proyecto Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. | 17/08/2016 | Dictamen total NO final |
| Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo para exportar azúcar a los Estados Unidos de América, durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017. | 18/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo que abroga al diverso por el que se dan a conocer los lineamientos generales para el establecimiento y funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Economía. | 22/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-209-SCFI-2016, “Industria del gas-Conexión integral y conexión flexible que se utilizan en instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. o Gas Natural-Especificaciones y métodos de prueba (Cancelará a la NOM-014-SESH-2013). | 24/08/2016 | Rechazo exención MIR |
| Convocatoria para la acreditación y aprobación de Unidades de Verificación con objeto de evaluar la conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad. | 25/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-196-SCFI-2015, “Productos. Equipo Terminales que se Conecten o Interconecten a través de un Acceso Alámbrico a una Red Pública de Telecomunicaciones”. | 25/08/2016 | Dictamen total final |
| Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-017-SCFI-2016 Interfaz digital a redes públicas (Interfaz digital a 2 048 Kbit/S y a 34 368 Kbit/s). | 25/08/2016 | Dictamen total final |
| Acuerdo por el que se da a conocer la Decisión No. 84 de la Comisión Administradora del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia, adoptada el 17 de agosto de 2016. | 26/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2015, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones. | 26/08/2016 | Dictamen total final |
| Reglas de carácter general para el funcionamiento y operación del sistema electrónico de sociedades por acciones simplificadas. | 31/08/2016 | Dictamen total final |
| Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. | 5/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. | 10/08/2016 | Dictamen total final |
| Declaración General de Protección de la Denominación de Origen “Cacao Grijalva”. | 22/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de Jurisdicción Federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, así como de los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2016. | 4/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se da a conocer el establecimiento de épocas y zonas de veda para la captura de todas las especies de camarón en aguas marinas y de los sistemas lagunarios estuarinos de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de abril de 2016. | 8/08/2016 | Dictamen total final |
| Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se dan a conocer las reglas de operación de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015 y sus modificaciones del 24 de marzo de 2016. | 12/08/2016 | Dictamen Regulatorio sobre Reglas de Operación |
| Aviso por el que se da a conocer información relativa a solicitudes de Títulos de Obtentor de variedades vegetales, correspondiente al mes de julio de 2016. | 12/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Aviso para transferir las coberturas propias a coberturas especiales de algodón año agrícola 2016, del Incentivo para la administración de riesgos de precios. | 17/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-ASEA-2016, Que establece las especificaciones de protección ambiental durante la construcción, mantenimiento mayor y abandono de sistemas de Transporte y Distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos en estado líquido y gaseoso por ducto, que se realicen en derechos de vía existentes ubicados en zonas agrícolas, ganaderas y eriales. | 18/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Aviso de apertura de ventanillas para dar a conocer el Incentivo para la administración de riesgos de precios, coberturas de café arábiga 2016-2017. | 18/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Aviso para dar a conocer los Incentivos por ajuste e integración sobre bases y el incentivo complementario al ingreso objetivo en agricultura por contrato, ciclo agrícola otoño-invierno 2015, conforme a los productos elegibles, entidades federativas y regiones que se indican, del componente Incentivos a la Comercialización. | 18/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se establece una red de dos zonas de refugio pesquero totales temporales en aguas marinas de jurisdicción federal ubicadas en la Bahía de la Ascensión en el Estado de Quintana Roo. | 23/08/2016 | Dictamen total final |
| Aviso para dar a conocer los Incentivos para atender problemas específicos de comercialización de frijol negro jamapa del ciclo agrícola otoño invierno 2015/2016, para el Estado de Nayarit del componente Incentivos a la Comercialización. | 24/08/2016 | Dictamen total final |
| Acuerdo por el que se delega a favor del Director General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, la facultad que se indica. | 25/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Secretaría de Comunicaciones y Transportes | Fecha | Descripción |
| Reglas de Carácter General en Materia Portuaria. | 9/08/2016 | Dictamen Total Final |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021-SCT2/2016. "Disposiciones de Compatibilidad y Segregación en Trenes de Unidades de Arrastre que Transportan Materiales y Residuos Peligrosos". | 24/08/2016 | Dictamen Total Final |
| Agencia Espacial Mexicana | Fecha | Descripción |
| Manual de Organización de la Agencia Espacial Mexicana. | 9/08/2016 | Aceptar Exención de MIR |
| Manual de Procedimientos de la Agencia Espacial Mexicana. | 24/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones | Fecha | Descripción |
| Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (PROMTEL). | 2/08/2016 | Aceptar Exención de MIR |
| Secretaría de Educación Pública | Fecha | Descripción |
| Acuerdo número por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2016 y sus anexos 4 y 10, emitidas mediante diverso número 16/12/15, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. | 2/08/2016 | Dictamen Regulatorio sobre Reglas de Operación |
| Acuerdo número por el que se modifica el diverso número 11/09/15 por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2015. | 18/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo número por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el ejercicio fiscal 2016, emitidas mediante diverso número 24/12/15, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2015. | 26/08/2016 | Dictamen Regulatorio sobre Reglas de Operación |
| Secretaría de Salud | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se da a conocer la lista de los trámites de modificación al registro sanitario a través de los cuales se podrá solicitar al mismo tiempo su prórroga, así como los requisitos para tal efecto. | 4/08/2016 | Dictamen total final |
| Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal del Sistema de Protección Social en Salud. | 8/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se emiten las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Secretaría de Salud. | 11/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de afiliación y operación del sistema de protección social en salud. | 15/08/2016 | Dictamen total final |
| Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2015, Para la organización y funcionamiento de los servicios de radioterapia. | 16/08/2016 | Dictamen total final |
| Acuerdo por el que se reforman el apartado de Anexos del Índice, así como los numerales 5.1. Descripción, modalidades de atención y características del Programa, párrafo segundo; 5.4. Criterios de Inclusión; 5.5. Focalización, párrafo primero; 5.6. Servicios que se otorgan, párrafos primero y tercero; 5.10.2.1. Servicios Estatales de Salud, párrafos tercero y quinto, viñeta novena; 5.10.2.2. Régimen Estatal de Protección Social en Salud; 6.5. Unidades médicas móviles en situación de contingencia; 6.9.2. Perfil del personal, párrafo cuarto, viñetas décima y décima segunda; 7. Financiamiento, párrafo primero; 7.1.1. Programación, párrafo segundo, así como 7.1.2. Transferencia, párrafo primero, y se adiciona un párrafo cuarto al numeral 7.1.2 Financiamiento, de las Reglas de Operación del Programa Fortalecimiento a la Atención Médica, para el Ejercicio Fiscal 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2015. | 17/08/2016 | Dictamen total final |
| Aviso que establece nuevos supuestos para considerar a familias afiliadas o por afiliarse al Sistema de Protección Social en salud en el régimen no contributivo. | 19/08/2016 | Dictamen total final |
| Decreto por el que se reorganiza el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética. | 29/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Hospital General Dr. Manuel Gea González | Fecha | Descripción |
| Reglas de Propiedad Intelectual del Hospital General Dr. Manuel Gea González. | 9/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Políticas de Transferencia de Tecnología del Hospital General Dr. Manuel Gea González. | 9/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Hospital Juárez de México | Fecha | Descripción |
| Aviso por el que se dan a conocer los datos de identificación del Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México. | 17/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Secretaría del Trabajo y Previsión Social | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se modifica el Artículo sexto transitorio del Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar los servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2013. | 2/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Trabajo 2016. | 12/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Decreto por el que se aprueba el Programa nacional para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes trabajadores en edad permitida 2016-2018. | 19/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Aviso general mediante el cual se da a conocer el cambio de domicilio de la Oficialía de Partes de la Oficialía Mayor de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. | 19/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el cual se da a conocer el formato oficial del trámite autorización para la utilización de equipos, tecnologías, procedimientos o mecanismos alternativos. | 25/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura. | 2/08/2016 | Dictamen Regulatorio sobre Reglas de Operación |
| Secretaría de la Función Pública | Fecha | Descripción |
| Acuerdo por el que se emite la Guía para la estandarización y certificación de los trámites digitales con el sello de excelencia en Gobierno Digital. | 1/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se reforma el diverso por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de los servidores públicos previstos en su Reglamento Interior. | 5/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Acuerdo por el que se establece el estándar de actuaciones electrónicas que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. | 8/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. | 12/08/2016 | Dictamen total final |
| Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública, y los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los Servidores Públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. | 24/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Protocolo para la prevención, atención y sanción del Hostigamiento sexual y Acoso sexual. | 25/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | Fecha | Descripción |
| Reglamento de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. | 22/08/2016 | Dictamen total final |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | Fecha | Descripción |
| Aviso mediante el cual se designa al Jefe Delegacional de Servicios Jurídicos para que supla las ausencias del Doctor José Enrique Doguer Guerrero Delegado Estatal, autorizándole a firmar y despachar la documentación que a este órgano corresponde, incluyendo la suscripción de las resoluciones que debe emitir esta Delegación Estatal en Puebla, del Instituto Mexicano del Seguro Social. | 17/08/2016 | Aceptar exención MIR |
| Aviso mediante el cual se da a conocer acuerdo del Delegado Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social, para suplir ausencias y delegar facultades. | 22/08/2016 | Aceptar exención MIR |

______________________________