SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

EDICIÓN 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9o. fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 2, 4, 5, 7 fracciones I y II, 14 fracción II, 26, 50, 51, 57, 58 y 59 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, se creó el Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.

Que la Edición 2015 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación se publicó de manera integra en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2016 y a partir de esa fecha se efectuaron cuatro actualizaciones, las que se incorporan a la Edición 2016, con la finalidad de tener al día la lista de material de curación para que las instituciones de salud pública atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la edición 2016, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2016.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que en reunión del 10 de noviembre de 2009, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, aprobó la modificación de la clave a 12 dígitos, con la finalidad de identificar las diferentes presentaciones del envase con los dos últimos dígitos, así como también uniformar la información en la adquisición de insumos por las instituciones.

Que conforme al artículo 51 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:

EDICIÓN 2016 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MATERIAL DE CURACIÓN

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.

Ciudad de México, a 16 de enero de 2017.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo
de Insumos del Sector Salud acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación.- El Presidente de la Comisión Interinstitucional del
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, Jesús Ancer Rodríguez.- Rúbrica.

CUADRO BÁSICO

|  | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

| CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOLSAS | 060.125.2653 060.125.2679 060.125.2695 060.125.2760 060.125.2836 060.125.2828 | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar con gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano; con reactivo químico impreso y sistema de apertura. Medidas: 7.5 x 23.0 x 4.0 cm. 12.0 x 26.0 x 4.0 cm. 14.0 x 33.0 x 4.5 cm (con cartera integrada de 25 x 30 cm). 6.0 x 18.0 x 3.0 cm. Envase con 1000 piezas. 25 x 38 x 8 cm. Envase con 250 a 500 piezas. Bolsa para esterilización con gas o vapor. Medidas: 9.0 x 12.5 x 5.0 cm. Envase con 1000 piezas. |  | Central de equipos y esterilización. |
| CINTAS | 060.203.0207 | Para esterilización en vapor a presión. Tamaño: 18 mm x 50 m. Rollo. | Central de equipos y esterilización. |  |
| TESTIGOS | 060.711.0038 | Controles biológicos para material esterilizado en gas. Envase con 100 piezas. | Central de equipos y esterilización. |  |
|  | 060.711.0046 | Controles biológicos para material esterilizado en vapor. Envase con 100 piezas. | Central de equipos y esterilización. |  |
|  | 060.711.0087 | Para validación del proceso de esterilización con óxido de etileno, contiene: 1 disco con esporas de bacillus subtilis. 1 ampolleta de vidrio cintada con medio de cultivo líquido. 1 tira de cinta testigo sensible al calor. 1 tableta que funde a la temperatura de 55ºC ± 2ºC. Envase con 50 unidades. | Central de Equipos y Esterilización. |  |
|  | 060.711.0095 | Para validación del proceso de esterilización en vapor a presión, contiene: 1 disco con esporas de bacilo esterotermófilos. 1 ampolleta de vidrio cintada con medio de cultivo líquido. 1 cinta testigo sensible al calor. 1 tableta que funde a la temperatura de 120ºC - 121ºC. Envase con 50 unidades. | Central de equipos y esterilización. |  |
|  | 080.711.0103 | Para validación del proceso de esterilización por radiación (rayos gama), contiene: 1 disco con esporas de bacillus pumilus. 1 ampolleta de vidrio sensible al efecto de radiación, cintada con medio de cultivo líquido. Envase con 50 unidades. | Central de equipos y esterilización. |  |
|  | 060.711.0111 | Para validación del proceso de esterilización con calor seco, contiene: 1 ampolleta de vidrio cintada con esporas de bacillus subtilis níger. 1 ampolleta de vidrio cintada con medio de cultivo líquido. Envase con 50 unidades. |  |  |

| GENÉRICO |  | CLAVE |  | DESCRIPCIÓN |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TESTIGOS (continúa) | 060.711.0145 |  | Indicador-Integrador para la esterilización por vapor, clase V; capaz de verificar: temperatura, tiempo de esterilización y saturación de vapor, durante el proceso de esterilización. Consta de: tira de papel secante, sustrato químico sensible a la temperatura y vapor; y recubierta laminada plástica permeable al vapor. Pieza. |  | Central de equipos y esterilización. |  | Controlar y observar el proceso de esterilización. |  |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| ESTOMATOLOGÍA |  |  |  |
| ACEITES | 060.016.0204 | Lubricante para pieza de mano de baja velocidad. Envase con aplicador con 120 ml. | Estomatología. |
| AGUJAS | 060.040.8041 060.040.8058 | Dentales. Tipo: carpule. Desechables. Longitud: Calibre: Tamaño: 20-25 mm. 30 G. Corta. 25-42 mm. 27 G. Larga. Envase con 100 piezas. | Estomatología. |
| ALAMBRES | 060.046.1396 | Para ortodoncia de 0.80 mm. Tiras de 30 cm. Envase con 25 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.046.1404 | Para ortodoncia de 0.90 mm. Tiras de 30 cm. Envase con 25 piezas. | Estomatología. |
| ALEACIONES PARA AMALGAMA DENTAL | 060.064.0106 | En polvo de fase dispersa. Composición: Plata 68.0 - 72%. Estaño 15.0 - 21%. Cobre 10.5 - 15%. Mercurio 3%. Máximo. Zinc 2%. Máximo. Envase con 30 a 31.1 g. | Estomatología. |
|  | 060.064.0064 | En tabletas de fase dispersa. Composición: Plata 68.0 - 72%. Estaño 15.0 - 21%. Cobre 10.5 - 15%. Mercurio 3% máximo. Zinc 2% máximo. Envase con 80 tabletas (0.38875 g por tableta). | Estomatología. |
| ALGODONES | 060.797.0019 | Para uso dental. Medida: 3.8 x 0.8 cm. Envase con 500 rollos. | Estomatología. |
| ANTISÉPTICOS | 060.066.0401 | Eugenol. Envase con 30 ml. | Estomatología. |
| BABEROS | 060.100.0011 | De tela no tejida de rayón. Anatómico, autoajustable, desechable. Tamaño: adulto. Pieza. | Estomatología. |
| BARNICES | 060.111.0208 | De copal. Para revestimiento de cavidades. Frasco con 15 ml y frasco con disolvente de 15 ml. Juego. | Estomatología. |
| CÁPSULAS | 060.623.0019 | Con perdigón metálico para amalgamador eléctrico. Pieza. | Estomatología. |
| CEMENTOS | 060.182.1176 | Dentales. De oxifosfato de zinc. Polvo y líquido. Caja con 32 g de polvo y 15 ml de solvente. Estuche. | Estomatología. |
|  | 060.182.1275 | Dentales. Para restauración intermedia. De óxido de zinc (polvo) 38 g y eugenol (líquido) 14 ml. Con gotero de plástico. Juego. | Estomatología. |
|  | 060.182.1366 | Dentales. Para uso quirúrgico. De óxido de zinc con endurecedor (polvo) 65 g y eugenol (líquido) 30 ml. Con gotero de plástico. Equipo. | Estomatología. |
|  | 060.182.0160 | Ionómero de vidrio I. Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 25 g, 20 ml. Ácido poliacrílico 75%. Ácido polibásico 10-15%. Juego. | Estomatología. |
|  | 060.182.0178 | Ionómero de vidrio restaurativo II. Color No. 21. Polvo 15 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3% - 5%. Líquido 10 g, 8 ml. Ácido poliacrílico 75%. Ácido tartárico 10% -15%. Barniz compatible líquido 10 g. Estuche. | Estomatología. |
| CEMENTOS (continúa) | 060.182.0186 | Ionómero de vidrio restaurativo II. Color No. 22. Polvo 15 g. Silicato de aluminio 95% -97%. Ácido poliacrílico 3% -5%. Líquido 10 g, 8 ml. Ácido poliacrílico 75%. Ácido tartárico 10% - 15%. Barniz compatible líquido 10 g. Juego. | Estomatología. |
|  | 060.182.0194 | Ionómero de vidrio con aleación de limadura de plata. Polvo 15 g. Silicato de aluminio 100%. Líquido 10 g, 8 ml. Ácido poliacrílico 45%. Polvo de limadura de plata 17 g. Plata 56%, estaño 29%, cobre 15%. Estuche. | Estomatología. |
|  | 060.182.0228 | Ionómero de vidrio. Para tratamiento restaurativo atraumático. Polvo: 10 g. Silicato de aluminio 89 -95%. Ácido poliacrílico 0.-10%. Líquido 6 g, 4.8 ml agua destilada. Ácido poliacrílico 40 -50%. Barniz 5 g. Cloruro de polivinil 10 -20%. Acetato etílico 75 -85%. Estuche. | Estomatología. |
|  | 060.182.0236 | Dental para uso quirúrgico. Polvo óxido de zinc. Polvo rosa. Talco. Líquido: Eugenol. Alcohol isopropílico al 10%. Resina de pino. Aceite de pino. Aceite de clavo. Aceite de cacahuate. Estuche. | Estomatología. |
| CEPILLOS | 060.189.0106 | Dental infantil, con mango de plástico y cerdas rectas de nylon 6.12, 100% virgen o poliéster P.B.T. 100% virgen, de puntas redondeadas en 3 hileras, cabeza corta, consistencia mediana. Pieza. | Estomatología. |
|  | 060.189.0015 | Dental, para adulto, con mango de plástico y cerdas rectas de nylon 6.12, 100% virgen o poliéster P.B.T. 100% virgen, de puntas redondeadas en 4 hileras, cabeza corta, consistencia mediana. Pieza. | Estomatología. |
| CEPILLOS (continúa) | 060.189.0023 060.189.0254 | Para pulido de amalgamas y profilaxis. De cerdas blancas en forma de copa. Para pieza de mano. Para contra-ángulo. Pieza. | Estomatología. |
|  | 060.189.0205 060.189.0031 | De cerdas negras, en forma de brocha. Para pieza de mano. Para contra-ángulo. Pieza. | Estomatología. |
| CINTAS | 060.203.0058 060.203.0066 | Para portamatriz. De amalgama, metálica de 5 mm de longitud. Envase con 12 piezas. Para portamatriz. De amalgama, metálica de 7 mm de longitud. Envase con 12 piezas. | Estomatología. |
| COLORANTES | 060.219.0068 | Reveladores de placas dentobacterianas. Tabletas sin sabor. Envase con 100 piezas. | Estomatología. |
| COPAS | 060.235.0019 | Para pieza de mano. De hule suave, blanco, en forma de cono. Envase con 12 piezas. | Estomatología. |
| CORONAS |  | De acero inoxidable preconformadas, para reconstrucción de dientes anteriores y posteriores, temporales y los primeros molares permanentes. | Estomatología. |
|  | 060.243.0019 060.243.0027 060.243.0035 | Primer molar temporal. Superior derecho. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. |  |
|  | 060.243.0043 060.243.0050 060.243.0068 | Segundo molar temporal. Superior derecho. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0076 060.243.0084 060.243.0092 | Primer molar temporal. Superior izquierdo. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
| CORONAS (continúa) | 060.243.0100 060.243.0118 060.243.0126 | Segundo molar temporal. Superior izquierdo. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0134 060.243.0142 060.243. 0159 | Primer molar temporal. Inferior derecho. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0167 060.243.0175 060.243.0183 | Segundo molar temporal. Inferior derecho. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0191 060.243.0209 060.243.0217 | Primer molar temporal. Inferior izquierdo. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0225 060.243.0233 060.243.0241 | Segundo molar temporal. Inferior izquierdo. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0258 060.243.0266 060.243.0274 | Primer molar permanente. Superior derecho. Medidas: No. 4. No .5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0282 060.243.0290 060.243.0308 | Primer molar permanente. Superior izquierdo. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0316 060.243.0324 060.243.0332 | Primer molar permanente. Inferior derecho. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
| CORONAS (continúa) | 060.243.0340 060.243.0357 060.243.0365 | Primer molar permanente. Inferior izquierdo. Medidas: No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0373 060.243.0381 060.243.0399 | Incisivo central. Superior derecho temporal. Medidas: No. 1. No. 2. No. 3. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0407 060.243.0415 060.243.0423 | Incisivo central. Superior izquierdo temporal. Medidas: No. 1. No. 2. No. 3. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0431 060.243.0449 060.243.0456 060.243.0464 060.243.0472 060.243.0480 | Incisivo lateral. Superior derecho temporal. Medidas: No. 1. No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0498 060.243.0506 060.243.0514 060.243.0522 060.243.0530 060.243.0548 | Incisivo lateral. Superior izquierdo temporal. Medidas: No. 1. No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.243.0555 060.243.0563 060.243.0571 060.243.0613 060.243.0662 060.243.0654 | Canino temporal superior. Medidas: No. 1. No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
| CORONAS (continúa) | 060.243.0647 060.243.0621 060.243.0639 060.243.0589 060.243.0597 060.243.0605 | Canino temporal inferior. Medidas: No. 1. No. 2. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. Envase con 5 piezas. | Estomatología. |
| CUCHARILLAS | 060.272.0013 060.272.0021 060.272.0039 060.272.0047 | Para aplicación tópica de flúor en gel, de vinil atóxico, desechables. Estuche que consta de: 1 par para niños de 2 a 3 años. 1 par para niños de 4 a 7 años. 1 par para adolescentes. 1 par para adultos. | Estomatología. |
| CUÑAS | 060.276.0050 | De madera, para espacios interdentarios. Envase con 100 piezas. | Estomatología. |
| DISCOS | 060.303.0016 | De carboacero con limadura de diamante en las dos caras. Pieza. | Estomatología. |
| ENSANCHADORES | 060.348.0013 060.348.0021 | De canales. No. 10 al 40. No. 45 al 80. Pieza. | Estomatología. |
| EYECTORES | 060.910.0011 | Para saliva, de plástico, desechable. Envase con 100 piezas. | Estomatología. |
| FLUORURO DE SODIO | 060.066.0500 | Para prevención de caries. Acidulado al 2%. En gel de sabor. Envase con 480 ml. | Estomatología. |
|  | 060.066.0112 | Solución ingerible. Cada 100 ml contienen: Fluoruro de sodio equivalente a: 248.8 mg de ion flúor. Envase con 10 ml con dispensador. | Estomatología. |
|  | 060.066.1078 060.066.1086 | Barniz de Fluoruro de Sodio al 5%, en una concentración de 22600 ppm, autopolimerizable, en un vehículo de resina modificado. Presentación unidosis o. Tubo 10 ml. | Estomatología. |
| FORMOCRESOL | 060.622.0143 | Para momificación y desvitalización de la pulpa dentaria. De buckley. Envase con 30 ml. | Estomatología. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| HILOS | 060.203.0439 | Retractor de encías. De algodón, seco y suave, impregnado con sal de aluminio. Calibre: mediano. Envase con rollo de 3 m. | Estomatología. |
|  | 060.811.0060 | Seda dental, sin cera. Envase con rollo de 50 m. | Estomatología. |
| LOSETAS | 060.593.0106 | Para batir cemento. De vidrio. Tamaño: 8 x 12 x 0.5 cm. Pieza. | Estomatología. |
| MERCURIO | 060.630.0028 | Tridestilado, químicamente puro. Envase con 250 g. | Estomatología. |
| PAÑOS | 060.683.0057 | Para exprimir amalgama. De algodón. Forma circular. Envase con 100 piezas. | Estomatología. |
| PAPELES | 060.491.0018 | Indicador de contacto oclusal. En tiras, con pegamento en ambas caras. Block con 15 hojas. | Estomatología. |
| PASTAS | 060.749.0703 | Para profilaxis dental. Abrasiva. Con abrasivos blandos. Envase con 200 g. | Estomatología. |
| PROTECTOR PULPAR | 060.182.1150 | Para sellar cavidades dentales. De hidróxido de calcio, compuesto autopolimerizable, dos pastas semilíquidas, base 13 g y catalizador 11 g con bloque de papel para mezclar. Estuche con un juego y aplicador desechable. | Estomatología. |
| RESINAS | 060.597.0037 | Autopolimerizables. Para restauración de dientes anteriores. Epóxicas a base de cuarzo y aglutinantes. Estuche con base y catalizador. | Estomatología. |
| SELLADORES | 060.815.0058 | De fisuras y fosetas. Envase con 3 ml de bond base. Envase con 3 ml de sellador de fisuras. 2 envases con 3 ml cada uno con bond catalizador. Jeringa con 2 ml de gel grabador. 2 portapinceles. 10 cánulas. 1 block de mezcla. 5 pozos de mezcla. 30 pinceles. 1 instructivo. Estuche. | Estomatología. |
| SOLUCIONES | 060.833.0197 | De acetato de clorexidina al 10% sumatra benzoico 20 mg y alcohol etílico cbp 1 ml; barniz de cloruro de metileno poliuretano y acetato de etilo 1 ml para la prevención de caries dental. Estuche. | Estomatología. |
| TIRAS | 060.889.0158 | De celuloide para conformar restauraciones de resina. Ancho: Calibre: 8 a10 mm. Fino. Envase con 50 piezas. | Estomatología. |
|  | 060.889.0208 | De lija para pulir restauraciones de resina. Grueso y mediano. Envase con 150 piezas, tiras dobles. | Estomatología. |
| GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA |  |  |  |
| CEPILLOS | 060.189.0049 | Para estudio citológico (toma de muestra) del canal endocervical a base de colector celular, con cerdas suaves fijadas a un mango aristado. Estéril y desechable. Pieza. | Ginecología y obstetricia. |

| MÉDICAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| REPELENTE CONTRA PIOJOS | 060.782.0016 | Dimeticona loción. Botella con aplicador de 100 mL, peine de dientes finos de acero inoxidable. Cada 100 mL contiene: Dimeticona 99.4 + 0.4% Aceite de tocoferol 0.2 + 0.05% Aceite de chabacano 0.2 + 0.05% Aceite de almendra 0.2 + 0.05% | Médicas | Pediculicida |

| MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABATELENGUAS | 060.004.0109 | De madera, desechables. Largo: Ancho: 142.0 mm. 18.0 mm. Envase con 500 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| ACEITES | 060.016.0279 | De almendras dulces. Envase con 4 lts. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.016.0154 | Mineral para uso externo. Envase con 250 ml. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.016.0261 | Hidrosoluble para lubricar y prevenir el deterioro del instrumental quirúrgico. Incluye: envase con atomizador para aplicación. Envase con 240 ml a 4 lts. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AEROSOL PARA TRATAMIENTO DE HERIDAS | 060.033.0013 | Aerosol para el tratamiento de heridas el cual es auxiliar en el tratamiento de heridas de úlcera diabética. - 88.35% de agua - 10% de Hemoglobina - 0.9% de Cloruro de sodio - 0.7% de Fenosietanol (2-phenoxi-etanol) - 0.05% de Acetilcisteina (N-acetyl-cystine) Caja con frasco aerosol de aluminio con 20 mL | Médicas y Quirúrgicas | Como auxiliar en el tratamiento de heridas de úlcera diabética. |

| AGUJAS HIPODÉRMICAS | 060.040.3711 060.040.3729 060.040.3745 060.040.3786 060.040.3760 | Hipodérmicas con pabellón luer-lock hembra de plástico, desechables. Longitud: Calibre: 32 mm. 20 G. 38 mm. 20 G. 32 mm. 21 G. 32 mm. 22 G. 16 mm. 25 G. Envase con 100 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

| ALGODONES | 060.058.0153 | En láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 g. | Médicas y quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 060.904.0100 | Torundas. Envase con 500 g. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANTISÉPTICO | 060.066.1144 060.066.1151 060.066.1169 060.066.1177 060.066.1185 060.066.1193 060.066.1201 | Solución antiséptica de amplio espectro; electrolizada de superoxidación con pH neutro, con efecto bactericida indicado como auxiliar en el lavado y tratamiento de infecciones en todo tipo de lesiones en piel y tejidos. Solución al 0.002% de Cl activo. Envase con 60 mL. Envase con 120 mL. Envase con 240 mL. Envase con 500 mL. Envase con 1 L. Envase con 3 L. Envase con 5 L. | Médicas y Quirúrgicas. | Antiséptico. |

| APLICADORES | 060.082.0104 060.082.0021 | Con algodón. De madera. De plástico. Envase con 150 a 750 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 060.082.0278 | Aplicador de madera, plástico o material reciclable de 15 cm de longitud, con punta de algodón. Estériles y desechables. Envase con dos o tres aplicadores. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| APÓSITOS | 060.088.0017 060.088.0025 | Transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Medidas: 7.0 a 8.5 x 5.08 a 6.0 cm. 10.0 a 10.16 x 12.0 a 14.0 cm. Envase con 50 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | Transparente estéril de poliuretano con adhesivo hipoalergénico libre de látex con tecnología de confort; el film integra una almohadilla de gel transparente y absorbente impregnada con gluconato de clorhexidina al 2%, con bordes reforzados de tela suave no tejida, marco de aplicación, dos cintas estériles y una etiqueta de registro. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.088.0934 060.088.0942 060.088.0959 060.088.0967 | Medidas: Almohadilla. 7 x 8.5 cm. 2 x 2 cm. 8.5 x 11.5 cm. 3 x 4 cm. 10 x 12 cm. 3 x 4 cm. 10 x 15.5 cm. 3 x 7 cm. Caja con 25 piezas. |  |
|  | 060.088.0058 060.088.0108 | Combinados. De celulosa, con tela no tejida. Medidas: 20 x 8 cm. Envase con 200 piezas. 20 x 13 cm. Envase con 150 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.088.0504 | Con petrolato. Medidas: 10 x 10 cm. Envase individual. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| BIBERONES | 060.118.0052 060.118.0102 | De vidrio con mamila, tapa de rosca, capuchón protector. Capacidad: 120 ml. 240 ml. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.600.0057 | Repuestos: Mamilas de hule látex. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.169.0019 | Capuchón protector. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.855.0034 | Tapas con rosca. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| BOLSAS | 060.125.2901 060.125.2919 | De hule natural o sintético de textura blanda o flexible, con tapón para: Agua caliente (capacidad 1750 a 2000 ml). Hielo (capacidad 1000 g). Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.859.0063 | Repuestos: Tapón de plástico rígido, con asa, cuerda y empaque para la bolsa de agua caliente. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.859.0048 | Tapón de plástico rígido, con cuerda y empaque para la bolsa de hielo. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| BOLSAS (continúa) | 060.125.3933 060.125.3941 060.125.3958 060.125.3966 060.125.3974 | De polietileno color rojo traslúcido, impermeable, marcada con la leyenda: “Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos” y con el símbolo universal de: Riesgo Biológico. Calibre mínimo 200. Tamaño de: 25 x 35 cm. 30 x 70 cm. 50 x 65 cm. 60 x 90 cm. 90 x 120 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.125.3982 060.125.3990 060.125.4006 060.125.4014 060.125.4022 | De polietileno color amarillo traslúcido, impermeable, marcada con la leyenda: “Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos” y con el símbolo universal de: Riesgo Biológico. Calibre mínimo 300. Tamaño de: 25 x 35 cm. 30 x 70 cm. 50 x 65 cm. 60 x 90 cm. 90 x 120 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.125.0236 | Para enema. Capacidad 1500 ml con tubo transportador de 5.0 a 6.0 mm de diámetro interno, 128 cm de longitud y dispositivo obturador de plástico para control de flujo. El extremo proximal debe tener la punta roma sin filos, un orificio lateral cercano a la punta lubricante y protector plástico. Desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.125.1879 | Para recolección de orina. Rectangular, elaborada a base de cloruro de polivinilo, con graduaciones cada 100 ml y lectura cada 200 ml. Sistema cerrado. Capacidad: 2000 ml. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.125.0228 | Para urocultivo (niño). Estéril, de plástico grado médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 30 y 50 ml, con orificio redondo de 30 mm, área adhesiva. De 45 x 60 mm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.125.0244 | Para urocultivo (niña). Estéril, de plástico grado médico, forma rectangular, con capacidad de 50 ml y escala de 10, 20, 30 y 50 ml. Con orificio en forma de pera, 2.5 cm en su lado más ancho y 1 cm en el más angosto. Área adhesiva de 45 x 60 mm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.125.2505 060.125.3230 | Para uso general, de polietileno. Medidas: 30 x 20 cm. 60 x 80 cm. Envase con 100 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| BRAZALETES | 060.132.0054 060.132.0203 | Para identificación. De plástico. Adulto. Infantil. Envase con 100 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| CATÉTERES | 060.168.6603 060.168.6629 060.168.6645 060.168.6660 060.168.6686 060.166.0103 | Para venoclisis. De fluoropolímeros (politetrafluoretileno, fluoretilenpropileno y etilentrifluoretileno) o poliuretano, radiopaco, con aguja. Longitud: Calibre: 46-52 mm. 14 G. 46-52 mm. 16 G. 28-34 mm. 18 G. 28-34 mm. 20 G. 23-27 mm. 22 G. 17-24 mm. 24 G. Envase con 50 piezas. *Para la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Médicas y quirúrgicas. |
| CEPILLOS | 060.189.0304 | Para uso quirúrgico. De plástico, de forma rectangular, con dos agarraderas laterales simétricas y cerdas de nylon. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.189.0056 | Para lavado de instrumental. Con cerdas de fibra vegetal, lechuguilla. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| CINTAS | 060.203.0108 | Métrica. Ahulada, graduada en centímetros y milímetros. Longitud: 1.50 m. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.203.0454 | Métrica. Retraíble, de vinil con 1.50 m de longitud. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.203.0165 | Umbilicales. De algodón, tejido plano (trenzado de 21 hilos), estériles. Longitud: 41 cm. Ancho: 4 mm. Envase con 100 sobres. | Quirúrgicas. |
| CONTENEDORES |  | Desechables de punzo-cortantes, de polipropileno, esterilizable, incinerable y no contaminante, resistente a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con o sin separador de agujas y abertura para el depósito de otros punzo-cortantes, con tapas de seguridad para las aberturas, de color rojo, etiquetado con la leyenda “peligro residuos punzo-cortantes biológico-infecciosos” y marcado con el símbolo universal de Riesgo Biológico. Capacidad: | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.218.0085 060.218.0093 | 0.94 a 1.90 lts. 3.70 a 4.75 lts. |  |
|  | 060.218.0101 060.218.0119 060.218.0127 060.218.0135 060.218.0143 | 5.50 a 7.00 lts. 7.50 a 9.40 lts. 11.30 a 13.25 lts. 15.00 a 22.70 lts. 26.00 a 30.20 lts. Pieza. |  |
| CONTENEDORES (continúa) | 060.234.0051 | Desechable para líquidos, de polipropileno de color amarillo, rígido, esterilizable, incinerable y no contaminante; resistente a la perforación, al impacto y a la pérdida del contenido al caerse, con tapa de seguridad para la abertura, etiquetado con la leyenda: “Residuos Peligrosos Punzocortantes Biológico-Infecciosos” y marcado con el símbolo universal de Riesgo Biológico. Capacidad de 7.50 a 9.40 L. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| CUBREBOCAS | 060.621.0524 | De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| ESCOBILLONES | 060.341.0325 060.341.0333 060.341.0341 | De alambre galvanizado con cerdas de nylon o de origen animal. Tamaños: Chico. Mediano. Grande. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| ESPACIADORES | 060.623.0852 | De volumen, de plástico, de forma ovoide, con aberturas en ambos extremos y que se ajuste a la entrada de los diferentes medicamentos en suspensión o aerosol, para la terapéutica broncodilatadora. Con capacidad interior de 300 ml ± 10 ml y longitud de 19 cm ± 1 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| ESPEJOS | 060.360.0032 | Vaginal desechable, mediano, valva superior de 10.7 cm, valva inferior de 12.0 cm, orificio central de 3.4 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTERILIZANTE | 060.382.0010 | Solución esterilizante de superoxidación con pH neutro, no corrosiva. Solución al 100%. Envase con 250 ml a 5 L. | Médicas y Quirúrgicas. | Esterilizante de Alto Nivel. |

| GASAS | 060.436.0057 060.436.0107 | Seca cortada, de algodón 100%. Tejida. Doblada en 12 capas. No estéril. Tipo de tejido VII. De 20 x 12 Título de hilo de 28 a 32 m/g tanto en urdimbre como en trama. Peso mínimo por m2 19g/ m2 Largo: Ancho: Área: 7.5 cm. 5 cm. 432 cm2. 10 cm. 10 cm. 1152 cm2. Envase con 200. | Médicas y Quirúrgicas. Central de Equipos y Esterilización. |
| --- | --- | --- | --- |
| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| GASAS (continúa) | 060.436.0719 060.436.0707 | Seca cortada, de algodón 100%. Tejida. Doblada en 8 capas. No estéril. Tipo de tejido VII. De 20 x 12. Título de hilo de 28 a 32 m/g tanto en urdimbre como en trama. Peso mínimo por m2 19g/ m2 Largo: Ancho: Área: 7.5 cm. 5 cm. 286 cm2 . 10 cm. 10 cm. 768 cm2 . Envase con 200. | Médicas y Quirúrgicas. Central de Equipos y Esterilización. |
|  | 060.436.0206 | Simple, seca. De algodón, tipo hospital. Rollo tejido plano (doblada). Largo: Ancho: 91 m. 91 cm. Rollo. | Médicas y Quirúrgicas. Central de Equipos y Esterilización. |
|  | 060.436.0669 | Rollo, tejido de punto. Largo: Ancho: 91 m. 45 cm. Rollo. | Médicas y Quirúrgicas. Central de Equipos y Esterilización. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GOGLES | 060.441.0019 | Gogles, antiempañante y ventilación directa. Sin aumento y sin mascarilla. Pieza. | Médicas y Quirúrgicas. | Protege los ojos de cuerpos extraños. |
| GORROS | 060.439.0039 | Gorro de tela no tejida de polipropileno, desechable. Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión. Cintas de ajuste en el extremo distal. Tamaño estándar. Desechable Pieza. | Médicas y quirúrgicas. | Evitar contaminación. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |

| GUANTES | 060.456.0300 060.456.0318 060.456.0334 060.456.0359 060.456.0367 | Para cirugía. De látex natural, estériles y desechables. Tallas: 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 Par. | Médicas y quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 060.456.0383 060.456.0391 060.456.0409 | Para exploración, ambidiestro, estériles. De látex, desechables. Tamaños: Chico. Mediano. Grande. Envase con 100 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| GUANTES (continúa) | 060.456.0037 060.456.0045 | Para exploración, ambidiestro, estériles. De polietileno, desechables. Tamaños: Mediano. Grande. Envase con 100 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| GUATAS | 060.461.0147 060.461.0154 060.461.0162 060.461.0188 | De tela no tejida, de algodón 100% o mezclas de fibras de algodón y fibras artificiales y/o sintéticas. Longitud: Ancho: 5 m. 5 cm. 5 m. 10 cm. 5 m. 15 cm. 5 m. 20 cm. Envase con 24 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| JABONES | 060.066.0054 | Neutro adicionado con glicerina. Pastilla de 100 g. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.537.0048 | Neutro. Pastilla de 100 g. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.066.0062 060.066.0070 | Para uso prequirúrgico. Líquido y neutro (pH 7). Envase con 3.850 lts. Envase con 18 lts. | Médicas y quirúrgicas. |
| JALEAS | 060.543.0115 | Lubricante. Aséptica. Envase con 135 g. | Médicas y quirúrgicas. |
| JERINGAS | 060.550.0016 060.550.0354 060.550.0677 | De plástico. Con pivote tipo luer lock, con aguja, estériles y desechables. Capacidad 10 ml, escala graduada en ml, divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. Con aguja de: Longitud: Calibre: 38 mm. 20 G. 32 mm. 20 G. 32 mm. 21 G. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. Laboratorio de análisis clínicos. |
|  | 060.550.0024 060.550.0370 | De plástico. Con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad 20 ml, escala graduada en ml, divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Con aguja de: Longitud: Calibre: 38 mm. 20 G. 32 mm. 20 G. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. Laboratorio de análisis clínicos. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| JERINGAS (continúa) | 060.550.0222 060.550.0438 060.550.0446 060.550.0453 | De plástico, sin aguja con pivote tipo luer lock, estériles y desechables. Capacidad: Escala graduada en ml 3 ml. Divisiones de 0.5 y subdivisiones de 0.1. 5 ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. 10 ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. 20 ml. Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Envase con 100 piezas, excepto las de 20 ml que es de 50. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.0636 | De plástico, para tuberculina, de 1 ml de capacidad, con aguja de 27 G x 13 mm con escala graduada en ml, con divisiones de 0.1 y subdivisiones de 0.01 ml, estéril y desechable. Envase con 200 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.2590 | De plástico grado médico, de 1 ml de capacidad, escala graduada en ml, con divisiones de 0.1 y subdivisiones de 0.01 ml y aguja de 22 G y 32 mm de longitud, estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.2608 | De plástico grado médico, de 5 ml de capacidad, escala graduada en ml, con divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 y aguja de 20 G y 38 mm de longitud, estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.0404 060.550.0917 | De plástico, con bulbo de hule, desechables. Capacidad: 60 ml. 90 ml. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.2517 | De plástico grado médico, con pivote tipo luer lock, capacidad de 10 ml, escala graduada en ml con divisiones de 1.0 ml y subdivisiones de 0.2 ml, con aguja calibre 20 G y 36 mm de longitud. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.0909 060.550.0891 | De vidrio con bulbo de hule, reutilizables. Capacidad: 60 ml. 90 ml. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.0503 060.550.1394 060.550.2483 060.550.0651 | De vidrio, sin aguja, con pivote metálico. Reutilizables. Capacidad: Escala graduada en ml: 5 ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. 10 ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. 20 ml. Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. 50 ml. Divisiones de 10.0 y subdivisiones de 5.0. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.0800 060.550.0826 060.550.0784 | De vidrio sin aguja, con pivote de vidrio. Reutilizables. Capacidad: Escala graduada en ml: 5 ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. 10 ml. Divisiones de 1.0 y subdivisiones de 0.2. 20 ml. Divisiones de 5.0 y subdivisiones de 1.0. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| JERINGAS (Continúa) | 060.550.1014 | De vidrio sin aguja. Con pivote excéntrico de vidrio, reutilizables. Capacidad 50 ml y escala graduada en ml, con divisiones de 10.0 y subdivisiones de 5.0 ml. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.551.2078 | Hipodérmica, reutilizable, para cartucho anestésico. Tipo: carpule. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.0685 | Para extraer sangre o inyectar sustancias, con pivote tipo luer lock, de polipropileno, volumen de 5 ml y aguja calibre 21 G y 32 mm de longitud. Estéril. Envase con 100 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.1279 | De plástico grado médico, con pivote tipo luer lock, capacidad de 3 ml, escala graduada en ml con divisiones de 0.5 ml y subdivisiones de 0.1 ml, con aguja calibre 22 G y 32 mm de longitud. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.1147 | Para tuberculina, con aguja. Plástico grado médico, capacidad 1 ml, escala graduada en ml, con divisiones de 0.05 ml y subdivisiones de 0.01 ml con aguja longitud16 mm, calibre 25 G. Estériles y desechables. Envase con 200 piezas. | Médicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JERINGAS | 060.550.2186 | Jeringa para insulina, de plástico grado médico; graduada de 0 a 100 unidades, con capacidad de 1 ml. Con aguja de acero inoxidable, longitud 13 mm, calibre 27 G. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. | Aplicación de insulina. |

| LUBRICANTES | 060.596.0111 | Glicerina. Envase con 1 lt. | Médicas y quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |
| PAÑALES | 060.681.0034 060.681.0042 060.681.0059 | De forma anatómica, desechables, para niños. Medidas: Chico. Mediano. Grande. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.681.0067 | Predoblados, desechables. Para adultos. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| PERILLAS | 060.701.0360 060.701.0378 | Para aspiración de secreciones. De hule. No. 2. No. 4. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| POPOTES | 060.729.0087 | Para beber. De plástico, flexibles, desechables. Envase con 100 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.729.0012 | Para beber. De plástico, desechables. Con fuelle que permite angulación. Envase con 100 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| PROTECTORES | 060.740.0025 | De piel. Tintura de benjuí al 20%. Envase con 1000 ml. | Médicas y quirúrgicas. |
| RASTRILLOS | 060.771.0050 | Con dientes de bordes romos y hoja de un filo. Desechables. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.771.0068 | De cabeza fija, rectangular. De 1 a 1.5 cm de ancho y de 3.5 a 4.5 cm de longitud. Con borde liso, banda lubricante, doble hoja de afeitar, sobrepuestas, unidas cada 3 a 5 mm. Mango rígido, reforzado, resistente de 7.5 a 10 cm de longitud y curvatura o angulación a la unión de la cabeza. Desechables. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLUCIÓN TIXOTRÓPICA | 060.833.0395 | Solución tixotrópica. Cada 100 g contiene: Maltodextrina 55 g Óxido de zinc 10 g Agua purificada cbp 100 g Frasco conteniendo 30 g | Médicas y Quirúrgicas | Como tratamiento coadyuvante para la cicatrización de úlceras venosas crónicas de miembros inferiores |

| SOLVENTES | 060.819.0021 | Acetona. Para usos diversos. Envase con 1000 ml. | Médicas y quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |
| SONDAS | 060.168.9599 060.168.9607 | Para drenaje urinario. De látex, estériles, desechables, con globo de autorretención de 5 ml, con válvula para jeringa. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.168.1752 060.168.6595 060.168.6611 060.168.6637 060.168.6652 060.168.6678 060.168.8302 060.168.8310 060.168.8328 060.167.4922 060.167.4930 060.167.4948 | De látex, punta redonda. Tipo: nelaton. Longitud: Calibre: 40 cm. 8 Fr. 40 cm. 10 Fr. 40 cm. 12 Fr. 40 cm. 14 Fr. 40 cm. 16 Fr. 40 cm. 18 Fr. 40 cm. 20 Fr. 40 cm. 22 Fr. 40 cm. 24 Fr. 40 cm. 26 Fr. 40 cm. 28 Fr. 40 cm. 30 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| TALCO | 060.849.0207 | Para pacientes. Compuesto de silicato de magnesio hidratado y silicato de aluminio con perfume. Envase tipo salero con 100 g. | Médicas. |
| TAPONES | 060.859.0097 | Para sonda foley. De plástico, desechables. Pieza. |  |
| TELAS ADHESIVAS | 060.869.0103 060.869.0152 060.869.0202 060.869.0251 | De acetato con adhesivo en una de sus caras. Longitud: Ancho: Presentación: 10 m. 1.25 cm. 24 piezas. 10 m. 2.50 cm. 12 piezas. 10 m. 5.00 cm. 6 piezas. 10 m. 7.50 cm. 4 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| TERMÓMETROS | 060.879.0150 060.879.0143 | Clínico, de vidrio transparente, con mercurio químicamente puro, escala graduada en grados centígrados (35.5º C a 41º C) con subdivisiones en décimas de grado. Oral. Rectal. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| TIRALECHES | 060.884.0054 | De cristal, con bulbo de hule. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| TOALLAS | 060.894.0052 | Para gineco-obstetricia. Rectangulares, constituidas por cuatro capas de material absorbente. Desechables. Envase con 100 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| TUBOS | 060.908.0890 | Para torniquete. De látex, color ámbar, con espesor de la pared de 1.13 a 1.37 mm. Metro. | Médicas y quirúrgicas. |
| VASELINAS | 060.939.0059 | Líquida. Envase con 18 lts. | Médicas y quirúrgicas. |
| VENDAS | 060.953.0209 060.953.1603 | De gasa de algodón. Longitud: Ancho: 2.7 m. 5 cm. 2.7 m. 10 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.953.2858 060.953.2866 060.953.2874 | Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud: Ancho: 5 m. 5 cm. 5 m. 10 cm. 5 m. 15 cm. Envase con 12 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| VENDAS (Continúa) | 060.953.2825 | Elásticas de tejido plano; de algodón con fibras sintéticas. Longitud: Ancho: 5 m. 30 cm. Envase con una pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.953.0456 060.953.0555 060.953.0571 060.953.0597 | Enyesadas, de gasa de algodón, recubiertas de una capa uniforme de yeso grado médico. Longitud: Ancho: 2.75 m. 5 cm. 2.75 m. 10 cm. 2.75 m. 15 cm. 2.75 m. 20 cm. Envase con 12 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.953.3302 | Impregnada de óxido de zinc y gelatina. Medidas de 7.5 cm x 6 m. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| MEDICINA PREVENTIVA |  |  |  |
| JERINGAS | 060.550.2640 | De plástico, para aplicar DPT y toxoide tetánico, capacidad 0.5 ml con dos agujas, una calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 22 x 32 mm para aplicar la vacuna, cada jeringa con la leyenda “PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO" (según programa vigente). Estéril y desechable. Empaque protector individual y graduación. Caja contenedora con 100 piezas. | Medicina preventiva. |
|  | 060.550.2657 | De plástico, para aplicar BCG y antisarampión, capacidad 0.5 ml Con dos agujas, una calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra 27 x 13 mm para aplicar la vacuna, cada jeringa con la leyenda “PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO” (según programa vigente). Estéril y desechable. Empaque protector individual y graduación. Caja contenedora con 100 piezas. | Medicina preventiva. |
|  | 060.550.2699 | Jeringa desechable para aplicar vacuna contra Hepatitis “B”, capacidad 1.0 ml, graduada en décimas de milímetros con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 25 x 16 para aplicar la vacuna con émbolo que permite la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. Caja incinerable con 50 jeringas. | Medicina preventiva. |
|  | 060.550.2707 | Jeringa desechable para aplicar 0.25 ml de vacuna Antiinfluenza; capacidad de 0.5 ml, graduada en décimas de ml (0.25 ml), con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 23 x 25 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. Caja incinerable con 50 ó 100 Piezas. | Medicina preventiva. |
|  | 060.550.2715 | Jeringa desechable para aplicar 0.5 ml de las vacunas: antiinfluenza en adultos; DPT + hepatitis B + hib; DPT, y toxoide tetánico; capacidad de 0.5 ml, graduada en décimas de ml, con dos agujas: Una de calibre 20 x 32 mm para cargar la jeringa con el biológico y otra de calibre 22 x 32 mm para aplicar la vacuna; con émbolo que permita la inutilización de la misma después de su uso. Con la leyenda “Vacunación Universal”. Caja incinerable con 50 ó 100 Piezas. | Medicina preventiva. |

| OFTALMOLOGÍA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |  |
| LUBRICANTE OCULAR | 060.624.0158 | Hidroxipropil Guar 8 A (AL_12355, HP_8A) No compendiado; 0.16-0.19%. Polietilenglicol 400, NF; 0.40%. Ácido Bórico, NF; 0.70%. Propilenglicol, USP; 0.30%. Sorbitol, NF; 1.40%. Cloruro de Sodio, USP; 0.10%. Cloruro de Potasio, USP; 0.12%. Poliquaternium-1, No compendiado Hasta 10% de exceso; 0.001. 2-Amino-2-metil Propanol (AMP), No compendiado; 0.57%. Hidróxido de Sodio, NF y/o Ácido Clorhídrico, NF Para regular el pH. Agua purificada USP; C.S.. Frasco gotero con 10 ml. | Oftalmología | Para el alivio temporal del ardor y la irritación provocados por la sequedad ocular (xeroftalmia) |  |

| PLANIFICACIÓN FAMILIAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONDÓN FEMENINO | 060.308.0227 | De poliuretano o látex lubricado con dos anillos flexibles en los extremos. Envase con 1, 2 ó 3 piezas en empaque individual. | Planificación familiar y ginecología. |

| CONDÓN MASCULINO | 060.308.0177 | De hule látex. Envase con 100 piezas. | Planificación familiar. |
| --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVOS | 060.308.0029 | Intrauterino. T de cobre, 380 A. Anticonceptivo estéril con 380 mm2, de cobre, plástico grado médico 77% y sulfato de bario USP 23%, con filamento largo de 30 cm con tubo insertor, tope y émbolo insertor. Pieza. | Planificación familiar y ginecología. |
|  | 060.308.0151 | Intrauterino. Cu 375 corto. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno, que le dan un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza. | Planificación familiar y ginecología. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVOS (continúa) | 060.308.0169 | Intrauterino. Cu 375 estándar. Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de cobre, con brazos laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención cada uno, que le da un ancho total de 16 a 20.5 mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. Pieza. |  | Planificación familiar y ginecología. |  |
|  | 060.308.0193 | Dispositivo Intrauterino, T de cobre para nulíparas, estéril, con 380 mm2 de cobre enrollado con bordes redondos, con longitud horizontal de 22.20 a 23.20 mm, longitud vertical de 28.0 a 30.0 mm, filamento de 20 a 25 cm, bastidor con una mezcla del 77 al 85% de plástico grado médico y del 15 al 23% de sulfato de bario, con tubo insertor y aplicador montable con tope cervical. Pieza. |  | Planificación familiar y ginecología. |  |
| GEL | 060.596.0137 | Lubricante a base de agua. Envase con 5 a 10 g. |  | Planificación familiar y ginecología. |  |

CATÁLOGO

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANESTESIOLOGÍA |  |  |  |  |
| AGUJAS | 060.040.0287 060.040.2028 | Para anestesia epidural. De paredes delgadas. Tipo: tuohy. Longitud: Calibre: 7.5 a 8.6 cm. 16 G. 7.5 a 8.6 cm. 18 G. Pieza. |  | Anestesiología. |
|  | 060.040.9007 | Para raquianestesia o bloqueo subaracnoideo. De acero inoxidable, punta tipo lápiz, conector roscado luer hembra translúcido y mandril con botón indicador; sin depósito ó con depósito de 0.2ml en pabellón para líquido cefalorraquídeo. Estéril y desechable. Tipo: whitacre. Longitud: Calibre: 8.7 a 9.1 cm. 22 G. Pieza. |  | Anestesiología. |
|  | 060.040.0543 | Para raquianestesia o bloqueo subaracnoideo. De acero inoxidable, punta tipo lápiz, conector roscado luer lock hembra translúcido y mandril con botón indicador; sin depósito o con depósito de 0.2ml en pabellón para líquido cefalorraquídeo. Estéril y desechable. Tipo: whitacre. Longitud: Calibre: 11.6 a 11.9 cm. 25 ó 27 G. Pieza. |  | Anestesiología. |
| AGUJAS (continúa) | 060.040.3000 060.040.1210 060.040.2382 060.040.2341 | Para raquianestesia o punción lumbar. Con mandril. Reesterilizables. Tipo: green. Longitud: Calibre: 7.5 cm. 20 G. 8.2 cm. 20 G. 8.2 cm. 21 G. 11.5 cm. 26 G. Pieza. |  | Anestesiología. |
|  | 060.040.0303 060.040.0352 060.040.0378 | Para raquianestesia o punción lumbar. Con mandril. Desechables estériles. Longitud: Calibre: 7.5 a 8.8 cm. 20 G. 7.5 a 8.8 cm. 21 G. 7.5 a 8.8 cm. 23 G. Pieza. |  | Anestesiología y neurología. |
| CATÉTERES | 060.167.2884 | Epidural con adaptador guía, estéril, desechable, calibre 18 o 19 G, de material plástico flexible, radiopaco, resistente a acodaduras con marcas indelebles cm a cm, iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm, del primer orificio proximal hasta 20 cm con punta roma sin orificio, con bordes uniformemente redondeados, con orificios laterales distribuidos en forma espiral en 1 1/2 cm a partir de la punta proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. Pieza. |  | Anestesiología. |
|  | 060.166.2836 | Para anestesia epidural. De plástico transparente, estéril. Con acotaciones a 11 y 16 cm. Con adaptador para pivote metálico de jeringa. Longitud: Calibre: 85 cm. 22 G. Pieza. |  | Anestesiología. |
| EQUIPOS | 060.345.3788 | Equipo para anestesia mixta epidural/subdural. Contiene: - Aguja modelo tuohy con direccionador de flujo calibre 17 G, longitud 75-91 mm. - Aguja espinal withacre con direccionador de flujo 27 G, longitud 115.8 a 122.2 mm. - Sujetador filtrante o sujetador y filtro de 0.2 micras. - Catéter epidural, calibre 19 G, longitud 900 a 1050 mm, radiopaco, con adaptador luer macho. - Jeringa de plástico de 20 ml. - Jeringa de plástico de 10 ml. - Jeringa de plástico de 10 ml, para técnica de pérdida de resistencia. - Jeringa de plástico de 3 ml. - 3 agujas hipodérmicas de calibre 18 G x 38 mm, 25 G x 16 mm y 21 G x 38 mm. - 4 gasas secas. - Solución de iodopovidona, 40 ml. - 3 aplicadores. - Charola para antiséptico. - Campo hendido. - Campo de trabajo. Estéril y desechable. Equipo. |  | Anestesiología |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.4281 | EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL / SUBDURAL PARA PACIENTES OBESOS, Consta de: 1 Aguja modelo tuohy calibre 17 G, longitud 12.7 cm. 1 Aguja whitacre 27 G (punta de Lápiz) para raquianestesia o Bloqueo subaracnoideo para pacientes obesos con depósito en pabellón de 0.2 ml. para líquido cefalorraquídeo longitud 15.1 a 15.5 cm. 1 Sujetador filtrante de 0.2 micras, consta de: Un conector Luer para aplicar anestésicos. Un conector con actuador deslizable para introducir y oprimir el catéter. Una lámina filtrante de 0.2 micras. Un tapón luer macho. 1 Catéter epidural para pacientes obesos, calibre 19G, longitud 900 a 1050 mm, radiopaco, punta roma, orificios laterales y adaptador luer macho. 1 Jeringa de plástico 20 ml. 1 Jeringa de plástico 10 ml. 1 Jeringa de plástico 5 ml. 1 Localizador de espacio epidural el cual consta de: Un cuerpo principal con un conector para acoplar una aguja espinal. Un sistema detector de pérdida o caída de presión en el espacio epidural. Una señal luminosa indicadora de detección del espacio epidural. 1 Aguja hipodérmica calibre 18 G x 38 mm. 1 Aguja hipodérmica calibre 21 G x 38 mm. 1 Aguja hipodérmica calibre 25 G x 16 mm. 4 Gasas secas, de 10 cm de largo, por 10 cm de ancho. 1 Solución de Iodopovidona, 40 ml. 1 Charola para antiséptico. 3 Aplicadores. 1 Campo hendido, de 66 cm de ancho, por 75 cm de largo, con orificio de 10 cm de diámetro. 1 Campo trabajo, de 50 cm de ancho, por 66 cm de largo. 1 Portasujetador filtrante, fabricado en una sola pieza con cinta adhesiva en cara externa. Estéril y Desechable. |  | Anestesiología |
|  | 060.345.4273 | EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL PARA PACIENTES OBESOS, Consta de: 1 Aguja modelo tuohy calibre 17 G, longitud 12.7 cm. 1 Sujetador filtrante de 0.2 micras, consta de: Un conector luer para aplicar anestésicos. Un conector con actuador deslizable para introducir y oprimir el catéter. Una lámina filtrante de 0.2 micras. Un tapón Luer macho. 1 Catéter epidural radiopaco para pacientes obesos, calibre 19 G, longitud 900 a 1050 mm, con punta roma, con orificios laterales y adaptador Luer macho. 1 Jeringa de plástico 20 ml. 1 Jeringa de plástico 5 ml. 1 Localizador de espacio epidural el cual consta de: Un cuerpo principal con un conector para acoplar una aguja Espinal. Un sistema detector de pérdida o caída de presión en el espacio epidural. Una señal luminosa indicadora de detección del espacio epidural. 1 Aguja hipodérmica calibre 18 G x 38 mm. 1 Aguja hipodérmica calibre 21 G x 38 mm. 1 Aguja hipodérmica calibre 25 G x 16 mm. 4 Gasas secas, de 10 cm de largo, por 10 cm de ancho. 1 Solución de Iodopovidona, 40 ml. 1 Charola para antiséptico. 3 Aplicadores. 1 Campo hendido, de 66 cm de ancho, por 75 cm de largo, con orificio de 10 cm de diámetro. 1 Campo trabajo, de 50 cm de ancho, por 66 cm de largo. 1 Portasujetador filtrante, fabricado en una sola pieza con cinta adhesiva en cara externa. Estéril y Desechable. |  | Anestesiología. |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.4299 | EQUIPO PARA ANESTESIA GENERAL, Consta de: 1 Mascarilla para anestesia para Adulto con colchón inflable. 1 Bolsa de respiración de 3 litros, diámetro interno de 22 mm. 1 Llave de tres vías con tubo de extensión de 80 cm. 1 Circuito respiratorio, consta de: Dos mangueras de 180 cm. Filtro de 0.2 micras. Conexión “Codo Y” con sistema detector de desacople, compuesto por una señal luminosa y otra audible que indica el desacople entre los conectores del “Codo Y” y la cánula endotraqueal, el “Codo Y” contiene un sello interno para evitar fugas entre los conectores del “Codo Y” y la cánula endotraqueal. 5 Electrodos ECG para adulto con broche estándar. 1 Par guantes de látex medianos. 1 Sujetador de cánula con guía para sonda gástrica consta de: Una pieza hembra dentada para recibir una pieza macho dentada. Una pieza macho dentada para sostener la cánula mediante un ajuste graduado a la pieza hembra. Una banda para sostener alrededor de la cabeza del paciente el sujetador de cánula. 1 Campo trabajo, de 50 x 66 cm. 1 Jeringa de plástico 20 ml. |  | Anestesiología. |
|  |  | 3 Jeringas de plástico 10 ml. 4 Agujas hipodérmicas 21 G x 38 mm. 1 Cánula tipo yankauer, atraumática con control. 1 Cánula orofaríngea de plástico tipo Guedel No. 4 Long. 90 mm. 1 Hoja para laringoscopio Mc Intoch No. 3, adulto, con iluminación. Estéril y Desechable. |  |  |
|  | 060.345.2152 | Básico para bloqueo epidural, contiene: - Aguja tipo tuohy, calibre 16 o 17G, longitud de 75 a 91 mm, con adaptador luer lock hembra y mandril plástico con botón indicador de orientación del bisel, con o sin orificio en la parte curva del bisel. - Catéter epidural con adaptador guía, calibre 18 o 19G, de material plástico flexible, radiopaco, resistente a acodaduras, con marcas indelebles cm a cm iniciando a partir de 4.8 a 5.5 cm del primer orificio proximal, hasta 20 cm, con punta roma sin orificio, con bordes uniformemente redondeados, con orificios laterales distribuidos en forma de espiral en 1.5 cm a partir de la punta del extremo proximal y con longitud de 900 a 1050 mm. - Sujetador filtrante de 0.2 micras o sujetador para catéter y filtro antibacteriano de 0.2 micras; con conector luer lock hembra, con tapón que permita la unión entre el catéter epidural y la jeringa o el filtro antibacteriano. - Jeringa de plástico, de 7 a 10 ml, con pivote luer macho y cuerpo siliconizado, para técnica de pérdida de resistencia. Estéril y desechable. Equipo. |  | Anestesiología. |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.3424 | Equipo para anestesia epidural, contiene: - Aguja modelo tuohy calibre 17 G, longitud 75-91 mm. - Sujetador filtrante de 0.2 micras o filtro epidural de 0.2 micras y un adaptador luer-lock para catéter con tapón de seguridad. - Catéter epidural, calibre 19 G, longitud 900 a 1050 mm, radiopaco, punta roma, orificios laterales, con adaptador luer macho. - 3 agujas hipodérmicas: -Una calibre 18 ó 19 G x 38 mm. -Una calibre 25 G x 16 mm y -Una calibre 21 ó 22 G x 38 mm. Jeringa para técnica de pérdida de resistencia de 7 ó 10 ml. - Jeringa de 3 ó 5 ml. - Jeringa de 20 ml. - 4 gasas secas de 10 x 10 cm. - Solución de iodopovidona, 30 a 40 ml. - 3 aplicadores. - Charola para antiséptico. - Campo hendido. Campo de trabajo. Estéril y desechable. Equipo. |  | Anestesiología. |
| FILTROS | 060.422.0533 | Epidural antibacteriano transparente de 0.2 micras, estéril y desechable, con volumen residual máximo de 0.75 ml, resistente a presiones de más de 5 bars con conector luer lock hembra en un extremo y conector luer lock macho en el otro extremo, con tapones. Pieza. |  | Anestesiología. |
| TUBOS | 060.908.0460 | Endobronquial para intubación de bronquio derecho, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de “S” y un orificio tipo murphy que se acopla con la entrada del lóbulo superior derecho, con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual estéril. Incluye: dos conectores de plástico en ángulo recto, con puerto de succión, adaptador de tubo tipo carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 37 Fr, diámetro del lumen traqueal 6.5 mm, diámetro de lumen bronquial 6.5 mm. Pieza. |  | Anestesiología. |
|  | 060.908.0494 | Endobronquial para intubación de bronquio derecho, de plástico grado médico, con diseño del globo en forma de “S” y orificio tipo murphy, que se acopla con la entrada del lóbulo superior derecho con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye: Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo Carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 35 Fr, diámetro del lumen traqueal 6.0 mm, diámetro del lumen bronquial 6.0 mm. Pieza. |  | Anestesiología. |
| TUBOS (continúa) | 060.908.0502 | Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de “barril” que permite su sellado, marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual estéril. Incluye: Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 35 Fr, diámetro del lumen traqueal 6.0 mm, diámetro del lumen bronquial 6.0 mm. Pieza. |  | Anestesiología. |
|  | 606.908.0544 | Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de “barril” que permite su sellado, marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye: Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 37 Fr, diámetro del lumen traqueal 6.5 mm, diámetro del lumen bronquial 6.5 mm. Pieza. |  | Anestesiología. |
|  | 060.908.0536 |  | Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de “barril” que permite su sellado, con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, de doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye:Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 28 Fr, diámetro del lumen traqueal 4.5 mm, diámetro del lumen bronquial 4.5 mm. Pieza. | Anestesiología. |
|  | 060.908.0486 |  | Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de “barril” que permite su sellado con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, con doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye: Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 41 Fr, diámetro del lumen traqueal 7.4 mm, diámetro del lumen bronquial 7.4 mm. Pieza. | Anestesiología. |
| TUBOS (continúa) | 060.908.0528 |  | Endobronquial para intubación de bronquio derecho, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de “S” y un orificio Tipo: Murphy, que se acopla con la entrada del lóbulo superior derecho, con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, con doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye: Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 39 Fr, diámetro del lumen traqueal 7.0 mm, diámetro del lumen bronquial 7.0 mm. Pieza. | Anestesiología. |
|  | 060.908.0510 |  | Endobronquial para intubación de bronquio derecho, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de “S” y un orificio tipo murphy, que se acopla con la entrada del lóbulo superior derecho, con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, con doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye: Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 41 Fr, diámetro del lumen traqueal 7.4 mm, diámetro del lumen bronquial 7.4 mm. Pieza. | Anestesiología. |
|  | 060.908 0478 |  | Endobronquial para intubación de bronquio izquierdo, de plástico grado médico, con diseño del globo bronquial en forma de “barril” que permite su sellado con marcas numéricas para determinar la profundidad de la colocación del tubo termosensible, con doble lumen (bronquial y traqueal), con globo individual de alto volumen y baja presión (traqueal y bronquial) y sus respectivos globos piloto rotulados, con válvulas de autosellado traqueal y bronquial, con estilete preinsertado que le permite conservar la curvatura bronquial preformada, con punta atraumática y líneas radiopacas, empaque individual, estéril. Incluye: Dos conectores de plástico en ángulo recto, con puertos de succión, adaptador y tubo tipo carlens unido a conectores de polipropileno y dos catéteres de succión extralargos, estériles, calibre 39 Fr, diámetro del lumen traqueal 7.0 mm, diámetro del lumen bronquial 7.0 mm. Pieza. | Anestesiología. |
| TUBOS (continúa) | 060.168.1422 060.168.1315 060.168.1406 060.168.1604 060.168.8196 060.167.8204 060.168.1430 060.168.1844 060.168.1893 060.168.1943 060.167.8212 |  | Endotraqueales, de plástico grado médico, transparente. Con globo y espiral de alambre, con balón y conector, radiopaco, estéril. Longitud: Calibre: 28-30 cm. 32 Fr. 28-30 cm. 34 Fr. 28-30 cm. 36 Fr. 28-30 cm. 38 Fr. 28-30 cm. 40 Fr. 28-30 cm. 30 Fr. 32-36 cm. 32 Fr. 32-36 cm. 34 Fr. 32-36 cm. 36 Fr. 32-36 cm. 38 Fr. 32-36 cm. 40 Fr. Pieza. | Anestesiología. |
|  | 060.168.1356 |  | Endotraqueales. De plástico grado médico, con marca radiopaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja presión, incluye una válvula, un conector y una escala en mm para determinar la profundidad de la colocación del tubo. Con orificio. Tipo: murphy. Empaque individual. Diámetro interno: Calibre: 5.0 mm. 20 Fr. | Anestesiología. |
|  | 060.168.2214 060.168.2446 060.168.2495 060.168.2511 060.168.2529 060.168.2537 060.168.2552 060.168.2560 060.168.2578 060.168.2594 |  | Diámetro interno: Calibre: 5.5 mm. 22 Fr. 6.0 mm. 24 Fr. 6.5 mm. 26 Fr. 7.0 mm. 28 Fr. 7.5 mm. 30 Fr. 8.0 mm. 32 Fr. 8.5 mm. 34 Fr. 9.0 mm. 36 Fr. 9.5 mm. 38 Fr. 10.0 mm. 40 Fr. Pieza. |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 060.167.8220 060.167.8238 060.168.1455 060.168.5340 060.168.5365 060.168.5381 060.168.5399 060.168.5407 060.168.5431 060.168.5456 | Endotraqueales, sin globo. De elastómero de silicón transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Diámetro Interno: Calibre: 2.0 mm 8 Fr. 2.5 mm 10 Fr. 3.0 mm 12 Fr. 3.5 mm 14 Fr. 4.0 mm 16 Fr. 4.5 mm 18 Fr. 5.0 mm 20 Fr. 5.5 mm 22 Fr. 6.0 mm 24 Fr. 6.5 mm 26 Fr. Pieza. | Anestesiología. | Son dispositivos que tiene por finalidad asegurar la permeabilidad de la vía aérea y asegurar el aporte de oxígeno al paciente. |
|  | 060.166.0228 060.166.0236 060.166.0244 060.166.0251 060.166.0269 060.166.0277 060.166.0285 060.166.0293 | Endotraqueales, sin globo. De cloruro de polivinilo transparente, graduados, con marca radiopaca, estériles y desechables. Diámetro Interno: Calibre: 3.0 mm 12 Fr. 3.5 mm 14 Fr. 4.0 mm 16 Fr. 4.5 mm 18 Fr. 5.0 mm 20 Fr. 5.5 mm 22 Fr. 6.0 mm 24 Fr. 6.5 mm 26 Fr. Pieza. | Anestesiología. | Son dispositivos que tiene por finalidad asegurar la permeabilidad de la vía aérea y asegurar el aporte de oxígeno al paciente. |

| BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN Y GINECOLOGÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CATÉTER PARA INSEMINACIÓN INTRAUTERINA DE POLIPROPILENO | 060.166.4873 | Catéter para inseminación intrauterina de polipropileno, de 10 cm de longitud, con diámetro de 5.4 Fr, punta distal roma, curvo, suave, conexión luer lock, con camisa de polipropileno y guía metálica rígida de 10 a 12 cm de longitud. Estéril y desechable. Pieza. | Biología de la reproducción y ginecología. |

| CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUJAS | 060.040.0063 060.040.7696 |  | Para cateterismo transeptal. Curva. Tipo: brockenbrough. Tamaño: Longitud: Calibre: Adulto. 71 cm. 18 G. Infantil. 56 cm. 19 G. Pieza. | Cardiología intervencionista. |  |
|  | 060.166.1317 |  | Con balón de muy bajo perfil, de 6 mm de diámetro, 8 cm de longitud, calibre 5 Fr y 100 cm de longitud del catéter. Pieza. | Cardiología intervencionista. |  |
| CATÉTERES | 060.166.2786 |  | Guía con orificios laterales. Tipo: amplatz, izquierdo. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. | Cardiología intervencionista. |  |
|  | 060.166.2794 |  | Guía con orificios laterales. Tipo: judkins, izquierdo. Longitud: Calibre: Asa: 100 cm. 8 Fr. 5.0. Pieza. | Cardiología intervencionista. |  |
|  | 060.167.4906 |  | Guía con punta suave asa abierta. Tipo: puente coronario. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. | Cardiología intervencionista. |  |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉTERES (continúa) | 060.167.4898 | Guía con punta suave, asa cerrada. Tipo: puente coronario. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.5051 | Guía con punta suave marcada. Tipo: mamaria interna. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.7628 | Guía multipropósito punta curva "A". Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.166.1432 | Guía para angioplastia coronaria derecha, punta radiopaca, suave, con dos orificios laterales, calibre 8 Fr, longitud 100 cm, diámetro interno 0.080”, curva tipo II. Tipo: amplatz. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.5275 | Guía para angioplastia coronaria izquierda, curva tipo III. Tipo: amplatz. Longitud: Calibre: 100 cm 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.166.1457 | Guía para angioplastia coronaria, multipropósito, curva A, con orificios laterales. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.166.1465 | Guía para angioplastia coronaria, multipropósito, curva B, con orificios laterales. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.8097 | Guía para arteria coronaria derecha, asa 4 cm. Tipo: judkins. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.7610 | Guía para arteria coronaria izquierda, asa 4 cm. Tipo: judkins. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.7669 | Guía para arteriografía coronaria izquierda curva II, estéril. Tipo: amplatz. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.166.1473 | Guía para colocación de prótesis coronaria, con orificios laterales, curva 4, diámetro interno 0.086". Calibre 8 Fr. Tipo: judkins derecha. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
| CATÉTERES (continúa) | 060.166.1481 | Guía para colocación de prótesis coronaria, con orificios laterales, curva 4, diámetro interno 0.086". Calibre 8 Fr. Tipo: judkins izquierda. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.166.1507 | Guía, izquierda, asa 3. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Tipo: voda. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9608 | Guía, coronaria derecha con punta suave, marcada con 2 orificios laterales, asa de 3.5 mm 8 Fr, de 100 cm de largo. Tipo: judkins. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9616 | Guía, coronaria derecha, punta blanda marcada, curva Tipo I. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Tipo: amplatz. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9624 | Guía, coronaria derecha, punta blanda marcada, curva Tipo II. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Tipo: amplatz. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.166.1341 | Guía, coronaria izquierda, punta blanda marcada. Dos orificios laterales curva tipo III. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Tipo: amplatz. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9632 | Guía, coronaria derecha, punta blanda marcada y 2 orificios laterales curva tipo I. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Tipo: amplatz. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9657 | Guía, coronaria izquierda, punta blanda marcada y 2 orificios laterales curva tipo II. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Tipo: amplatz. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.7511 | Para dilatación de válvulas cardiacas con globo 15 mm x 80 mm de largo. Longitud: Calibre: 100 cm. 9 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.7529 | Para dilatación de válvulas cardiacas con globo 18 mm x 30 mm de largo. Longitud: Calibre: 100 cm. 9 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
| CATÉTERES (continúa) | 060.167.7545 | Para dilatación de válvulas cardiacas con globo 18 mm x 80 mm de largo. Longitud: Calibre: 100 cm. 9 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.7552 060.167.7560 060.167.7578 | Para dilatación de válvulas cardiacas con globo. Longitud: Calibre: Largo: 100 cm. 9 Fr. 20 mm x 30 mm. 100 cm. 9 Fr. 20 mm x 40 mm. 100 cm. 9 Fr. 20 mm x 80 mm. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9814 | Para dilatación de válvula mitral, con globo de 24 mm de diámetro. Tipo: inoue. Longitud: Calibre: 70 cm. 12 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.4914 | Para dilatación de válvula mitral con globo 30 mm x 25 mm de largo. Tipo: inoue. Longitud: Calibre: 70 cm. 12 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.6448 | Para dilatación de válvula mitral con globo 28 mm x 25 mm de largo. Tipo: inoue. Longitud: Calibre: 70 cm. 12 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.6455 | Para dilatación de válvula mitral con globo 26 mm x 25 mm de largo. Tipo: inoue. Longitud: Calibre: 70 cm. 12 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.168.0366 060.168.4194 060.168.7262 060.168.7270 | Para septostomía. De poliéster, punta cerrada con globo y doble lumen, radiopaco. Tipo: rashkind. Longitud: Calibre: 50 cm. 4 Fr. 50 cm. 5 Fr. 50 cm. 5.5 Fr. 50 cm. 6.5 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.4609 | Para septostomía radiopaco, punta cerrada con globo y doble lumen de poliéster desechable. Tipo: rashkind. Longitud: Calibre: 50 cm. 6.5 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista |
| CATÉTERES (continúa) | 060.167.4575 | Para septostomía auricular, con navaja de 1 cm desechable. Longitud: Calibre: 110 cm. 5 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.8006 | Para septostomía auricular, con navaja de 1.3 cm desechable. Longitud: Calibre: 110 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9681 | Para valvuloplastía, con globo de 6.0 mm de diámetro. Longitud: Calibre: 30 mm. 5 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9699 | Para valvuloplastía, con globo de 8.0 mm de diámetro. Longitud: Calibre: 30 mm. 5 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9707 | Para valvuloplastía, con globo de 10.0 mm de diámetro. Longitud: Calibre: 20 mm. 5 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9715 | Para valvuloplastía, con globo de 12.0 mm de diámetro. Longitud: Calibre: 30 mm. 5 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.9723 | Para valvuloplastía, con globo de 15.0 mm de diámetro. Longitud: Calibre: 30 mm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.166.1358 | Para dilatación de arteria coronaria. Con globo de 3 mm de diámetro, con aterotomo direccional y ventana de 9 mm. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.6554 | Catéter para diagnóstico, tetrapolar, para registro del haz de his, calibre 6 Fr, con distancia interelectrodo de 5 mm, curva. Estéril y desechable. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.167.8022 060.167.8030 | Catéter para ablación por radiofrecuencia tetrapolar con electrodo de 4 mm y punta dirigible, con sensor de temperatura. Estéril y desechable. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. 100 cm. 5 Fr. Pieza. |  | Cardiología intervencionista. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATÉTERES (continúa) | 060.172.0014 | Catéter balón con sistema sobre la guía o intercambio rápido. Longitud utilizable de 80 a 180 mm. Consta de un cuerpo o eje de doble lumen o coaxial; dos marcadores radiopacos, extremo proximal con un conector en Y; extremo distal con un balón cerrado con presión de inflado de 7 atmósferas y presión de ruptura de 14 atmósferas. Diámetro del balón de 1.5 a 8.0 mm. Longitud del balón de 10 a 220 mm. Las unidades médicas seleccionarán longitud de catéter; diámetro y longitud. | Cardiología intervencionista. | Angioplastia percutánea transluminar de vasos periféricos infrapoplíteos y femorales. |
|  | 060.172.0022 | Catéter balón con sistema sobre la guía o intercambio rápido. Longitud utilizable de 80 a 150 cm. Consta de un cuerpo o eje de doble lumen o coaxial; dos marcadores radiopacos, extremo proximal con un conector en Y; extremo distal con un balón cerrado con presión de inflado de 7 atmósferas y presión de ruptura de 15 atmósferas. Diámetro del balón de 1.5 a 8.0 mm. Longitud del balón de 10 a 220 mm. Las unidades médicas seleccionarán longitud de catéter; diámetro y longitud del balón de acuerdo a sus necesidades. | Cardiología intervencionista. | Angioplastia percutánea transluminar de vasos periféricos infrapoplíteos y femorales. |
|  | 060.172.0030 | Catéter balón con sistema sobre la guía o intercambio rápido. Longitud utilizable de 80 a 150 cm. Consta de un cuerpo o eje de doble lumen o coaxial; dos marcadores radiopacos, extremo proximal con un conector en Y; extremo distal con un balón cerrado con presión de inflado de 7 atmósferas y presión de ruptura de 16 atmósferas. Diámetro del balón de 1.5 a 8.0 mm. Longitud del balón de 10 a 220 mm. Las unidades médicas seleccionarán longitud de catéter; diámetro y longitud del balón de acuerdo a sus necesidades. | Cardiología intervencionista. | Angioplastia percutánea transluminar de vasos periféricos infrapoplíteos y femorales. |
|  | 060.172.0048 | Catéter balón con sistema sobre la guía o intercambio rápido. Longitud utilizable de 80 a 150 cm. Consta de un cuerpo o eje de doble lumen o coaxial; de dos a cuatro marcadores radiopacos, extremo proximal con un conector en Y; extremo distal con un balón cónico cerrado con presión de inflado de 7 atmósferas y presión de ruptura de 14 atmósferas. | Cardiología intervencionista. | Angioplastia percutánea transluminar de vasos periféricos infrapoplíteos y femorales. |
|  |  | Diámetro del balón: Distal de 1.5 a 3.5 mm. Proximal de 2.0 a 4.0 mm. Longitud del balón de 210 mm. Las unidades médicas seleccionarán longitud de catéter; diámetro y longitud del balón y número de marcas radiopacas de acuerdo a sus necesidades. |  |  |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| CONECTORES | 060.233.0383 | En "Y", para catéteres de angioplastia. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| CUERDAS | 060.274.0524 | Guía de recambio, recubierta de politetrafluoretileno, diámetro de 0.014” y 300 cm de longitud. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.463.1861 | Guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible. Radiopaca. Diámetro: Longitud: 0.014”. 300 cm. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.463.1879 | Guía para extensión. Diámetro: Longitud: 0.014" 145 cm. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.274.0599 | Guía para angioplastia coronaria, con punta recta flexible estándar. Radiopaca. Diámetro: Longitud: 0.014”. 300 cm. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.274.0623 060.274.0631 | Guía para angioplastia coronaria, con marcas radiopacas cada 15 mm, en segmento distal, con punta recta flexible suave. Radiolúcida. Diámetro: Longitud: 0.014”. 180 cm. 0.014”. 300 cm. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.274.0383 | Guía para angioplastia coronaria, con punta recta muy flexible, de 0.014” de diámetro y 175 cm de longitud. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.274.0482 | Guía con extremo distal espiral inoue. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.274.0367 | Rotador de cuerda guía para angioplastia coronaria de 0.014” de diámetro. Tipo: pin-vice. Desechable. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| DILATADORES | 060.299.0343 | Para globo Inoue para válvula mitral. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| ELONGADOR | 060.030.0131 | Para globo Inoue para válvula mitral. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| EQUIPOS | 060.345.2079 | Para dilatación de válvula mitral, incluye: catéter con globo de 24 mm 12 Fr, longitud 70 cm, elongador de balón, dilatador, cuerda guía, estilete, jeringa y regla. Tipo: inoue. Equipo. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.345.2129 | Para dilatación de válvula mitral, incluye: Catéter con globo de 26 mm 12 Fr, longitud 70 cm, elongador de balón, dilatador, cuerda guía, estilete, jeringa y regla. Tipo: inoue. Equipo. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.343.2139 | Para dilatación de válvula mitral, incluye: Catéter con globo de 28 mm 12 Fr, longitud 70 cm, elongador de balón, dilatador, cuerda guía, estilete, jeringa y regla. Tipo: inoue. Equipo. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.343.2147 | Para dilatación de válvula mitral, incluye: catéter con globo de 30 mm 12 Fr, longitud 70 cm, elongador de balón, dilatador, cuerda guía, estilete, jeringa y regla. Tipo: inoue. Equipo. | Cardiología intervencionista. |
| ESPIRALES | 060.370.0014 060.370.0022 | De acero inoxidable, recubierta con poliéster para cierre de conducto arterioso. Calibre: Asa: 5 mm. 5. 8 mm. 5. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| ESTILETES | 060.272.0161 | Para introducción de catéter inoue. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| JERINGAS | 060.551.2201 | De plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de arterias coronarias para mantener y medir la presión, con capacidad de 20 cc. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.551.0015 | De plástico para insuflar el globo del catéter de dilatación de válvulas cardiacas y mantener la presión, capacidad 50 cc con manómetro integrado. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| OCLUSORES | 060.665.0026 | Para cierre de conducto arterioso, desechable, de 12 mm. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.165.1250 | Dispositivo hemostático para cierre de punción vascular arterial periférica. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.665.0034 | Para cierre de conducto arterioso, desechable, de 17 mm. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| REGLA | 060.203.0447 | Vernier para globo inoue, para válvula mitral. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| SISTEMAS | 060.665.0042 060.665.0059 060.665.0067 060.665.0075 060.665.0083 060.665.0091 060.665.0109 060.665.0117 060.665.0125 060.665.0133 060.665.0141 060.665.0158 060.665.0166 | Oclusores para el cierre percutáneo de la comunicación interauricular, de aleación de níquel y titanio, con cubierta interna de poliéster. Incluye: Sistema liberador de tornillo y balón de medición de baja presión, de elastómero de silicón. Oclusor Sistema liberador Balón Diámetro: Calibre: Diámetro: 4.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 5.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 6.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 7.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 8.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 9.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 10.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 11.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 12.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 13.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 14.0 mm. 7 Fr. 24 mm. 15.0 mm. 8 Fr. 24 mm. 16.0 mm. 8 Fr. 24 mm. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.665.0174 060.665.0182 060.665.0190 060.665.0208 060.665.0216 060.665.0224 060.665.0232 060.665.0240 060.665.0257 060.665.0265 060.665.0273 060.665.0281 060.665.0299 060.665.0307 060.665.0315 | 17.0 mm. 8 Fr. 24 mm. 18.0 mm. 8 Fr. 24 mm. 19.0 mm. 9 Fr. 24 mm. 20.0 mm. 9 Fr. 24 mm. 21.0 mm. 9 Fr. 24 mm. 22.0 mm. 9 Fr. 34 mm. 24.0 mm. 10 Fr. 34 mm. 26.0 mm. 10 Fr. 34 mm. 28.0 mm. 10 Fr. 34 mm. 30.0 mm. 10 Fr. 34 mm. 32.0 mm. 12 Fr. 34 mm. 34.0 mm. 12 Fr. 34 mm. 36.0 mm. 12 Fr. 34 mm. 38.0 mm. 12 Fr. 34 mm. 40.0 mm. 12 Fr. 34 mm. Pieza. |  |
|  | 060.665.0323 060.665.0331 060.665.0349 060.665.0356 060.665.0364 060.665.0372 060.665.0380 | Oclusor para el cierre de conducto arterioso permeable. Oclusor Liberador Diámetro: Diámetro: 5-4 mm. 6 Fr. 6-4 mm. 6 Fr. 8-6 mm. 6 Fr. 10-8 mm. 7 Fr. 12-10 mm. 7 Fr. 14-12 mm. 8 Fr. 16-14 mm. 8 Fr. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
|  | 060.820.0077 060.820.0085 | Liberador de oclusor de conducto arterioso. Desechable. Longitud: Calibre: 85 cm. 8 Fr. 85 cm. 11 Fr. Pieza. | Cardiología intervencionista. |
| VAINAS | 060.933.0048 060.933.0055 | Liberadora para sistema de cierre de conducto arterioso haemaquet, desechable. Longitud: Calibre: 80 cm. 11 Fr. 80 cm. 8 Fr. Pieza. | Cardiología intervencionista. |

| GENÉRICO | CLAVE |  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARDIOLOGÍA DE USO GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| AGUJAS | 060.040.8892 |  | Para punción de vasos arteriales y venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto. Longitud: Calibre: 2.5 cm. 21 G. Para guía de 0.018” a 0.021”. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.040.8900 |  | Para punción de vasos arteriales y venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto. Longitud: Calibre: 5.1 cm. 21 G. Para guía de 0.018" a 0.021". Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.040.8926 |  | Para punción de vasos arteriales y venosos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto. Longitud: Calibre: 7.0 cm. 18 G. Para guía de 0.032" a 0.038". Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.040.8918 |  | Para punción de vasos, de una sola pieza, pared delgada y bisel corto. Longitud: Calibre: 5.7 cm. 19 G. Para guía de 0.025”. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.040.8801 |  | Para punción de vasos, desechables. Tipo: seldinger. Longitud: Calibre: 7-8 cm. 18 G. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.040.4818 060.040.8843 |  | Para punción de vasos arteriales femorales por técnica percutánea. Longitud: Calibre: 38 mm. 25 G. 38 mm. 21 G. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
| CALIBRADOR | 537.155.0087 |  | De presión con cinco domos de ajuste, desechable, con tubo de extensión macho-hembra. Equipo. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
| CÁNULAS | 060.167.6943 |  | De silicón, de un lumen, con tapón, estéril y desechable calibre 9.6 Fr y 75 cm de longitud, con cojinete de poliéster con conector luer lock, con pinza obturadora y con introductor de 10 Fr. Tipo: hickman. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
| CÁNULAS (continúa) | 060.167.6950 |  | De silicón, de dos lúmenes, con tapón, estéril y desechable calibre 12 Fr y 90 cm de longitud, con cojinete de poliéster con conector luer lock, con pinza obturadora y con introductor de 12.5 Fr. Tipo: hickman. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.166.0848 |  | Para drenar venas cavas. Angulada. Calibre: 8 Fr. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.166.1697 060.166.1705 060.166.1713 060.166.1721 060.166.1739 060.166.1747 060.166.1754 060.166.1762 060.166.1770 060.166.1788 060.166.1796 060.166.1804 060.166.1812 060.166.1820 060.166.1838 060.166.0830 |  | Calibre: 10 Fr. 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. 26 Fr. 28 Fr. 30 Fr. 32 Fr. 34 Fr. 36 Fr. 38 Fr. 40 Fr. Pieza. |  |  |  |  |
| CATÉTERES | 060.167.7677 060.167.7990 |  | Angiográfico con balón de flotación, con orificios laterales, desechable. Tipo: swan-ganz. Longitud: Calibre: 65 cm. 5 Fr. 110 cm. 6 Fr. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.167.1779 060.167.1787 060.167.1910 060.167.1977 |  | Para registro de presión venosa, aurícula izquierda, presión arterial sistémica y pulmonar. De plástico con balón para flotación. Tipo: swan-ganz. Longitud: Calibre: 80 cm. 5 Fr. 110 cm. 5 Fr. 110 cm. 6 Fr. 110 cm. 7 Fr. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.167.9905 060.167.9913 |  | Biotomo para biopsia miocárdica, desechable. Longitud: Calibre: 104 cm. 7 Fr. 45 cm. 7 Fr. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
| CATÉTERES (continúa) | 060.168.0465 060.168.0374 060.167.2660 060.167.2777 060.167.2801 060.167.2850 060.167.2900 060.167.2934 060.167.2967 |  | Para ventriculografía. Con punta cerrada y cuatro orificios arreglados en pares. Tipo: lehman. Longitud: Calibre: 50 cm. 5 Fr. 80 cm. 5 Fr. 80 cm. 6 Fr. 100 cm. 6 Fr. 100 cm. 7 Fr. 100 cm. 8 Fr. 125 cm. 6 Fr. 125 cm. 7 Fr. 125 cm. 8 Fr. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  |  |  | Para registro de presión venosa, aurícula derecha, presión arterial sistémica y pulmonar, de plástico, con balón de flotación, con termistor para medir el gasto cardiaco por termodilución. Tipo: swan-ganz. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.167.2181 060.167.2223 060.167.3981 060.167.2124 |  | Longitud: Calibre: 110 cm. 7 Fr aurícula izquierda. 110 cm. 8 Fr. 80 cm. 5 Fr. 110 cm. 5 Fr aurícula izquierda. Pieza. |  |  |  |  |
|  | 060.167.7958 |  | De poliuretano con punta flexible terminado en “J” calibre 7 Fr longitud 20 cm, de triple lumen, con guía de alambre de 16 cm, con dilatador vascular calibre 8.5 Fr. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.167.7966 |  | De poliuretano calibre 7 Fr longitud 40 cm, doble lumen con guía de alambre de 32 cm, tunelizador y dilatador vascular calibre 8.5 Fr. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.167.7875 060.167.7883 |  | De silicón, con tapón estéril desechable. Tipo: hickman. Longitud: Calibre: Lumen: 90 cm. 7 Fr. 2. 90 cm. 7 Fr. 3. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.167.9590 |  | Guía, coronaria izquierda, con punta suave, marcada con 2 orificios laterales, asa 3.5 mm 8 Fr, de 100 cm de longitud. Tipo: judkins. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.166.2802 060.166.2810 060.166.2828 |  | Para ultrasonido intracavitario. Tipo: judkins, izquierdo. Calibre: 3.2 Fr. 5.0 Fr. 8.0 Fr. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
| CONECTORES | 060.011.0464 |  | Rotador metálico para catéter (macho-hembra). Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
| CUERDAS | 060.274.0532 |  | Guía extrarrígida, cubierta de politetrafluoretileno, de 0.035” de diámetro y 260 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0540 |  | Guía recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta recta, diámetro 0.014”, superflexible, de 300 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0649 060.274.0656 |  | Guía recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta en “J” de 3 mm, diámetro 0.025”. Longitud: 260 cm. 150 cm. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0664 |  | Guía recubierta de politetrafluoretileno, para catéter con punta en “J” de 7 mm, diámetro 0.025”. Longitud: 150 cm. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0185 |  | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.025” de diámetro y 260 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0193 |  | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.032” de diámetro y 260 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0201 |  | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.035” de diámetro y 260 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0219 |  | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.038” de diámetro y 260 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0235 |  | Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta en “J” de 3 mm, de 0.063” de diámetro y 160 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0276 |  | Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta en “J” de 3 mm, de 0.035" de diámetro y 260 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general |  |
|  | 060.274.0284 |  | Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta en “J” de 3 mm, de 0.038” de diámetro y 260 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso General |  |
|  | 060.274.0300 |  | Guía recubierta de politetrafluoretileno para catéter, con punta recta con alma móvil, de 0.038" de diámetro y 150 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general |  |
|  | 060.274.0342 |  | Guía para reemplazo de catéter, con punta recta con alma móvil de 0.018” de diámetro y 150 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0326 |  | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.018" de diámetro y 260 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.274.0334 |  | Guía para reemplazo de catéter, con punta flexible recta, de 0.021" de diámetro y 260 cm de longitud. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
| EQUIPOS | 060.233.0318 |  | Domo de plástico para transductor, para medición de presión arterial y pulmonar, medida estándar. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.345.2269 060.345.2251 |  | Introductor de catéter arterial a venoso, con válvula hemostática, pediátrico. Longitud: Calibre: Guía: 15 cm. 5 Fr. 0.025". 13 cm. 4 Fr. 0.021". Equipo. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.345.1204 |  | Recuperador intravascular y componentes. Tipo: fórceps de filamento. Longitud: Calibre: 125 cm. 5.5 Fr. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
|  | 060.345.1212 |  | Recuperador intravascular y componentes. Tipo: basket. Longitud: Calibre: 110 cm. 7 Fr. Pieza. |  |  | Cardiología de uso general. |  |
| EXTENSIONES | 060.409.0019 |  | Angiográfica de alta presión (hasta 1200 p.s.i.) con terminales macho-hembra de 50 cm de longitud. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.409.0027 |  | Para monitoreo de presión, flexible (hasta 500 p.s.i.) con extremos macho-hembra de 90 cm de longitud. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
| GUÍAS | 060.463.1416 060.463.1424 060.463.1432 |  | Para catéteres, con punta recta flexible. Longitud: Diámetro: 150 cm. 0.025”. 150 cm. 0.032”. 150 cm. 0.035”. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.463.1291 060.463.1309 060.463.1317 |  | Para catéteres con punta recta flexible. Longitud: Diámetro: 100 cm. 0.018”. 100 cm. 0.021”. 100 cm. 0.025”. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.463.0863 060.463.0889 |  | Para catéteres con punta en “J” curva de 3 mm. Longitud: Diámetro: 150 cm. 0.025”. 150 cm. 0.035”. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.463.1804 060.463.1762 060.463.1770 060.463.1788 |  | Para catéteres con punta en "J", curvada de 3 mm. Longitud: Diámetro: 150 cm. 0.038”. 125 cm. 0.025”. 125 cm. 0.032”. 125 cm. 0.035”. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
| GUÍAS (continúa) | 060.463.1754 |  | Para catéteres con punta en “J”, curva de 3 mm, y 125 cm de longitud, diámetro 0.021”. Tipo: soehendra. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.463.1085 |  | Punta en “J” curva de 6 mm. Longitud: 150 cm. Diámetro: 0.035”. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.527.0305 |  | Equipo introductor de catéter arterial, consta de: Una guía metálica con dilatador de vaso, una funda o camisa con o sin válvula, calibres 5, 6, 7 y 8 Fr. Equipo. |  | Cardiología de uso general. Cardiología intervencionista. |  |  |
|  | 060.527.0347 |  | Equipo introductor de catéter venoso, consta de: Una guía metálica con dilatador de vaso, una funda o camisa con válvula, calibres 5, 6, 7, 8, 9 y 12 Fr. Equipo. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.483.0414 |  | Estilete oclusor desechable, para catéter transeptal, diámetro 0.045”, longitud 135 cm. Tipo: brockenbrouhg. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
| INTRODUCTORES | 060.527.0461 |  | De catéter, consta de: una guía metálica con dilatador de vaso, una camisa con válvula de 14 Fr y longitud de 23 cm con extensión lateral y llave en "Y". Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.527.0040 060.527.0057 |  | De catéter arterial o venoso. Por técnica percutánea. Longitud: Calibre: 11 a 11.4 cm. 7 Fr. 11 a 11.4 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología de uso general. Cardiología intervencionista. |  |  |
|  | 060.527.0172 |  | De catéter arterial. Por técnica percutánea. Longitud: Calibre: 11 a 11.4 cm. 9 Fr. Pieza. |  | Cardiología de uso general. Cardiología intervencionista. |  |  |
|  | 060.527.0420 060.527.0552 060.527.0560 060.527.0578 |  | De catéter arterial. Consta de: Una guía metálica de 0.035” a 0.038” con dilatador de vaso, una funda o camisa con válvula hemostática y puerto lateral. Calibre: 5 Fr. 6 Fr. 7 Fr. 8 Fr. Estéril y desechable. Pieza. Las medidas serán seleccionadas de acuerdo a las necesidades de las Unidades Médicas. |  | Cardiología de uso general. Cardiología intervencionista. radiodiagnóstico. |  |  |
|  | 060.527.0479 |  | De catéter Consta de: una guía metálica con dilatador de vaso, una camisa con válvula de 12 Fr y longitud de 23 cm, con extensión lateral y llave en "Y". Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
| INTRODUCTORES (continúa) | 060.527.0198 |  | Insertor guía para angioplastia coronaria, diámetro 0.014”, longitud 7 cm, desechable. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.527.0248 060.527.0255 060.527.0263 |  | Largos con válvula para vasos arteriales. Longitud: 23 a 25 cm. Calibre: 7 Fr. 8 Fr. 9 Fr. Estéril y desechable Pieza. |  | Cardiología de uso general. Cardiología intervencionista. |  |  |
|  | 060.527.0495 060.527.0180 |  | Para cateterismo transeptal con dispositivo para evitar sangrado retrógrado, desechable. Longitud: Calibre: 59 cm. 8 Fr. 44 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología de uso general. Cardiología intervencionista. |  |  |
|  | 060.527.0065 060.527.0073 |  | Para cateterismo transeptal, desechable. Tipo: mullins. Longitud: Calibre: 44 cm. 6 Fr (camisa y dilatador). 44 cm. 7 Fr (camisa y dilatador). Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
| JERINGAS | 060.550.1681 |  | Para insuflar globos de alta presión de los catéteres de dilatación, acoplables al manómetro de los equipos de angioplastia Pieza. |  | Cardiología de uso general. Angiología. |  |  |
| MANIFOLD | 060.598.0200 |  | Hilera de 5 vías, desechable. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
| SISTEMAS | 060.820.0069 |  | Introductor extra largo para fórceps de biopsia miocárdica con punta angulada. Desechable. Longitud: Calibre: 95 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
|  | 060.820.0051 |  | Introductor extra largo para fórceps de biopsia miocárdica (biotomo) con punta angulada. Desechable. Longitud: Calibre: 45 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
| TRANSDUCTOR | 060.409.0035 |  | De presión, con accesorios completos. Desechable. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
| VÁLVULAS | 060.932.5816 |  | De reemplazo, para manifolder metálico. Pieza. |  | Cardiología de uso general. |  |  |
| CARDIOLOGÍA PARA DIAGNÓSTICO |  |  |  |  |  |  |  |
| CATÉTERES |  | 060.167.1100 | Amplatz modificado, coronaria derecha, curva. Tipo: II. Estéril. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.166.2752 060.166.2760 | Angiográfico, con globo de flotación. Tipo: berman. Longitud: Calibre: 110 cm. 6 Fr. 110 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.9442 060.167.9475 060.167.9483 060.167.9491 | Angiográfico NIH con dos marcas radiopacas a 1 cm de separación. Longitud: Calibre: 50 cm. 5 Fr. 100 cm. 6 Fr. 100 cm. 7 Fr. 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.6737 | Braquial para arteriografía coronaria curva I. Tipo: castillo. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.6760 | Braquial para arteriografía coronaria curva I. Tipo: castillo. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.6745 | Braquial para arteriografía coronaria curva II. Tipo: castillo. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.6778 | Braquial para arteriografía coronaria B3, curva II. Tipo: castillo. Longitud: Calibre: 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.6752 | Braquial para arteriografía coronaria curva III. Tipo: castillo. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.7107 | Coronaria izquierda curva I. Tipo: amplatz. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
| CATÉTERES (continúa) |  | 060.166.2703 060.166.2711 060.166.2729 060.166.2737 060.166.2745 | Coronario de alto flujo para diagnóstico, longitud 100 cm. Tipo: judkins. Calibre del catéter: Asa: 5 Fr. 3.5 izquierdo. 6 Fr. 3.5 izquierdo. 5 Fr. 4.0 derecho. 6 Fr. 4.0 derecho. 7 Fr. 5.0 izquierdo. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.6877 060.167.7149 | Femoral visceral de 0.038", con un orificio, estéril. Tipo: cobra A I. Longitud: Calibre: 65 cm. 7 Fr. 65 cm. 6 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.7230 060.167.7248 060.167.7255 | Femoral visceral asa I (0.038"), con un orificio, estéril. Tipo: cobra. Longitud: Calibre: 65 cm. 6 Fr. 80 cm. 6 Fr. 80 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.6901 | Multipropósito punta A2, estéril y desechable. Longitud: Calibre: 65 cm. 5 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.166.2778 | Multipropósito, con electrodo bipolar. Tipo: zucker o lumelec. Longitud: Calibre: 125 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.7172 | Para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno, alto flujo angulado a 145 grados. Tipo: pigtail. Longitud: Calibre: 110 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.7685 | Para angiografía y arteriografía carotídea izquierda, por técnica percutánea. Con tres orificios, desechable. Longitud: Calibre: 110 cm. 6 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.7693 | Para angiografía y arteriografía carotídea izquierda, por técnica percutánea. Con tres orificios, desechable. Longitud: Calibre: 110 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.7701 060.167.7719 | Para angiografía y tomografía cerebral. Con tres orificios, desechable. Tipo: head hunter. Longitud: Calibre: 110 cm. 6 Fr. 110 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
| CATÉTERES (continúa) |  | 060.167.7727 | Para angiografía tóraco-abdominal, de alto flujo y pared delgada. Tipo: aortiflush. Longitud: Calibre: 110 cm. 6 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.8055 | Para angiografía transvascular aórtico. Longitud: Calibre: 125 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.6794 | Para arteriografía coronaria vía femoral, coronaria derecha, curva I, estéril. Tipo: amplatz modificado. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.6802 | Para arteriografía coronaria vía femoral, coronaria izquierda, curva III, estéril. Tipo: amplatz. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.7214 060.167.7222 | Para arteriografía coronaria y ventriculografía, multiuso. Tipo: shoemaker. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. 100 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.168.1257 | Para cateterización de arteria coronaria derecha, con técnica percutánea, con punta angulada Tipo: I, asa 3.5 mm. Tipo: judkins. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.4633 | Para cateterización de arteria coronaria derecha. Cuello de botella, curva de 4 cm, calibre 7 Fr, longitud de 100 cm. Tipo judkins. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.1852 | Para cateterización de arteria coronaria izquierda, con técnica percutánea, asa de 3.0 a 3.5 cm, calibre 7 Fr, longitud 100 a 110 cm. Tipo: judkins. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.1886 | Para cateterización de arteria coronaria izquierda, asa 4, calibre 7 Fr, longitud de 100 cm. Tipo: judkins. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
| CATÉTERES (continúa) | 060.168.3246 060.168.6827 060.168.6835 060.168.0267 060.168.7338 060.168.7346 060.168.7353 060.168.7361 060.168.7379 |  | Para cateterización de arterias. De poliéster. Tipo: sones. Longitud: Calibre: Punta curvada de: 80 cm. 5.2 Fr. 2.5 cm. 80 cm. 6.5 Fr. 2.5 cm. 80 cm. 7.0 Fr. 2.5 cm. 80 cm. 7.5 Fr. 2.5 cm. 80 cm. 8.0 Fr. 2.5 cm. 100 cm. 6.5 Fr. 2.5 cm. 100 cm. 7.0 Fr. 2.5 cm. 100 cm. 7.5 Fr. 2.5 cm. 100 cm. 8.0 Fr. 2.5 cm. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  | 060.167.7198 060.167.7206 |  | Para cateterización de arterias coronarias, carotídea, mamaria interna y vasos renales, radiopaco, de poliéster, con punta curva de 2.5 cm tres orificios. Longitud: Calibre: 110 cm. 7 Fr. 65 cm. 6 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  | 060.167.7263 |  | Para cateterización del corazón derecho, para tomar presiones y muestras sanguíneas. Tipo: cournand. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  | 060.167.7354 |  | Para cateterización de puentes aortocoronarios izquierdos. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  | 060.167.7362 |  | Para cateterización de puentes aortocoronarios derechos. Longitud: Calibre: 100 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  | 060.168.3287 060.168.0424 060.168.6793 060.168.6801 060.168.6819 |  | Para cateterización de arterias coronarias. De poliéster, punta recta. Tipo: sones. Longitud: Calibre: 80 cm. 5.2 Fr. 80 cm. 7 Fr. 80 cm. 8 Fr. 125 cm. 7 Fr. 125 cm. 8 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  | 060.167.6695 |  | Para coronarias, estéril calibre 7.5 Fr y 100 cm de longitud. Tipo: Sones Positrol. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
| CATÉTERES (continúa) | 060.167.6729 |  | Para coronarias, con núcleo de nylon curva A, Tipo I, estéril calibre 7.5 Fr y 100 cm de longitud. Tipo: sones positrol. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  | 060.167.6703 |  | Para coronarias, con núcleo de nylon curva B. Tipo I, estéril, calibre 7.5 Fr y 100 cm de longitud. Tipo: sones positrol. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.1498 | Para registro de presiones y toma de muestras sanguíneas, con orificio distal y dos laterales. Tipo: goodale lubin. Longitud: Calibre: 125 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.4831 060.167.6422 | Para registro de presiones y toma de muestras sanguíneas de cavidades derechas, con dos orificios laterales y uno distal. Tipo: goodale lubin. Longitud: Calibre: 50 cm. 5 Fr. 100 cm. 6 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.9665 060.167.9673 | Para sondear arteria pulmonar. Tipo: mc carney. Longitud: Calibre: 100 cm. 5 Fr. 100 cm. 6 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.167.2710 | Para ventriculografía. Con punta cerrada y cuatro orificios arreglados en pares. Tipo: lehman. Longitud: Calibre: 100 cm. 5 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
|  |  | 060.168.0127 | Radiopaco, de poliester, paredes estándar. Tipo: cournand. Longitud: Calibre: 50 cm. 5 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |  |  |
| DILATADORES | 060.299.0350 060.299.0368 |  |  | Vascular radiopaco de nylon o politetrafluoretileno. Longitud: Calibre: Guía: 15 cm. 4 Fr. 0.035”. 15 cm. 5 Fr. 0.038”. Pieza. En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Cardiología para diagnóstico. |  |  |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTRODUCTORES | 060.165.0724 | De elastómero de silicón de 1 lumen, calibre 4 Fr y 65 cm de longitud, con cojinete de poliéster, con conector luer lock, pinza obturadora y con introductor calibre 2.5 a 3.0 Fr. Estéril y desechable. Tipo: hickman. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |
|  | 060.165.0732 | De elastómero de silicón, de 2 lúmenes, calibre 6 Fr y 65 cm de longitud, con cojinete de poliéster, con conector luer lock, pinza obturadora y con introductor. Estéril y desechable. Tipo: hickman. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |
|  | 060.167.4617 | Femoral visceral asa II (0.038"), con un orificio, estéril. Tipo: cobra. Longitud: Calibre: 80 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |
| PIVOTE | 060.932.5824 | De reemplazo, para manifolder metálico. Hembra. Pieza. |  | Cardiología para diagnóstico. |
| CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN |  |  |  |  |
| BOLSAS |  | Bolsa de papel grado médico, con porosidad controlada, hidrófugo, para esterilizar con gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano, con reactivo químico impreso y película plástica transparente, termosoldable de: |  | Central de equipos y esterilización |
|  | 060.125.1861 | 7.5 x 28.0 cm. Envase con 1000 piezas. |  |  |
|  | 060.125.1887 | 10.0 x 42.0 cm. Envase con 1000 piezas. |  |  |
|  | 060.125.1895 | 25.0 x 36.0 cm. Envase con 1000 piezas. |  |  |
|  | 060.125.1929 | 40.0 x 58.0 cm. Envase con 250 piezas. |  |  |
|  | 060.125.1937 | 7.5 x 58.0 cm. Envase con 1000 piezas. |  |  |
|  | 060.125.1945 | 30.0 x 51.0 cm. Envase con 500 piezas. |  |  |
|  | 060.125.1960 | 20.0 x 42.0 cm. Envase con 1000 piezas. |  |  |
|  |  | Bolsa de papel grado médico. Para esterilizar, con gas o vapor. Con o sin tratamiento antibacteriano. Con reactivo químico impreso y sistema de apertura. Medidas: |  | Central de equipos y esterilización |
|  | 060.125.2711 | 7.5 x 48.0 x 4.0 cm. Envase con 1000 piezas. |  |  |
|  | 060.125.2869 | 11.0 x 18.0 x 4.0 cm. Envase con 1000 piezas. |  |  |
|  | 060.125.2877 | 18.0 x 33.0 x 6.0 cm. Envase con 1000 piezas. |  |  |
|  | 060.125.2844 | 32.0 x 62.0 x 12.0 cm. Envase con 250 piezas. |  |  |
|  | 060.125.3867 060.125.3875 060.125.3883 060.125.3891 | Rollos mixtos de papel y laminado plástico (para esterilizar en gas o vapor), con o sin tratamiento que coadyuve a la formación de una barrera bacteriana con o sin apertura lateral. Ancho: Largo: 7.5 cm. 200 m. 15.0 cm. 200 m. 30.0 cm. 200 m. 40.0 cm. 200 m. Rollo. |  | Central de equipos y esterilización. |
| CINTAS | 060.203.0298 | Testigo para esterilización con gas de óxido de etileno. Tamaño: 18 mm x 50 m. Rollo. |  | Central de equipos y esterilización. |
| DETERGENTES O LIMPIADORES | 060.066.0930 | Detergente o limpiador polienzimático no iónico o catiónico, a base de alcohol isopropílico o derivados del amonio cuaternario, con pH que asegure el efecto óptimo de las enzimas. Para uso manual y/o lavadora automática. Envase con 1 a 5 lts de solución concentrada. |  | Central de equipos y esterilización. |
|  | 060.833.0296 | Solución removedora para eliminar costras y manchas de oxidación del instrumental quirúrgico. Envase con 1 a 5 lt. |  | Central de equipos y esterilización. |
| GOMA | 060.440.0010 | De karaya. En polvo. Envase con 1 k. |  | Central de equipos y esterilización. |
| PAPELES | 060.685.0873 060.685.0881 | Bobinas de papel grado médico (blanco o crepado) impresos con indicador(es) para esterilizar en gas o vapor. Ancho: Peso: 11 cm. 10 k. 30 cm. 10 k. Rollo. |  | Central de equipos y esterilización. |
|  | 060.685.0899 060.685.0907 060.685.0915 | Pliegos de papel grado médico (blanco o crepado) impresos con indicador(es) para esterilizar en gas o vapor. Ancho: Largo: 50 cm. 50 cm. 90 cm. 90 cm. 110 cm. 110 cm. Envase con 250 hojas cada uno. |  | Central de equipos y esterilización. |
| POLIETILENO | 370.733.0100 | Para envoltura en esterilización con gas. Espesor de 0.3 mm. Longitud: Ancho: 45 m. 30 cm. Rollo. |  | Central de equipos y esterilización. |
| CIRUGÍA CARDIOTORÁCICA Y CARDIOVASCULAR |  |  |  |  |
| BALONES | 060.110.0068 060.110.0076 060.110.0084 | Intraaórtico de contrapulsación. Para aplicación percutánea. Volúmenes de: 30 -34 ml. 40 ml. 50 ml. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.110.0092 060.110.0100 060.110.0118 | Intraaórtico de contrapulsación. Para distensión arterial. Volúmenes de: 30 ml. 40 ml. 50 ml. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
| BALONES (continúa) | 060.110.0159 060.110.0167 | Intraaórtico de contrapulsación para uso pediátrico. Volumen de: 8 ml. 10 ml. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
| CÁNULAS | 060.166.2950 | Cubierta con poliuretano no trombogénico, con funda de velour de poliéster. Longitud: Diámetro interno: 30 cm. 13 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.167.5978 | Para cardioplejía anterógrada, calibre 12 Fr, longitud 20 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.167.8741 | Para cardioplejía con línea de aspiración, longitud 20 cm, calibre 12 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1598 | Para administración de solución cardiopléjica por vía retrógrada con luer lock, para medición de presión y balón ajustable. Adulto. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1580 | Para administración de solución cardiopléjica. Por vía anterógrada. Calibre 14 G. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1606 060.166.1614 | Para administración selectiva de solución cardiopléjica, en osteum. Coronaria derecha. Coronaria izquierda. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1622 060.166.1630 060.166.1648 060.166.1655 | Para drenaje torácico. Angulada con marca radiopaca. Longitud: Calibre: 45 cm. 20 Fr. 45 cm. 28 Fr. 45 cm. 36 Fr. 45 cm. 40 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1663 060.166.1671 060.166.1689 | Para drenaje torácico. Recta con marca radiopaca. Longitud: Calibre: 45 cm. 20 Fr. 45 cm. 36 Fr. 45 cm. 40 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.167.3726 | Para drenaje torácico. Con marca radiopaca. Longitud: Calibre: 45 cm. 28 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
| CÁNULAS (continúa) | 060.166.1010 060.166.0855 060.166.0863 060.166.0871 060.166.0889 060.166.0897 060.166.0905 060.166.0913 060.166.0921 060.166.0939 060.166.0947 060.166.0954 060.166.0962 060.166.0970 060.166.0988 060.166.0996 060.166.1002 | Para drenar venas cavas. Angulada con punta metálica. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. 26 Fr. 28 Fr. 30 Fr. 32 Fr. 34 Fr. 36 Fr. 38 Fr. 40 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.166.1036 060.166.1028 060.167.6570 060.167.6588 060.167.3742 060.167.3759 060.167.3767 060.167.3775 060.167.3783 060.167.3791 060.167.3809 | Para drenar venas cavas. Recta. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. 26 Fr. 28 Fr. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.167.3817 060.167.3825 060.167.3833 060.167.3841 060.167.3858 060.167.3866 | Calibre: 30 Fr. 32 Fr. 34 Fr. 36 Fr. 38 Fr. 40 Fr. Envase con 5 Piezas. |  |  |
|  | 060.166.1069 060.167.5986 060.167.3874 060.167.3882 060.167.3890 060.167.3908 060.167.3916 060.167.3924 060.167.3932 | Para perfusión aórtica. Recta. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. Envase con 5 Piezas. |  | Cirugía cardiotorácica. |
| CÁNULAS (continúa) | 060.166.1051 060.166.1044 060.167.5820 060.167.5838 060.167.5846 060.167.5853 060.167.5861 060.167.5879 060.167.5887 060.167.0653 | Para perfusión aórtica. Angulada. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. 26 Fr. Envase con 5 piezas. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1218 | Para soporte ventricular, auricular angulada. Calibre: 46 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1200 | Para soporte ventricular, auricular, angulada, con alma metálica maleable. Calibre: 36 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1226 | Para soporte ventricular, con injerto de poliéster recubierto en el extremo distal. Calibre: 46 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1135 060.166.1143 060.166.1150 060.166.1168 060.166.1176 060.166.1184 060.166.1192 | Para soporte cardiovascular de arteria femoral, sin tratamiento de heparina. Calibre: 15 Fr. 16 Fr. 17 Fr. 18 Fr. 19 Fr. 20 Fr. 21 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiovascular. |
|  | 060.166.1077 060.166.1085 060.166.1093 060.166.1101 060.166.1119 060.166.1127 | Para soporte cardiovascular de arteria femoral, con introductor percutáneo con tratamiento de heparina. Calibre: 16 Fr. 17 Fr. 18 Fr. 19 Fr. 20 Fr. 21 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiovascular. |
|  | 060.167.3940 060.167.3007 060.167.3015 060.167.3023 | Para succión intracardiaca ventricular. Larga-pediátrica. Corta-adulto. Larga-adulto. Corta-pediátrica. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
| CATÉTERES | 060.165.0856 060.165.0864 060.165.0872 | Para drenaje torácico, con introductor y marca radiopaca. Estéril y desechable. Calibre: 9.6 Fr. 12.0 Fr. 14.0 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.167.3387 060.167.3403 060.167.4419 060.167.3429 060.167.3437 | Para embolectomía. Estériles y desechables. Modelo: fogarty. Longitud: Calibre: 80 cm. 3 Fr. 80 cm. 4 Fr. 80 cm. 5 Fr. 80 cm. 6 Fr. 80 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cirugía cardiovascular. |
|  | 060.167.4625 | Femoral visceral con dos orificios laterales y uno distal, calibre 7 Fr, longitud 65 cm. Tipo: renal. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.167.7330 | Femoral para puentes de mamaria interna, extremo abierto, calibre 7 Fr, longitud 100 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.165.0765 | Para dilatación de válvulas cardiacas, de bajo perfil, con globo de 10 mm x 30 cm, estéril y desechable. Longitud 70 a 90 cm, calibre 5.5 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.165.0773 | Para dilatación de válvulas cardiacas, de bajo perfil, con globo de 12 mm x 30 cm, estéril y desechable. Longitud 70 a 90 cm, calibre 5.5 Fr. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.165.0781 060.165.0799 060.165.0807 | Para cateterización de arteria coronaria izquierda, con técnica percutánea, de alto flujo, calibre 6 Fr, longitud 100 cm. Tipo: judkins Asa. 3.5. 4.0. 5.0. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.167.4880 | Para infusión coronaria, con 40 orificios laterales, diámetro de 4.3 Fr, longitud de 135 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
| DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR | 060.309.0010 | Implantable, multiprogramable, definitivo, para implante pectoral o abdominal, para el tratamiento de taquiarritmias cardiacas, con capacidad de realizar estudios electrofisiológicos no invasivos y funciones de marcapasos. Conectores: bipolar IS-1 para estimulación/sensada. DF-1 para los electrodos de alto voltaje. Funciones programables: voltaje de marcapasos, ancho de pulso del marcapaso. Frecuencia, histéresis, periodo de cegamiento, terapias de cardioversión, desfibrilación y estimulación anti-taquicardia, electro gramas almacenados, sensibilidad, intervalos de detección para taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, etc. Telemetría: Sí Peso: menor a 132 gramos. Grosor: menor a 20 mm. Fuente de alimentación: óxido de litio, plata y vanadio. Voltaje de la batería: 6.4 V. Pieza. |  | Cardiología médica y quirúrgica. |
| EQUIPOS | 060.345.0123 | Para aplicación de filtro intracaval femoral. Ferromagnético o no ferromagnético. Consta de aplicador y filtro. Tipo: greenfield. Equipo. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.345.0131 | Para aplicación de filtro intracaval yugular. Ferromagnético o no ferromagnético. Consta de aplicador y filtro. Tipo: greenfield. Equipo. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.345.0164 | Para oclusión definitiva de vena cava. Desechable. Consta de aplicador y balón. Tipo: hunter. Pieza. |  | Cirugía cardiovascular. |
| INJERTOS | 060.506.1506 060.506.1514 | Tubulares precoagulados. 6 mm x 60 cm. 8 mm x 60 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1225 060.506.1233 060.506.1241 060.506.1258 | Tubulares, microvel. Doble velour. Porosidad: Cero. 8 mm. 10 mm. 20 mm. 24 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1845 060.506.1852 060.506.1860 060.506.1878 | Tubulares, rectos, de pared regular. 6 mm x 70 cm. 7 mm x 70 cm. 8 mm x 70 cm. 10 mm x 80 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
| INJERTOS (continúa) | 060.506.0912 060.506.0920 060.506.0938 060.506.1159 060.506.1167 | Tubulares. Porosidad baja de 50 cc x min x cm2. 8 mm. 10 mm. 18 mm. 20 mm. 23 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1175 060.506.1183 060.506.1191 060.506.1209 060.506.1217 | Tubulares. Prótesis para aorta torácica. Porosidad de 50 cc x min x cm2. 18 mm. 20 mm. 22 mm. 24 mm. 30 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.2371 060.506.2389 060.506.2397 060.506.2405 | Vascular valvulado pulmonar. Tubular, cero porosidad, valvulado biológico, de bovino o porcino. Calibre: 18. 20. 22. 25. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.2744 | Tubulares, rectos de pared delgada, de 4 mm x 70 cm, de politetrafluoretileno. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.2504 060.506.2413 060.506.2421 060.506.2439 060.506.2447 060.506.2454 | Aórtico valvulado bivalvo, tubular, porosidad cero. Calibre: 21. 23. 25. 27. 29. 31. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1522 060.506.1530 060.506.1548 060.506.1555 060.506.1464 060.506.1498 | Bifurcados precoagulados. 16 x 6 mm o 16 x 8 mm. 19 x 8 mm o 18 x 9 mm. 20 x 10 mm o 18 x10 mm. 22 x 10 mm o 22 x 11 mm. 12 x 6 mm. 22 x 11 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1431 060.506.1449 060.506.1456 | Bifurcados microvel. Doble velour. Porosidad cero. 19 x 8 mm. 20 x 10 mm. 22 x 10 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
| INJERTOS (continúa) | 060.506.1647 060.506.1654 060.506.1662 | Bifurcados, corto, femoral con rama renal o visceral entre 20º y 90º. 18 x 9 rama de 6 mm. 20 x 10 rama de 8 mm. 22 x 11 rama de 10 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1563 060.506.1571 060.506.1589 060.506.1597 060.506.1605 | Bifurcados, doble velour, microvel. Porosidad 500 mm/cm2. Fuerza de tensión 80 kg/cm2. Tipo: oshsner. 16 x 8 mm. 19 x 8 mm. 20 x 10 mm. 21 x 10 mm. 24 x 11 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1613 060.506.1621 060.506.1639 | Bifurcados, velour sencillo. Porosidad 200 ml/cm2. Fuerza de tensión 100 kg/cm2. Tipo: oshsner. 19 x 8 mm. 20 x 10 mm. 22 x 10 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1886 060.506.1894 | Cónicos, de pared delgada. 7 a 4 mm x 70 cm. 8 a 5 mm x 70 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1902 060.506.1910 060.506.1928 | Cónicos regulares. 7 a 4 mm x 40 cm. 7 a 4 mm x 70 cm. 8 a 5 mm x 80 cm. Pieza. |  | Cirugía Cardiotorácica y Cardiovascular. |
|  | 060.506.2017 060.506.2025 | Cónicos todos anillados. 7 a 4 mm x 70 cm. 8 a 5 mm x 70 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1779 060.506.1787 | De poliéster especial. Para uso específico, axilo bifemoral, recto con rama. Tipo: oschsner. 8 mm 100 cm x 50 cm. 10 mm 100 cm x 50 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.2520 060.506.2546 060.506.2553 060.506.2561 060.506.2579 060.506.2587 060.506.2595 060.506.2603 060.506.2611 060.506.2629 060.506.2538 | De poliéster, tubular, recubierto. Diámetro: Longitud: 12 mm. 15 cm. 16 mm. 15 cm. 16 mm. 30 cm. 18 mm. 15 cm. 18 mm. 30 cm. 20 mm. 15 cm. 20 mm. 30 cm. 22 mm. 15 cm. 24 mm. 15 cm. 24 mm. 30 cm. 12 mm. 30 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
| INJERTOS (continúa) | 060.506.1795 060.506.1803 060.506.1811 060.506.1829 060.506.1837 | De politetrafluoretileno. Tubulares, rectos, de pared delgada. 5 mm x 70 cm. 6 mm x 70 cm. 8 mm x 70 cm. 8 mm x 80 cm. 10 mm x 80 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.2298 060.506.2306 | De politetrafluoretileno. Bifurcados de pared regular. 8 mm x 19 cm. 10 mm x 20 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1977 060.506.1985 | De politetrafluoroetileno. Rectos, todos anillados. 6 mm x 70 cm. 8 mm x 70 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.2462 060.506.2470 060.506.2488 060.506.2496 | Homoinjertos valvulares aórticos con la raíz de la aorta. Calibre: 19. 21. 23. 25. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1738 060.506.1746 060.506.1753 060.506.1761 | Intraluminales. De baja porosidad 500 ml con anillo de polipropileno rígido unido a los extremos. 20 mm x 4 mm. 22 mm x 4 mm. 24 mm x 4 mm. 26 mm x 4 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.0813 060.506.0821 060.506.0896 060.506.0904 | Para prótesis vascular. De poliéster. Doble velour. Tubulares. 6 mm. 8 mm. 10 mm. 12 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1936 060.506.1944 060.506.1951 060.506.1969 | Para prótesis vascular. Rectos de pared delgada, anillados al centro. 6 mm x 40 cm. 6 mm x 50 cm. 8 mm x 40 cm. 8 mm x 60 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
| INJERTOS (continúa) | 060.506.1688 060.506.1670 060.506.1696 060.506.1704 060.506.1712 060.506.1720 | Para reemplazo de arco aórtico. 20 mm tubular y 2 ramas. 20 mm tubular y 3 ramas. 22 mm tubular y 3 ramas. 22 mm tubular y 2 ramas. 24 mm tubular y 3 ramas. 24 mm tubular y 2 ramas. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.1993 060.506.2009 | Rectos, todos anillados, de pared delgada. 6 mm x 70 cm. 6 mm x 80 cm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.2801 060.506.2819 060.506.2827 060.506.2835 060.506.2843 060.506.2850 060.506.2868 060.506.2876 060.506.2884 060.506.2892 | Injerto vascular de poliéster con recubrimiento antibacteriano. Recto. Estéril. Longitud en cm: Diámetro en mm: 15.0 12.0. 15.0 14.0. 15.0 16.0. 15.0 18.0. 15.0 20.0. 15.0 22.0. 15.0 24.0. 15.0 26.0. 15.0 28.0. 15.0 30.0. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.506.2900 060.506.2918 060.506.2926 060.506.2934 060.506.2942 060.506.2959 060.506.2967 060.506.2975 060.506.2983 060.506.2991 060.506.3007 060.506.3015 060.506.3023 060.506.3031 060.506.3049 060.506.3056 060.506.3064 060.506.3072 060.506.3080 | Longitud en cm: Diámetro en mm: 15.0 32.0. 15.0 34.0. 15.0 36.0. 15.0 38.0. 20.0 10.0. 20.0 12.0. 20.0 14.0. 20.0 16.0. 20.0 18.0. 20.0 20.0. 20.0 22.0. 20.0 24.0. 30.0 8.0. 30.0 10.0. 30.0 12.0. 30.0 14.0. 30.0 16.0. 30.0 18.0. 30.0 20.0. |  |  |
|  | 060.506.3098 060.506.3104 060.506.3114 060.506.3122 060.506.3130 060.506.3148 060.506.3155 060.506.3163 060.506.3171 | 30.0 22.0. 30.0 24.0. 30.0 26.0. 30.0 28.0. 30.0 30.0. 30.0 32.0. 30.0 34.0. 30.0 36.0. 30.0 38.0. |  |  |
| INJERTOS (continúa) | 060.506.3189 060.506.3197 060.506.3205 060.506.3213 060.506.3221 060.506.3239 060.506.3247 060.506.3254 060.506.3262 060.506.3270 060.506.3288 060.506.3296 060.506.3304 060.506.3312 060.506.3320 060.506.3338 | 40.0 10.0. 40.0 12.0. 40.0 14.0. 40.0 16.0. 40.0 18.0. 40.0 20.0. 40.0 22.0. 40.0 24.0. 70.0 10.0. 70.0 12.0. 70.0 14.0. 70.0 16.0. 70.0 18.0. 70.0 20.0. 70.0 22.0. 70.0 24.0. Pieza. |  |  |
| MEDIDORES | 537.609.0105 | Para válvula cardiaca aórtica y mitral, Calibre 17 a 33. Juego. |  | Cirugía cardiotorácica. |
| SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS | 060.747.9813 060.747.9821 060.747.9839 | Endoprótesis abdominal bifurcada, con accesorios. Estéril. Diámetro: Longitud: 24 x 12 mm. 155 mm. 24 x 12 mm. 170 mm. 24 x 14 mm. 155 mm. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.747.9847 060.747.9854 060.747.9862 060.747.9870 060.747.9888 060.747.9896 060.747.9904 060.747.9912 060.747.9920 060.747.9938 060.747.9946 060.747.9953 060.747.9961 060.747.9979 060.747.9987 060.747.9995 060.748.6222 060.748.6230 060.748.6248 060.748.6255 060.748.6263 060.748.6271 060.748.6289 060.748.6297 060.748.6305 060.748.6313 060.748.6321 | Diámetro: Longitud: 24 x 14 mm. 170 mm. 26 x 12 mm. 155 mm. 26 x 12 mm. 170 mm. 26 x 14 mm. 155 mm. 26 x 14 mm. 170 mm. 26 x 16 mm. 155 mm. 26 x 16 mm. 170 mm. 28 x 14 mm. 155 mm. 28 x 14 mm. 170 mm. 28 x 16 mm. 155 mm. 28 x 16 mm. 170 mm. 30 x 14 mm. 155 mm. 30 x 14 mm. 170 mm. 30 x 16 mm. 155 mm. 30 x 16 mm. 170 mm. 30 x 18 mm. 155 mm. 30 x 18 mm. 170 mm. 32 x 14 mm. 155 mm. 32 x 14 mm. 170 mm. 32 x 16 mm. 155 mm. 32 x 16 mm. 170 mm. 32 x 18 mm. 155 mm. 32 x 18 mm. 170 mm. 34 x 16 mm. 155 mm. 34 x 16 mm. 170 mm. 34 x 18 mm. 155 mm. 34 x 18 mm. 170 mm. Pieza. |  |  |
| SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS (continúa) | 060.748.6339 060.748.6347 060.748.6354 060.748.6362 060.748.6370 060.748.6388 060.748.6396 | Endoprótesis abdominal aortounilíaca, con accesorios. Estéril. Diámetro: Longitud: 22 x 14 mm. 155 mm. 24 x 14 mm. 155 mm. 26 x 14 mm. 155 mm. 28 x 16 mm. 170 mm. 30 x 16 mm. 170 mm. 32 x 16 mm. 170 mm. 34 x 16 mm. 170 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.748.6404 060.748.6412 060.748.6420 060.748.6438 060.748.6446 060.748.6453 060.748.6461 060.748.6479 060.748.6487 060.748.6495 060.748.6503 060.748.6511 060.748.6529 060.748.6537 060.748.6545 | Endoprótesis contralateral para abdominal, bifurcada. Estéril. Diámetro: Longitud: 14 x 12 mm. 105 mm. 14 x 12 mm. 75 mm. 14 x 12 mm. 90 mm. 14 x 14 mm. 105 mm. 14 x 14 mm. 75 mm. 14 x 14 mm. 90 mm. 14 x 16 mm. 105 mm. 14 x 16 mm. 75 mm. 14 x 16 mm. 90 mm. 14 x 18 mm. 105 mm. 14 x 18 mm. 75 mm. 14 x 18 mm. 90 mm. 14 x 20 mm. 105 mm. 14 x 20 mm. 75 mm. 14 x 20 mm. 90 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.748.6552 060.748.6560 060.748.6578 060.748.6586 060.748.6594 060.748.6602 060.748.6610 060.748.6628 060.748.6636 060.748.6644 060.748.6651 060.748.6669 060.748.6677 | Endoprótesis torácica segmento proximal con accesorios. Estéril. Diámetro: Longitud: 22 x 22 mm. 116 mm. 24 x 24 mm. 116 mm. 26 x 26 mm. 116 mm. 28 x 28 mm. 116 mm. 30 x 30 mm. 115 mm. 32 x 32 mm. 115 mm. 34 x 34 mm. 115 mm. 36 x 36 mm. 114 mm. 38 x 38 mm. 114 mm. 40 x 40 mm. 114 mm. 42 x 42 mm. 113 mm. 44 x 44 mm. 113 mm. 46 x 46 mm. 112 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
| SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS (continúa) | 060.748.6693 060.748.6701 060.748.6719 060.748.6727 060.748.6735 | Endoprótesis torácica segmento distal con accesorios. Estéril. Diámetro: Longitud: 26 x 22 mm. 114 mm. 28 x 24 mm. 113 mm. 30 x 26 mm. 113 mm. 32 x 28 mm. 113 mm. 34 x 30 mm. 113 mm. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.748.6743 060.748.6750 060.748.6768 060.748.6776 060.748.6784 060.748.6792 060.748.6800 | 36 x 32 mm. 112 mm. 38 x 34 mm. 112 mm. 40 x 36 mm. 112 mm. 42 x 38 mm. 112 mm. 44 x 40 mm. 111 mm. 46 x 42 mm. 110 mm. 46 x 44 mm. 110 mm. Pieza. |  |  |
|  | 060.748.6818 060.748.6826 060.748.6834 060.748.6842 060.748.6859 060.748.6867 060.748.6875 060.748.6883 060.748.6891 | Extensión abdominal. Estéril. Diámetro: Longitud: 20 x 20 mm. 30 mm. 22 x 22 mm. 30 mm. 24 x 24 mm. 30 mm. 26 x 26 mm. 30 mm. 28 x 28 mm. 29 mm. 30 x 30 mm. 28 mm. 32 x 32 mm. 28 mm. 34 x 34 mm. 28 mm. 36 x 36 mm. 26 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.748.6909 060.748.6917 060.748.6925 060.748.6933 060.748.6941 060.748.6958 060.748.6966 060.748.6974 060.748.6982 060.748.6990 060.748.7006 060.748.7014 060.748.7022 060.748.7030 | Extensión ilíaca. Estéril. Diámetro: Longitud: 8 x 8 mm. 81 mm. 10 x 10 mm. 81 mm. 12 x 8 mm. 75 mm. 12 x 12 mm. 81 mm. 14 x 10 mm. 75 mm. 14 x 14 mm. 80 mm. 16 x 12 mm. 75 mm. 16 x 16 mm. 80 mm. 18 x 14 mm. 75 mm. 18 x 18 mm. 80 mm. 20 x 16 mm. 74 mm. 20 x 20 mm. 79 mm. 22 x 18 mm. 74 mm. 22 x 22 mm. 79 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
|  | 060.748.7048 060.748.7055 060.748.7063 060.748.7071 060.748.7089 060.748.7097 060.748.7104 060.748.7113 060.748.7121 060.748.7139 | Extensión torácica proximal. Estéril. Diámetro: Longitud: 26 x 26 mm. 50 mm. 28 x 28 mm. 49 mm. 30 x 30 mm. 48 mm. 32 x 32 mm. 48 mm. 34 x 34 mm. 48 mm. 36 x 36 mm. 46 mm. 40 x 40 mm. 46 mm. 42 x 42 mm. 54 mm. 44 x 44 mm. 54 mm. 46 x 46 mm. 52 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
| SISTEMA DE ENDOPRÓTESIS PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS (continúa) | 060.748.7147 060.748.7154 060.748.7162 060.748.7170 060.748.7188 060.748.7196 060.748.7204 060.748.7212 060.748.7220 060.748.7238 060.748.7246 | Extensión torácica distal. Estéril. Diámetro: Longitud: 26 x 26 mm. 50 mm. 28 x 28 mm. 49 mm. 30 x 30 mm. 48 mm. 32 x 32 mm. 48 mm. 34 x 34 mm. 48 mm. 36 x 36 mm. 46 mm. 38 x 38 mm. 46 mm. 40 x 40 mm. 46 mm. 42 x 42 mm. 54 mm. 44 x 44 mm. 54 mm. 46 x 46 mm. 52 mm. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica y cardiovascular. |
| SONDAS | 060.166.1952 060.166.1960 | De aspiración para cardiotomía, flexible. Desechable. Adulto. Pediátrica. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
|  | 060.166.1978 060.166.1986 | De aspiración para cardiotomía, rígida. Desechable. Adulto. Pediátrica. Pieza. |  | Cirugía cardiotorácica. |
| SOPORTES | 537.825.0079 | Para válvula cardiaca aórtica y mitral. Calibre 17 a 33. Juego. |  | Cirugía cardiotorácica. |
| CIRUGÍA GENERAL |  |  |  |  |
| AGUJAS | 060.040.0956 | Para biopsia. Reesterilizable, con mandril. Tipo: silverman. Longitud: Calibre: 8.5 cm. 14 G. Envase con 12 piezas. |  | Cirugía general. |
|  | 060.040.0295 060.040.0337 | Para biopsia. Reesterilizables, con estilete y tope deslizable. Tipo: menghini. Longitud: Calibre: 70 mm. 16 G. 70 mm. 18 G. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.040.0949 060.040.0964 | Para sutura. Medio círculo. Ojo automático. Punta redonda. Tipo: Intestinal. Longitud: Calibre: 26 a 30 mm. 4 G. 22 a 24 mm. 5 G. Envase con 12 piezas. |  | Cirugía general. |
| BARRERA ABSORBIBLE | 060.603.0070 | Para reducir la reproducción de adherencias postoperatorias, de malla satinada, de celulosa oxidada, regenerada, de 7.6 cm x 10.2 cm. Pieza. |  | Cirugía general. |
| CÁNULAS | 060.167.6489 | Para dilatación de papila de Vater, de politetrafluoretileno transparente, calibre 3.5 Fr en los 12 mm distales y calibre 5 Fr y 200 cm de longitud Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.167.7941 | Para dilatación de papila de vater, de politetrafluoretileno transparente, calibre 5 Fr, longitud 200 cm. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.167.6497 | Para dilatación de papila menor, de politetrafluoretileno transparente, calibre 5 Fr, longitud 200 cm, con punta metálica calibre 23 G. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.167.6463 060.167.6471 | Para extracción de cálculos de vías biliares, con doble vía. Longitud: Calibre: Balón: 200 cm. 4.8 Fr. 2 ml. 200 cm. 6.8 Fr. 2 ml. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.167.6893 | Para nutrición parenteral, vía subclavia de silicón, calibre 18 G, longitud 30 cm, con guía y aguja calibre 16 G. Radiopaco, estéril y desechable. Pieza. |  | Cirugía general y médicas y quirúrgicas. |
| CATÉTERES | 060.165.0013 | Catéter para extracción de cálculos de vías biliares con doble lumen, calibre 5.0 a 6.8 Fr, con punta distal de 5.0 Fr y 200 a 210 cm de longitud. Estéril y desechable. Balón: 8.5 a 12 ml. Pieza. Las medidas del catéter serán seleccionadas de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. |  | Cirugía general. |
|  | 060.165.0021 | Catéter para extracción de cálculos de vías biliares con doble lumen, calibre 6.8 a 7.0 Fr, con punta distal de 5 a 7 Fr y 200 a 210 cm de longitud. Estéril y desechable. Balón: 11.5 a 15 ml. Pieza. Las medidas del catéter serán seleccionadas de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. |  | Cirugía general. |
|  | 060.165.0039 060.165.0047 060.165.0054 | Catéter para extracción de cálculos de vías biliares, con triple lumen, calibre de 7 a 8.8 Fr, con punta distal de 5 Fr y 200 a 210 cm de longitud. Estéril y desechable. Balón: 1 a 1.5 ml. 3.0 ml. 4.0 a 4.3 ml. Pieza. Las medidas del catéter serán seleccionadas de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. |  | Cirugía general. |
| CATÉTERES (continúa) | 060.165.0062 060.165.0070 060.165.0088 060.165.0096 | Catéter dilatador de vías biliares, de 3 cm de longitud, con balón de 3 cm de longitud. Estéril y desechable. Diámetro del balón: 4 mm. 6 mm. 8 mm. 10 mm. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.165.0104 060.165.0112 060.165.0120 060.165.0138 060.165.0146 060.165.0153 | Catéter dilatador de vías biliares, de 200 cm de longitud, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: soehendra. Calibre: 6.0 Fr. 7.0 Fr. 8.5 Fr. 9.0 Fr. 10.0 Fr. 11.5 Fr. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.165.0161 060.165.0179 | Catéter dilatador de vías biliares, de 200 cm de longitud. Estéril y desechable. Tipo: cotton. Calibre: 8.5 Fr. 10.0 Fr. Pieza. |  | Cirugía General. |
|  | 060.165.0187 060.165.0195 060.165.0203 060.165.0211 | Catéter para dilatación del conducto pancreático, de 200 cm de longitud. Estéril y desechable. Calibre: 3.0 Fr. 4.0 Fr. 5.0 Fr. 6.0 Fr. Pieza. |  | Cirugía General. |
|  | 060.165.0229 | Catéter para canulación por vía retrógrada, calibre 6 Fr, con punta ahusada calibre 5 Fr y 100 cm de longitud total. Estéril y desechable. Pieza. |  | Cirugía General. |
|  | 060.165.0237 060.165.0245 060.165.0252 060.165.0260 060.165.0278 060.165.0286 060.165.0294 060.165.0302 | Catéter para canulación por vía retrógrada, calibre 5.5 Fr y 100 cm de longitud total. Estéril y desechable. Tipo de punta: Calibre en punta: Ahusada graduada. 3.0 Fr. Ahusada corta. 3.5 Fr. Ahusada larga. 3.5 Fr. Ahusada. 4.0 Fr. Ahusada larga. 4.0 Fr. Ahusada. 4.5 Fr. Ahusada angulada. 5.0 Fr. Estándar. 5.0 Fr. Pieza. |  | Cirugía General. |
|  |  | Catéter para dilatación de píloro, de 180 cm de longitud y balón de 5.5 cm de longitud. Estéril y desechable. |  | Cirugía General. |
| CATÉTERES (continúa) | 060.165.0443 060.165.0450 060.165.0468 | Calibre del catéter: 18 Fr. 24 Fr. 30 Fr. | Diámetro externo de inflado del balón 6-7-8 mm. 8-9-10 mm. 10-11-12 mm. |  |
|  | 060.165.0476 060.165.0484 060.165.0492 060.165.0500 060.165.0518 | Calibre del catéter: 36 Fr. 42 Fr. 48 Fr. 54 Fr. 60 Fr. Pieza. | Diámetro externo de inflado del balón 12-13.5-15 mm. 12-13.5-15 mm 15-16.5-18 mm. 15-16.5-18 mm. 18-19-20 mm. |  |
|  |  | Catéter para dilatación de esófago, de 180 cm de longitud y balón de 8 cm de longitud. Estéril y desechable. |  | Cirugía General. |
|  | 060.165.0369 060.165.0377 060.165.0385 060.165.0393 060.165.0401 060.165.0419 060.165.0427 060.165.0435 | Calibre del catéter: 18 Fr. 24 Fr. 30 Fr. 36 Fr. 42 Fr. 48 Fr. 54 Fr. 60 Fr. Pieza. | Diámetro externo de inflado de balón 6-7-8 mm. 8-9-10 mm. 10-11-12 mm. 12-13.5-15 mm. 12-13.5-15 mm 15-16.5-18 mm. 15-16.5-18 mm. 18-19-20 mm. |  |
|  |  | Las unidades médicas deberán seleccionar las medidas de acuerdo a sus necesidades. |  |  |
|  | 060.165.0922 060.165.0930 | Catéter con cepillo para citología por gastroscopía, calibre del catéter 5 Fr y 180 cm de longitud del catéter. Estéril y desechable. Diámetro del cepillo: 2 mm. 3 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía general. |
|  | 060.165.0542 | Catéter con cepillo para citología por colonoscopía, calibre del catéter 7 Fr y 240 cm de longitud del catéter. Estéril y desechable. Diámetro del cepillo: 3 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía general. |
|  | 060.165.0559 060.165.0567 060.165.0575 060.165.0583 | Catéter para manometría esofágica, calibre 3.5 mm y 140 cm de longitud, tamaño pediátrico. Estéril y desechable. No. de canales: Separación entre cada puerto: 3. 3 cm. 3. 5 cm. 4. 3 cm. 5. 5 cm. Pieza. |  | Cirugía general. |
| CATÉTERES (continúa) | 060.165.0591 060.165.0609 | Catéter para manometría esofágica, calibre 4.5 mm y 140 cm de longitud. Estéril y desechable. No. de canales: Radiales: Separación entre cada puerto: 6. 3. 5 cm. 8 . 4. 5 cm. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.165.0617 060.165.0625 060.165.0633 | Catéter para manometría esofágica, calibre 4.5 mm y 140 cm de longitud. No. de canales: Separación entre cada puerto: 6. 1 cm. 6. 5 cm. 8. 1 cm. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.165.0641 060.165.0658 060.165.0666 060.165.0674 | Catéter para manometría anorrectal, calibre 4.5 Fr y 140 cm de longitud, con balón y conexión luer lock para cada canal, con separación de 1 cm entre ellos. Estéril y desechable. No. de canales: Tamaño: 4. Adulto. 8. Adulto. 4. Pediátrico. 8. Pediátrico. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.167.8063 | Para subclavia, de silicón, doble lumen, estéril y desechable. Longitud: Calibre: 30 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cirugía general. |
| CLIPS | 060.215.0021 060.215.0112 060.215.0120 | Hemostáticos, planos, de politetrafluoretileno. Tipo: moretz. Chico. Mediano. Grande. Pieza. |  | Cirugía general. |
| CONECTORES | 060.233.0037 | De dos vías en (Y) De plástico, desechable. Pieza. |  | Cirugía general y médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.233.0011 060.233.0052 | De una vía. De plástico, desechables. Tipo: sims. Delgado. Grueso. Pieza. |  | Cirugía general y médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.233.0326 | De plástico con transparencia de cristal, en “Y”, de 8 mm en sus 3 entradas. Pieza. |  | Cirugía general y médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.233.0292 | De plástico con transparencia de cristal, en “Y”, de 10 mm en sus 3 entradas. Pieza. |  | Cirugía general y médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.233.0300 | De plástico con transparencia de cristal, en “Y”, de 12 mm en sus 3 entradas. Pieza. |  | Cirugía general y médicas y quirúrgicas. |
| EQUIPOS | 060.345.1915 | Para citología biliar incluye: camisa para el cepillo, cepillo con diámetro de 3 mm, punta flexible de 3.5 cm. Longitud: Calibre: 200 cm. 6 Fr. Juego. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.1790 060.345.1808 | Para drenaje naso-biliar incluye: cable guía, catéter de drenaje, tubo nasal, tubo de conexión de drenaje. Longitud: Calibre: 250 cm. 5 Fr. 250 cm. 7 Fr. Juego. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.1907 | Para drenaje naso-pancreático incluye: cable guía, catéter de drenaje, tubo nasal, tubo de conexión de drenaje. Longitud: Calibre: 250 cm. 5 Fr. Juego. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.1485 | Para litotripsia de vías biliares, incluye: mango, cable de acero, canastilla de multifilamento suave estándar. Juego. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.1246 060.345.1261 | Para prótesis biliares que incluye: cable guía, catéter guía, catéter posicionador. Calibre: Prótesis: 10 Fr. 5-15 cm. 8.5 Fr. 5-15 cm. Juego. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.1337 | Para prótesis biliares que incluyen: cable guía, catéter guía, catéter empujador, catéter posicionador, calibre 10 Fr, con dos prótesis con longitud de 12 y 15 cm. Juego. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.1881 060.345.1899 | Para prótesis pancreática incluye: cable guía, catéter posicionador y prótesis. Tipo: geenen. Calibre: 5 Fr. 7 Fr. Juego. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.1469 060.345.1477 | Para retirar prótesis biliares, con cable guía de 0.35 mm. Tipo: soehendra. Longitud: Calibre: 180 cm. 8.5 Fr. 180 cm. 10 Fr. Juego. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.3200 060.345.3218 060.345.3226 | Equipo introductor de prótesis biliares en un solo paso, incluye catéter guía y catéter empujador, de 208 cm de longitud. Estéril y desechable. Calibre: 8.5 Fr. 10.0 Fr. 11.5 Fr. Equipo. |  | Cirugía general. |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.3234 060.345.3242 060.345.3259 | Equipo de drenaje naso-biliar, incluye: cable guía, tubo nasal, tubo de conexión de drenaje y catéter de drenaje de 250 cm de longitud. Estéril y desechable. Calibre: 6.0 Fr. 6.5 Fr. 8.5 Fr. Equipo. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.3291 | Equipo para dilatación del conducto pancreático. Incluye: Catéter calibre 5 Fr y 200 cm de longitud. Catéter guía calibre 3 Fr y Guía metálica de 0.018 de pulgada. Tipo: vennes. Equipo. |  | Cirugía general. |
|  | 060.345.3309 | Equipo para ligar várices esofágicas y rectales. Equipo. |  | Cirugía general |
| ESFINTEROTOMOS | 060.345.3267 060.345.3275 060.345.3283 | Esfinterotomo para vías biliares de doble lumen, calibre del catéter 6 Fr con punta distal de 5 Fr y 200 cm de longitud. Tipo: canulatome II. Estéril y desechable. Con área de corte de: 20 mm. 25 mm. 30 mm. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.346.0015 060.346.0023 | Esfinterotomo para vías biliares de triple lumen, calibre del catéter 5.5 a 7 Fr con punta distal corta o larga de 5 mm o 20 mm y 200 cm de longitud. Estéril y desechable. Con área de corte de: 20 a 25 mm. 30 mm. Pieza. |  | Cirugía general. |
| GRAPAS | 060.446.0014 060.446.0022 060.446.0030 | Hemostáticas. De titanium, ferronomagnéticas, con pinza desechable y cartucho con grapas. Tamaños: Chico (con 20 grapas). Mediano (con 20 grapas). Grande (con 15 grapas). Juego o estuche. |  | Cirugía general. |
| GUÍAS | 060.463.1820 | Cable guía, para vías biliares con recubrimiento de politetrafluoretileno, diámetro 0.035 mm, longitud 480 cm. Tipo: soehendra. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.463.1838 | Cable guía, para vías biliares, con recubrimiento de politetrafluoretileno, diámetro 0.035 mm, longitud 480 cm. Tipo: tracer. Pieza. |  | Cirugía general. |
| PRÓTESIS | 060.748.3963 060.748.3971 060.748.3989 060.748.3997 | Prótesis para conducto biliar. Estéril y desechable. Longitud: Calibre: 5 cm. 7.0 Fr. 7 cm. 7.0 Fr. 9 cm. 7.0 Fr. 12 cm. 7.0 Fr. |  | Cirugía general. |
|  | 060.748.4003 060.748.4011 060.748.4029 060.748.4037 060.748.4045 060.748.4052 060.748.4060 060.748.4078 060.748.3708 | Longitud: Calibre: 15 cm. 7.0 Fr. 5 cm. 8.5 Fr. 7 cm. 8.5 Fr. 9 cm. 8.5 Fr. 12 cm. 8.5 Fr. 15 cm. 8.5 Fr. 5 cm. 10.0 Fr. 9 cm. 10.0 Fr. 12 cm. 10.0 Fr. Pieza. |  |  |
|  | 060.748. 3716 060.748.3724 060.748.3732 060.748.3740 060.748.3757 060.748.3765 | Prótesis para conducto biliar. Estéril y desechable. Tipo: zimmon. Longitud: Calibre: 4 cm. 5 Fr. 7 cm. 5 Fr. 10 cm. 5 Fr. 4 cm. 7 Fr. 7 cm. 7 Fr. 10 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.748.3773 060.748.3781 060.748.3799 060.748.3807 060.748.3815 060.748.3823 060.748.3831 060.748.3849 060.748.3856 | Prótesis para conducto biliar. Estéril y desechable. Tipo: soehendra tannenbaum, calibre 8.5 Fr. Longitud: 5 cm. 6 cm. 7 cm. 8 cm. 9 cm. 10 cm. 11 cm. 12 cm. 15 cm. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.748.3864 060.748.3872 060.748.3880 060.748.3898 060.748.3906 060.748.3914 060.748.3922 060.748.3930 060.748.3948 060.748.3955 | Prótesis para conducto pancreático. Tipo: geenen. Estéril y desechable. Longitud: Calibre: 3 cm. 5 Fr. 5 cm. 5 Fr. 7 cm. 5 Fr. 9 cm. 5 Fr. 12 cm. 5 Fr. 3 cm. 7 Fr. 5 cm. 7 Fr. 7 cm. 7 Fr. 9 cm. 7 Fr. 12 cm. 7 Fr. Pieza. |  | Cirugía general. |
| PRÓTESIS (continúa) | 060.747.2412 060.747.2420 | Esofágica diámetro externo 17 a 23 mm, Diámetro interno 11 a 18 mm. Longitud: 6.4 cm a 10.3 cm. 10.4 cm a 15 cm. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.747.2339 060.747.2404 | Para conducto biliar. Tipo: cotton huibregtse. Longitud: Calibre: 15 cm 10 Fr. 12 cm 10 Fr. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 060.747.2347 060.747.2354 060.747.2362 | Para conducto biliar. Tipo: cotton leung. Longitud: Calibre: 7 cm. 10 Fr. 10 cm. 10 Fr. 15 cm. 10 Fr. Pieza. |  | Cirugía general. |
|  | 537.718.0020 | Posicionador de prótesis esofágica, diámetro 11 mm, longitud 100 cm, reusable. Tipo: dumon gilliard. Pieza. |  | Cirugía general. |
| SOLUCIONES | 060.543.0149 | Colodión elástico. Envase con 1 lt. |  | Cirugía general y médicas y quirúrgicas. |
| SONDAS | 060.168.3238 060.168.9417 060.168.9425 060.168.9433 060.168.9441 | Para drenaje. En forma de T. De látex. Tipo: kehr. Calibre: 10 Fr. 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. Pieza. |  | Cirugía general. |
| CIRUGÍA MÁXILOFACIAL |  |  |  |  |
| ALAMBRES | 060.046.0083 | Alambre de acero inoxidable, número 0 (0.46 mm). Rollo. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.046.0141 060.046.0166 060.046.0190 | Alambre de acero inoxidable pulido. (Ligadura). Calibre: 0.016. 0.020. 0.022. Rollo. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.046.0216 060.046.0224 | Alambre trenzado. 0.015 mm. 0.017 mm. (10 alambres en cada tubo). Tubo. |  | Cirugía máxilofacial. |
| ARCOS | 060.622.0150 060.622.0168 | Extraoral con dobles omega en mesial de molares. Tamaños: Grande. Mediano. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0127 | Facial inverso para protracción de segmento maxilar inferior. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial y estomatología. |
|  | 060.622.0176 060.622.0192 | Preformado de nitinol, inferior. 0.014 mm. 0.016 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0184 060.622.0200 | Preformado de nitinol, superior. 0.014 mm. 0.016 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0218 060.622.0242 | Preformado de acero inoxidable, inferior. 0.016 mm x 0.022 mm. 0.017 mm x 0.025 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0226 060.622.0234 | Preformado de acero inoxidable, superior. 0.016 mm x 0.022 mm. 0.017 mm x 0.025 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0259 060.622.0267 | Preformado 0.018 mm de nitinol. Inferior. Superior. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0275 | Preformado de acero inoxidable extraduro (hit) superior 0.017 mm x 0.025 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0283 | Preformado nitinol con curva inversa 0.016 mm inferior. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0291 | Preformado nitinol con curva inversa 0.016 mm superior. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0317 | Preformado rectangular trenzado 0.017 mm x 0.025 mm superior. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0309 | Preformado rectangular trenzado 0.017 mm x 0.025 mm inferior. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0325 060.622.0341 | Preformado de acero inoxidable, inferiores. 0.014 mm. 0.016 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0333 060.622.0358 | Preformados de acero inoxidable, superiores. 0.014 mm. 0.016 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
| ARCOS (continúa) | 060.622.0366 | Preformados 0.018 mm de acero inoxidable, inferiores. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0408 | Preformados para cerrar espacios, de acero inoxidable con loop de bola 0.016 mm x 0.022 mm inferior, 0.018 mm x 0.025 mm superior. Estuche con 70 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0374 | Preformados 0.018 mm de acero inoxidable, superiores. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
| BANDAS | 060.622.0440 | Material para bandas 0.004 mm x 0.0150 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.108.0062 | Preformada inferior derecha e izquierda para molares. Estuche. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.108.0070 | Preformada inferior derecha e izquierda para premolares con bracket soldado. Estuche. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.108.0096 | Preformada superior derecha e izquierda para molares. Estuche. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.108.0088 | Preformada superior derecha e izquierda para premolares con bracket soldado. Estuche. |  | Cirugía máxilofacial. |
| BARRAS | 060.113.0057 | Barra metálica de erick. Para ferulización interdentaria. Rollo de 1 m. |  | Cirugía máxilofacial y estomatología. |
| BOTONES | 060.622.0382 | Botones linguales para soldar curvas. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
| COJINES | 060.216.0038 060.216.0053 | Cervical de tracción con medidor. Cervical de tracción sin medidor. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
| ELÁSTICOS | 060.400.0265 060.400.0273 | Intermaxilares de: 3/16 8 oz. 5/16 3.5 oz. Envase con 100 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.400.0281 | Separadores para piezas posteriores. Envase con 1000 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
| FÉRULAS | 060.421.0153 | Arco de erick, para inmovilización interdento-maxilo mandibular. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.437.0981 | En forma de corbata (kobayashi) 0.14 mm. Envase con 100 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
| GANCHOS | 060.437.0999 | Disector con punta “L” con cubierta térmica hasta la base de la “L”. Reutilizable. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
| GORROS | 060.439.0062 | De tracción alta con medidor. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
| LIGAS | 060.570.0012 | Elástica (0’S). Envase con 1000 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.797.0027 | Elástica mediana. Rollo. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.622.0424 | Linguales horizontales sin tope calibre 0.036 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
| MANDRIL | 060.622.0432 | Mandril universal para pieza de mano de baja velocidad, de uso dental. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
| MÁSCARA | 060.621.0219 | Ortopédica de tracción inversa (delaire). Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
| POSTE | 060.623.0027 | Poste quirúrgico. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
| REGLA | 060.817.0049 | Medidora de cefalometrías (protractor). Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
| RESINAS | 060.791.0015 | Resina para bonding de brackets fotocurable (Con luz halógena). Estuche. |  | Cirugía máxilofacial. |
| RETENEDORES | 060.793.0039 | Lingual ajustable 3 a 3 bordeables. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
| SEPARADOR | 060.166.0772 | Labial inferior (lip bumper) sin omega 0.036 mm. Envase con 10 piezas. |  | Cirugía máxilofacial. |
| TOPES | 060.622.0481 | Removible para arcos auxiliares. Tipo: miller lock. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial y estomatología. |
| TORNILLOS | 060.898.0744 | Tornillo de expansión con agarradera de plástico. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.898.0751 | Tornillo de expansión rápida (mino expander) con antenas. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
| TUBOS | 060.908.0361 | Convertible con gancho en mesial calibre 0.18 mm para molares inferiores. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
|  | 060.908.0379 | Doble convertible con gancho en mesial calibre 0.18 mm para molares superiores. Pieza. |  | Cirugía máxilofacial. |
| CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA |  |  |  |  |
| EXPANSORES DE PIEL | 060.400.0091 | Expansores de piel, de silicón grado médico. Forma rectangular, con válvula remota. Volumen: 480-500 ml. Pieza. |  | Cirugía reconstructiva. |
|  | 060.400.0125 060.400.0133 060.400.0141 | Expansores de piel, de silicón grado médico. Forma redonda, con válvula remota. Volumen: 300 ml. 450 - 500 ml. 650 - 700 ml. Pieza. |  | Cirugía reconstructiva. |
|  | 060.400.0190 | Expansores de piel, de silicón grado médico. Forma redonda. Intraoperatorio, válvula remota y conector de metal. Volumen: 50 ml. Pieza. |  | Cirugía reconstructiva. |
|  | 060.400.0208 | Expansores de piel, de silicón grado médico. Diseño de otoplastía, válvula remota y conector de metal. Volumen: 35 ml. Pieza. |  | Cirugía reconstructiva. |
|  | 060.400.0067 | Expansores de piel, de silicón grado médico, tejido PH diseño semilunar 4 de 250 ml con válvula remota y conector de metal. Pieza. |  | Cirugía reconstructiva. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INJERTOS | 060.506.2736 | Injerto de epidermis humana, cultivado in vitro, congelado. Estéril. Tamaño: 56 cm2. Pieza. | Cirugía reconstructiva. | Coadyuvante en la reepitelización de la piel en pacientes con quemaduras, úlceras y dermoabrasiones. |  |
|  | 060.506.3759 | Injerto de epidermis humana, cultivado in vitro, congelado. Estéril. Tamaño: 27 cm2. Pieza. | Cirugía reconstructiva. | Coadyuvante en la reepitelización de la piel en pacientes con quemaduras, úlceras y dermoabrasiones. |  |
| SUSTITUTO DE PIEL | 060.506.3767 060.506.3775 060.506.3783 060.506.3791 | Sustituto de piel conformado por una matriz de doble capa: una capa externa de polisiloxano y una capa interna de colágeno de bovino y glicoaminoglicanos. Estéril. Tamaños: 5 x 5 cm. 10 x 12.5 cm. 10 x 25 cm. 20 x 25 cm. Pieza. | Cirugía reconstructiva |  | Coadyuvante en la regeneración dérmica en pacientes con quemaduras, úlceras y dermoabrasiones. |

| GENÉRICO | CLAVE |  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTILLA | 060.032.0014 |  | Para estirar injertos (mallar) 3 x 1 cm. Envase con 20 piezas. | Cirugía reconstructiva. |
|  | 060.400.0232 |  | Para injertos de piel. Para dermatomo tonner. Laminillas de: 3 a 1. 4 a 1. 5 a 1. Pieza. | Cirugía reconstructiva. |
| ESTOMATOLOGÍA |  |  |  |  |
| ACEITES |  | 060.016.0253 | Aceite lubricante para turbina de pieza de mano de alta velocidad. Aplicador en forma de jeringa. Envase con 2 ml. | Estomatología. |
| BRACKETS (Soportes) |  | 060.138.0017 | Para ortodoncia. Juego de 10 para cada pieza. | Estomatología. |
| CEMENTOS |  | 060.182.1424 | Ionómero de vidrio I. Para cementaciones definitivas. Polvo 35 g. Vidrio de silicato de aluminio tratado con silano 98%. Polímero de celulosa < 1.5%. Dióxido de titanio < 1%. Catalizador para polimerización <1%. Líquido 22.5 ml. Copo limero de ácido acrílico y ácido Itacónico 35%. Agua 35%. 2-hidroxietil-metacrilato 30%. Ácido di carboxílico 1%. Juego. | Estomatología. |
|  |  | 060.182.1440 | Ionómero de vidrio restaurativo tipo II. Para Tratamiento Restaurativo Atraumático (TRA). Para restauraciones intermedias. Para bases. Para odontología mínimamente invasiva (OMI). Tono A3 . Polvo granulado radiopaco: 12.5 g. Vidrio de fluorosilicato de calcio lantano. Aluminio recubierto 90% . Ácido Poliacrílico. 10% Ácido Benzóico <0.1% Pigmentos <0.1% Líquido de 8.5 ml (10gr). Agua 55%-65% Copolímero de ácido Acrílico y ácido Maléico. 25-35% Ácido Tartárico. 9.1% Ácido Benzóico. 0.1% Loseta de papel encerado, cucharilla dispensadora, guía de aplicación e instructivo. Estuche. | Estomatología |
|  |  | 060.182.1283 | Dental para uso quirúrgico, para sellar conductos radiculares. Polvo de óxido de zinc y sulfato de calcio (resina). Líquido: 7 ml (Eugenol). Juego. | Estomatología. |
| CERAS |  | 060.622.0390 | Blanca para ortodoncia. Envase con 100. | Estomatología. |
| FORMAS DE ACERO |  | 060.424.0051 | De acero inoxidable para coronas, en la reconstrucción de molares primarios y primer molar permanente juego superior e inferior. Juego con 216 Piezas. | Estomatología. |
| FRESONES |  | 060.431.0516 | Metálicos para rebajar acrílico, juego que incluye uno de bola, uno de flama y otro de fresa. Juego. | Estomatología. |
| GANCHOS |  | 060.437.0031 | De adams para ortodoncia, de 10 mm. Pieza. | Estomatología. |
|  |  | 060.437.0049 | De adams para ortodoncia, de 11 mm. Pieza. | Estomatología. |
|  |  | 060.437.0056 | De bola para ortodoncia, de 0.70 mm. Pieza. | Estomatología. |
|  |  | 060.437.0064 | De bola para ortodoncia de 0.80 mm. Pieza. | Estomatología. |
| LIGAS |  | 060.570.0053 060.570.0079 | Para ortodoncia. Para colocación en la reducción de fracturas, fijación del arco superior al inferior, tracción media. Diámetro: 1/8”. 3/16”. Envase con 100 Piezas. | Estomatología. |
|  |  | 060.570.0061 060.570.0087 060.570.0095 | Para ortodoncia: De hule látex. Extrabucales de 9.5 mm o 3/8". Extrabucales de 12.7 mm o 1/2". Extrabucales de 16.0 mm o 5/8". Envase con 100 Piezas. | Estomatología. |
| MATERIAL PARA IMPRESIÓN Y ACCESORIOS |  | 060.622.0010 | Alginato para impresiones dentales. Envase con 450 g. | Estomatología. |
|  |  | 060.622.0093 | Anclaje para la aplicación de fuerza temporal, con dos medidores para unir a la mentonera. Pieza. | Estomatología. |
|  |  | 060.196.0065 | Cera rosa del No.7, para uso dental. Envase con 10 tabletas. | Estomatología. |
|  |  | 060.274.0177 | Cuerda de algodón para motor de baja velocidad, medida estándar. Pieza. | Estomatología. |
|  |  | 060.303.0115 | Disco abrasivo carborundum, para mandril de pieza de mano. Envase con 100 piezas. | Estomatología. |
|  |  | 060.749.0810 | Disco de manta, de uso dental, para pulir acrílico, de 12 cm de diámetro. Pieza. | Estomatología. |
|  |  | 060.622.0416 | Flux para soldar ortodóncico. Envase con 2 onzas. | Estomatología. |
| MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y ACCESORIOS (continúa) |  | 060.622.0085 | Fundente para soldadura de plata de uso dental. Envase con 90 g. | Estomatología. |
|  |  | 060.749.0828 | Pasta pulidora de metales, rojo inglés. Barra de 250 g. | Estomatología. |
|  |  | 060.709.0065 | Piedra montada rosa de forma cilíndrica, para rebajar acrílico. Pieza. | Estomatología. |
|  |  | 060.727.0022 | Polvo de piedra pómez para uso dental, para pulir acrílico. Envase con 1 k. | Estomatología. |
|  |  | 060.622.0051 | Resina acrílica, autopolimerizable, líquida. Envase de 1 lt. | Estomatología. |
|  |  | 060.622.0044 | Resina acrílica, autopolimerizable rosa, polvo. Envase con 1 k. | Estomatología. |
|  |  | 060.813.0035 | Separador líquido, para yeso y acrílico. Envase con 1 lt. | Estomatología. |
|  |  | 060.622.0077 | Soldadura de plata, para uso dental, de 0.40 mm. Rollo de 10 g. | Estomatología. |
|  |  | 060.797.0035 | Soldadura de plata. Rollo. | Estomatología. |
|  |  | 060.622.0069 | Taza de hule para batir yeso, capacidad de 250 ml. Pieza. | Estomatología. |
|  |  | 060.697.0317 | Pasta Trípoli para pulir acrílico y metal. Envase con 250 g. | Estomatología. |
|  |  | 060.622.0028 | Yeso piedra blanco, para ortodoncia. Envase con 1 k. | Estomatología. |
| MENTONERAS |  | 060.622.0101 | De acrílico forrada en fieltro, con cuatro ganchos: dos para sujeción y dos para elásticos intraorales. Pieza. | Estomatología. |
|  |  | 060.622.0119 | De acrílico forrada en fieltro, con dos ganchos de sujeción. Pieza. | Estomatología. |
| MÓDULOS |  | 060.622.0457 | Elástico para corregir rotaciones tamaño B2. Envase con 100 piezas. | Estomatología y cirugía máxilofacial. |
|  |  | 060.622.0465 | Elástico para corregir rotaciones tamaño B3. Envase con 100 piezas. | Cirugía máxilofacial y estomatología. |
|  |  | 060.622.0473 | Elástico para corregir rotaciones tamaño B4. Envase con 100 piezas. | Cirugía máxilofacial y estomatología. |
| POLVOS |  | 060.727.0030 | Bicarbonato de sodio en polvo, contenido de 99 a 100%. Envase con 1 k. | Estomatología. |
| PRUEBA |  | 060.711.0079 | Para identificación semicuantitativa de Estreptococo mutans, en saliva. En agar o caldo y mitis salivarius, con bacitracina activado mediante telurito de potasio. Estuche con medio de cultivo y activador. | Estomatología. |
| PUNTAS ABSORBENTES |  | 060.753.0052 060.753.0029 | Para endodoncia. De papel, estériles. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200. | Estomatología. |
| PUNTAS DE GUTAPERCHA |  | 060.753.0102 060.753.0011 | Para obturación de conductos radiculares. Números: 10 a 40 (de 5 en 5). 45 a 80 (de 5 en 5). Envase con 200. | Estomatología. |
| RESORTES |  | 060.793.0021 060.793.0013 | Para cerrar espacios 0.008 mm. Para abrir espacios 0.008 mm. Rollo. | Estomatología. Cirugía Máxilofacial. |

| FISIOLOGÍA PULMONAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CATÉTERES | 060.167.7982 | Esofágico para medir distensibilidad pulmonar adulto. Pieza. | Fisiología pulmonar. |
|  | 060.167.2017 060.167.2033 060.167.2058 060.167.2603 060.167.2678 060.167.2702 060.167.2769 | Para registro de presiones y toma de muestras sanguíneas, con orificio en la punta. Tipo: cournand o lehman. Longitud: Calibre: 50 cm. 5 Fr. 80 cm. 5 Fr. 100 cm. 5 Fr. 100 cm. 6 Fr. 125 cm. 6 Fr. 120 cm. 7 Fr. 125 cm. 8 Fr. Pieza. | Fisiología pulmonar, Médicas y quirúrgicas. |
| CONECTORES | 060.229.0017 | Metálico. Para catéteres y manómetros de dos hembras. Pieza. | Fisiología pulmonar. |
|  | 060.233.0110 | Metálico, con entrada macho o hembra para pivote metálico o de cristal. Tubo de nylon, politetrafluoretileno, polietileno o vinilo. Diámetro del tubo: 3.5 mm. Longitud: 60 cm. Pieza. *En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Fisiología pulmonar. |
|  | 060.233.0169 060.233.0177 060.233.0185 | Para inyectores con terminales metálicas, de polipropileno. Longitud: 30 cm. 60 cm. 90 cm. Pieza. | Fisiología pulmonar. |
|  | 060.909.0998 | Flexible de plástico para espirometría. Diámetro 38 mm, longitud 120 cm. Pieza. | Fisiología pulmonar. |

| GENÉRICO | CLAVE |  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA |  |  |  |  |  |
| ADAPTADORES | 060.030.0172 | Adaptador de plástico, grado médico para ser usado con la jeringa y cánula de aspiración manual endouterina, válvula doble, bolsa con 5 piezas, una de cada color. Color: Diámetro: Azul. 4, 5 y 6 mm. Marfil. 7 mm. Amarillo. 8 mm. Café. 9 mm. Verde. 10 mm. Pieza. |  | Ginecología. |  |
| CÁNULAS | 060.166.3396 | De inyección y manipulación uterina, de 4.5 mm, de plástico grado médico, con globo inflable y válvula. Bomba en el extremo distal, puño, lengüeta, marcas en centímetros, mango y adaptador para cerradura luer lock. Estéril y desechable. Pieza. |  | Ginecología. |  |
|  | 060.166.0558 060.166.0566 | Para aspiración manual endouterina, de polietileno flexible, estéril y desechable. Diámetro: Color: 4 mm. Amarillo. 5 mm. Verde. |  | Ginecología. |  |
|  | 060.166.0574 060.166.0582 060.166.0590 060.166.0608 060.166.0616 060.166.0624 | 6 mm. Azul. 7 mm. Café claro. 8 mm. Marfil. 9 mm. Café oscuro. 10 mm. Verde seco. 12 mm. Azul oscuro. Pieza. |  |  |  |
| EQUIPOS | 060.596.0129 | Líquido lubricante de silicón para jeringa de aspiración manual endouterina. Frasco gotero con 3 ml. |  | Ginecología. |  |
| ESPÁTULA | 060.354.0014 | De Ayre modificada, de madera inastillable. Instrumento alargado con dos diferentes extremos. Dimensiones: Largo total 170.0 mm. Ancho 7.0 mm. Grosor 1.5 mm. |  | Ginecología. |  |
|  |  | Extremo 1: forma bifurcada en forma de hueso, donde la cresta A es de mayor tamaño que la cresta B. Largo de la cresta A: 25 mm. Largo de la cresta B: 22 mm. Apertura máxima: 17 mm. Extremo 2 forma cónica terminado en punta: Largo total 35 mm. Apertura máxima o ancho 12.0 mm. Largo de cono 35 mm. Ancho de cuello 6.0 mm. Ancho de vértice 3.0 mm. Envase con 500 Piezas. |  |  |  |
| JERINGAS | 060.551.2227 | De plástico grado médico, para aspiración manual endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 ml, con anillo de seguridad, émbolo en forma de abanico, extremo interno en forma cónica, con anillo de goma negro en su interior y dos válvulas de control externas. Para cánulas de 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 mm de diámetro. Pieza. |  | Ginecología. |  |
|  | 060.551.2235 | Jeringa de plástico grado médico, para aspiración manual endouterina, reesterilizable, capacidad de 60 ml, anillo de seguridad, émbolo en forma de abanico, extremo interno en forma cónica, con anillo de goma negro en su interior, válvula sencilla de control externo, con empaque de látex en forma de embudo que cubre por dentro la válvula. Para cánulas de 4, 5 y 6 mm de diámetro. Pieza. |  | Ginecología. |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MALLAS | 060.602.0303 | Malla para la corrección de incontinencia urinaria femenina, vía vaginal, abdominal o transobturador. Incluye: Introductor, con empuñadura y guía rígida; cinta de polipropileno cubierta, con dos agujas en sus extremos o con puntas adecuadas al dispositivo introductor. Estéril y desechable. Envase | Ginecología. | Corrección quirúrgica de trastornos de incontinencia urinaria femenina. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| PEZONERAS | 060.707.0018 | De hule látex. Pieza. | Ginecología y Obstetricia. |
| MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS |  |  |  |
| ADHESIVOS | 060.543.0164 | Adhesivo tópico para piel, a base de 2-octil cianoacrilato de alta viscosidad, en envase con aplicador, conteniendo 0.5 o 0.75 ml. Estéril. Envase con 6 o 12 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.543.0172 060.031.0031 | Adhesivo para piel, a base de 2-octil o n-butil cianoacrilato de alta viscosidad, en envase sin aplicador. Conteniendo: 0.15 a 0.25 ml. 0.50 a 0.75 ml. Estéril. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| AGUJAS | 060.040.9064 | Para heparina, punta de bola. Longitud total 48 mm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.040.0881 060.040.0899 060.040.0865 060.040.0873 060.040.0535 060.040.0857 | Tipo: huber, angulada a 90°, de acero inoxidable, para utilizarse con las claves 060.303.0123 y 060.167.8782. Longitud: Calibre: 19.1 mm. 19 G. 31.8 mm. 19 G. 19.1 mm. 20 G. 31.8 mm. 20 G. 19.1 mm. 22 G. 31.8 mm. 22 G. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| AGUJAS (continúa) | 060.040.0832 060.040.0824 | Para trasplante de médula ósea. Estériles y desechables. Tipo: steis. Longitud: Calibre: 10 cm. 8 G. 10 cm. 11 G. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.040.9247 060.040.9254 | Para biopsia. Reesterilizable. Tipo: osgood. Longitud: Calibre: 2” a 2.5” 18 G. 2” a 2.5” 20 G. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.040.9262 060.040.0790 | Para biopsia de hueso. Reesterilizable. Tipo: jamshidi. Longitud: Calibre: 4 cm. 15 G. 10 cm. 11 G. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.040.9270 | Para punción lumbar, de acero inoxidable con mandril. Reesterilizable. Longitud: Calibre: 30 mm. 20 G. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALMOHADILLAS IMPREGNADA CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA | 060.088.0975 060.088.0983 |  | Apósito de malla fina (44X36), impregnada con petrolato blanco (vaselina) y tribromofenato de bismuto al 3%. Estéril. 10 X10 cm Envase con 12 piezas 12.7 X 22.9 cm Envase con 50 piezas | Médicas y Quirúrgicas |  | Para el tratamiento de heridas abiertas y exudativas como quemaduras |
| ANTISÉPTICOS | 060.034.0103 |  | Agua oxigenada en concentración del 2.5 a 3.5%. Envase con 480 ml. | Médicas y quirúrgicas. |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.0039 060.066.0773 |  | Alcohol desnaturalizado. Envase con 1 lt. Envase con 20 lts. | Médicas y quirúrgicas. |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.0906 |  | Gel antiséptico para manos que no requiere enjuague. Formulado a base de alcohol etílico de 60-80% w/w; adicionado con humectantes y emolientes; hipoalergénico. Envase con 500 ml. | Médicas y quirúrgicas. |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.0658 |  | Iodopovidona, espuma. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 8 g. Equivalente a 0.8 g de yodo. Envase con 3.5 lts. | Médicas y quirúrgicas. |  | Antiséptico. |
| ANTISÉPTICOS (continúa) | 060.066.0666 |  | Iodopovidona, solución. Cada 100 ml contienen: Iodopovidona 11 g. Equivalente a 1.1 g de yodo. Envase con 3.5 lts. | Médicas y quirúrgicas. |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.0898 |  | Líquido antiséptico, para lavado pre y postquirúrgico de manos y piel, formulado a base de yodo polivinil pirrolidona equivalente a 1.0% mínimo de yodo disponible, 10% mínimo de detergentes no iónicos y estabilizadores. De amplio espectro antimicrobiano. Envase con 4 lts. | Médicas y quirúrgicas. |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.0914 |  | Líquido antiséptico, para lavado pre y postquirúrgico de manos y piel, formulado a base de 0.75% mínimo de triclosan, 1.1% mínimo de ortofenilfenol con 10% mínimo de jabón anhidro de coco en base seca, humectantes y suavizantes. De amplio espectro antimicrobiano. Envase con 4 lts. | Médicas y quirúrgicas. |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.1052 060.066.1060 |  | Solución con gluconato de clorhexidina al 2% p/v en alcohol isopropílico al 70%. Con tinta naranja o rosa o incoloro. Contiene: 3 ml. 26 ml. Estéril y desechable. Envase. | Médicas y quirúrgicas |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.0997 | Solución antiséptica y desinfectante de cloruro de sodio y cloro activo. Solución al 50%. Envase con 250 ml a 5 lts. |  | Médicas y quirúrgicas |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.1011 | Solución antiséptica con gluconato de clorhexidina de 0.5 al 1%, alcohol etílico o isopropílico entre 60-80%, y agentes emolientes. Como complemento para el lavado quirúrgico y médico; no requiere de enjuague, cepillado, ni secado. Con dispensador reusable que evita el contacto con la piel una vez recibido el antiséptico y proporcionado por el fabricante cuando se deteriore. Envase con 500 ml. |  | Médicas y quirúrgicas. |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.0922 | Solución que contiene yodóforo o yodopovacrilex (0.7% de yodo libre), alcohol isopropílico al 74% y un polímero que forma sobre la piel una película. Contiene: Dos hisopos, un aplicador plástico y una ampolleta o tubo con 26 ml de solución, estéril. Estuche. |  | Médicas y quirúrgicas. |  | Antiséptico. |
|  | 060.066.1094 060.066.1102 060.066.1110 | Solución con gluconato de clorhexidina al 2% p/v en alcohol isopropílico al 70% contenida en un aplicador con tinta naranja o rosa o incoloro. Contiene: 1.5 ml. 3 ml. 26 ml. Estéril y desechable. Envase. |  | Médicas y Quirúrgicas. |  | Antiséptico |
| ANTISÉPTICOS (continúa) | 060.066.1128 060.066.1136 | Solución con gluconato de clorhexidina al 2% p/v en alcohol isopropílico al 70% contenida en un aplicador con tinta naranja o rosa o incoloro. Contiene: 5.2 ml 35 ml Estéril y desechable Envase |  | Médicas y quirúrgicas |  | Antiséptico. |
| ANTISÉPTICOS Y GERMICIDAS | 060.066.0989 | Glutaraldehído al 2% activado, de color verde, listo para su uso, con efectividad de 30 días con o sin tiras reactivas como testigo de concentración, para validar su efectividad. Envase con 1 a 5 lts. |  | Médicas y quirúrgicas. |  | Desinfectante de alto nivel. |

| GENÉRICO | CLAVE |  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APLICADORES |  | 060.082.0054 | Sin algodón. De madera. Envase con 150 a 750 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| APÓSITOS |  | 060.088.0686 060.088.0694 | Absorbentes, a base de alginato de calcio y sodio de origen natural. Estéril. Tamaño: De 9.0 cm ± 2.0 cm x 10.0 cm ± 2.0 cm. De 10.0 cm ± 2.0 cm x 20.0 cm ± 2.0 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0777 | Con 80% a 90% de colágeno y 10 a 20% de alginato. Medida de 10 a 10.2 cm x 11 a 11.25 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0827 060.088.0835 | Con barrera antimicrobiana. Estéril y desechable. 10 cm x 10 cm a 20 cm. Envase con 12 piezas. 40 cm x 20 cm a 40 cm. Envase con 6 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0785 060.088.0793 060.088.0801 | De hidropolímero, para tratamiento de heridas. 5 a 7 cm x 9 a 10 cm. 10 a 11 cm x 11 a 16 cm. 15 a 20 cm x 20 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0819 | De hidropolímero, con diseño anatómico para la zona sacral, para tratamiento de heridas. 10 a 18 cm x 12 a 18 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0710 060.088.0728 | De nylon trenzado y sellado al calor que contiene un tejido de carbón activado impregnado con plata. 10.5 x 10.5 cm. 10.5 x 19 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| APÓSITOS (continúa) |  | 060.088.0702 | En forma de mecha, compuestos por fibras de alginato de calcio y sodio de origen natural. Estéril. Tamaño: de 30 cm ± 0.5 cm (2 g). Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0843 060.088.0850 060.088.0868 | Hidrocelular de poliuretano, con adhesivo, para el tratamiento de heridas. Estéril y desechable. Tamaños: 7.5 x 7.5 cm. 12.5 x 12.5 cm. 22.0 x 22.0 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0876 060.088.0884 | Hidrocelular de poliuretano, sin adhesivo, para el tratamiento de heridas. Estéril y desechable. Tamaños: 10.0 x 10.0 cm. 15.0 x 15.0 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0892 | Hidrocelular de poliuretano, con adhesivo, para el sacro. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0900 | Hidrocelular de poliuretano, sin adhesivo, para el talón. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0652 | Hidrocoloides, para el tratamiento de heridas, extradelgado, autoadherible. Estéril. Tamaño: de 10.0 cm ± 0.6 cm x 10.0 cm ± 0.6 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0660 | Hidrocoloides, con bordes autoadheribles, con o sin capa externa de espuma de poliuretano o cloruro de polivinilo, con grosor mínimo de 2 mm. Estéril. Tamaño: de 15.0 cm ± 3.0 cm x 16.0 cm ± 4.0 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0678 | Hidrocoloides, para el tratamiento de heridas. Estéril. Tamaño: De 15 a 21 cm x 15 a 21 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0736 060.088.0744 | De hidrogel con alantoína al 0.6% y colágeno para humectación y regeneración de tejido. Envase con 30 g. Envase con 90 g. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0751 060.088.0769 | De hidrogel con alginato sódico para granulación y epitelización. 9.5 x 9.5 cm. 15 x 20 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.088.0918 060.088.0926 | Transparente, microporoso, autoadherible, estéril y desechable. Con suajado, marco de aplicación, bordes reforzados y cintas estériles. Medidas: 7.0 x 8.5 cm. 8.5 x 10.5 cm. Envase con 50 piezas. |  |

| GENÉRICO | CLAVE |  | DESCRIPCIÓN |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BANDA GASTRICA | 060.108.0104 |  | Banda gástrica ajustable y reajustable en procedimientos quirúrgicos posteriores, de silicón grado médico, radiopaca, tubo de conexión de 15 cm de longitud mínima con o sin preformar, reservorio con puerto de inyección de silicón grado médico y aplicador para el puerto de inyección; conformada por una banda de refuerzo con balón. Pieza. |  | Médicas y quirúrgicas. |  | Reducción de peso en pacientes obesos, con índice de masa corporal mayor o igual a 40 Kg/M² ó 35 Kg/M² con una o más condiciones de comorbilidad. |
| BAÑO DE ESPONJA | 060.345.4067 |  | Equipo para baño de esponja. Consta de: -Manopla para lavado, de tela no tejida, resistente hasta 40ºC de temperatura; hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico e impregnada de substancias tensioactivas y antisépticas. -Manopla para secado, de tela no tejida, absorbente, hipoalergénica, suave, no irritante a la piel; forma y ajuste anatómico. Desechable. Equipo. |  | Médicas. |  | Baño de esponja para pacientes en estado crítico y/o con dificultad para la movilización. |
| BATAS QUIRÚRGICAS | 060.231.0674 060.231.0666 060.231.0641 060.231.0658 |  | Bata quirúrgica con puños ajustables y refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión. Estéril y desechable. Tamaño: Chico. Mediano. Grande. Extragrande. Pieza. |  | Médicas y quirúrgicas. |  | Evitar contaminación. |

| GENÉRICO | CLAVE |  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOLSAS |  | 060.125.3925 | Para alimentación parenteral, neonatal, de 250 ml, estéril, de etilvinil acetato, con escala de medición cada 50 ml, sistema de llenado, sitio de inyección, sistema obturador y asa para colgar. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.125.0038 | Para alimentación parenteral pediátrica, de 500 ml de etilvinil acetato, con bureta de 150 ml graduada para llenado de la bolsa en volúmenes precisos con cápsula de inyección para medicamentos, con conexión luer lock para el sistema de llenado, con pinza para sellado hermético, con escala de medición cada 50 ml, sistema para llenado de tres vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en la bureta y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Estéril. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| BOLSAS (continúa) |  | 060.125.3545 | Para alimentación parenteral, para adulto, de 3 litros, estéril, atóxica de etilvinil acetato, con cápsula de inyección para medicamentos, con conexión luer lock para el sistema de llenado, con pinza para sellado hermético, con escala de medición cada 100 ml, sistema para llenado de 3 vías con catéter luer lock a la bolsa y bayonetas a sus extremos distales y con un filtro para entrada de aire en cada una de las bayonetas y pinzas para interrupción de flujo y asa para colgar. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.125.0590 | Para ileostomía o colostomía. Equipo compuesto de: cuatro bolsas de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta, con cuello de 6 a 9 cm de ancho y de largo 3.0 a 6.2 cm, con sistema de ensamble hermético para la placa protectora y que permita insertar un cinturón elástico, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. La cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de diámetro, con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.125.3917 | Para ileostomía o colostomía. Tamaño neonatal. Autoadherible, de plástico, grado médico, suave transparente a prueba de olor, drenable en forma de botella de 21.5 X 8.6 cm con pinza de seguridad mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo, con guía recortable que permite abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 40 mm, la cara interna de la bolsa deberá tener protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.125.3776 | Para ileostomía o colostomía. Tamaño infantil. Autoadherible, de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma de botella de 23 x 13 cm abierta en su parte más angosta, con cuello ancho 5 a 6 cm y 3 a 5 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica, con adhesivo, con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 6 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Envase con 10 Piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.125.0582 | Para ileostomía o colostomía. Tamaño adulto. Autoadherible, de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma de botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta, con cuello de 6 a 9 cm de ancho y 3.0 a 6.2 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector de piel integrado a base de carboximetilcelulosa sódica, con adhesivo, con guía recortable que permita abrir orificio para el estoma a diferentes medidas que van de 25 a 60 mm, la cara interna deberá tener un protector que evite la irritación de la piel. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.125.3602 | Para nutrición enteral, estéril, con equipo integrado para bomba, capacidad de 1000 ml. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOTAS | 060.130.0015 | Bota quirúrgica de tela no tejida 100% de polipropileno, tipo SMS, de 35 g/m2 mínimo, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, antiestática, con dos cintas de sujeción. Desechable. Par. | Quirúrgicas. | Evitar contaminación. |

| GENÉRICO | CLAVE |  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CÁNULAS |  | 060.167.3304 060.167.0458 060.167.3312 060.167.0466 060.167.3320 060.167.0482 060.167.3346 060.167.0680 | Orofaríngeas. De plástico transparente o translucido. Tipo: guedel/berman. Tamaño: Longitud: 00 40 mm. 0 50 mm. 1 60 mm. 2 70 mm. 3 80 mm. 4 90 mm. 5 100 mm. 6 110 mm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| CATÉTERES |  | 060.166.5204 060.166.4212 060.166.4220 060.166.4238 060.166.4246 060.166.4253 060.166.4261 060.166.4279 060.166.4287 | Catéter periférico de seguridad, para la infusión de soluciones intravenosas, de poliuretano o fluoretileno-propileno, radiopaco, con o sin aletas para fijación. La aguja contiene un dispositivo de seguridad que la inactiva cuando se retira del catéter y tapón protector. Estéril y desechable. Calibre: Longitud: 14 G. 45-52 mm. 16 G. 28-34 mm. 16 G. 45-52 mm. 18 G. 28-34 mm. 18 G. 45-52 mm. 20 G. 28-34 mm. 20 G. 23-27 mm. 22 G. 23-27 mm. 24 G. 17-24 mm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.168.3360 | Para cateterismo venoso. De silicón, radiopaco, estéril y desechable. Con aguja de pared delgada No. 14 G mandril entorchado y adaptador. Longitud: Calibre: Diámetro externo: 60 cm. 16 Fr. 1.7 mm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.168.2453 | Para cateterismo venoso central, radiopaco, estéril y desechable de poliuretano, que permita retirar la aguja y el mandril una vez instalado, longitud 30.5 cm calibre l6 G con aguja de 5.2 a 6.5 cm de largo, de pared delgada calibre l4 G, con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| CATÉTERES (continúa) |  | 060.167.0789 | Para cateterismo venoso central, radiopaco estéril y desechable, de poliuretano, que permita retirar la aguja y el mandril una vez instalado, longitud 60 a 70 cm, calibre l6 G con aguja de 3.5 a 6.5 cm de largo, de pared delgada calibre l4 G, con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.168.0440 | Para cateterismo venoso central, radiopaco estéril y desechable, de poliuretano, longitud 30.5 cm calibre 18 G, con aguja de 5.2 a 6.5 cm de largo, de pared delgada calibre 16 G, con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.168.0515 | Para cateterismo venoso central, radiopaco, de poliuretano, que permita retirar la aguja y el mandril una vez instalado. Contiene: Catéter calibre 18 G de 60 a 70 cm de longitud y aguja calibre 16 G de 3.5 a 6.5 cm de longitud, de pared delgada, con mandril y adaptador para venoclisis luer lock. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.167.6885 | Para cateterismo venoso central, calibre 5 Fr x 20 cm de longitud, de poliuretano o silicón, con punta flexible, radiopaco, con lumen interno distal calibre 16 G, dispositivo de fijación ajustable y equipo de colocación, que contiene: Jeringa con capacidad mínima de 5 cc. Aguja calibre 16 G o 18 G, de 6.35 a 7.20 cm de longitud. Guía de alambre de 45 a 70 cm con punta flexible en "J" contenida en funda de plástico con dispensador. Dilatador vascular y sistema para evitar extravasación de sangre. Estéril y desechable. Pieza. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.167.6653 | Para cateterismo venoso central, calibre 7 Fr x 20 cm de longitud de poliuretano o silicón, con punta flexible, radiopaco, con dos lúmenes internos, distal calibre 16 o 18 G, y proximal calibre 14 G o 16 G o 18 G. Dispositivo de fijación ajustable con mínimo una cápsula de inyección y equipo de colocación que contiene: Jeringa con capacidad mínima de 5 cc. Aguja calibre 18 G, de 6.35 a 7.20 cm de longitud. Guía de alambre de 45 cm a 70 cm con punta flexible en "J", contenida en funda de plástico con dispensador, dilatador vascular y sistema para evitar extravasación de sangre. Estéril y desechable. Pieza. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución. | Médicas y quirúrgicas. |
| CATÉTERES (continúa) |  | 060.167.6661 | Para cateterismo venoso central, calibre 7 Fr x 20 cm de longitud de poliuretano o silicón, con punta flexible, radiopaco, con tres lúmenes internos, distal calibre 16 G, medio calibre 18 G y proximal calibre 18 G. Dispositivo de fijación ajustable con mínimo dos cápsulas de inyección y equipo de colocación, que contiene: Jeringa con capacidad mínima de 5 cc. Aguja calibre 17 G, o 18 G, de 6.35 cm a 7.20 cm de longitud. Guía de alambre de 45 cm a 70 cm de punta flexible en “J” contenida en funda de plástico con dispensador, dilatador vascular y sistema para evitar extravasación de sangre. Estéril y desechable. Pieza. En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.166.1887 | Para cateterismo de venas centrales y periféricas, de silicón, radio paco, estéril y desechable, calibre 21 G, con aguja de pared delgada, calibre 18 G y 50 cm de longitud, con mandril entorchado elástico y adaptador. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.167.5010 | Para suministro de oxígeno. Con tubo de conexión y cánula nasal. De plástico, con diámetro interno de 2.0 mm. Longitud 180 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.165.0815 060.165.0823 060.165.0831 | Para cateterismo venoso central, de un lumen, de elastómero de silicón, radiopaco, con aguja introductora percutánea. Estéril y desechable. Neonatal. Calibre: 2.0 a 3.0 Fr. 4.0 Fr. 4.8 a 5.0 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.165.0849 | Para cateterismo venoso central, de doble lumen, de inserción periférica, de poliuretano o elastómero de silicón, con aguja introductora con funda o camisa desprendible. Estéril y desechable. Tamaño neonatal. Calibre 1.9 a 3.0 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.167.7974 | Para neumotórax con válvula de Heimlich con aguja 18 G, calibre 8 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | 060.167.6638 060.167.6646 | Para vasos umbilicales. Radiopacos, de cloruro de polivinilo o poliuretano. Estériles y desechables. Longitud: Calibre: 35 a 38 cm. 3.5 Fr. 35 a 38 cm. 5.0 Fr. Con acotaciones a 5, 10 y 15 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas neonatología. |
|  |  | 060.167.6679 | Venoso, para nutrición parenteral ambulatoria con triple lumen y equipo introductor. Estéril y desechable. Tipo: NIH. Longitud: Calibre: 125 cm. 6 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 060.167.8782 060.165.0740 060.165.0757 | Catéter venoso, subcutáneo, implantable, que contiene: Un contenedor metálico de titanio con membrana de silicón para puncionar y un catéter de elastómero de silicón, para la administración de bolo o infusión continua. Estéril y desechable. Calibre: 5 Fr. 7 Fr. 9 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. | Para la administración periódica de nutrición o medicamentos en bolo o infusión continua, por tiempos prolongados. |
|  | 060.166.1903 | Catéter venoso central, calibre 4 Fr, longitud 13 cm, de poliuretano o silicón, radiopaco, con dos lúmenes internos de 22 G, con punta flexible, aguja calibre 21 G, con catéter introductor calibre 22 G, sobre una aguja calibre 25 G, con guía de alambre de 0.46 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en “J”, con un dilatador venoso, una jeringa de 5 ml, y dos cápsulas de inyección luer-lock. Estéril y desechable. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Médicas y quirúrgicas. | Para cateterismo venoso central con fines diagnósticos o terapéuticos. |
|  | 060.166.1911 | Catéter venoso central, calibre 5 Fr y 13 cm de longitud, de poliuretano o silicón, radiopaco, estéril y desechable, con dos lúmenes internos calibres 18 G y 20 G, con punta flexible, con aguja calibre 20 G, con catéter introductor calibre 20 G, sobre una aguja calibre 22 G, con guía de alambre de 0.53 mm de diámetro y 45 cm de longitud y punta en “J” con un dilatador venoso, una jeringa de 5 cc dos cápsulas de inyección luer lock. Pieza. El catéter introductor es opcional; las unidades médicas determinarán su requerimiento y adquisición de acuerdo a las necesidades operativas. | Médicas y quirúrgicas. | Para cateterismo venoso central con fines diagnósticos o terapéuticos. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CINTAS | 060.203.0496 | De filamentos de fibras, poliéster trenzado, Longitud: Ancho: 30 cm. 5 mm. Envase con 12 sobres. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.203.0306 060.203.0397 060.203.0363 060.203.0405 | Microporosa, de tela no tejida, unidireccional, de color blanco, con recubrimientos adhesivos en una de sus caras. Longitud: Ancho: 10 mts. 1.25 cm, Envase con 24 rollos. 10 mts. 2.50 cm, Envase con 12 rollos. 10 mts. 5.00 cm, Envase con 6 rollos. 10 mts. 7.50 cm, Envase con 4 rollos. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| CINTAS (continúa) | 060.203.0546 060.203.0553 060.203.0561 060.203.0579 | Cinta transparente plástica, microperforada, de polietileno; con adhesivo, hipoalergénica. Longitud de 9-9.5 mts. Ancho: 1.25 cm. 2.50 cm. 5.00 cm. 7.50 cm. Pieza | Médicas y quirúrgicas. |  |
| CIRCUITOS | 060.207.0013 | De ventilación para anestesia, de polivinilo, consta de dos mangueras, un filtro, conexión en “Y” de plástico, codo, mascarilla y bolsas de 3 y 5 lts. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| CONECTORES | 060.233.0623 | Línea de transferencia de elastómero de silicón, estéril, sistema dianeal (larga vida) 120 cm de longitud. Envase con 6. Piezas. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| CUBREBOCAS QUIRÚRGICO | 060.621.0656 | Cubreboca quirúrgico elaborado con dos capas externas de tela no tejida, un filtro intermedio de polipropileno; plano o plisado; con ajuste nasal moldeable. Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza o retroauricular. Desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| CUERDAS | 060.274.0508 060.274.0516 | De elastómero de silicón. Diámetro: Longitud: 4 mm. 24 cm. 5 mm. 24 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESINFECTANTES | 060.066.0963 | Desinfectante de alto nivel compuesto por ortoftalaldehído al 0.55%. Envase con 3.785 lts. Con 15 tiras reactivas. | Médicas y quirúrgicas. | Desinfectante de alto nivel. |
|  | 060.066.0765 | Glutaraldehído al 2%. Con activador en polvo (color verde al activarse) con efectividad de 14 días. Envase de plástico con 4 lts. | Médicas y quirúrgicas. | Desinfectante de alto nivel. |
|  | 060.066.0880 | Solución concentrada esterilizante en frío del 8 al 12.5% de glutaraldehido, para preparar una dilución de uso final del 2 al 3.5%. Para utilizarse en instrumental termosensible limpio y sin material orgánico. Frasco con un litro y dosificador integrado. Envase con 6 frascos. Para aquellos productos que indican reuso, se debe comprobar su actividad química o ausencia de contaminación mediante cultivos. La dilución y el empleo del producto concentrado será de acuerdo a las instrucciones del fabricante. | Médicas y quirúrgicas. | Desinfectante de alto nivel. |
| DESINFECTANTES (continúa) | 060.066.1003 | Solución desinfectante de superoxidación con pH neutro, no corrosiva. Solución al 100%. Envase con 250 ml a 5 L. | Médicas y quirúrgicas. | Desinfectante de alto nivel. |
|  | 060.286.0132 | Cloruro de benzalconio al 12 %. Cada 100 ml contienen: Cloruro de benzalconio 12 g. Nitrito de sodio (antioxidante) 5 g. Envase con 500 ml. | Médicas y quirúrgicas. | Desinfectante de bajo nivel. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| DETERGENTES O LIMPIADORES | 060.066.0971 | Detergente o limpiador multienzimático compuesto de cloruro de dodecil o didecil dimetilamonio, pH que asegure la acción óptima de las enzimas, activo en todo tipo de agua, no corrosivo. Sobre con 20 a 25 g. Envase desde 10 a 100 sobres. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.066.0872 | Detergente enzimático, con actividad proteolítica. Concentrado, para utilizarse en instrumental y equipo médico. Líquido: | Médicas y quirúrgicas. |
|  |  | Frasco con 1 a 5 litros, dosificador integrado o con capacidad para integrar el dosificador. Envase con 6 frascos o 12 frascos de 1 litro, o envase con 4 frascos de 5 litros. o Polvo: Sobre en polvo con 20 a 25 g. Envase desde 10 a 100 sobres. La dilución y el empleo del producto concentrado será de acuerdo a las instrucciones del fabricante. |  |
| DISCOS | 060.303.0123 | Implantable de acero inoxidable, para nutrición parenteral, diámetro 20 mm centro de silicón, con equipo introductor. Desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPO PARA VENOCLISIS CON REGULADOR DE INFUSIÓN | 060.345.4257 060.345.4265 | Equipo para venoclisis con regulador de infusión. Consta de: bayoneta con protector, conector luer lock rosca con protector, filtro de aire, cámara de goteo, regulador de flujo con mecanismo para ajustar el flujo a velocidades calibradas o estandarizadas, tubo transportador y obturador del tubo transportador; dispositivo para aplicación de medicamentos en “Y”. Longitud total: 210 cm. Regulación del flujo: 50 o menor a 250 ml/h. Estéril y desechable. Pieza. 20 gotas/ml. 60 gotas/ml. | Médicas y quirúrgicas. | Administración intravenosa de medicamentos. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| EQUIPOS | 060.345.1352 | Para alimentación enteral. De cloruro de polivinilo (PVC) de 500 ml, consta de: Bolsa con asa u orificio para colgarse y una abertura con un dispositivo que permita llenarla y obturarla, graduaciones cada 50 ml, cámara y tubo de conexión integrados, con dispositivo controlador de flujo y obturador conector y protector del conector. Desechable. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.345.1329 | Para alimentación enteral, de cloruro de polivinilo (PVC) de 1,500 ml consta de: Bolsa con asa u orificio para colgarse y una abertura con un dispositivo que permita llenarla y obturarla, graduaciones cada 100 ml, cámara y tubo de conexión integrados, con dispositivo controlador de flujo y obturador conector y protector del conector. Desechable. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.345.0503 | Para aplicación de volúmenes medidos. De plástico grado médico, estéril, desechable, consta de: Bayoneta, filtro de aire, cámara bureta flexible con una capacidad de 100 ml y escala graduada en milímetros, cámara de goteo flexible, microgotero, tubo transportador, mecanismo regulador de flujo, dispositivo para la administración de medicamentos, obturador del tubo transportador, adaptador de aguja, protector de la bayoneta y protector del adaptador. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.345.1428 | Para derivación urinaria. Consta de cinturón elástico, placa adherible por ambos lados, anillo de plástico rígido, con seguro de plástico, 5 bolsas de polietileno suave, con sistema antirreflujo con válvula de salida, tapón y conector para drenaje, guía para medir el estoma. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. urología. |
|  | 060.314.0054 | Para drenaje de la cavidad pleural. Con tres cámaras para sello de agua, succión y colección de líquidos. Con dos válvulas de seguridad de alta presión positiva y negativa. Estéril y desechable. Capacidad 2100 a 2500 ml. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.314.0062 | Para drenaje de la cavidad pleural. Con dos cámaras para sello de agua, succión y colección de líquidos. Con una válvula de seguridad de presión positiva y cierre de presión negativa. Estéril y desechable. Capacidad 2100 a 2500 ml. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.345.0305 | Para medición de presión venosa central. Consta de: Una llave de 3 vías. Una escala para medir en milímetros. Tubo de conexión al paciente. Tubo de conexión al frasco de solución. Tubo para medir la presión, con indicador flotante. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.532.0175 | Para transfusión, con filtro, sin aguja. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
| EQUIPOS (continúa) | 060.532.0167 060.532.0084 | Para venoclisis. Sin aguja, estériles, desechables. Normogotero. Microgotero. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.345.1360 060.345.1378 060.345.1386 060.345.1394 | Para venoclisis. En forma de mariposa (pediátrico), de plástico. Estéril y desechable. Consta de: tubo, adaptador y mariposa. Calibre de la aguja: 19 G. 21 G. 23 G. 25 G. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.345.1436 | Regulador de flujo intravenoso para alimentación parenteral. Estéril y desechable. Equipo. | Médicas y quirúrgicas. |
| ESCAFANDRAS | 060.339.0014 060.339.0022 060.339.0030 | Para aplicación de oxígeno o aerosoles en niños. De acrílico. Cúbica. 30 x 30 x 22 cm. Cilíndrica. 50 x 30 x 30 cm. Cilíndrica. 15 x 20 x 25 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas e inhaloterapia. |
| ESPACIADORES DE VOLUMEN | 060.623.0860 060.623.0878 060.623.0886 | De plástico rígido, resistente, que se adapte a los diferentes medicamentos broncodilatadores en aerosol. Puede tener o no ensamblada una mascarilla o una boquilla. Vida útil: tres meses. Neonatal. Pediátrico. Adulto. Pieza. | Médicas y quirúrgicas e inhaloterapia. |
| ESTIMULADORES | 060.390.0044 | Visual, tipo visor (gogles) con banda ajustable, con fuente luminosa integrada, generadora de estímulos controlables. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| FILTROS | 060.422.0418 | De malla de acero inoxidable, con conector luer lock, jeringa, espiga y aguja para filtración de paquetes globulares, plaquetas, plasma, concentrado de factores antihemofílicos y preparaciones de nutrición parenteral. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.422.0202 | Para alimentación parenteral, con membrana de filtración de 1.2 micras y extensión ensamblada con válvula para evitar reflujo. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.422.0046 | Para el suministro de soluciones intravenosas no hemáticas, con diámetro de poro de 0.2 a 0.22 micras, con extensión ensamblada que incluye: sitio de inyección en “Y”, válvula para evitar reflujo y conectores luer lock con tapones. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| FILTROS (continúa) | 060.422.0061 | Para el suministro de soluciones intravenosas no hemáticas, con diámetro de poro de 0.2 a 0.22 micras, con extensión ensamblada que incluye: válvula para evitar reflujo y conectores luer lock con tapón. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.422.0657 | Dispositivo de plástico, grado médico, para reconstituir medicamentos. Con 2 filtros, el primero de 0.2 micras y el segundo de 5.0 micras. Con adaptador luer lock y protector. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| FLUJÓMETROS | 060.427.0017 | Dispositivo de plástico resistente, calibrado para medir flujo espiratorio máximo. Vida útil 1 año. Pieza. | Médicas y quirúrgicas e inhaloterapia. |
| FRASCOS | 060.426.0323 | Frasco de vidrio para leche materna o sucedáneo, resistente a la esterilización, capacidad de 125 ml y 146 ml al derrame, con pared lisa de 3 mm de espesor (aproximado) en el cuerpo y en la base, con diámetro de 5.5 cm en la boca del frasco. Con bordes redondeados, aforo de color verde en la pared externa del frasco, graduado cada 10 ml, empezando en los 10 hasta 120 ml y numerado cada 30 ml hasta 120 ml, con escudo institucional del mismo color al del aforo y tapa de polipropileno color blanco, resistente a la esterilización y rosca universal interna. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.426.0331 | Frasco de vidrio para leche materna o sucedáneo, resistente a la esterilización, capacidad de 250 y 280 ml al derrame, con pared lisa de 3 mm de espesor (aproximado) en el cuerpo de la base, con diámetro de 5.5 cm en la boca del frasco, con bordes redondeados, aforo de color verde en la pared externa del frasco, graduado cada 10 ml, empezando en los 10 ml hasta 240 ml y numerado cada 30 ml hasta 240 ml, con escudo institucional del mismo color al del aforo y tapa de polipropileno color blanco, resistente a la esterilización y rosca universal interna. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| GASAS | 060.436.0677 060.436.0685 | Gasa seca, cortada, de tela no tejida, no estéril. 7.5 cm x 7.5 cm. 10 cm x 10 cm. Envase con 200 Piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.436.0701 | Seca cortada, de algodón, de doce capas; con tejido tipo III. Largo: Ancho: 10 cm 10 cm. Estéril y desechable. Envase con dos y cinco piezas. | Médicas y quirúrgicas. Central de equipos y esterilización. |
| GEL | 060.697.0366 | Gel a base de maltodextrina, fructuosa, ácido ascórbico y agua purificada, como coadyuvante en el manejo de heridas. Tubo con 84 ml. Envase con 36 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.697.0374 | Gel a base de maltodextrina, fructuosa, ácido ascórbico y agua purificada, como coadyuvante en el manejo de heridas. Sobre con 14 ml. Envase con 30 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
| GEL (continúa) | 060.697.0382 | Gel a base de Hialuronato de zinc al 0.1% como ingrediente activo. Coadyuvante en el manejo de heridas crónicas. Tubo con 15 g. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.435.0017 | Gel oral para enjuague bucal, compuesto a base de Hialuronato de sodio al 0.1% y Polivinilpirrolidona al 9.0%. Coadyuvante en el tratamiento de lesiones de la cavidad bucofaríngea. Sobre con 15 ml. | Médicas y quirúrgicas |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GORROS | 060.439.0054 060.439.0070 060.439.0088 | Gorro redondo con elástico ajustable al contorno de la cara, de tela no tejida de polipropileno, desechable. Impermeable a la penetración de líquidos y fluidos; antiestática y resistente a la tensión. Tamaño: Chico. Mediano. Grande. Desechable. Pieza. |  | Médicas y quirúrgicas. | Evitar contaminación. |
| GUANTES | 060.456.0623 060.456.0631 060.456.0649 |  | Guantes de nitrilo o polibutadine-acrylonitrilo, libre de látex, ambidiestro, desechable, estéril. Tamaño: Chico. Mediano. Grande. Par. | Médicas y quirúrgicas. | Evitar contaminación. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECíFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| HEMOSTÁTICOS | 060.470.0153 060.470.0161 | Absorbibles de colágeno. Medidas. 2.5 x 5 cm. 7.5 x 5 cm. Envase con 12 Piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.470.0112 060.470.0120 | Esponja hemostática de gelatina o colágeno de: 50 a 100 x 70 a 125 mm. 20 a 30 x 50 a 60 mm. Envase con una pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.470.0138 | Gasa hemostática absorbente soluble. Envase con 20 sobres. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.470.0146 | Satín hemostático absorbible. Envase con 20 sobres. | Médicas y quirúrgicas. |
| HEMOSTÁTICO ABSORBIBLE | 060.506.3809 060.506.3817 | Matriz de gelatina de colágeno (derivado bovino), un componente de trombina humana 500 UI/ml, un diluyente y accesorios para su reconstitución. Presentación de 5 ml. Presentación de 10 ml. | Médicas y quirúrgicas. |
| HIDROGEL | 060.833.0270 | De manosa acetilada. (Extracto de aloe vera 0.2%) para limpieza y humectación de heridas. Tubo con 85 g. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.833.0288 | Spray de manosa acetilada. (Extracto de aloe vera 0.2%) para limpieza y humectación de heridas. Frasco atomizador con 180 g. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INFUSOR | 060.520.0021 | Infusor de presión positiva, con globo de elastómero; capacidad de 50 a 90 ml. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. | Administración intravenosa continua de soluciones de medicamentos, en 12, 24, 48,120 ó 168 horas. |
|  | 060.520.0047 | Infusor de presión positiva, con globo de elastómero; capacidad de 100 a 150 ml. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. | Administración intravenosa continua de soluciones de medicamentos, en 12, 24, 48,120 ó 168 horas. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 060.345.3010 |  | Infusor mecánico de resorte, para ensamblar la jeringa de 10 ml para infusión de volúmenes medidos. Reutilizable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| INFUSOR (continúa) | 060.820.0341 |  | Línea de control de flujo, de cloruro de polivinilo grado médico, con conector luer-macho en el extremo proximal y luer-hembra en el distal, para adaptarse a la jeringa de 10 ml para infusión de volúmenes medidos. Flujo 10 ml en 24 horas. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| INYECTOR | 060.551.0023 |  | Para várices esofágicas (escleroterapia), con aguja distal No. 23 G, calibre 4 Fr y 200 cm de longitud Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTE DE COPOLÍMERO DE POLIACRILATO POLIALCOHOL | 060.506.3833 | Implante inyectable (Hidrogel), no biodegradable de origen sintético. Jeringa con tapón conteniendo 1 ml de hidrogel. Envasado en sobre doble, dentro de sobre de aluminio y caja de cartón. | Médicas y Quirúrgicas | Para el abultamiento tisular de acción permanente y definitiva, no absorbible para el tratamiento del Reflujo Vesicoureteral. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| JERINGAS | 060.550.0792 060.550.0842 060.550.0859 060.550.0867 | De plástico. Desechables, con aguja retractable. Capacidad: Calibre: Longitud: 3 ml. 20 G x 38 mm. 3 ml. 21 G x 25 mm. 3 ml. 21 G x 38 mm. 3 ml. 23 G x 25 mm. Envase con 100 Piezas. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.550.0123 060.550.1261 | Para vejiga urinaria. Evacuadora. Tipo: toomey. Capacidad: 30 ml. 50 ml. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| LLAVES | 060.598.0036 | De tres vías con tubo de extensión. De plástico rígido o equivalente, con tubo de extensión de cloruro de polivinilo de 80 cm de longitud. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.598.0226 | De cuatro vías sin extensión, de plástico. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.598.0010 | De 4 vías con marcas indicadoras del sentido en el que fluyen las soluciones y posición de cerrado, aditamento de cierre luer lock (móvil) en el ramal de la llave, que se conecta al tubo de la extensión. Tubo de extensión removible de plástico grado médico, longitud 80 cm y diámetro interno 2.7 mm mínimo, conector luer lock hembra en el extremo del tubo que se conecta con la llave y conector luer macho en el extremo proximal, con aditamento de cierre luer lock (móvil). Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| MANÓMETROS | 060.618.0032 | Para monitorizar presión en angioplastía, transluminal, con conector en "Y". Reutilizable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas y cirugía vascular. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| MASCARILLAS | 060.621.0482 | Desechable, para administración de oxígeno, con tubo de conexión de 180 cm y adaptador. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MATRIZ HEMOSTÁTICA | 060.506.3825 | Kit de matriz hemostática de gelatina porcina y trombina humana derivada de plasma (polvo liofilizado), combinado en el punto de uso clínico. Consta de un sistema contenedor primario y dos ayudas para administración. Producto estéril de uso único. Presentación: 1 Kit que incluye: 1. Matriz de gelatina fluida viene en una bandeja con componentes totalmente estériles:  Una jeringa precargada estéril, con émbolo azul, que contiene la matriz de gelatina porcina de aspecto blanquecino.  Una jeringa estéril, vacía.  Una copa de transferencia de líquido estéril.  Una punta flexible estéril, flexible, azul, que se puede doblar en todas las direcciones.  Una punta aplicadora estéril, blanca, que se puede recortar a la longitud deseada. 2. Componentes para preparar la solución de la trombina  Un vial de trombina, contiene 2000 unidades internacionales (UI) de trombina humana liofilizada estéril.  Una jeringa sin aguja, que contiene 2 ml de agua para inyección estéril (API estéril)  Un adaptador de vial estéril. | Médicas y Quirúrgicas | Indicado para procedimientos quirúrgicos (excepto oftálmicos) cuando el control del sagrado capilar, venoso y arterial por presión, la ligadura y otros procedimientos convencionales son ineficaces o imprácticos. La vía de administración prevista es epilesional. Se aplicará a la superficie del tejido durante procedimientos quirúrgicos. |

| MEDIAS ANTIEMBÓLICAS | 060.626.0016 060.626.0024 060.626.0032 060.626.0040 060.626.0057 060.626.0065 | Medias antiembólicas elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores, hasta el muslo. Tallas: Chica corta. Chica larga. Mediana corta. Mediana larga. Grande corta. Grande larga. Envase con un par. | Médicas y quirúrgicas. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 060.626.0073 060.626.0081 060.626.0099 | Medias antiembólicas elásticas de compresión mediana, para miembros inferiores. Hasta la rodilla. Tallas: Chica. Mediana. Grande. Envase con un par. | Médicas y quirúrgicas. |
| PASTA | 060.697.0341 | Conductora para electromiografía. Tubo con 270 ml. | Médicas y quirúrgicas. |
|  | 060.697.0036 | Tópica para bajar la impedancia en la unión del electrodo. Envase con 148 ml. | Médicas y quirúrgicas. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTA O GEL | 060.697.0267 | Conductiva. Para electrocardiograma. Envase con 120 ml. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.697.0028 | Conductora para potenciales evocados somatosensoriales. Envase con 237 ml. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| POLVOS | 060.727.0055 | Polvo a base de maltodextrina, fructuosa, ácido ascórbico y agua purificada, como coadyuvante en el manejo de heridas. Tubo con 45 g. Envase con 36 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.727.0063 | Polvo a base de maltodextrina, fructuosa, ácido ascórbico y agua purificada, como coadyuvante en el tratamiento de heridas. Sobre con 25 g. Envase con 30 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| PROTECTOR RESPIRATORIO | 060.621.0664 | Protector respiratorio con eficiencia de filtración microbiológica del 95% o mayor, protección respiratoria contra partículas menores a 0.1 µ. Resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico; ajuste nasal moldeable que se adapta a la cara impidiendo el paso del aire. Con bandas o ajuste elástico entorchado a la cabeza. Desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| PUENTES | 060.750.0014 | De retención de suturas. Estéril y desechable. Sobre con 3. Envase con 6 sobres. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| SISTEMAS | 060.345.3119 | Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 10 Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con una marca de profundidad de 2 cm empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de “T” o “L” transparente, con puerto para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.345.3127 | Sistema de succión, cerrado, para paciente, con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 12 Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm, hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de “T” o “L” transparente, con puerto para irrigación, con conexiones laterales cónicas, con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| SISTEMAS (continúa) | 060.345.3135 | Sistema de succión, cerrado, para paciente con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 14 Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de “T” o “L”, transparente, con puerto para irrigación, con una o dos conexiones laterales cónicas con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.345.3143 | Sistema de succión cerrado, para paciente con tubo endotraqueal conectado a ventilador, 16 Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, con marca de profundidad de 2 cm, empezando desde los 10 cm hasta 42 cm y una marca tope. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de “T” o “L”, transparente, con puerto para irrigación, con una o dos conexiones laterales cónicas con entrada macho de 15 a 16 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 15 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.345.3168 | Sistema de succión, cerrado, para paciente con traqueostomía, conectado a ventilador, 14 Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, de 30.5 cm de largo, marca tope a 4.5 cm. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de “T”, transparente, con puerto para irrigación, conexiones cónicas laterales, entrada macho de 22 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 16 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. Incluye conector de tubo corrugado, conector giratorio y etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.345.3176 | Sistema de succión, cerrado, para paciente con traqueostomía, conectado a ventilador, 16 Fr, contiene: Un tubo de succión de cloruro de polivinilo, de 30.5 cm de largo, marca tope a 4.5 cm. Dos orificios laterales en la punta proximal del tubo, envuelto en una camisa de polietileno transparente, ensamblada a una pieza en forma de “T”, transparente, con puerto para irrigación, conexiones cónicas laterales, entrada macho de 22 mm de diámetro externo y una conexión cónica con entrada hembra de 16 mm de diámetro interno en la parte central, en su extremo distal se encuentra ensamblada la válvula para controlar la succión, con conexión estriada universal. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| SISTEMAS (continúa) |  | Incluye conector de tubo corrugado, conector giratorio y etiqueta de identificación para control. Estéril y desechable. Pieza. |  |  |
|  | 060.820.0366 060.820.0374 060.820.0382 060.820.0390 | Sistema para administración de presión positiva continua por vía nasal. Contiene: - Una cánula nasal. - Dos codos para conexión. - Un puerto para monitorización. - Dos tubos de flujo suave de 180 cm de longitud. - Una línea para monitorización de la presión. - Un gorro. - Una cinta de velcro. Estéril y desechable. Tamaño: Neonatal. No. 2. No. 3. Adulto. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| SISTEMA DE INFUSIÓN PORTÁTIL | 060.820.0408 | De gran volumen, de elastómero, de 2, 5 ó 10 ml por hora, volumen máximo 275 ml para 1, 2 ó 5 días respectivamente con restrictor de flujo y filtro de partículas. Estéril y desechable. Envase con 6 piezas. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| SONDAS | 060.830.0380 | Nasal universal de silicón con doble globo de inflado independiente. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.168.9243 060.167.8089 060.168.9268 | Para alimentación. De plástico transparente, estéril y desechable con un orificio en el extremo proximal y otro en los primeros 2 cm. Tamaño: Longitud: Calibre: Prematuros. 38.5 cm. 5 Fr. Infantil. 38.5 cm. 8 Fr. *Adulto. 125.0 cm. 16 Fr. *Puede no ser estéril. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.830.7260 | Para nutrición enteral, de poliuretano, radiopaca, con punta de tungsteno, con guía metálica, tamaño neonatal. Calibre: 4 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.167.8758 060.167.8766 060.167.8774 | De nutrición enteral, de poliuretano, radiopaca con punta de tungsteno de 3 G por 114.3 cm con guía metálica, bolsa de plástico y una sonda por bolsa. Estéril. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. 12 Fr. Bolsa. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| SONDAS (continúa) | 060.830.7096 060.830.7104 060.830.7112 060.830.7120 060.830.7138 060.830.7146 060.830.7153 | Para yeyunostomía, especial para nutrición a largo plazo. Desechable. Longitud: Calibre: 120 cm. 12 Fr. 120 cm. 14 Fr. 120 cm. 16 Fr. 120 cm. 18 Fr. 120 cm. 20 Fr. 120 cm. 22 Fr. 120 cm. 24 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.168.4277 060.168.9896 060.168.9904 060.168.4418 | Gastrointestinales desechables y con marca radiopaca. Tipo: levin. Calibre: 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.168.0085 060.168.0077 | Para aspirar secreciones. De plástico, con válvula de control. Estéril y desechable. Tamaño: Longitud: Calibre: Diámetro Externo: Infantil. 55 cm. 10 Fr. 3.3 mm. Adulto. 55 cm. 18 Fr. 6.0 mm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.830.7088 060.830.7195 060.830.7070 | Para drenaje torácico, de elastómero de silicón, radiopaca. Longitud: Calibre: 45 a 51 cm. 19 Fr. 45 a 51 cm. 28 Fr. 45 a 51 cm. 36 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.167.8121 060.167.8139 060.167.8147 060.167.8154 060.167.8162 | Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 24 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas y urología. |  |
|  | 060.168.3311 060.168.9482 | Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 3 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas y urología. |  |
|  | 060.168.9615 060.168.9623 060.168.9631 | Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. | Médicas y Quirúrgicas y Urología. |  |
| SONDAS (continúa) | 060.168.9649 060.168.9656 060.168.9664 060.168.9672 | Calibre: 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. Pieza. |  |  |
|  | 060.168.9730 060.168.9748 060.168.9755 060.168.9763 060.168.9771 060.168.9789 060.168.9797 060.168.9805 060.168.9813 060.168.9821 | Para drenaje urinario. De látex, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. 26 Fr. 28 Fr. 30 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas y urología. |  |
|  | 060.166.0780 060.166.0798 060.166.0806 060.166.0814 060.166.0822 060.168.9383 060.168.9391 060.168.9409 | Para drenaje. Con cuatro aletas para autorretención, de látex. Estéril y desechable. Tipo: malecot. Calibre: 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. 26 Fr. 28 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.166.0640 060.166.0657 060.168.9870 060.168.9888 | Para esófago. De tres vías, punta cerrada con cuatro orificios, de látex, con arillo radiopaco. Estéril y desechable. Tipo: sengstaken blakemore. Longitud: Calibre: 65 cm. 14 Fr. 100 cm. 16 Fr. 100 cm. 18 Fr. 100 cm. 21 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.830.7179 060.830.7187 | Sonda para nutrición enteral con estilete punta de tungsteno y guía de alambre con adaptador. Longitud: Calibre: 114 cm. 8 Fr. 114 cm. 12 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| SONDAS (continúa) | 060.164.0014 060.164.0022 060.164.0030 060.164.0048 | Para drenaje urinario de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 5 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 8 Fr. 10 Fr. 12 Fr. 22 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas y urología. |  |
|  | 060.164.4552 060.164.4560 060.164.4578 060.164.4586 060.164.4594 060.164.4602 060.164.4610 | Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención de 30 ml con válvula para jeringa. Estéril y desechable. Tipo: foley de dos vías. Calibre: 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.166.3339 060.166.3347 060.166.3354 060.166.3362 | Para aspiración, de plástico transparente libre de pirógenos, atóxico, de 55 cm de longitud con válvula de control de aspiración, con punta roma. Estéril y desechable. Calibre: 12 Fr. 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| SUJETADORES | 060.837.0011 | Sujetadores para mascarilla de ventiladores de presión positiva. Pieza. | Médicas y quirúrgicas e inhaloterapia. |  |
| TAPAS | 060.855.0042 060.855.0059 060.855.0067 060.855.0075 060.855.0083 060.855.0091 | De polipropileno, resistente a la esterilización. Para frasco para leche materna o sucedáneo. Color: Verde pistache. Azul. Rosa. Lila. Amarillo. Naranja. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| TAPONES | 060.859.0519 | Tapones luer lock para catéter de Hickman para heparinización. Estéril y desechable. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| TUBOS | 060.909.0121 | De elastómero de silicón grado médico, para canalización de vasos. Diámetro interno 1.02 mm diámetro externo 2.16 mm. Rollo con 30.5 m. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.909.0097 | De elastómero de silicón grado médico, para canalización de vasos. Diámetro interno 0.64 mm diámetro externo 1.20 mm. Rollo con 30.5 m. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.909.0105 | De elastómero de silicón grado médico, para canalización de vasos. Diámetro interno 0.76 mm diámetro externo 1.65 mm. Rollo con 30.5 m. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.908.5113 | De extensión, de polivinilo, con longitud de 3 m. Estéril. Envase. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.909.0956 | Tubo flexible de polivinilo. Diámetro interno: Diámetro externo: 8.00 mm. 11.1 mm. Rollo de 12 m. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.908.0924 | Tubo para aspirador. De hule látex, color ámbar. Diámetro interno 6.3 mm, espesor de pared 3.77 mm. Envase con 10 m. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.908.0015 060.908.0114 060.908.0122 060.908.0130 | Tubo para canalización. De látex natural, radiopaco. Longitud 45 cm. Diámetro: 7.94 mm (5/16”). 12.70 mm (1/2”). 19.05 mm (3/4”). 25.40 mm (1”). Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| VASOS | 060.946.0019 060.946.0035 | Para medicamentos. De vidrio, capacidad: 30 ml (1 onza). De plástico, capacidad: 30 ml (1 onza). Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.946.0142 | Vaso de vidrio con cuello en forma de botella, con base de 3 cm de diámetro y boca del vaso de 2.5 cm de diámetro interno, con bordes redondeados, con capacidad de 30 ml, pared lisa de 3 mm de espesor en el cuerpo y en la base, con aforo y escudo institucional en la pared externa del vaso, graduado cada 10 ml. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| VENDAS | 060.953.0746 060.953.0753 060.953.0761 060.953.0779 060.953.0787 060.953.0795 | De malla elástica. Forma tubular. Longitud: Número: 100 m. 1. 100 m. 2. 100 m. 3. 100 m. 4. 100 m. 5. 100 m. 6. Envase con 100 m. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| VENDAS (continúa) | 060.953.0100 060.953.0092 | Elástica adhesiva. De algodón y fibra sintética, con adhesivo en una de sus caras. Longitud Ancho. 2.7 m. 7.5 cm. 2.7 m. 10.0 cm. Pieza. | Médicas y quirúrgicas. |  |
| NEFROLOGÍA O CIRUGÍA GENERAL |  |  |  |  |
| ADAPTADORES | 060.030.0073 | Adaptador y tapón de plástico con rosca para catéter. Estéril y desechable. Tipo: tenckhoff. Juego. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.030.0149 | Para catéter tenckhoff, de polivinilo de conexión rápida y larga duración, con conector para juego de líneas, para máquina cicladora automática de 8 puntas. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
| BOLSAS | 060.125.3669 | Bolsa vacía estéril, para colección de solución de diálisis peritoneal, con capacidad de 3 lts. Sistema automático. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.125.3677 | Bolsa vacía para recibir los primeros 5 lts de solución drenada de la diálisis peritoneal intermitente manual. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.125.3778 | Bolsa estéril y desechable de cloruro de polivinilo, para recolección de muestra de líquido dializado, capacidad de 150 ml. Contiene: un sitio de inyección elástico con protector, tubo de 4.33 mm de diámetro interno, 5.97 mm de diámetro externo y 300 mm de longitud, pinza obturadora, adaptador de cierre tipo luer macho y protector. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
| CÁNULAS | 060.423.0268 060.167.4864 060.167.4872 | Para fístula arteriovenosa externa para hemodiálisis. Con segmentos derecho e izquierdo, recto con dos puntas y conector con un orificio posterior al bisel. Estéril y desechable. Tipo: ramírez. Calibre: 14 G. 16 G. 17 G. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
| CÁNULAS (continúa) | 060.229.0025 | Para desconexión y conexión automática de las bolsas de líquido de diálisis, en pacientes con método de diálisis peritoneal continua ambulatoria. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.233.0243 | Sistema de conexión y extensión de cierre de la punta del catéter a la línea de transferencia. Estéril y desechable. Tipo: tenckhoff. Incluye: 2 Clips. 1 Conector. 1 Cubierta. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.167.4286 060.167.4294 060.167.4302 060.167.4310 060.167.4344 060.167.4369 060.166.0673 060.166.0665 | Para punción de fístula interna, consta de tubo de elastómero de silicón con obturador y adaptador luer lock, mariposa y aguja. Calibre 15 G con orificio posterior al bisel. Estéril y desechable. Calibre: Longitud: Lumen: 15 G. 15 cm. 1. 15 G. 15 cm. 2. 15 G. 30 cm. 1. 15 G. 30 cm. 2. 16 G. 15 cm. 1. 16 G. 30 cm. 1. 17 G. 30 cm. 1. 17 G. 15 cm. 1. Pieza. | Nefrología o cirugía general.. |  |
| CATÉTERES | 060.168.3394 060.168.4186 | Para diálisis peritoneal. De instalación subcutánea, blando, de silicón con un cojinete de poliéster, con conector y tapón luer lock, seguro con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: tenckhoff. Adulto: Longitud 40 a 43 cm. Infantil: Longitud 30 a 37 cm. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.166.4832 | Para diálisis peritoneal crónica. De instalación subcutánea, blando, de silicón con dos cojinetes de poliéster o dacrón, con conector con tapón, seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: tenckhoff. Tamaño: Neonatal. Pieza. El tamaño del catéter será seleccionado por las instituciones. | Nefrología, pediatría o cirugía general |  |
| CATÉTERES (continúa) | 060.168.9375 060.168.9367 | Para diálisis peritoneal. De plástico rígido, estéril y desechable, con orificios laterales, estilete metálico y tubo de conexión. Tamaño: Adulto. Infantil. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.167.7032 060.167.7024 | Para diálisis peritoneal crónica. De instalación subcutánea, blando, de silicón con dos cojinetes de poliéster o dacrón, con conector, con tapón, seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: tenckhoff. Tamaño: Pediátrico. Adulto. Pieza. El tamaño del catéter será seleccionado por las instituciones. | Nefrología, pediatría o cirugía general |  |
|  | 060.166.2083 060.166.2091 | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: cuello de cisne. Tamaño Adulto. Pediátrico. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.166.2158 060.166.2141 | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con dos cojinetes de poliéster o dacrón, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca. Estéril y desechable. Tipo: cola de cochino. Tamaño: Pediátrico. Adulto. Pieza. El tamaño del catéter será seleccionado por las instituciones. | Nefrología, pediatría o cirugía general |  |
|  | 060.166.2109 060.166.2117 | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca, curvatura izquierda. Estéril y desechable. Tipo: cuello de cisne. Tamaño: Adulto. Pediátrico. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.166.2125 060.166.2133 | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con 2 cojinetes de poliéster, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca, curvatura derecha. Estéril y desechable. Tipo: cuello de cisne. Tamaño: Adulto. Pediátrico. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
| CATÉTERES (continúa) | 060.166.0533 | Catéter permanente, para hemodiálisis. Tamaño adulto. De doble lumen, de elastómero de silicón, con diámetros internos de 1.80 mm a 2.0 mm en el lado arterial y de 2.0 mm a 3.20 mm en el lado venoso, con longitud de 31.5 a 37.0 cm con separación mínima de 2.5 cm entre segmento arterial y venoso, con un orificio lateral como mínimo en la pared arterial, con extensiones y pinzas de alta resistencia, incluye equipo introductor el cual contiene: Catéter de doble lumen. Aguja introductora calibre 18 G. Introductor con camisa desprendible. Guía de alambre de 0.038”, con longitud de 68.0 cm como mínimo. Jeringa de 5 ml y 2 tapones de inyección. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.166.0541 | Catéter permanente, para hemodiálisis. Tamaño pediátrico. De doble lumen, de elastómero de silicón, con diámetro interno de 1.5 mm a 2.0 mm en el lado arterial y de 1.5 mm a 1.2 mm en el lado venoso, con longitud de 27.0 cm a 30.0 cm con separación mínima de 2.5 cm entre segmento arterial y venoso, con un orificio lateral como mínimo en la pared arterial, con extensiones y pinzas de alta resistencia, incluye equipo introductor el cual contiene: Catéter de doble lumen. Aguja introductora calibre 18 G. Introductor con camisa desprendible. Guía de alambre de 0.038”, con longitud de 68.0 cm como mínimo. Jeringa de 5 ml y 2 tapones de inyección. Estéril y desechable. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.167.7891 060.167.7909 | Con balón para bloquear la unión ureteropiélica. Estéril y desechable. Longitud: Calibre: Obturador: 75 cm. 5 Fr. 0.028”. 75 cm. 6 Fr. 0.038”. Pieza. | Nefrología o urología. |  |
|  | 060.165.1359 | CATETER DE DOBLE LUMEN CON RANURAS, MANGUITO IMPREGNADO EN PLATA Y REVESTIMIENTO DE HEPARINA PARA HEMODIALISIS DE TAMAÑO ADULTO. Kit de catéter permanente para hemodiálisis tamaño adulto de doble lumen, calibre 14.5 Fr. con longitudes de implante de 19 a 33 cm. Longitud del Catéter de 36 a 50 cm Material de uretano con cojinete de poliéster, extensiones dobles con pinzas de alta resistencia, manguilla impregnada en plata antimicrobial, situado entre el eje del dispositivo y el cojinete. La superficie externa (de cojinete a punta) e interna (todo el lumen) del catéter. Incluye revestimiento de heparina no eluyente. Diseño de la punta: simétrica en espiral, con orificios laterales en corte láser, uno en la pared arterial y uno en la pared venosa. | Nefrología o cirugía general |  |
|  |  | Extensiones rectas de silicón, con indicadores de color rojo y azul. Incluye equipo introductor, el cual contiene: catéter doble lumen 14.5 Fr., aguja introductora calibre 18G, introductor con camisa desprendible con válvula antirreflujo, estiletes de inserción (2), tunelizador bifurcado, guía de alambre de 0.038”, jeringa de 12cc y dilatadores de tejido de 12 Fr. y 14 Fr., tapones de sellado, bisturí 11, 2 apósitos postquirúrgicos con borde adhesivo, 4 gasas de algodón 4x4” Las Unidades médicas seleccionarán la longitud adecuada de acuerdo a sus necesidades. |  |  |
| CONECTORES | 060.233.0235 | De titanio luer lock. Para ajustar la punta del catéter a la línea de transferencia. Tipo: tenckhoff. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
| EQUIPOS | 060.345.0115 | Conector luer-lock con línea de transferencia para unirse al catéter tipo Tenckhoff, con cierre hermético para pacientes en diálisis peritoneal continua ambulatoria, incluye: filtro protector, conector, tubo de extensión, sistema de regulación de carretilla, bayoneta y protector de la bayoneta. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.345.2020 | Sistema de conexión múltiple de PVC para conectar hasta 4 bolsas de solución de diálisis peritoneal. Compatible con el Equipo Portátil de Diálisis Peritoneal (Clave 531.829.0599) Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología, pediatría o cirugía general |  |
|  | 060.345.2004 | De dos bolsas de 15 lts, para contener la solución dializada con la máquina cicladora, sistema automático. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.345.2038 | De extensión múltiple de 5 espigas, para conectar al equipo y a la máquina cicladora, sistema automático. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.345.1998 | De extensión para drenaje con una longitud de 3.64 mts, para la máquina cicladora, sistema automático. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.345.2012 | De línea corta de transferencia de 6 meses de duración, para unirse al conector correspondiente al catéter del paciente. Estéril y desechable. Equipo. Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo. | Nefrología, pediatría o cirugía general |  |
|  | 060.345.2046 | De transferencia múltiple que conecta a 4 bolsas de solución de diálisis, una bolsa de drenaje, una bolsa reguladora y una conexión al paciente, para diálisis peritoneal intermitente manual, sistema manual. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.345.1980 | Equipo de conexión múltiple para conectar hasta 11 bolsas de solución para diálisis peritoneal incluye una conexión para la línea de drenaje y una conexión para la línea del paciente. Estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.0149 | Para hemodiálisis, pediátrico. Inserción en subclavia, yugular o femoral, doble lumen. Contiene: - Una cánula. - Una jeringa de 5 ml. - Una guía de acero inoxidable. - Un catéter doble lumen de 8 a 10 Fr, longitud de 130 a 150 mm, con obturador, un dilatador y extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: mahurkar. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.345.2301 | Para hemodiálisis de inserción en subclavia, yugular o femoral doble lumen, incluye: - Una cánula. - Una jeringa de 5 ml. - Una guía de acero inoxidable. - Un catéter doble lumen Calibre de 11 a 12 Fr, longitud 185 a 205 mm con obturador y un dilatador con extensiones curvas. Estéril y desechable. Tipo: mahurkar. Adulto. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.345.2509 | Para la colocación de catéter para diálisis peritoneal. Consta de: Charola, dilatadores de 4.75 y 6.35 mm de diámetro, guía y tunelizador, estéril y desechable. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.345.1857 | Para utilizarse en máquinas cicladoras automáticas AMP, en diálisis peritoneal. Consta de: conectores múltiples para infusión de 8 envases de líquido, bolsa para calentamiento de líquido dializante, bolsa para drenaje parcial, bolsa colectora total con capacidad de 12 a 16 lts, interconectadas mediante tubería de plástico grado médico estéril. Equipo. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.859.0550 | Tapón luer lock protector con solución antiséptica de iodopovidona para protección del equipo de transferencia, sistema automático. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
| GUÍAS | 060.463.0707 | De alambre recubierta con politetrafluoretileno, diámetro 0.038”, longitud 145 cm punta flexible de 3 cm. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.463.0681 | Metálica rígida con punta suave, diámetro 0.035”, longitud 90 cm con cubierta hidrofílica. Tipo: lunderquist. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
|  | 060.463.0699 | Metálica rígida con punta suave, diámetro 0.038”, longitud 145 cm, con cubierta hidrofílica. Tipo: bentson. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
| INJERTOS | 060.506.2702 060.506.2710 060.506.2728 | Tubular para hemodiálisis, de poliuretano, con o sin aditivo, estéril y desechable. Longitud 40 cm. Diámetro: 5 mm. 6 mm. 8 mm. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |
| PINZAS | 060.717.0040 | De sujeción, desechable, para el manejo de equipo para diálisis peritoneal. Envase con 12 piezas. | Nefrología o cirugía general. |  |
| TAPONES | 060.859.0501 | Luer lock para catéter de diálisis peritoneal ambulatoria, de plástico. Tipo: tenckhoff. Pieza. | Nefrología o cirugía general. |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SOLUCION DE LAVADO Y PRESERVACION DE ORGANOS | 060.833.0353 | Solución de lavado y preservación, multiórganos. Contiene amortiguadores, depuradores; inerte a radicales libres; pH 7.0 a 7.4 Conservar de acuerdo a las instrucciones del fabricante a temperatura ambiente o en refrigeración (2 a 8°C). Envase con un litro de solución. Las unidades médicas seleccionarán el tipo de solución de acuerdo al órgano a trasplantar. | Unidad de trasplantes | Preservación de órganos a trasplantar (riñón, hígado, páncreas, pulmón y corazón). |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| NEUROCIRUGÍA, NEURORADIOLOGÍA Y TERAPIA NEUROENDOVASCULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CATÉTERES | 060.166.1846 | Pasador de catéter para válvula de hidrocefalia, con guía de acero inoxidable, maleable, desechable y estéril, longitud de 36 a 60 cm. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.463.2083 060.463.2091 060.463.2109 060.463.2117 060.463.2125 060.463.2133 060.463.2141 060.463.2158 | Para embolización endovascular intracraneal. De tres capas, con cuerpo enmallado en acero inoxidable, con punta recta. Diámetro Diámetro Longitud Externo Fr: Interno mm: cm: 6 0.064” (0.160) 90. 7 0.073” (0.1825) 90. 8 0.084” (0.210) 90. 9 0.099” (0.2475) 90. 6 0.064” (0.160) 100. 7 0.073” (0.1825) 100. 8 0.084” (0.210) 100. 9 0.099” (0.2475) 100. Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| CATÉTERES (continúa) |  | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal, de 0.010” (0.254 mm) con cuerpo enmallado, diámetro interno de 0.014” (0.355 mm) a 0.017” (0.431 mm), recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo Venturi y diámetros externos proximal/distal de 2.4 / 1.9 Fr. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
|  | 060.166.3404 060.166.3412 060.166.3420 060.166.3438 | Longitud Marcadores cm: Radiopacos: distales. 150/15 1. 150/15 2. 150/7.5 1. 150/7.5 2. Pieza. |  |
|  | 060.166.3446 060.166.3453 | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal, de 0.010” (0.025 mm) y 0.018” (0.045 mm). Con cuerpo enmallado, diámetro interno de 0.019” (0.0475 mm), con tres capas de resina multidurométrica, recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo Venturi y diámetros externos proximal/distal de 2.6 /2.0 Fr. Longitud Marcadores cm: Radiopacos: 150/6. 1. 150/6. 2. Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
|  | 060.166.3461 060.166.3479 060.166.3487 060.166.3495 | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal, de 0.018” (0.045 mm). Con cuerpo enmallado, diámetro interno de 0.021” (0.0525 mm), con tres capas de resina multidurométrica, recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo venturi y diámetros externos proximal /distal de 3 /1.5 Fr. Longitud Marcadores cm: Radiopacos distales: 150/10 1. 150/10 2. 150/20 1. 150/20 2. Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
|  | 060.166.3503 060.166.3511 060.166.3529 | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal. Dirigido por flujo, con recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo venturi, diámetro interno de 0.011” (0.0275 mm) y diámetro interno proximal/distal de 3 /1.5 Fr, con 1 marcador radiopaco distal. Longitud: 166/15 cm. 166/20 cm. 166/30 cm. Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
| CATÉTERES (continúa) |  | Microcatéteres de infusión, para espirales (Coils) para embolización endovascular intracraneal. Dirigido por flujo, con recubrimiento hidrofílico, punta preformable con vapor, conector tipo venturi, diámetro interno de 0.013” (0.0325 mm) y diámetro interno proximal/distal de 3 /1.8 Fr, con 1 marcador radiopaco distal. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
|  | 060.166.3537 060.166.3545 060.166.3552 | Longitud: 166/10 cm. 166/20 cm. 166/30 cm. Pieza. |  |
|  | 060.166.1515 | Catéter lumbo-peritoneal para drenaje de líquido cefalorraquídeo. Longitud 90 cm mínimo. Pieza. | Neurocirugía. |
| CONECTORES | 060.233.0839 | De elastómero de silicón, grado médico, en ángulo de 90 grados, con acodamiento y protuberancia en ambos extremos, para válvula de hidrocefalia. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.233.0284 | De plástico, en “Y” para hidrocefalia. Tipo: codman. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.233.0847 | De elastómero de silicón, grado médico, recto, con acodamiento y protuberancia en ambos extremos, para válvula de hidrocefalia. Pieza. | Neurocirugía. |
| EQUIPOS | 060.345.2475 | Para drenaje lumbar externo, incluye: - Catéter de elastómero de silicón radiopaco con un rango de longitud de 24 a 80 cm. - Una aguja de tuohy. - Conectores de plástico para el catéter lumbar y el sistema de recolección. - Un tubo de plástico con conector al catéter lumbar y a la bolsa conectora, con dos pinzas para ajuste de goteo y sitio de inyección. - Estéril y desechable. Equipo. | Neurocirugía. |
|  | 060.345.2467 | Para drenaje ventricular externo, incluye: - Catéter ventricular de elastómero de silicón radiopaco, longitud de 20 a 40 cm. - Un estilete de acero inoxidable para colocación del catéter ventricular. - Un tubo de plástico con dos pinzas para ajuste de goteo y con sitio de inyección. - Una bolsa de recolección, de vinil de 500 a 700 ml graduada y con asa para colgar. - Estéril y desechable. Equipo. | Neurocirugía. |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.2483 | Para drenaje ventricular y monitoreo de líquido cefalorraquídeo, incluye: Un catéter ventricular de elastómero de silicón radiopaco, de 20 a 35 cm de longitud, un estilete de acero inoxidable para la colocación del catéter, un trocar curvo de acero inoxidable con punta aguda para el paso del catéter subcutáneamente, válvula de conexión con catéter distal, tabla integrada de presión intracraneal en mm de Hg y cm de agua, cámara de goteo de 50 a 75 cm, con válvula antirreflujo y tapa para conservar la esterilidad, tubo de plástico de 150 a 170 cm de longitud, con dos pinzas para ajuste, dos llaves de paso, dos sitios para inyección, una bolsa de recolección de vinil con capacidad para 700 ml con marcas cada 50 ml y asa para colgar, ajustable a la altura deseada. Estéril y desechable. Equipo. | Neurocirugía. |
| ESPONJAS | 060.371.2472 060.371.2480 060.371.2498 060.371.2506 060.371.2514 | Neuroquirúrgicas. De algodón prensado o rayón no tejido, con marca radiopaca. Estériles. Medidas: 6.4 x 6.4 mm. 13.0 x 13.0 mm 13.0 x 76.0 mm. 25.0 x 76.0 mm. 76.0 x 76.0 mm. Envase con 10 piezas. | Neurocirugía. |
| GRAPAS | 060 446 1228 060 446 1236 060 446 1244 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, permanente, recta.Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 3 mm. 3.3 mm. 110. 5 mm. 4.0 mm. 110. 7 mm. 4.0 mm. 110. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.0048 060.446.1269 060.446.1277 060.446.0089 060.446.1285 060.446.1301 060.446.1319 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, permanente, curva. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 3 mm. 3.2 mm. 110. 5 mm. 3.5 mm. 110. 5 mm. 3.6 mm. 110. 5 mm. 3.8 mm. 110. 5 mm. 3.5 mm. 130. 7 mm. 4.0 mm. 110. 7 mm. 4.4 mm. 110. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.1327 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, permanente, de bayoneta, longitud de quijada 7 mm, apertura 5.7 mm, fuerza en gramos 130. Tipo: yasargil. Pieza. | Neurocirugía. |
| GRAPAS (continúa) | 060.446.1335 060.446.1343 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, permanente, en ángulo de 45 grados. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm. 4.5 mm. 130. 5 mm. 3.5 mm. 130. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.1350 060.446.1368 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, temporal, recta. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 5 mm. 4.0 mm. 50. 7 mm. 4.6 mm. 70. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.0410 060.446.0451 060 446 1384 | Para aneurisma, tamaño mini, de material no magnético, temporal, curva. Tipo: yasargil. Longitud Apertura: Fuerza de quijada: en gramos: 5 mm. 3.8 mm. 50. 7 mm. 4.0 mm. 70. 7 mm. 4.4 mm. 70. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.1400 060.446.1418 060.446.1087 060.446.1913 060.446.1897 060.446.1905 | Para aneurisma, tamaño estándar, de material no magnético, permanente, recta. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm. 6.2 mm. 150. 9 mm. 7.0 mm. 180. 11 mm. 7.8 mm. 180. 25 mm. 13.3 mm. 180. 15 mm. 9.2 mm. 200. 20 mm. 11.4 mm. 200. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.1152 060.446.0741 060.446.0766 060.446.0527 060.446.1160 060.446.0717 060.446.0725 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, permanente, curva. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm. 6.0 mm. 150. 9 mm. 6.1 mm. 150. 9 mm. 6.8 mm. 180. 11 mm. 6.5 mm. 180. 11 mm. 7.5 mm. 180. 15 mm. 7.4 mm. 200. 15 mm. 8.7 mm. 200. Pieza. | Neurocirugía. |
| GRAPAS (continúa) | 060.446.0774 060.446.0782 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, permanente, en ángulo de 45 grados. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm. 5.7 mm. 200. 9 mm. 6.5 mm. 200. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.1053 060.446.1079 060.446.0840 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, permanente, en bayoneta. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm. 7.9 mm. 200. 9 mm. 8.7 mm. 200. 20 mm. 13.0 mm. 180. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.0816 060.446.0824 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, permanente, en ángulo de 90 grados. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7 mm. 4.5 mm. 200. 7 mm. 7.2 mm. 200. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.2010 060.446.1996 060.446.2002 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, temporal, recta. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 9 mm. 7.0 mm. 70. 15 mm. 9.2 mm. 70. 20 mm. 11.4 mm. 90. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.1970 060.446.1988 060.446.1947 060.446.1954 060.446.1962 | Para aneurisma, tamaño estándar de material no magnético, temporal, curva. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 9 mm. 6.1 mm. 70. 9 mm. 6.8 mm. 70. 15 mm. 7.4 mm. 70. 15 mm. 8.7 mm. 70. 20 mm. 11.0 mm. 90. Pieza. | Neurocirugía. |
|  |  | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración en un rango de 3.0 a 3.5 mm, recta. Tipo: yasargil. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.2192 060.446.2184 060.446.2200 | Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 6/11 mm. 7.4 mm. 150. 9/14 mm. 8.4 mm. 150. 12/17 mm. 9.6 mm. 180. Pieza. |  |
| GRAPAS (continúa) | 060.446.2168 060.446.2218 060.446.2028 | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración en un rango de 3.0 a 3.5 mm, en ángulo de 45 grados. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 5/9 mm. 5.8 mm. 150. 7.5/11.5 mm. 6.5 mm. 150. 10/14 mm. 7.2 mm. 180. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.2150 060.446.2176 | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración en un rango de 3.0 a 3.5 mm, en ángulo de 90 grados. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 7.5/12.1 mm. 4.9 mm. 150. 10/14.6 mm. 4.9 mm. 180. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.2093 060.446.2069 060.446.2077 | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente, con un diámetro de fenestración de 5.0 mm, recta. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 6/15.7 mm. 7.9 mm. 150. 9/15.7 mm. 9.1 mm. 150. 12/18.7 mm. 10.3 mm. 180. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.2119 060.446.2085 060.446.2044 060.446.2051 060.446.2101 | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración de 5.0 mm, en ángulo de 45 grados. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 5/10.5 mm. 6.5 mm. 150. 7.5/13 mm. 7.2 mm. 150. 10/15.5 mm. 7.8 mm. 180. 10/16 mm. 5.5 mm. 180. 7.5/13.5 mm. 5.5 mm. 150. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.2036 060.446.2135 060.446.2143 | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración de 5.0 mm, en bayoneta. Tipo: yasargil. Longitud de Apertura: Fuerza quijada: en gramos: 5/14.8 mm. 7.9 mm. 150. 7.5/17.3 mm. 8.8 mm. 150. 10/19.8 mm. 10.0 mm. 180. Pieza. | Neurocirugía. |
| GRAPAS (continúa) | 060.446.2127 | Para aneurisma, tamaño estándar, fenestrada, de material no magnético, permanente con un diámetro de fenestración de 5.0 mm, en ángulo de 90 grados, longitud de quijada 5/11 mm, apertura 5.5 mm, fuerza en gramos 150. Tipo: yasargil. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.446.0154 060.446.0873 | Para piel cabelluda. Metálicas. Tipo: raney. Adulto. Infantil. Envase con 150 piezas. | Neurocirugía. |
| GUÍAS | 060.463.1929 060.463.1937 060.463.1945 060.463.1952 060.463.1960 060.463.1978 060.463.1986 060.463.1994 | Para embolización endovascular intracraneal. De tres capas, con cuerpo enmallado en acero inoxidable, con punta suave, angulada a 40 grados. Diámetro Diámetro Longitud externo Fr: interno mm: cm: 6. 0.064” (0.160) 90. 7. 0.073” (0.1825) 90. 8. 0.084” (0.210) 90. 9. 0.099” (0.2475) 90. 6. 0.064” (0.160) 100. 7. 0.073” (0.1825) 100. 8. 0.084” (0.210) 100. 9. 0.099” (0.2475) 100. Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
|  | 060.463.2000 060.463.2018 060.463.2026 060.463.2034 060.463.2042 060.463.2059 060.463.2067 060.463.2075 | Para embolización endovascular intracraneal. De tres capas, con cuerpo enmallado en acero inoxidable, con punta multipropósito. Diámetro Diámetro Longitud externo Fr: interno mm: cm: 6. 0.064” (0.160) 90. 7. 0.073” (0.1825) 90. 8. 0.084” (0.210) 90. 9. 0.099” (0.2475) 90. 6. 0.064” (0.160) 100. 7. 0.073” (0.1825) 100. 8. 0.084” (0.210) 100. 9. 0.099” (0.2475) 100. Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
|  | 060.463.2166 | Microguía. Cuerda guía para embolización endovascular intracraneal en aleación de acero inoxidable 304V o scitanium. De 0.010” (0.0254 mm) de diámetro, con recubrimiento hidrofílico, radiopaca, punta preformable y longitud total de 200 a 205 cm, compatible o no con el sistema de intercambio de catéteres. Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
|  | 060.463.2174 060.463.2182 060.463.2190 | Microguía. Cuerda guía para embolización endovascular intracraneal en aleación de acero inoxidable 304V o scitanium, con recubrimiento hidrofílico, radiopaca, punta preformable y diámetro de 0.010” (0.0254 mm) y longitud total de 200 a 205 cm, compatible o no con el sistema de intercambio de catéteres. Tipo de punta: Blanda. Suave. Platino. Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
| GUÍAS (continúa) | 060.463.2208 060.463.2216 060.463.2224 | Microguía. Cuerda guía para embolización endovascular intracraneal en aleación de acero inoxidable 304V o scitanium, con recubrimiento hidrofílico, radiopaca, punta preformable diámetro de 0.013” (0.325 mm) a 0.014” (0.355 mm) y longitud total de 195 cm a 200 cm, compatible opcionalmente con el sistema de intercambio de catéteres. Tipo de Porción distal Diámetro externo Punta: cm: distal: Suave 20 a 60 0.0066” (0.0167 mm). Estándar 30 0.0068” (0.0172 mm). Alto Soporte 20 a 30 0.0077” (0.0195 mm). Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y terapia neuroendovascular. |
|  | 060.434.0018 | Fuente de poder con cables, para el desprendimiento de espirales de embolización endovascular intracraneal. Pieza. | Neurocirugía, neurorradiología y Terapia neuroendovascular. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTES | 060.506.2751 060.506.2769 060.506.2777 060.506.2785 060.506.2793 | Matriz o esponja de colágeno: 2.5 cm x 2.5 cm. 2.5 cm x 7.5 cm. 5 cm x 5 cm. 7.5 cm x 7.5 cm. 10 cm x 12.5 cm. Estéril. Pieza. | Neurocirugía. | Regeneradora o reparadora de la duramadre. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| MANÓMETROS | 060.618.0065 | Para medir la presión de líquido cefalorraquídeo. Pieza. | Neurocirugía. |
| RESERVORIOS | 060.783.0064 | Para líquido cefalorraquídeo, de 12 a 14 mm de diámetro. Tamaño infantil. Tipo: ommaya. Pieza. | Neurocirugía. |
|  | 060.783.0056 | Para líquido cefalorraquídeo, de 24 a 25 mm de diámetro. Tamaño: Adulto. Tipo: ommaya. Pieza. | Neurocirugía. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SISTEMA | 060.783.0304 | Sistema para drenaje subdural de silicón grado médico. Consta de: - Bolsa o reservorio con capacidad de 250 ml. - Catéter subdural de 14 Fr y de 30 cm de largo; con aro de sutura para su fijación a los tejidos adyacentes; punta redondeada y orificios en los primeros 5 cm en su extremo intracraneal. - Conector de drenaje para unir catéter subdural a la bolsa. - Conector de drenaje en la salida de la bolsa con válvula o llave para vaciado. Estéril y desechable Pieza. | Neurocirugía. | Drenaje subdural. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| OFTALMOLOGÍA |  |  |  |
| ACEITES | 060.016.0287 | De silicón, para cirugía oftálmica. Envase con 10 ml. | Oftalmología. |
| AGUJAS | 060.040.7811 060.040.0386 060.040.0436 | Para anestesia retrobulbar. Longitud: Calibre: 3.5 cm. 23 G. 3.5 cm. 25 G. 5.0 cm. 26 G. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.040.0915 | Para aplicación subconjuntival. Longitud: Calibre: 19 mm. 24 G. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.040.9239 | Para anestesia retrobulbar o peribulbar, de acero inoxidable. Estéril y desechable. Longitud: Calibre: 32 mm. 27 G. Pieza. | Oftalmología. |
| COJINETES | 060.216.0046 | De politetrafluoretileno para obtener botón donador de córnea. Pieza. | Oftalmología. |
| EQUIPOS | 060.345.2350 | Para intubación lagrimal, estéril, que contiene: dos sondas de acero inoxidable de 0.60 mm de diámetro y 17 cm de longitud y un tubo de elastómero de silicón de 30 cm. Equipo. | Oftalmología. |
| ESPONJAS | 060.371.2548 | Para cirugía oftálmica, con marca radiopaca. Estéril y desechable. Pieza. | Oftalmología. |
| IMPLANTES | 060.506.0060 060.506.0078 | Banda para la constricción circular, de material sintético no absorbible. Medidas: 2.0 x 0.75 x 125 mm. 2.5 x 0.60 x 110 mm. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.506.2033 | Block de silastic para aplicación en órbita. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.344.0017 060.344.0025 060.344.0033 060.344.0041 | Conformador de la prótesis de ojo. Para enucleación. Para esferas de metilmetacrilato transparente. Medidas: 10 mm. 12 mm. 16 mm. 18 mm. Pieza. | Oftalmología. |

(Continúa en la Tercera Sección)

TERCERA SECCION

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

(Viene de la Segunda Sección)

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTES (continúa) | 060.506.0102 060.506.0110 060.506.0136 060.506.0128 | De material sintético no absorbible. Simétricas de: 2.0 mm. Simétricas de: 2.5 mm. Asimétricas de: 2.0 mm. Asimétricas: Banda con canaladura de 2.5 x 7.5 x 125 mm. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.506.0227 | De material sintético no absorbible. Meridional. Medidas: Longitud total 10.5 mm. Longitud cuerpo 8.0 mm. Espesor cabeza 2.75 mm. Espesor punta 1.0 mm. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.506.0144 060.506.0169 060.506.0177 | De material suave no absorbible. Esponja. Tipo: lincoff. Cilindro 3 mm x 5 cm. Cilindro 5 mm x 5 cm. Cilindro 7.5 mm x 5 cm. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.352.0057 060.352.0065 060.352.0073 060.352.0081 060.352.0099 060.352.0032 060.352.0040 | Esferas de metilmetacrilato para ojo. Diámetros: 10 mm. 12 mm. 14 mm. 16 mm. 18 mm. 20 mm. 22 mm. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.506.1035 | Oftálmico. Tipo: bote, simétrico No. 287. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.506.1043 | Oftálmico. Tipo: llanta, asimétrico. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.506.0086 060.506.0094 | Para identación circular o localizada. De material sintético no absorbible. Banda con canaladura de: 2.0 x 5.7 x 125 mm. 2.5 x 6.0 x 125 mm. Pieza. | Oftalmología. |
|  | 060.506.0235 060.506.0946 | Para identación localizada. De material absorbible (gelatina). Medidas: 50 x 2 mm. 5 x 0.5 mm. Pieza. | Oftalmología. |
| LÍQUIDOS | 060.833.0171 | Pesado, purificado, para uso intraocular, perfluoruro de kalina. Envase con 5 ml. | Oftalmología. |
|  | 060.833.0189 | Preservador de córnea, que contiene: 2.5% de sulfato de condroitín, dextrán y sulfato de gentamicina. Frasco. | Oftalmología. |
| PRUEBAS PARA ENDOFOTO-COAGULACIÓN | 060.711.0061 | Endoprueba curva para endofotocoagulación, desechable. Envase con 5 pruebas. | Oftalmología. |
|  | 060.711.0053 | Endoprueba recta para endofotocoagulación, desechable. Envase con 5 pruebas. | Oftalmología. |
| SOLUCIONES | 060.833.0338 | Ácido hialurónico 0.3%. Frasco gotero con 10 ml. | Oftalmología. |
|  | 060.833.0320 | Carbómero 0.2%(Gel). Tubo de 10 g. | Oftalmología. |
|  | 060.833.0312 | Dexpantenol al 5%(Gel). Tubo de 10 g. | Oftalmología. |
|  | 060.833.0098 | Hialuronato de sodio, solución oftálmica. Cada ml contiene: Hialuronato de sodio 10 mg ó 16 mg. Envase con una jeringa con 0.4 ml, a 1 ml. | Oftalmología. |
|  | 060.833.0254 | Salina balanceada normal para irrigación oftálmica. Envase con 500 ml. | Oftalmología. |
| TIRAS | 060.889.0216 | De fluoresceína, para uso oftalmológico. Envase con 10 piezas. | Oftalmología. |
| TUBOS | 060.909.1046 060.909.1012 060.909.1020 060.909.1038 | De vidrio refractario para dacriocistorrinostomía lester jones. 2.5 x 19.5 mm. 3.0 x 19 mm. 3.0 x 20 mm. 3.0 x 21 mm. Pieza. | Oftalmología. |
| VÁLVULAS | 060.932.6426 060.932.6434 | Para glaucoma, de elastómero de silicón. Estéril. Espesor. Longitud. Superficie. 13.0 mm. 15 mm. 184 mm2. 9.6 mm. 10 mm. 96 mm2. Pieza. | Oftalmología. |
| OTORRINOLARINGOLOGÍA |  |  |  |
| ESTIMULADORES | 060.390.0010 | Auditivo auricular acojinado, ajustable, con control de intensidad de estímulo. Para potenciales auditivos de tallo cerebral. Par. | Otorrinolaringología. |
|  | 060.390.0028 | Auditivo infantil, auricular acojinado, ajustable con control de intensidad de estímulos. Par. | Otorrinolaringología. |
|  | 060.390.0036 | Manual bipolar, con control de intensidad y puntas de acero inoxidable, con cable de 6 pies (1.8288 metros) y entradas para terminales. Tipo: banana de 4 mm. Pieza. | Otorrinolaringología. |
| SONDAS | 060.167.8170 | Para manejo de epistaxis, así como taponamiento en la cirugía nasal y senos para-nasales, de dos vías. Con globo hemostático. Estéril y desechable. Pieza. | Otorrinolaringología. |
| QUIRÚRGICAS |  |  |  |
| ADHESIVOS | 060.031.0015 060.031.0023 | Adhesivo Quirúrgico a base de suero de albúmina bovina al 45% y glutaraldehido al 10%; como auxiliar en las técnicas de hemostasia y sutura; para unir, sellar o reforzar tejido blando en reparaciones quirúrgicas. Envase con: 2 ml. 5 ml. | Quirúrgicas. |
| AGUJAS | 060.034.0160 060.034.0178 060.034.0186 060.034.0194 060.034.0202 060.034.0210 060.034.0228 060.034.0236 060.034.0244 | Aguja de acero inoxidable, para biopsia a través del transductor de ultrasonido intracavitario. Reutilizable. Longitud: Calibre: 10 cm. 18 G. 16 cm. 18 G. 20 cm. 18 G. 10 cm. 20 G. 16 cm. 20 G. 20 cm. 20 G. 10 cm. 14 G. 16 cm. 26 G. 20 cm. 26 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.040.0097 060.040.0147 | Para biopsia de hueso con mango y dos mandriles ranurados. Tipo: westeermand. Longitud: Calibre: 25 cm. 10 G. 20 cm. 11 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.040.0840 | Para biopsia, desechable. Tipo: trucut. Longitud: Calibre: 20 cm. 18 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
| AGUJAS (continúa) | 060.040.9049 | Para biopsia, reesterilizable. Tipo: osgood. Longitud: Calibre: 3.3 cm. 16 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.040.8710 060.040.2184 | Para biopsia, reesterilizables. Tipo: shiba. Longitud: Calibre: 15 cm. 22 G. 15 cm. 23 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.040.0121 | Para biopsia, reesterilizables. Tipo: osgood. Longitud: Calibre: 3.3 cm. 18 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.040.7613 060.040.7605 | Para biopsia, desechables. Tipo: trucut. Longitud: Calibre: 9.65 cm. 14 G. 15.20 cm. 14 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.040.5518 060.040.5500 | Para sutura, medio círculo, ojo automático. Punta redonda. Longitud: Calibre: 28 a 38 mm. 10 G. 42 a 50 mm. 8 G. Envase con 12 piezas. | Quirúrgicas. |
|  | 060.040.2655 060.040.7134 060.040.7159 | Para sutura, recta, ojo automático. Cortantes. Tipo: Keith. Longitud: Calibre: 67 a 70 mm. 2 G. 58 a 60 mm. 4 G. 49 a 51 mm. 6 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.040.8793 | De Cournand, desechable. Longitud: Calibre : 4 cm. 20 G. Pieza. | Quirúrgicas. |
| CAMPANAS | 060.151.0019 060.151.0050 | Para circuncisión. Estériles, desechables. Tipo: hollister. Tamaños: No. 1. No. 2. Pieza. | Quirúrgicas. |
| CAMPOS QUIRÚRGICOS | 060.155.0312 060.155.0320 060.155.0338 | Campos quirúrgicos de incisión, impregnados con iodopovidona en una de sus caras. Compuesto de una película impermeable; transparente, con adhesivo grado médico, autoadheribles, hipoalergénico. Con una superficie de impregnación de: 10 x 20 cm. 34 x 35 cm. 56 x 45 cm. Estériles y desechables Empaque individual. Envase con 10 piezas. Las medidas las seleccionará la Unidad Médica de acuerdo a sus necesidades. | Quirúrgicas. |
|  | 060.155.0155 060.155.0304 060.155.0015 | Campo quirúrgico de incisión sin iodopovidona. Compuesto de una película Impermeable; de poliéster o poliuretano transparente, con adhesivo grado médico, autoadheribles, hipoalergénico. Medidas 10 a 30 cm x 20 a 30 cm 25 a 35 cm x 35 a 45 cm 45 a 60 cm X 50 a 90 cm Se incluyen medidas intermedias Estériles y desechables En empaque individual. Envase con 10 piezas. Las medidas las seleccionará la Unidad Médica de acuerdo a sus necesidades. | Quirúrgicas. |
| CÁNULAS | 060.165.0690 060.165.0708 060.165.0716 | Para drenaje torácico, recta, con marca radiopaca. Calibre: 10 Fr. 12 Fr. 14 Fr. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.167.6430 | Para descompresión de colon, calibre 7 Fr. Tipo: marcon. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.167.0706 060.167.0722 060.167.0748 060.167.0763 060.167.0805 060.167.0821 060.167.0847 060.167.0862 060.167.0888 060.167.0904 060.165.0914 | Para traqueostomía. Constan de cierre rotatorio con tubo interior intercambiable. Tubo exterior piloto y tubo interior con válvula tucker, de plata. Tipo: jackson. Calibre: 00. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Pieza. | Quirúrgicas y otorrinolaringología. |
| CÁNULAS (continúa) | 060.168.8211 060.168.8237 060.168.8245 | Para traqueostomía, adulto, de cloruro de polivinilo, sin globo, radio paco, con endocánula. Placa de retención con anillo roscado para la fijación de la endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable. Diámetro Diámetro interno: externo: Longitud: 6.0 mm ± 0.2 mm. 8.5 mm ± 0.5 mm. 64 mm ± 5 mm. 7.0 mm ± 0.2 mm. 9.6 mm ± 0.5 mm. 70 mm ± 5 mm. 8.0 mm ± 0.2 mm. 11.3 mm ± 0.5 mm. 74 mm ± 5 mm. Pieza. | Quirúrgicas y otorrinolaringología. |
|  | 060.168.0945 060.168.8138 060.168.8146 060.168.8161 | Para traqueostomía, adulto, de cloruro de polivinilo, con balón, curvada, cinta de fijación, globo de baja presión y alto volumen, radiopaca, con endocánula, placa de retención de la endocánula y guía de inserción. Estéril y desechable. Diámetro Diámetro interno: externo: Longitud: 7.0 mm ± 0.2 mm. 9.4 mm ± 0.6 mm. 70 mm ± 5 mm. 8.0 mm ± 0.2 mm. 11.3 mm ± 0.5 mm. 74 mm ± 5 mm. 9.0 mm ± 0.2 mm. 11.4 mm ± 1.2 mm. 80 mm ± 5 mm. 10 .0 mm ± 0.2 mm. 13.0 mm ± 1.0 mm. 84 mm ± 5 mm. Pieza. | Quirúrgicas y otorrinolaringología. |
|  | 060.166.0301 060.167.6935 060.167.0920 060.167.0946 060.167.8725 060.167.0979 | Para traqueostomía, pediátrica, de cloruro de polivinilo, sin globo, radiopaca, con conector incluido con entrada de 15 mm, sin endocánula, con obturador y cinta de fijación. Estéril y desechable. Diámetro Diámetro interno: externo: Longitud: 3.0 mm ± 0.15 mm. 5.0 mm ± 0.5 mm. 37 mm ± 5 mm. 3.5 mm ± 0.15 mm. 5.3 mm ± 0.5 mm. 40 mm ± 5 mm. 4.0 mm ± 0.15 mm. 6.1 mm ± 0.5 mm. 41 mm ± 5 mm. 4.5 mm ± 0.15 mm. 6.6 mm ± 0.5 mm. 45 mm ± 5 mm. 5.0 mm ± 0.15 mm. 7.4 mm ± 0.5 mm. 45 mm ± 5 mm. 5.5 mm ± 0.15 mm. 7.8 mm ± 0.5 mm. 48 mm ± 5 mm. Pieza. | Quirúrgicas y otorrinolaringología. |
|  | 060.166.2943 060.166.3008 060.166.3016 | Para traqueostomía, neonatal, de cloruro de polivinilo, sin globo, radiopaca, con conector incluido con entrada de 15 mm, sin endocánula, con obturador y cinta de fijación. Estéril y desechable. Diámetro Diámetro interno: externo: Longitud: 2.5 mm ± 0.15 mm. 4.5 mm ± 0.5 mm. 30 mm ± 5 mm. 3.0 mm ± 0.15 mm. 5.2 mm ± 0.5 mm. 32 mm ± 5 mm. 3.5 mm ± 0.15 mm. 5.8 mm ± 0.5 mm. 34 mm ± 5 mm. Pieza. | Quirúrgicas y otorrinolaringología. |
| COMPRESAS | 060.231.0104 | Para vientre. De algodón, con trama radiopaca. Longitud: Ancho: 70 cm. 45 cm. Envase con 6 piezas. | Quirúrgicas. |
| EQUIPOS | 060.345.1279 060.345.1287 060.345.1295 060.345.1311 | De gastrotomía, de silicón, con globo en la punta, de 5 a 10 ml, con anillo retractor. Calibre: 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. Juego. | Quirúrgicas. |
|  | 060.345.1865 | Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador, sonda conectora, cinta de fijación, sonda de succión multiperforada, con diámetro externo de 3 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo. | Quirúrgicas. |
|  | 060.345.1873 | Para drenaje por aspiración para uso postquirúrgico. Consta de: fuelle succionador, sonda conectora, cinta de fijación, sonda de succión multiperforada, con diámetro externo de 6 mm con válvula de reflujo y válvula de activación. Equipo. | Quirúrgicas. |
|  | 060.345.3739 060.345.3747 060.345.3754 060.345.3762 060.345.3770 | Para gastrotomía percutánea, de elastómero de silicón. Contiene: Botón con dispositivo de retención y obturador, radiopaco. Incluye accesorios para su colocación. Estéril. La longitud la seleccionará cada Institución, de acuerdo a sus necesidades. Calibre: 14 Fr. 16 Fr. 18 Fr. 20 Fr. 24 Fr. Equipo. | Quirúrgicas. |
| ESCAFANDRAS | 060.339.0105 | Para uso quirúrgico. Desechables, de tela no tejida. Envase con 100 piezas. | Quirúrgicas. |
| GASAS | 060.436.0552 | Seca cortada, de algodón con marca radiopaca. Largo: Ancho: 10 cm. 10 cm. Envase con 200 Piezas. | Quirúrgicas. |
|  | 060.436.0693 | Seca cortada, de algodón, con marca radiopaca. Estéril. Medidas: 10 x 10 cm. Envase con 10 piezas. | Quirúrgicas. |
| MALLAS | 060.841.0536 | Malla de poliéster trenzado de 30 x 30 cm. Envase con 12 piezas. | Quirúrgicas. |
|  | 060.603.0013 | Malla de polipropileno anudado de 25 a 35 cm x 25 a 35 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
| PARCHES | 060.699.0042 | De fieltro de politetrafluoretileno. Medida: 15.24 x 15.24 cm. Envase con 5 piezas. | Quirúrgicas. |
|  | 060.699.0091 | De malla de poliéster trenzado de 30 x 30 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.699.0018 | De membrana de politetrafluoretileno. Medidas: 12.0 x 0.01 cm. Envase con 5 piezas. | Quirúrgicas. |
|  | 060.699.0026 | De poliéster, de baja porosidad. Medidas: 10.16 x 10.16 cm. Envase con 5 piezas. | Quirúrgicas. |
|  | 060.699.0109 | De poliéster con superficies aterciopeladas. Medidas 15 cm x 15 cm. Envase con 5 piezas. | Quirúrgicas. |
| ROPA QUIRÚRGICA | 060.231.0575 | PAQUETE BÁSICO. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Contiene: - Tres batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. - Una bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano. - Cuatro campos sencillos de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. - Una sábana superior de 150 ±10 cm x 190 ±10 cm. - Una sábana inferior de 170 ±10 cm x 190 ±10 cm. - Una cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm.- Una funda de mesa mayo con refuerzo de 50 ±10 cm x 140 ±10 cm. Cuatro toallas absorbentes de 40 ±5 cm x 40 ±5 cm. Bulto o paquete. | Quirúrgicas. |
|  | 060.231.0583 | PAQUETE PARA CESÁREA Y CIRUGÍA GENERAL. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Contiene: Tres batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. Una bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano. Seis campos sencillos de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. - Una sábana superior de 150 ±10 cm x 190 ±10 cm. - Una sábana hendida de 180 ±10 x 240 ±10 cm. - Una cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm. - Una funda de mesa mayo con refuerzo de 50 ±10 cm x 140 ±10 cm. Cuatro toallas absorbentes de 40 ±5 cm x 40 ±5 cm. Bulto o paquete. | Quirúrgicas. |
| ROPA QUIRÚRGICA (continúa) | 060.231.0591 | PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL.. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Contiene: - Tres batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. - Una bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano. - Cuatro campos sencillos de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. - Una sábana superior de 150 ±10 cm x 190 ±10 cm. - Una sábana inferior de 170 ±10 cm x 190 ±10 cm. - Una sábana lateral de 130 ±10 cm x 180 ±10 cm. - Una sábana hendida de 180 ±10 cm x 240 ±10 cm. - Una cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm. - Una funda de mesa mayo con refuerzo de 50 ±10 cm x 140 ±10 cm. Cuatro toallas absorbentes de 40 ±5 cm x 40 ±5 cm. Bulto o paquete. | Quirúrgicas. |
|  | 060.231.0609 | PAQUETE PARA PARTO. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Contiene: - Dos batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande. - Cuatro campos sencillos de 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. - Dos pierneras de 100 ±10 cm x 110 ±10 cm. - Una cubierta para mesa de riñón de 240 ±10 cm x 150 ±10 cm. Dos toallas absorbentes de 40 ±5 cm x 40 ±5 cm. Bulto o paquete. | Quirúrgicas. |
|  | 060.231.0617 | CAMPO SENCILLO. De tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Medidas: 90 ±10 cm x 90 ±10 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.231.0625 | CAMPO HENDIDO PARA OFTALMOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS MENORES. De tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Medidas: 45 ±5 cm x 45 ±5 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
|  | 060.231.0633 | CAMPO HENDIDO PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA, ANESTESIOLOGÍA Y OTROS. De tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Medidas: 70 ±5 cm x 70±5 cm. Pieza. | Quirúrgicas. |
| SAFENOTOMOS | 060.800.0014 | Safenotomo, con guía metálica, multifilamento recubierto de plástico flexible con punta roma en el extremo distal, con tres olivas de diferentes tamaños y mango para jalar de la guía. Estéril y desechable. Pieza. | Quirúrgicas y cirugía vascular. |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTURAS | 060.842.0220 | De poliéster blanco trenzado, doble armado, con aguja espatulada de 1/4 de círculo, longitud de la aguja de 8 a 13 mm, longitud de la hebra 45 cm. Calibre 5-0. Envase con 12 piezas. |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |
|  |  | Catgut crómico con aguja. |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |  | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
|  | 060.841.0593 | 45 cm. | 6-0 | 3/8 de círculo de doble armado, reverso cortante (11-13 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.3282 | 30 cm. | 4-0 | 1/4 círculo, doble armado, espatulada de (7-9.5 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.0585 | 30 cm. | 4-0 | 1/2 círculo, doble armado, reverso cortante (12-13 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.2565 | 68 cm. | 5-0 | 1/2 círculo ahusada (19-20 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.4447 | 68 a 75 cm. | 0 | 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.4371 | 68 a 75 cm. | 2-0 | 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.4462 | 68 a 75 cm. | 3-0 | 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.4470 | 68 a 75 cm. | 4-0 | 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.0551 | 68 a 75 cm. | 2-0 | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). |  |  |  |  |
| SUTURAS (continúa) | 060.841.2623 | 68 a 75 cm. | 0 | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.0569 | 68 a 75 cm. | 1 | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). |  |  |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Catgut simple con aguja. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: |  | Características de la aguja: |  |  |  |
|  | 060.841.1393 | 68 a 75 cm. | 2-0 |  | 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). |  |  |  |
|  | 060.841.4264 | 68 a 75 cm. | 3-0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.841.7317 060.841.4231 060.841.4249 060.841.4256 | Catgut simple, sin aguja. Longitud de Calibre la hebra: de la sutura: 135-150 cm. 0 135-150 cm. 2-0 135-150 cm. 3-0 135-150 cm. 4-0 Envase con 12 piezas. |  |  |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
|  | 060.841.2441 | Monofilamento nylon, con aguja de 1/2 círculo, punta espatulada, doble armado (6 mm), calibre 10-0, longitud de la hebra 30-45 cm. Envase con 12 Piezas. |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |
|  | 060.841.7374 | Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la Calibre hebra: de la sutura: 91 m. 2. Carrete. |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |
|  | } 060.841.0767 060.841.0742 060.841.0734 060.841.0718 060.841.0188 060.841.0775 | Seda negra trenzada sin aguja. Longitud de la Calibre hebra: de la sutura: 75 cm. 0 75 cm. 2-0 75 cm. 3-0 75 cm. 4-0 75 cm. 5-0 75 cm. 1 Sobre con 7 a 12 hebras. Envase con 12 sobres. |  |  |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
| SUTURAS (continúa) | 060.841.0809 | Seda azul virgen con aguja. |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |  |  |
|  |  | 45 cm. 8-0 Envase con 12 piezas. |  | 1/2 círculo, doble armado, reverso, cortante de (7-8 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.3498 | Seda blanca virgen con aguja. |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |  |  |
|  |  | 45 cm. 8-0 Envase con 12 piezas. |  | 3/8 de círculo, doble armado, espatulada (6 - 8 mm). |  |  |  |  |
|  |  | Seda negra trenzada, con aguja. |  |  |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |  |  |
|  | 060.841.0700 | 45 cm. | 4-0 | 3/8 de círculo, doble armado reverso cortante, (12-13 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.0692 | 45 cm. | 6-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (11-13 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.1914 | 75 cm. | 4-0 | 1/2 círculo ahusada (20-25 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.1955 | 75 cm. | 0 | 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.0627 | 75 cm. | 2-0 | 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.0619 | 75 cm. | 3-0 | 1/2 círculo ahusada (25-26 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.0601 | 75 cm. | 5-0 | 1/2 círculo ahusada (20-25 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.0643 | 75 cm. | 2-0 | 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.841.1948 | 75 cm. | 1 | 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). |  |  |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.841.0791 | Seda negra trenzada virgen con aguja. |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |  |  |
|  |  | 30 cm. 9-0 Envase con 12 piezas. |  | 1/2 círculo, doble armado espatulada (6-8 mm). |  |  |  |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SUTURAS (continúa) |  | Sintéticas absorbibles, polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja. |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |
|  | 060.841.0866 | 67-70 cm. | 2-0 | 1/2 círculo, ahusada (25-26 mm). |  |  |
|  | 060.841.0858 | 67-70 cm. | 3-0 | 1/2 círculo, ahusada (25-26 mm). |  |  |
|  | 060.841.0833 | 67-70 cm. | 4-0 | 1/2 círculo, ahusada (25-26 mm). |  |  |
|  | 060.841.0825 | 67-75 cm. | 5-0 | 1/2 círculo, ahusada (15-20 mm). |  |  |
|  | 060.841.0031 | 45 cm. | 5-0 | 1/4 de círculo, doble armado, espatulada (6-8.73 mm). |  |  |
|  | 060.841.0023 | 45 cm. | 6-0 | 1/4 de círculo, doble armado, espatulada (6-8.73 mm). |  |  |
|  | 060.842.0568 | 45 cm. | 5-0 | 1/2 circulo, doble armado, espatulada (6-8.73 mm). |  |  |
|  | 060.842.0444 | 45 cm. | 8-0 | 1/2 círculo, punta redonda (6-8 mm). |  |  |
|  | 060.841.8968 | 20 cm. | 8-0 | 3/8 de círculo, con doble armado, micropunta espatulada (6.5 mm). |  |  |
|  | 060.841.0973 | 67 cm. | 3-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (24 mm). |  |  |
|  | 060.841.0924 | 67 cm. | 4-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (19-19.5 mm). |  |  |
|  | 060.841.0395 | 67 cm. | 5-0 incoloro | 3/8 de círculo, reverso cortante (19-19.5 mm). |  |  |
|  | 060.841.0403 | 67 cm. | 6-0 incoloro | 3/8 de círculo, reverso cortante (19-19.5 mm). |  |  |
|  | 060.841.0015 | 45 cm. | 7-0 | 3/8 de círculo, doble armado, espatulada (6-6.5 mm). |  |  |
|  | 060.841.0890 | 67-70 cm. | 0 | 1/2 círculo ahusada (35-37 mm). |  |  |
|  | 060.841.0916 | 67-70 cm. | 2-0 | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). |  |  |
|  | 060.841.0882 | 67-70 cm. | 1 | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SUTURAS (continúa) | 060.841.0510 | Sintéticas no absorbibles monofilamento de acero, con aguja. |  |  | Quirúrgicas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |
|  |  | 45 cm. | 5 | 1/2 círculo, cortante (48 mm). |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |
|  |  | Sintéticas no absorbibles, monofilamento de nylon, con aguja. |  |  | Quirúrgicas. |  |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |
|  | 060.841.0486 | 45 cm. | 2-0 | 3/8 de círculo, cortante (19-26 mm). |  |  |
|  | 060.841.0478 | 45 cm. | 3-0 |  |  |  |
|  | 060.841.0460 | 45 cm. | 4-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (12-13 mm). |  |  |
|  | 060.841.0445 | 45 cm. | 5-0 |  |  |  |
|  | 060.841.2268 | 45 cm. | 6-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (10-13 mm). |  |  |
|  | 060.841.0353 | 8 a 13 cm (negro). | 9-0 | 3/8 de círculo, ahusada (4.7-6.5 mm). |  |  |
|  | 060.841.0346 | 8 a 13 cm (negro). | 10-0 | 3/8 de círculo, ahusada (4.7-6.5 mm). |  |  |
|  | 060.841.0320 | 13 cm (negro). | 8-0 | 3/8 de círculo, ahusada (6-7 mm). |  |  |
|  | 060.841.0361 | 13 cm (negro). | 11-0 | 3/8 de círculo, ahusada (3.7-5.0 mm). |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |
|  |  | Sintéticas no absorbibles, monofilamento de polipropileno, con aguja. |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |
|  | 060.841.0205 | 45 cm. | 3-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm). |  |  |
|  | 060.841.0197 | 45 cm. | 4-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (19-20 mm). |  |  |
|  | 060.841.0171 | 45 cm. | 5-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (16-17 mm). |  |  |
|  | 060.841.0148 | 45 cm. | 6-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (11-13 mm). |  |  |
|  | 060.841.0254 | 75 cm. | 6-0 | 3/8 de círculo, doble armado ahusada (12-13 mm). |  |  |
|  | 060.841.0239 | 60 cm. | 7-0 | 3/8 de círculo, doble armado ahusada (8-10 mm). |  |  |
|  | 060.841.0312 | 90 cm. | 2-0 | 1/2 círculo, doble armado ahusada (25-26 mm). |  |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SUTURAS (continúa) |  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: | Características de la aguja: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 060.841.0296 | 90 cm. | 3-0 | 1/2 círculo, doble armado ahusada (25-26 mm). |  |  |
|  |  | 060.841.0288 | 90 cm. | 4-0 | 1/2 círculo, doble armado ahusada (15-17 mm). |  |  |
|  |  | 060.841.0262 | 90 cm. | 5-0 | 1/2 círculo, doble armado ahusada (15-17 mm). |  |  |
|  |  | 060.841.0452 | 90 cm. | 2-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (15-17 mm). |  |  |
|  |  | 060.842.0469 | 90 cm. | 2-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (26 mm). |  |  |
|  |  | 060.841.0635 | 90 cm. | 3-0 | 1/2 círculo, punta ahusada (35-37 mm). |  |  |
|  |  | 060.842.0543 | 20 cm. | 10-0 | 1/4 de círculo, doble armado, espatulada (8.73 mm). |  |  |
|  |  | 060.842.0550 | 20 cm. | 10-0 | 1/4 de círculo, doble armado, espatulada (9.12 mm). |  |  |
|  |  | 060.841.0981 | 75 cm. | 2-0 | recta cortante (60 mm). |  |  |
|  |  | 060.841.3837 | 75 cm. | 3-0 | recta cortante (60 mm). |  |  |
|  |  | 060.841.3845 | 75 cm. | 4-0 | recta cortante (60 mm). |  |  |
|  |  | 060.842.0196 | 75 cm. | 6-0 | recta cortante (60 mm). |  |  |
|  | 060.842.0527 |  | 75 cm. | 1 | 1/2 de círculo, cortante (35-37 mm). |  |  |
|  | 060.842.0535 |  | 75 cm. | 2 | 1/2 de círculo, cortante (35-37 mm). |  |  |
|  | 060.841.3894 |  | 45 cm. | 0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm). |  |  |
|  | 060.842.0519 |  | 75 cm. | 0 | 1/2 de círculo, cortante (24-26 mm). |  |  |
|  | 060.841.0221 |  | 45 cm. | 2-0 | 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm). |  |  |
|  |  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SUTURAS (continúa) |  | Sintéticas no absorbibles, de politetrafluoretileno expandido. |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitud de la hebra: |  | Calibre de la sutura: |  | Características de la aguja: |  |  |
|  | 060.841.3902 | 36” (91 cm). |  | 2-0 |  | 1/2 círculo, punta redonda. |  |  |
|  | 060.841.3928 | 36” (91 cm). |  | 3-0. |  |  |  |  |
|  | 060.841.3936 | 36” (91 cm). |  | 4-0. |  |  |  |  |
|  | 060.841.3951 | 36” (91 cm). |  | 5-0. |  |  |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sintéticas absorbibles. Monofilamento de polidioxanona con aguja. |  |  |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
|  |  | Longitud de la hebra: |  | Calibre de la sutura: |  | Características de la aguja: |  |  |
|  | 060.841.2276 | 70 cm. |  | 3-0 |  | 1/2 círculo, punta ahusada (35-40 mm). |  |  |
|  | 060.842.0477 060.842.0485 | 70 a 75 cm. 70 a 75 cm. |  | 5-0 6-0 |  | 3/8 círculo, punta ahusada doble armado (11-13 mm). |  |  |
|  | 060.841.1161 | 45 cm. |  | 4-0 |  | 3/8 círculo, punta ahusada o de precisión (19 mm). |  |  |
|  | 060.841.1344 | 70 cm. |  | 3-0 |  | 1/2 círculo, punta ahusada (25-30 mm). |  |  |
|  | 060.841.1435 | 70 cm. |  | 4-0 |  | 1/2 círculo, punta ahusada (25-30 mm). |  |  |
|  | 060.841.1559 | 70 cm. |  | 1 |  | 1/2 círculo, punta ahusada (35-40 mm). |  |  |
|  | 060.841.2045 | 70 cm. |  | 0 |  | 1/2 círculo, punta ahusada (35-40 mm). |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color. |  |  |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: |  | Características de la aguja: |  |  |  |
|  | 060.842.0246 | 45 cm. | 4-0 |  | reverso cortante 3/8 de círculo de (13 mm). |  |  |  |
|  | 060.842.0253 | 45 cm. | 5-0 |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0261 | 45 cm. | 4-0 |  | reverso cortante de 3/8 de círculo de (19 mm). |  |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SUTURAS (continúa) |  | De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color. |  |  |  |  |  |  |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: |  |  |  | Características de la aguja: |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0303 | 70 cm. | 1 |  |  |  | Aguja ahusada de 1/2 círculo (35- 36 mm). |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0311 | 70 cm. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0329 | 70 cm. | 2-0 |  |  |  | Aguja ahusada, de 1/2 círculo (35 a 36 mm). |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0337 | 70 cm. | 3-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0345 | 70 cm. | 1 |  |  |  | Aguja ahusada, de 1/2 círculo (40 mm). |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0352 | 70 cm. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0360 | 70 cm. | 2-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0394 | 70 cm. | 4-0 |  |  |  | Aguja ahusada, de 1/2 círculo (15 a 17 mm). |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0402 | 70 cm. | 5-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0410 | 70 cm. | 2-0 |  |  |  | Aguja ahusada, de 1/2 círculo (25 a 26 mm). |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0428 | 70 cm. | 3-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0436 | 70 cm. | 4-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Envase con 36 piezas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, incolora. |  |  |  |  |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |  |
|  |  | Longitud de la hebra: |  | Calibre de la sutura: |  |  |  | Características de la aguja: |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0295 | 70 cm. |  | 3-0. |  |  |  | reverso cortante de 3/8 de círculo de 24 mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | Envase con 36 piezas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | De monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color precortado, 6 hebras por sobre. |  |  |  |  |  |  |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |  |
|  |  | Longitud de la hebra: |  |  | Calibre de la sutura: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0279 | 45 cm. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0287 | 45 cm. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sintética absorbible, trenzada de poligliconato, con aguja. |  |  |  |  |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
|  |  | Longitud de la hebra: |  | Calibre de la sutura: |  |  |  | Características de la aguja: |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0493 | 70 cm. |  | 0 |  |  |  |  | 1/2 círculo ahusada de (24-26 mm). |  |  |  |  |
|  | 060.842.0501 | 70 cm. | 0 |  |  | 1/2 círculo forma de esquí, ahusada, de (24-26 mm). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 060.842.0451 | 90 cm. | 0 |  |  | 1/2 círculo ahusada de (35 mm). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SUTURAS (continúa) |  | Sintéticas absorbibles de poligliconato con aguja |  |  |  |  | Quirúrgicas. | Cierre y aproximación de los bordes de una herida a fin de favorecer su cicatrización. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Longitud de la hebra: | Calibre de la sutura: |  | Características de la aguja: |  |  |  |
|  | 060.842.0170 | 67-75 cm. | 0 |  | 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). |  |  |  |
|  | 060.842.0113 | 67-75 cm. | 2-0 |  | 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). |  |  |  |
|  | 060.842.0105 | 67-75 cm. | 3-0 |  | 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). |  |  |  |
|  | 060.842.0097 | 67-75 cm. | 4-0 |  | 1/2 círculo, ahusada (25-27 mm). |  |  |  |
|  | 060.842.0147 | 67-75 cm. | 0 |  | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). |  |  |  |
|  | 060.842.0121 | 67-75 cm. | 3-0 |  | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). |  |  |  |
|  | 060.842.0154 | 67-75 cm. | 4-0 |  | 1/2 círculo, ahusada (35-37 mm). |  |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sintéticas no absorbibles de poliéster trenzado, con recubrimiento, con aguja. |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |
|  |  | Longitud de la hebra: |  | Calibre de la sutura: |  | Características de la aguja: |  |  |
|  | 060.841.1336 | 75 cm. |  | 2 |  | 1/2 círculo, cortante (40-45 mm). |  |  |
|  | 060.841.1211 | 75 cm. |  | 5 |  | 1/2 círculo, cortante (47-50 mm). |  |  |
|  | 060.841.0106 | 90 cm. |  | 4-0 |  | 1/2 círculo, doble armado ahusada (15-17 mm). |  |  |
|  | 060.841.0080 | 90 cm. |  | 5-0 |  | 1/2 círculo, doble armado ahusada (15-17 mm). |  |  |
|  | 060.841.0072 | 90 cm. |  | 3-0 |  | 1/2 círculo, doble armado ahusada (25-26 mm). |  |  |
|  | 060.841.0049 | 75 cm. |  | 2-0 |  | 1/2 círculo, ahusada (25-26 mm). |  |  |
|  | 060.841.0114 | 45 cm. |  | 6-0 |  | 3/8 de círculo, doble armado ahusada (12-13 mm). |  |  |
|  | 060.841.0130 | 45 cm. |  | 5-0 |  | 1/4 de círculo, doble armado espatulada (7-9 mm). |  |  |
|  |  | Envase con 12 piezas. |  |  |  |  |  |  |

| GENÉRICO |  | CLAVE |  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  |  |  |  |  |  |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUNELIZADORES |  | 537.913.0023 537.913.0031 |  | Desechable de 6 mm. Desechable de 8 mm. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |  |  |
| VENDAS |  | 060.953.0266 060.953.0282 |  | De goma (Smarch). De hule natural, grado médico. Longitud: Ancho: 2.7 m. 6 cm. 2.7 m. 8 cm. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Quirúrgicas. |  |  |  |
| RADIODIAGNÓSTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGUJAS |  | 060.040.0576 060.040.0238 060.040.0972 060.040.2275 |  | Para angiografía cerebral. De pared delgada. Tipo: cournand. Longitud: Calibre: 91 mm. 16 G. 75 mm. 18 G. 52 mm. 20 G. 75 mm. 20 G. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico. |  |  |  |
|  |  | 060.040.1038 060.040.1285 |  | Para aortografía translumbar. De pared delgada, con pabellón luer lock. Longitud: Calibre: 15 mm. 18 G. 17.5 mm. 18 G. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico. |  |  |  |
|  |  | 060.040.8827 |  | Para localizar cavidades renales. Longitud: Calibre: 20 cm. 16 G. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico. |  |  |  |
|  |  | 060.040.9312 060.040.9320 |  | Para punción de vasos arteriales y venosos, longitud 8 cm. Estéril y desechable. Tipo: seldinger. Calibre: 14 G. 16 G. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
| CÁNULAS |  | 060.166.3370 |  | Cánula para biopsia de mama por estereoataxia G11. Envase con 5 piezas. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico. |  |  |  |
| CATÉTERES |  | 060.166.3966 |  | Microcatéter para embolización endovascular cerebral y periférica, con cuerpo de malla de acero inoxidable, cubierta hidrofílica y superficie interna de politetrafluoretileno. Calibre proximal/distal 2.8 a 3.0 Fr/ 2.3 Fr. Diámetro interno 0.021”. Longitud total 150 cm a 158 cm. Estéril y desechable. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  |  |  | Microcatéter para embolización endovascular cerebral y periférica con cuerpo malla de acero inoxidable, cubierta hidrofílica y superficie interna, de politetrafluoretileno. Calibre proximal/distal 2.8 Fr/2.3 Fr. Diámetro interno 0.021”. Longitud total 150 a 158 cm. Estéril y desechable. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
| CATÉTERES (continúa) |  |  |  | Tipo de Punta: |  |  |  | Extremo distal (cm) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.3974 |  | Con una marca radiopaca. |  |  |  | 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.3982 |  | Con 2 marcas radiopacas y punta en 45 grados. |  |  |  | 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.3990 |  | Con 2 marcas radiopacas y punta en 90 grados. |  |  |  | 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tipo de Punta: |  |  |  | Extremo distal (cm) : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.4006 |  | Con 2 marcas radiopacas y punta en J. |  |  |  | 15. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.4014 |  | Con 2 marcas radiopacas y punta recta. |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.4022 |  | Con 2 marcas radiopacas y punta en 45 grados. |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.4030 |  | Con 2 marcas radiopacas y punta en 90 grados. Pieza. |  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Microcatéter para embolización endovascular cerebral y periférica, con cuerpo de malla de acero inoxidable, cubierta hidrofílica y superficie interna de politetrafluoretileno, calibre proximal /distal 2.8 Fr/2.3 Fr, y diámetro interno de 0.021”. Estéril y desechable. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  |  |  | Longitud total: |  |  | Longitud distal: |  |  |  | Tipo de punta: |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.4048 |  | 150 cm. |  |  | 5 cm. |  |  |  | Preformada en “J”. |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.4055 |  | 170 cm. |  |  | 15 cm. |  |  |  | Con marcas radiopacas. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pieza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.166.3578 060.166.3586 |  | Catéter multipropósito con orificio terminal, de nylon o politetrafluoretileno, con orificios laterales, y capacidad de guía de 0.035”. Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Calibre: 4 Fr. 5 Fr. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.3594 060.166.3602 |  | Catéter multipropósito con orificio terminal, de nylon o politetrafluoretileno, con capacidad de guía de 0.038”. Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Calibre: 4 Fr. 5 Fr. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.3610 060.166.3628 060.166.3636 060.166.3644 060.166.3651 060.166.3669 |  | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Con capacidad de guía de 0.038”. Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Tipo: simmons. Calibre: Curva: 4 Fr. 1. 5 Fr. 1. 4 Fr. 2. 5 Fr. 2. 4 Fr. 4. 5 Fr. 4. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
| CATÉTERES (continúa) |  | 060.166.3677 060.166.3685 060.166.3693 |  | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Diámetro interno: 0.038”. Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Tipo: head hunter. Calibre: Curva: 5 Fr. 1. 5 Fr. 3. 5 Fr. 6. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.3701 060.166.3719 060.166.3727 060.166.3735 060.166.3743 060.166.3750 060.166.3768 060.166.3776 |  | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Con capacidad de guía de 0.038”. Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Tipo: head hunter. Calibre: Curva: 4 Fr. 1. 5 Fr. 1. 5 Fr. 3. 5 Fr. 6. 4 Fr. 2. 5 Fr. 2. 4 Fr. 4. 5 Fr. 4. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.3784 060.166.3792 060.166.3800 060.166.3818 060.166.3826 060.166.3834 |  | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Con capacidad de guía de 0.038”. Longitud 100 cm. Estéril y desechable. Tipo: bentson. Calibre: Curva: 4 Fr. 1. 5 Fr. 1. 4 Fr. 2. 5 Fr. 2. 4 Fr. 4. 5 Fr. 4. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.3842 |  | Para angiografía panorámica, de nylon o politetrafluoretileno, con capacidad de guía de 0.038”, y marcas radiopacas cada cm en los primeros 40 cm del catéter. Calibre 5 Fr y longitud 110 cm. Estéril y desechable. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.3859 |  | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno, con balón distal para oclusión y orificio terminal. Calibre 5 Fr curva 2, longitud total 110 cm y capacidad de guía 0.038". Estéril y desechable. Tipo: simmons. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.3867 060.166.3875 060.166.3883 060.166.3891 |  | Para angiografía panorámica, de nylon o politetrafluoretileno con capacidad de guía de 0.038". Estéril y desechable. Tipo: pigtail. Calibre: Longitud: 4 Fr. 65 cm. 4 Fr. 100 cm. 5 Fr. 65 cm. 5 Fr. 100 cm. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
| CATÉTERES (continúa) |  | 060.166.3909 060.166.3917 |  | Para angiografía renal y visceral, de nylon o politetrafluoretileno con capacidad de guía de 0.038". Longitud 65 cm. Estéril y desechable. Tipo: cobra 1. Calibre: 4 Fr. 5 Fr. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.3925 060.166.3933 |  | Para angiografía renal y visceral, de nylon o politetrafluoretileno con capacidad de guía de 0.038". Longitud 65 cm. Estéril y desechable. Tipo: cobra 2. Calibre: 4 Fr. 5 Fr. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.3941 060.166.3958 |  | Para angiografía renal y visceral, de nylon o politetrafluoretileno con capacidad de guía de 0.038". Longitud 65 cm. Estéril y desechable. Tipo: cobra 3. Calibre: 4 Fr. 5 Fr. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.4170 060.166.4188 060.166.4196 |  | Para angioplastía periférica, calibre 7 Fr, 120 cm de longitud total, capacidad de guía 0.035”, con balón de alta presión de inflado y longitud de 4 cm. Estéril y desechable. Diámetro del balón: 20 mm. 22 mm. 24 mm. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.0418 060.166.0426 060.166.0434 060.166.0442 |  | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Diámetro interno: 0.035”. Estéril y Desechable. Tipo: head hunter. Longitud: Calibre: Curva: 100 cm. 4 Fr. 1. 100 cm. 5 Fr. 1. 100 cm. 5 Fr. 3. 100 cm. 5 Fr. 6. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.0459 |  | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Diámetro interno: 0.035”. Estéril y Desechable. Tipo: mani. Longitud: Calibre: Curva: 100 cm 5 Fr 1. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.166.0483 060.166.0491 060.166.0467 060.166.0475 |  | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno, Diámetro interno: 0.035”. Estéril y Desechable. Tipo simmons. Longitud: Calibre: Curva: 100 cm. 4 Fr. 1. 100 cm. 5 Fr. 1. 100 cm. 4 Fr. 2. 100 cm. 5 Fr. 2. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
| CATÉTERES (continúa) |  | 060.167.1084 060.167.1126 060.167.1142 060.167.1233 060.167.1308 060.167.1258 060.167.1274 060.167.1357 060.167.1373 060.167.1407 060.167.6844 060.167.1423 060.167.1449 |  | Para angiografía cerebral, de nylon o politetrafluoretileno. Curva 1. Estéril y Desechable. Tipo: nih. Longitud: Calibre: 50 cm. 4 Fr. 65 cm. 4 Fr. 50 cm. 5 Fr. 80 cm. 5 Fr. 80 cm. 6 Fr. 100 cm. 4 Fr. 65 cm. 6 Fr. 100 cm. 6 Fr. 80 cm. 7 Fr. 100 cm. 7 Fr. 125 cm. 7 Fr. 100 cm. 8 Fr. 125 cm. 8 Fr. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.168.0218 060.167.2405 060.167.2413 060.167.2439 060.167.2447 060.167.2462 |  | Para angiografía y angiocardiografía por técnica percutánea. De politetrafluoretileno o poliéster. Tipo: gensini. Longitud: Calibre: 80 cm. 5.2 Fr. 100 cm. 5 Fr. 100 cm. 6 Fr. 100 cm. 7 Fr. 100 cm. 8 Fr. 125 cm. 7 Fr. Pieza. *En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico y fisiología pulmonar. |  |  |  |
|  |  | 060.167.1464 060.167.1480 060.167.1522 060.167.1530 060.167.1563 060.167.1571 060.167.1567 060.167.1605 060.167.1621 060.167.1647 |  | Para angiografía y arteriografía por técnica percutánea. De politetrafluoroetileno o poliéster. Tipo: pigtail. Longitud: Calibre: 65 cm. 4 Fr 65 cm. 5 Fr. 90 cm. 5 Fr. 100 cm. 5 Fr. 110 cm. 5.2 Fr. 65 cm. 6 Fr. 90 cm. 6 Fr. 100 cm. 6 Fr. 110 cm. 7 Fr. 110 cm. 8 Fr. Pieza. *En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico. |  |  |  |
|  |  | 060.167.4559 |  | Para angiografía y arteriografía, por técnica percutánea. De politetrafluoroetileno o poliéster, calibre 5 Fr, longitud 80 cm y guía de 0.6 mm. Tipo: pigtail. Pieza. *En la adquisición de esta clave deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico y fisiología pulmonar. |  |  |  |
| CUERDAS |  | 060.274.0680 060.274.0698 060.274.0706 |  | Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, longitud 150 cm. Estéril y desechable. Diámetro: 0.032”. 0.035”. 0.038”. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.274.0714 060.274.0722 060.274.0730 |  | Cuerda guía con recubrimiento de politetrafluoretileno, con punta en "J" de 3 mm en la curva, longitud 110 cm. Estéril y desechable. Diámetro: 0.032”. 0.035”. 0.038”. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.274.0748 060.274.0755 060.274.0763 |  | Cuerda guía con recubrimiento hidrofílico, con punta en "J" de 3 mm en la curva, longitud 150 cm. Estéril y desechable. Diámetro: 0.032”. 0.035”. 0.038”. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.274.0771 060.274.0789 060.274.0797 060.274.0805 060.274.0813 |  | Microguía de acero inoxidable, con cubierta hidrofílica y extremo distal radiopaco con punta moldeable. Estéril y desechable. Calibre: Longitud: 0.010” 195 cm. 0.014” 205 cm. 0.014” 350 cm. 0.018 195 cm. 0.018” 350 cm. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
| CLIPS |  | 060.215.0971 |  | Clip marcador para biopsia de mama. Envase con 5 piezas. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico. |  |  |  |
| EQUIPOS |  | 060.345.1568 |  | De catéteres de dilatación intraluminal, consta de: Catéter para dilatación de arteria renal, catéter de dilatación femoral, catéter de dilatación iliaca, catéter guía renal de politetrafluoretileno, introductores percutáneos, guías de acero, de 1.57 x 0.5 cm, cartuchos de CO2, barril de reemplazo para jeringas, conectores en “Y” y oclusor en “Y”. Equipo o juego. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico. |  |  |  |
|  |  | 060.345.3457 060.345.3465 060.345.3473 060.345.3481 060.345.3499 060.345.3507 |  | Equipo Introductor de catéter arterial y venoso. Contiene: Camisa de politetrafluoretileno con válvula hemostática y extensión lateral, dilatador y guía corta, calibre 0.038” y longitud de 11 a 14 cm. Estéril y desechable. Calibre: 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. 7 Fr. 8 Fr. 9 Fr. Equipo. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
| EQUIPOS (continúa) |  |  |  | Equipo para drenaje biliar por técnica percutánea, consta de: - Guía metálica de 0.038" (0.97 mm) de diámetro y 80 cm de longitud con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos, calibres 6, 8, 10 y 12 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja mitty pollack, calibre 22 G x 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo shiba calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles. Uno para cada aguja. - Tubo de drenaje calibre 14 Fr x 30 cm de longitud, con conector luer lock u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación. - Estéril y desechable. - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre: |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.345.3515 |  | 4 Fr x 30 a 35 cm de longitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.345.3523 |  | 5 Fr x 30 a 35 cm de longitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.345.3531 |  | 6 Fr x 30 a 35 cm de longitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.345.3549 |  | 7 Fr x 30 a 35 cm de longitud. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.345.3556 |  | 8 Fr x 30 a 35 cm de longitud. Equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.345.3564 060.345.3572 060.345.3580 060.345.3598 060.345.3606 060.345.3614 060.345.3622 060.345.3630 |  | Equipo para micropunción de arterias y venas, con capacidad de guía de 0.018”, guía metálica calibre 0.018” longitud 30 cm y sistema de dilatador de 5 Fr para intercambio a guía de 0.038”. Estéril y desechable. Aguja fina Longitud de la calibre: aguja: 18 G. 8 cm. 19 G. 8 cm. 20 G. 8 cm. 21 G. 8 cm. 18 G. 22 cm. 19 G. 22 cm. 20 G. 22 cm. 21 G. 22 cm. Equipo. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología. |  |  |  |
|  |  | 060.345.4240 |  | Equipo para nefrostomía percutánea, consta de: - Guía metálica de 0.038" (0.97 mm) de diámetro y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos, calibres 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja mitty pollack, calibre 22 G x 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo shiba calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles. Uno para cada aguja. - Tubo de drenaje calibre 14 Fr x 30 cm de longitud con conector luer lock u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Estéril y desechable. - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre: 3 Fr x 30 a 35 cm de longitud. Equipo. |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico, imagenología, o Nefrología pediátrica |  |  |  |
| EQUIPOS (continúa) |  | 060.345.3648 060.345.3655 060.345.3663 060.345.3671 060.345.3689 |  | Equipo para nefrostomía percutánea, consta de: - Guía metálica de 0.038" (0.97 mm) de diámetro y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en "J". - Dilatadores radiopacos, calibres 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja mitty pollack, calibre 22 G x 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles. Uno para cada aguja. - Tubo de drenaje calibre 14 Fr x 30 cm de longitud con conector luer lock u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Estéril y desechable. - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre: 4 Fr x 30 a 35 cm de longitud. 5 Fr x 30 a 35 cm de longitud. 6 Fr x 30 a 35 cm de longitud. 7 Fr x 30 a 35 cm de longitud. 8 Fr x 30 a 35 cm de longitud. Equipo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico, imagenología o nefrología pediátrica. |
|  |  |  |  | Equipo recuperador intravascular de asa, consta de catéter y guía metálica con punta en asa. Longitud total del sistema 150 cm. Estéril y desechable. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología y cardiología intervencionista. |
|  |  |  |  | Calibre del Catéter: |  | Calibre guía metálica: |  |  |  | Punta en asa: |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.345.3697 |  | 3 Fr. |  | 0.014” |  |  |  | 10 mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.345.3705 |  | 4 Fr. |  | 0.018” |  |  |  | 20 mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.345.3713 |  | 5 Fr. Equipo. |  | 0.035” |  |  |  | 20 mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | 060.345.3721 |  | Equipo recuperador intravascular de asa, consta de catéter calibre de 4 a 6 Fr. y guía metálica calibre 0.035” con punta en asa de 5, 10,15, 20, 25, 30 y 35 mm con longitud total del sistema 100 cm a 120 cm. Estéril y desechable. Equipo. Las unidades médicas seleccionarán el diámetro del asa de acuerdo a sus necesidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología y cardiología intervencionista. |
| ESPIRALES |  | 060.365.1290 060.365.1308 060.365.1316 060.365.1324 060.365.1332 060.365.1340 060.365.1357 060.365.1365 060.365.1373 060.365.1381 060.365.1399 060.365.1407 060.365.1415 060.365.1423 060.365.1431 |  | Espirales helicoidales de liberación mecánica o hidráulica, para embolización endovascular. Estéril y desechable. Longitud: Calibre: Hélice: 2 cm. 0.018” 2 mm. 3 cm. 0.018” 2 mm. 4 cm. 0.018” 2 mm. 6 cm. 0.018” 2 mm. 8 cm. 0.018” 2 mm. 2 cm. 0.018” 3 mm. 3 cm. 0.018” 3 mm. 4 cm. 0.018” 3 mm. 5 cm. 0.018” 3 mm. 6 cm. 0.018” 3 mm. 8 cm. 0.018” 3 mm. 4 cm. 0.018” 4 mm. 6 cm. 0.018” 4 mm. 8 cm. 0.018” 4 mm. 10 cm. 0.018” 4 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología y cardiología intervencionista. |
| ESPIRALES (continúa) |  | 060.365.1449 060.365.1456 060.365.1464 060.365.1472 060.365.1480 060.365.1498 060.365.1506 060.365.1514 060.365.1522 060.365.1530 060.365.1548 060.365.1555 060.365.1563 060.365.1571 060.365.1589 060.365.1597 060.365.1605 060.365.1613 060.365.1621 060.365.1639 060.365.1647 060.365.1654 060.365.1662 |  | Longitud: Calibre: Hélice: 6 cm. 0.018” 6 mm. 8 cm. 0.018” 6 mm. 10 cm. 0.018” 6 mm. 15 cm. 0.018” 6 mm. 20 cm. 0.018” 6 mm. 15 cm. 0.018” 8 mm. 30 cm. 0.018” 8 mm. 15 cm. 0.018” 10 mm. 30 cm. 0.018” 10 mm. 15 cm. 0.018” 12 mm. 30 cm. 0.018” 12 mm. 2 cm. 0.038” 4 mm. 4 cm. 0.038” 4 mm. 6 cm. 0.038” 4 mm. 8 cm. 0.038” 4 mm. 2 cm. 0.038” 5 mm. 4 cm. 0.038” 5 mm. 6 cm. 0.038” 5 mm. 8 cm. 0.038” 5 mm. 2 cm. 0.038” 6 mm. 4 cm. 0.038” 6 mm. 6 cm. 0.038” 6 mm. 8 cm. 0.038” 6 mm. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JERINGAS |  | 060.551.0031 |  | Para angiocardiografía, de 100 a 150 ml de capacidad, consumible del equipo inyector de medio de contraste de alta presión desechable. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico. |  |
|  |  | 060.551.2193 |  | De plástico de 50 a 150 ml para angiografía y arteriografía, con pivote de rosca metálico o de plástico y tubo de extensión de alta presión de 75 cm, de plástico, sin aguja, con cierre hermético luer lock, estéril y desechable. Pieza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico. |  |
| GENÉRICO | CLAVE |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  |  |  | FUNCIÓN |  |  |
| JERINGAS | 060.550.2723 |  | Jeringa para insulina con aguja integrada y espacio muerto inferior de 0.005 ml, de plástico grado médico; escala graduada de 0 a 50 unidades con capacidad de 0.5 ml. Con aguja integrada de acero inoxidable, longitud 8 mm., calibre 31G. Estéril y desechable. Pieza. |  |  |  |  |  | Médicas y Quirúrgicas. |  |  |  | Aplicación de insulina. |  |  |
| PRÓTESIS |  | 060.748.7352 060.748.7360 060.748.7378 060.748.7386 060.748.7394 060.748.7402 060.748.7410 060.748.7428 060.748.7436 060.748.7444 060.748.7451 060.748.7469 |  |  | Endoprótesis metálica autoexpandible para angioplastía carotídea, premontada, para sistema de liberación sobre la guía. Estéril. Diámetro: Longitud: 4 mm. 6 cm (60 mm). 5 mm. 6 cm (60 mm). 6 mm. 2-6 cm (20-60 mm). 8 mm. 2-6 cm (20-60 mm). 10 mm. 2-6 cm (20-60 mm). 12 mm. 6 cm (60 mm). 14 mm. 6 cm (60 mm). 6 mm. 8 cm (80 mm). 8 mm. 8 cm (80 mm). 10 mm. 8 cm (80 mm). 12 mm. 8 cm (80 mm). 14 mm. 8 cm (80 mm). Pieza. |  |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología y cardiología intervencionista. |  |

| GENÉRICO |  | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRÓTESIS (continúa) |  | 060.748.7477 060.748.7485 060.748.7493 060.748.7501 060.748.7519 060.748.7527 | Endoprótesis metálica premontada en balón de angioplastía para carótida interna, con longitud total de catéter de 100 a 120 cm y capacidad de guía de 0.035”. Estéril. Diámetro: Longitud: 4 mm. 6 cm. 6 mm. 6 cm. 8 mm. 6 cm. 10 mm. 6 cm. 14 mm. 6 cm. 16 mm. 6 cm. Pieza. |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología y cardiología intervencionista. |  |
|  |  | 060.748.7535 060.748.7543 060.748.7550 | Endoprótesis metálica autoexpandible para carótida interna intracraneal para sistema de liberación sobre la guía. Estéril. Diámetro: Longitud: 4 mm. 4 cm. 6 mm. 4 cm. 8 mm. 4 cm. Pieza. |  |  | Radiodiagnóstico o imagenología y cardiología intervencionista. |  |
| TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA |  |  |  |  |  |  |  |
| CERAS |  | 060.196.0057 | Para huesos (pasta de Beck). Estéril, sobre con 2.5 g. Envase con 12 sobres. |  |  | Traumatología y ortopedia. |  |
| COLLARINES TIPO: FILADELFIA |  | 130.258.0608 130.258.0616 130.258.0624 130.258.0632 130.258.0640 | Evita movimientos de flexión dorsal, ventral y laterales. Elaborado en espuma plástica, bivalvo, con orificios para ventilación en la parte dorsal y en la ventral, abertura traqueal con marco rígido y alma de plástico de alta resistencia alrededor de todo el collarín con apoyo occipital y en mentón, con ajuste de altura y circunferencia. Pediátrico. Chico. Mediano. Grande. Extragrande. Pieza. |  |  | Traumatología y ortopedia. |  |
| COLLARINES TIPO: THOMAS |  | 130.258.0434 130.258.0392 130.258.0400 130.258.0426 | Blando, para limitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical, ajustable, acojinado, elaborado en hule espuma, forrado en estoquinete, cierre de velcro. Pediátrico. Chico. Mediano. Grande. Pieza. |  |  | Traumatología y ortopedia. |  |
|  |  | 130.258.0558 130.258.0517 130.258.0525 130.258.0541 | Rígido, para evitar la flexión dorsal y ventral de la columna cervical, elaborado en termoplástico ribetes de la circunferencia superior e inferior, cubierto de hule espuma con apoyo en mentón, con sistema de ajuste de altura y cierre de velcro. Pediátrico. Chico. Mediano. Grande. Pieza. |  |  | Traumatología y ortopedia. |  |
| EQUIPOS |  | 060.345.1527 | De irrigación para artroscopia, estéril y desechable. Equipo. |  |  | Traumatología y ortopedia. |  |
| FÉRULAS |  | 060.421.0021 060.421.0211 | Para miembro pélvico. Ajustable. Tipo: braun bohler. Tamaño: Chica. Grande. Pieza. |  |  | Traumatología y ortopedia. |  |
|  |  | 060.156.0113 | Fronda para tracción cervical. Fabricada en lona. Pieza. |  |  | Traumatología y ortopedia. |  |
| GUATAS |  | 060.461.0261 060.461.0279 060.461.0287 | Sintética de acrílico, repelente al agua, de secado instantáneo, para colocarse con venda inmovilizadora de fibra de vidrio. Longitud: Ancho: 3.65 m. 5.0 cm. 3 65 m. 7.6 cm. 3.65 m. 10.0 cm. Pieza. |  |  | Traumatología y ortopedia. |  |
|  |  | 060.953.0969 060.953.3195 060.953.0936 060.953.3203 | Tubular de algodón, estoquinete y dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud: Ancho: 22.81 m. 7.5 cm. 22.81 m. 15.0 cm. 22.81 m. 20.3 cm. 22.81 m. 30.0 cm. Rollo. |  |  | Traumatología y ortopedia. |  |
| SOLUCION INTRA-ARTICULAR | 060.833.0346 060.833.0387 |  |  | Solución estéril elasto-viscosa de aplicación intra-articular. Cada ml contiene: Hilano: 8.0 mg Envase con jeringa de 2 ml. Envase con jeringa de 6 ml. | Traumatología y ortopedia |  |  |
| Función o indicación: | Sustituto del líquido sinovial. |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades: | Sustituto del líquido sinovial auxiliar en el tratamiento de osteoartrosis de rodilla y cadera, que no responden al tratamiento farmacológico y que no pueden someterse a cirugía. |  |  |  |  |  |  |
| Efectos Adversos: | Dolor y edema. |  |  |  |  |  |  |
| Contraindicaciones y precauciones: | Heridas infectadas o intensamente inflamadas o en pacientes que sufren enfermedades o infecciones de la piel en el área de aplicación de la inyección. |  |  |  |  |  |  |
| HIALURONATO DE SODIO | 060.833.0361 060.833.0379 |  | Solución estéril elasto-viscosa para aplicación intra-articular Cada ml contiene: Hialuronato de sodio 10 mg o 15 mg. Caja o Envase con jeringa con 2 ml. Hialuronato de sodio 10 mg o 15 mg. Caja o Envase con 3 jeringas con 2 ml. |  |  |  | Traumatología y ortopedia. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- |
| TACONES | 060.847.0027 060.847.0035 | Para bota de yeso. De hule. Tamaño: Mediano. Grande. Pieza. | Traumatología y ortopedia. |
| VENDAS | 060.953.3252 060.953.3260 060.953.3278 060.953.3286 | Venda inmovilizadora de fibra de vidrio, con recubrimiento ahulado en todas sus fibras, impregnada de resina de poliuretano, que al contacto con el agua provoca una reacción química de fraguado, con guante de hule, longitud 3.65 m. Ancho: 5.0 cm. 7.6 cm. 10.0 cm. 12.7 cm. Pieza. | Traumatología y ortopedia. |
|  |  | UROLOGÍA |  |
| ADAPTADORES | 060.030.0164 | Con 3 clavijas masculinas de 2 mm para entradas femeninas (socket din). Pieza. | Urología. |
|  | 060.030.0156 | Con 3 entradas femeninas (socket din) para clavija masculina de 2 mm. Pieza. | Urología. |
|  | 060.030.0099 | En “Y” para vaciado rápido de soluciones para conexión de catéteres urológicos de 3.0 a 6.0 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.030.0081 | Para vaciado rápido de soluciones para conexión de catéteres urológicos de 3.0 a 10.0 Fr, hembra y macho. Pieza. | Urología. |
|  | 060.040.0816 | Para inyección, endoscópica. Tipo: hulbert. Longitud: Calibre: 30 cm. 6 Fr. Pieza. |  |
|  | 060.345.2053 | Para urostomía. Equipo que consta de seis barreras protectoras para la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble entre 55 mm y 70 mm de diámetro, cinco bolsas para urostomía, transparentes, de plástico grado médico a prueba de olor, válvula antirreflujo, válvula de drenaje, una bolsa recolectora de orina con capacidad de 500 a 1500 ml con sistema de sujeción a la pierna y cople conector. Equipo. |  |
| CATÉTERES | 060.161.0256 060.161.0272 060.161.0280 060.161.0223 | Candelillas de plástico forma espiral, acoplable a la sonda, hembra y macho. Tipo: phillips. Calibres: 3 Fr. 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. Pieza. | Urología. |
| CATÉTERES (continúa) | 060.161.0264 060.161.0306 060.161.0314 060.161.0322 | Candelillas de plástico forma recta, acoplable a la sonda, hembra y macho. Tipo: phillips. Calibres: 3 Fr. 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.166.1325 | Cola de cochino, de poliuretano, radiopaco. Longitud: Calibre: 30 cm. 10 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0222 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Urología. |
|  | 060.166.1333 | Cola de cochino, de poliuretano, radiopaco. Longitud: Calibre: 7 cm. 6 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0297 del Catálogo de Material de Curación). Pieza. | Urología. |
|  | 060.345.0313 060.345.1931 060.345.1949 060.345.1956 | Con balón de dilatación de fascia y renal. Longitud: Calibre: Diámetro del Longitud del balón: balón: 65 cm. 7.3 Fr. 7 mm. 20 cm. 40 cm. 7.3 Fr. 8 mm. 20 cm. 40 cm. 9.0 Fr. 10 mm. 20 cm. 40 cm. 9.0 Fr. 10 mm. 10 cm. Pieza. | Urología. |
|  | 060.167.7867 | Para dilatación de uretero. Calibre 6 Fr, longitud 65 cm, con globo de baja presión, diámetro 6 mm, longitud 10 cm y guía de alambre. Estéril y desechable. Pieza. | Urología. |
|  | 060.167.8485 060.167.8493 060.167.8501 060.167.8519 060.167.8527 060.167.8535 060.167.8543 060.167.8550 060.167.8568 | Para oclusión ureteral, con balón. Calibre: Longitud: 3 Fr. 65 cm. 4 Fr. 75 cm. 5 Fr. 75 cm. 6 Fr. 75 cm. 3 (Charrier). 80 cm. 4 (Charrier). 80 cm. 5 (Charrier). 80 cm. 6 (Charrier). 80 cm. 7 (Charrier). 80 cm. Pieza. | Urología. |
|  | 060.168.0024 | Para catéter urológico. Manómetro para controlar la presión de inflado de los balones de los catéteres urológicos. Estéril y desechable. Pieza. | Urología o cirugía general. |
|  | 060.167.7859 | Para tracto de nefrostomía, calibre 9 Fr longitud 65 cm con globo reforzado (de 13 cm x 10 mm) y dilatador de 30 Fr con camisa de trabajo. Pieza. | Urología o cirugía general. |
| CATÉTERES (continúa) | 060.167.0599 060.167.0631 060.167.0672 060.167.0714 060.167.0755 060.167.0797 | Para uréter. De plástico estéril desechable con marca radiopaca, forma de la punta braasch. Calibre: 3 Fr. 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. 7 Fr. 8 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.168.2263 060.168.2800 060.168.3196 060.168.3568 060.167.0011 060.167.0045 | Para uréter. De plástico, estéril y desechable, con marca radiopaca, forma de la punta oliva filiforme. Calibre: 3 Fr. 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. 7 Fr. 8 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.168.2289 060.167.0243 060.167.0276 060.167.0300 060.167.0334 060.167.0367 | Para uréter. De plástico, estéril y desechable, con marca radiopaca, forma de la punta flauta. Calibre: 3 Fr. 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. 7 Fr. 8 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.168.2271 060.167.0086 060.167.0128 060.167.0169 060.167.0185 060.167.0219 | Para uréter. De plástico, estéril y desechable, con marca radiopaca, forma de la punta redonda. Calibre: 3 Fr. 4 Fr. 5 Fr. 6 Fr. 7 Fr. 8 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.167.2827 060.167.2835 | Ureterales. De seis hilos, punta larga, estériles y desechables. Tipo: dormia. Calibre: 5 Fr. 6 Fr. Pieza. | Urología. |
| CATÉTERES (continúa) | 060.167.2868 060.167.2918 | Ureterales. De seis hilos, punta corta, estériles y desechables. Tipo: dormia. Calibre: 5 Fr. 6 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.167.3049 060.167.3056 060.167.3064 060.167.3072 060.167.3080 060.167.3098 060.167.3106 060.167.3114 060.167.3361 060.167.3965 060.167.3973 | Ureterales en doble “J”. De elastómero de silicón, estériles. Longitud: Calibre: 15 cm. 3 Fr. 15 cm. 4 Fr. 24 cm. 5 Fr. 26 cm. 5 Fr. 28 cm. 5 Fr. 24 cm. 6 Fr. 26 cm. 6 Fr. 28 cm. 6 Fr. 24 cm. 7 Fr. 26 cm. 7 Fr. 28 cm. 7 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.167.7842 | Ureteral, punta angulada y biselada con guía de alambre. Longitud: Calibre: 70 cm. 5 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.345.1709 | Ureteral punta angulada y biselada con guía de alambre. Longitud: Calibre: 70 cm. 6 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.167.7834 060.167.7800 060.167.7818 060.167.7826 | Ureteral con guía de alambre. Tipo: pigtail. Longitud: Calibre: 70 cm. 4 Fr. 70 cm. 5 Fr. 70 cm. 6 Fr. 70 cm. 7 Fr. Pieza. | Urología. |
|  | 060.166.1523 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radio paco, Longitud: Calibre: 24 cm. 5 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0586 del catálogo de material de curación). Pieza. | Urología. |
|  | 060.166.1531 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco, Longitud: Calibre: 26 cm. 5 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0594 del catálogo de material de curación). Pieza. | Urología. |
|  | 060.166.1549 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco, Longitud: Calibre: 24 cm. 6 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0743 del catálogo de material de curación). Pieza. | Urología. |
| CATÉTERES (continúa) | 060.166.1564 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco, Longitud: Calibre: 24 cm. 7 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0982 del catálogo de material de curación). Pieza. | Urología. |
|  | 060.166.1572 | Ureteral doble "J", de poliuretano, radiopaco, Longitud: Calibre: 26 cm. 7 Fr. (Repuesto de la clave 060.345.0990 del catálogo de material de curación). Pieza. | Urología. |
| DILATADORES | 060.299.0038 060.299.0046 060.299.0053 060.299.0061 | Ureterales hidráulicos. Catéter con balón hidráulico para dilatación ureteral. Calibre Longitud Diámetro Longitud del catéter: del catéter: del balón: del balón: 4.5 Fr. 70 cm. 5 mm. 3 cm. 5 Fr. 65 cm. 5 mm. 4 cm. 7 Fr. 65 cm. 4 mm. 4 cm. 7 Fr. 65 cm. 5 mm. 10 cm. | Urología. |
|  | 060.299.0079 060.299.0087 060.299.0095 060.299.0103 060.299.0111 | Calibre Longitud Diámetro Longitud del catéter: del catéter: del balón: del balón: 7 Fr. 65 cm. 6 mm. 4 cm. 8 Fr. 40 cm. 10 mm. 10 cm. 9 Fr. 40 cm. 12 mm. 4 cm. 5 Charrier. 75 cm. 12 Charrier. 5 cm. 6 Charrier. 75 cm. 14 Charrier. 5 cm. Pieza. |  |
|  | 060.299.0285 060.299.0293 060.299.0301 060.299.0277 060.299.0319 | Uretral. De politetrafluoretileno o polietileno. Estériles y desechables. Longitud: Diámetro: 54 cm. 9 (Charrier). 36 cm. 12 (Charrier). 36 cm. 15 (Charrier). 60 cm. 16 (Charrier). 36 cm. 17 (Charrier). Pieza. * En la adquisición de estas claves deberá acatarse el material específico que solicite cada institución. | Urología. |
| EQUIPOS | 060.345.1758 | Aditamento para inflado de balones de catéteres de dilatación ureteral, desechable. Pieza. | Urología. |
|  | 060.345.0347 | De catéteres ureterales radio paco doble “J”, consta de: Guía metálica de alambre afinado en espiral. Longitud: Calibre: 12 cm. 4 Fr. Catéter ureteral de poliuretano. Longitud: Calibre: 70 cm. 4 Fr. Posicionador de vinil, radiopaco, de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.1642 | Catéter ureteral doble “J” de mazer, compuesto por dos agujas, dos dilatadores, guías de alambre, posicionador y stent doble “J”. Longitud: Calibre: 26 a 28 cm. 6 Fr. Juego. | Urología. |
|  | 060.345.1659 | Catéter ureteral doble “J” de mazer, para colocación anterógrada compuesto de dos agujas, dos dilatadores, dos guías de alambre, posicionador y stent doble “J”. Longitud: Calibre: 24 cm. 6 Fr. Juego. | Urología. |
|  | 060.345.1717 | Catéter de Stamey para drenaje suprapúbico compuesto por obturador, tubo conector y catéter malecot. Longitud: Calibre: 30 cm. 14 Fr. Juego. | Urología. |
|  | 060.345.1741 | De dilatadores uretrales semirrígidos de politetrafluoretileno de 6, 8, 10, 12, 14, 16 Fr, con guía de alambre de 0.038”. Juego. | Urología. |
|  | 060.345.1725 | De tunelización con dilatador ureteral calibre 12 Fr, y camisa de trabajo, calibre 14 Fr, distal y calibre 18 Fr, proximal. Juego. | Urología. |
|  | 060.532.0019 | Para irrigación transuretral, en “Y”, para adaptarse a la bolsa de plástico con entrada especial. Complemento de la clave 060.833.0015. Equipo. | Urología. |
|  | 060.345.0198 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 6 Fr x 15 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038” (0.097 mm.) de diámetro y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en “J“. - Dilatadores radiopacos calibres 5, 6 y 8 Fr con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo: mitty-pollack calibre 22 G por 20 a 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud con estilete flexible, o dos agujas tipo shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles, uno para cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
|  | 060.345.0214 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 8 a 9 Fr x 30 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038” (0.097 mm) de diámetro y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en “J”. - Dilatadores radiopacos calibre 6, 8 y 10 Fr con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo: mitty-pollack, calibre 22 G x 20 a 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles, uno para cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.0222 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 10 Fr x 30 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038” (0.097 mm) de diámetro y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en “J”. - Dilatadores radiopacos, calibre 6, 8,10 y 12 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo mitty pollack, calibre 22 G x 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con estiletes flexibles, uno para cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
|  | 060.345.0230 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 12 Fr x 25 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038” (0.097 mm) de diámetro y 80 cm de longitud con punta de seguridad en “J”. - Dilatadores radiopacos calibre 6, 8, 10, 12 y 14 Fr con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo mitty-pollack, calibre 22 G x 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica. | Urología. |
|  |  | - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. |  |
|  | 060.345.0271 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter malecot de poliuretano radiopaco, calibre 12 Fr x 30 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038” de diámetro, (0.097 mm) y 80 cm de longitud, con punta de seguridad en “J”. - Dilatadores radiopacos calibre 6, 8, 10, 12 y 14 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo mitty pollack calibre 22 G x 20 a 22 cm de longitud, calibre 18 G x 14 a 20 cm de longitud con estilete flexible o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica, con estiletes flexibles, uno por cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.0289 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter malecot de poliuretano radiopaco, calibre 14 Fr x 30 a 35 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038” (0.097 mm.) de diámetro, y 80 cm de longitud con punta de seguridad en “J”. - Dilatadores radiopacos calibre 6, 8, 10, 12, 14 y 16 Fr, con longitud de 20 a 24 cm. - Aguja tipo mitty pollack calibre 22 G x 20 a 22 cm de longitud y calibre 18 G x 14 a 20 cm de longitud, con estilete flexible, o dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 20 a 25 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 20 a 25 cm de longitud con estiletes flexibles, uno por cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 14 Fr x 30 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
|  | 060.345.0297 | Para nefrostomía percutánea. Consta de: - Catéter cola de cochino de poliuretano, radiopaco, calibre 6 Fr x 7 cm de longitud. - Guía metálica de 0.038” (0.097 mm) de diámetro, y 20 cm de longitud, con punta de seguridad en “J”. - Dilatadores radiopacos calibre 5, 6, y 7 Fr con longitud de 10 cm. - Dos agujas tipo Shiba, calibre 22 G x 5 cm de longitud, con su respectiva guía metálica y calibre 18 G x 5 cm de longitud, con estiletes flexibles, uno por cada aguja. - Tubo de drenaje con conector luer lock calibre 10 Fr x 10 cm de longitud u otro sistema que permita la introducción y extracción del catéter, con sistema de fijación a la piel. Equipo. | Urología. |
|  | 060.345.4075 060.345.4083 060.345.4091 | Equipo para procedimientos urológicos; consta de: Catéter ureteral radiopaco doble “J”, de poliuretano, calibre 4.8 Fr. Longitud: 10 cm 12 cm 14 cm |  |

| GENÉRICO | CLAVE | DESCRIPCIÓN | ESPECIALIDAD O SERVICIO | FUNCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.4109 060.345.4117 060.345.4125 060.345.4133 060.345.4141 060.345.4158 | Longitud: 16 cm 18 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm Guía metálica de alambre afinado, con punta recta flexible. Longitud 70 cm. Calibre 0.035” (0.089 mm) ó 0.038” (0.097 mm). Propulsor de plástico grado médico, rígido, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. | Derivación urinaria. |
| EQUIPOS (continúa) | 060.345.4166 060.345.4174 060.345.4182 060.345.4190 060.345.4208 060.345.0586 060.345.0594 | Equipo para procedimientos urológicos; consta de: Catéter ureteral radiopaco doble “J”, de poliuretano, calibre 5 Fr. Longitud: 12 cm 14 cm 16 cm 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm Guía metálica de alambre afinado, con punta recta flexible. Longitud 70 cm. Calibre 0.035” (0.089 mm) ó 0.038” (0.097 mm). Propulsor de plástico grado médico, rígido, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. | Derivación urinaria. |
|  | 060.345.4216 060.345.4224 060.345.0743 | Equipo para procedimientos urológicos; consta de: Catéter ureteral radiopaco doble “J”, de poliuretano, calibre 6 Fr. Longitud: 20 cm 22 cm 24 cm Guía metálica de alambre afinado, con punta recta flexible. Longitud 70 cm. Calibre 0.035” (0.089 mm) ó 0.038” (0.097 mm). Propulsor de plástico grado médico, rígido, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. | Derivación urinaria. |
|  | 060.345.4232 060.345.0982 060.345.0990 | Equipo para procedimientos urológicos; consta de: Catéter ureteral radiopaco doble “J”, de poliuretano, calibre 7 Fr. Longitud: 22 cm 24 cm 26 cm Guía metálica de alambre afinado, con punta recta flexible. Longitud 70 cm. Calibre 0.035” (0.089 mm) ó 0.038” (0.097 mm). Propulsor de plástico grado médico, rígido, radiopaco de 50 cm de longitud. Equipo o juego. | Urología. | Derivación urinaria. |
| ESPIRALES | 060.365.1977 | Espiral con diámetro externo de 3 Fr y longitud 115 cm de aleación de titanio y níquel, recubierto con politetrafluoretileno; tamaño del espiral de 7 a 10 mm. | Urología. | Dispositivo para evitar la migración de cálculos. |

| GENÉRICO |  | CLAVE |  | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVACUADORES |  | 531.387.0189 |  | De vejiga, de aspiración con pera de goma y bulbo de vidrio para colectar el tejido resecado con adaptador. Tipo: ellik. Pieza. | Urología. |
| GUÍAS |  | 060.463.1473 |  | Para catéter ureteral, de alambre en espiral, de acero afinado, con cubierta hidrofílica, calibre 0.018” (0.45 mm), longitud 145 cm, punta recta. Pieza. | Urología. |
|  |  | 060.463.1507 |  | Para catéter ureteral, de alambre en espiral, de acero afinado, con cubierta hidrofílica, calibre 0.032” (0.81 mm), longitud 145 a 150 cm. Punta recta flexible de 3 cm. Estéril y desechable. Pieza. | Urología |
|  |  | 060.463.1481 060.463.1499 |  | Punta recta flexible de 3 cm. Longitud: Calibre: 145 cm. 0.025” (0.64 mm). 145 cm. 0.028“ (0.71 mm). Pieza. | Urología. |
| MANÓMETROS |  | 060.618.0024 | Manómetro para controlar la presión de inflado de los balones de los catéteres urológicos. Estériles y desechables. Pieza. |  | Urología. |
| SOLUCIONES | 060.833.0015 |  |  | Para irrigación transuretral de glicina, en envase con entrada que se adapte al equipo para irrigación transuretral. Envase con 3000 ml. | Urología. |
| SONDAS | 060.166.1937 060.166.1945 |  |  | Malecot de poliuretano, radiopaco. Longitud: Calibre: 30 cm. 12 Fr. (Repuesto de la clave 060 345 0271). 30 cm. 14 Fr. (Repuesto de la clave 060 345 0289). Pieza. | Urología. |
|  | 060.168.1125 060.168.3717 060.167.1134 060.168.3733 060.167.1175 060.168.3766 060.167.0912 060.168.3782 060.167.0953 060.168.3808 060.167.0995 060.168.3824 060.167.1035 060.168.3923 060.167.1068 060.168.3949 060.167.1027 |  |  | Para uretra. Con rosca en la punta para acoplarse a candelillas filiformes. Tipo: phillips. Calibre: 8 Fr. 9 Fr. 10 Fr. 11 Fr. 12 Fr. 13 Fr. 14 Fr. 15 Fr. 16 Fr. 17 Fr. 18 Fr. 19 Fr. 20 Fr. 21 Fr. 22 Fr. 23 Fr. 24 Fr. Pieza. | Urología. |

| GENÉRICO | CLAVE | NOMBRE GENÉRICO ESPECÍFICO |  | ESPECIALIDAD O SERVICIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SONDAS (continúa) | 060.168.6413 060.168.6439 060.168.6454 060.168.6512 060.168.6520 | Uretrales para irrigación continua. De látex, con globo de 30 ml y válvula. Tipo: foley-owen (de 3 vías). Calibre: 18 Fr. 20 Fr. 22 Fr. 24 Fr. 26 Fr. Pieza. | Urología y médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.830.0265 060.830.0273 060.830.0307 | Vesical. Calibre: 3 Fr. 5 Fr. 9 Fr. Pieza. | Urología y médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.830.7245 060.830.7252 | Ureterales de elastómero de silicón, de 3 vías, para cistometría. Calibre: 18 Fr. 10 Fr. Pieza. | Urología. |  |
|  | 060.164.4628 | Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención pediátrico de 2 ml, con válvula para jeringa. Estériles y desechables. Tipo: foley (de dos vías). Calibre: 8 Fr. Pieza. | Urología y médicas y quirúrgicas. |  |
|  | 060.164.4636 060.164.4644 | Para drenaje urinario, de permanencia prolongada. De elastómero de silicón, con globo de autorretención pediátrico de 3 ml, con válvula para jeringa. Estériles y desechables. Tipo: foley (de dos vías). Calibre: 10 Fr. 16 Fr. Pieza. | Urología y médicas y quirúrgicas. |  |
| SONOTRODOS | 060.827.0013 060.827.0021 | Sonotrodos para litotripsia ultrasónica. Calibre: 3.5 Fr. 5.0 Fr. Pieza. | Urología. |  |
| MATERIALES DE USO DIVERSO |  |  |  |  |
| BANDAS | 060.108.0047 060.108.0054 | Elástica multiusos autoadherible. 6 cm x 47 cm. 10 cm x 122 cm. Pieza. | Materiales de uso diverso. |  |
| CINTAS | 060.203.0462 060.203.0470 060.203.0488 | De velcro para fijación de electrodo de: 30 cm. 60 cm. 120 cm. Pieza. | Materiales de uso diverso. |  |
| COJINETES | 060.216.0012 060.216.0020 | De fieltro. Diámetro: Longitud: 4 mm. 25 mm. 3 mm. 10 mm. Envase con 10 Piezas. | Materiales de uso diverso. |  |
| PARAFINAS | 060.693.0014 | Con punto de fusión de 40 ºC a 51 ºC. Bloque de 3 a 10 k. Pieza. | Materiales de uso diverso |  |

____________________________