CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

SEGUNDA Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de 
Salubridad General.

La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, con fundamento en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General de Salud; 9o. fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; Primero, Tercero fracción I, cuarto, quinto y sexto fracciones I y XIV del Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos, y 1, 2, 4, 5, 7 fracciones I y II, 14 fracción I, 26, 50, 51, 57, 58 y 59 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, y

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos.

Que la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico se publicó de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2017, con la finalidad de tener al día la lista del instrumental y equipo médico indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los problemas de salud de la población mexicana.

Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2016, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2016.

Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal ha permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema Nacional de Salud.

Que conforme al artículo 51 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector salud, expide la Segunda Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2016 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO

INCLUSIÓN

Catálogo

| NOMBRE GENÉRICO: | MASTÓGRAFO DIGITAL CON TOMOSÍNTESIS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE: | 531.611.0011.00 |  |
| ESPECIALIDAD (ES): | Médicas y Quirúrgicas |  |
| SERVICIO (S): | Imagenología |  |
| DEFINICIÓN: | Equipo fijo para realizar estudios radiológicos de mama con adquisición de imagen digital de campo completo y tomosíntesis |  |
| DESCRIPCIÓN | Generador de rayos X de alta frecuencia |  |
|  | Kilo voltaje (kV) dentro del rango de 20 a 49 en incrementos de 1kV |  |
|  | Rango de más de 4 o menor a 400 o mayor |  |
|  | Tubo de rayos-X | Ánodo rotatorio de Mo, Rh o W (molibdeno, rodio o wolframio o tungsteno) |
|  |  | Capacidad calorífica del ánodo igual o mayor a 160 000 HU |
|  |  | Filtro de Mo, Rh, Al o Ag (molibdeno, rodio, aluminio o plata) y/o sus combinaciones |
|  |  | Puntos focales de 0.1 y 0.3 mm o punto focal de 0.3 mm |
|  | Detector digital | De silicio o selenio amorfo |
|  |  | Tamaño del detector de 23 cm o mayor x 26 cm o mayor |
|  |  | Profundidad de bits de imagen o resolución de 14 bits o mayor |
|  |  | Tamaño del pixel 100 µm o menor |
|  |  | Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 1 lp/mm ≥ 50% |
|  |  | Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 5 lp/mm ≥ 25% |
|  | Brazo | Colimador automático o seleccionable por el usuario |
|  |  | Movimientos de rotación de -100° a +180° o mayor |
|  |  | Desplazamiento vertical de 55 cm o mayor |
|  |  | Distancia foco imagen (DFI o SID) igual o mayor a 65 cm |
|  |  | Indicador de espesor de mama comprimida, de fuerza de compresión y angulación del brazo |
|  | Rejilla o sistema antidispersión |  |
|  | Magnificador |  |
|  | Sistema de compresión automático y manual o automático |  |
|  | Paleta de compresión para mama grande; paleta de compresión para mama pequeña; cono de compresión, cono de magnificación y paleta con rejilla fenestrada |  |
|  | Mampara, pantalla o escudo con blindaje |  |
|  | Interruptor de pie o de mano |  |
|  | Control de exposición automático (AEC) |  |
|  | Estación de adquisición con pantalla LCD, TFT o LED de visualización de 19 pulgadas o mayor y de 2 megapixeles o mayor. |  |
|  | Disco duro de 500 GB o mayor, o capacidad para 20,000 imágenes en formato DICOM |  |
|  | Licencias DICOM 3.0 worklist, print, storage, storage commitment y query/retrieve |  |
|  | Estación de trabajo de revisión, con dos monitores de alta resolución de 5 megapixeles. Con herramientas dedicadas para mastografía. Almacenamiento en disco duro de 1 T o mayor. |  |
|  | Herramientas para grabado de imágenes con visualizador DICOM y licencia DICOM media storage |  |
|  | Herramienta de control de calidad |  |
|  | Tomosíntesis | Vistas de tomosíntesis seleccionables (RCC, RMLO, LCC, LMLO) |
|  |  | Tiempo de barrido 25 segundos o menor |
|  |  | Ángulo de barrido mayor o igual a 15° |
|  |  | Espacio o espesor entre cortes o planos reconstruidos de 1 mm o menor |
|  |  | Número de disparos o proyecciones generadas de 9 o mayor |
|  |  | Dosis adicional por tomoadquisición no deberá rebasar 3 mGy bajo condiciones de referencia por proyección, conforme a la NOM vigente |
|  |  | Software para reconstrucción y procesamiento posterior |
|  | Estación de trabajo de revisión, con dos pantallas LCD, TFT o LED de 21 pulgadas o mayor, con matriz de 5 megapixeles y/o una pantalla de 10 megapixeles o mayor y sensor integrado para calibración. Con herramientas dedicadas para mastografía y tomosíntesis. Almacenamiento en disco duro de 1TB o mayor. |  |
|  | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estación de trabajo de revisión |  |
| ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para el equipo de mastografía y su estación de adquisición con un tiempo de respaldo de al menos 10 minutos. |  |
| CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. | DVD para grabar |  |
|  | Herramientas para grabación de imágenes |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Pantalla LCD o TFT de 19 pulgadas o mayor |  |
|  | Deshumidificadores |  |
|  | Aire acondicionado |  |
| REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Según marca y modelo. |  |
| INSTALACIÓN: Será determinada o elegida de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | Alimentación eléctrica: la que maneje la unidad médica a 60 Hz |  |
|  | De acuerdo a guías mecánicas, conforme a la normatividad aplicable |  |
| OPERACIÓN: | Por personal capacitado y especializado, y de acuerdo al manual de operación. |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO: | MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE: | 531.611.0028.00 |  |
| ESPECIALIDAD (ES): | Médicas y Quirúrgicas |  |
| SERVICIO (S): | Imagenología |  |
| DEFINICIÓN: | Equipo fijo para realizar estudios radiológicos de mama con adquisición de imagen digital de campo completo y estudios de biopsia con fines diagnósticos. |  |
| DESCRIPCIÓN | Generador de rayos X de alta frecuencia |  |
|  | Kilo voltaje (kV) dentro del rango de 20 a 49 en incrementos de 1kV |  |
|  | Rango de más de 5 o menor a 400 o mayor |  |
|  | Tubo de rayos-X | Ánodo rotatorio de Mo, Rh o W (molibdeno, rodio o wolframio o tungsteno) |
|  |  | Capacidad calorífica del ánodo igual o mayor a 160 000 HU |
|  |  | Filtro de Mo, Rh, Al o Ag (molibdeno, rodio, aluminio o plata) y/o sus combinaciones |
|  |  | Puntos focales de 0.1 y 0.3 mm o punto focal de 0.3 mm |
|  | Detector digital | De silicio o selenio amorfo |
|  |  | Tamaño del detector de 23 cm o mayor x 26 cm o mayor |
|  |  | Profundidad de bits de imagen o resolución de 14 bits o mayor |
|  |  | Tamaño del pixel 100 µm o menor |
|  |  | Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 1 lp/mm ≥ 50% |
|  |  | Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 5 lp/mm ≥ 25% |
|  | Brazo | Colimador automático o seleccionable por el usuario |
|  |  | Movimientos de rotación de -100° a +180° o mayor |
|  |  | Desplazamiento vertical de 55 cm o mayor |
|  |  | Distancia foco imagen (DFI o SID) igual o mayor a 65 cm |
|  |  | Indicador de espesor de mama comprimida, de fuerza de compresión y angulación del brazo |
|  | Rejilla o sistema antidispersión |  |
|  | Magnificador |  |
|  | Sistema de compresión automático y manual o automático |  |
|  | Paleta de compresión para mama grande; paleta de compresión para mama pequeña; cono de compresión, cono de magnificación y paleta con rejilla fenestrada |  |
|  | Mampara, pantalla o escudo con blindaje |  |
|  | Interruptor de pie o de mano |  |
|  | Control de exposición automático (AEC) |  |
|  | Estación de adquisición con pantalla LCD o TFT de visualización de 21 pulgadas o mayor y de 3 megapixeles o mayor |  |
|  | Disco duro de 500 GB o mayor, o capacidad para 20,000 imágenes en formato DICOM |  |
|  | Licencias DICOM 3.0 worklist, print, storage, storage commitment y query/retrieve |  |
|  | Herramientas para grabado de imágenes con visualizador DICOM y licencia DICOM media storage |  |
|  | Herramienta de control de calidad |  |
|  | Estereotaxia | Montado en el Mastógrafo |
|  |  | Con paleta abierta o perforada o con ventana graduada |
|  |  | Ángulo de barrido mayor o igual a 15° |
|  |  | Adaptador para dispositivo de toma de biopsia para trabajar con aguja compatible a marca y modelo del sistema de biopsia |
|  |  | Ajuste automático de la aguja |
|  |  | Posicionador de aguja motorizado |
|  |  | Precisión de 1 mm o menor en los ejes X,Y y Z |
|  |  | Área de la imagen de al menos 50 x 40 mm |
|  |  | Estación de trabajo de revisión, con dos pantallas LCD, TFT o LED de 21 pulgadas o mayor, con matriz de 5 megapixeles y/o una pantalla de 10 megapixeles o mayor y sensor integrado para calibración. Con herramientas dedicadas para mastografía y estereotaxia. Almacenamiento en disco duro de 1TB o mayor. |
|  |  | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estación de trabajo de revisión |
| ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Sillón para toma de biopsia |  |
|  | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para el equipo de mastografía y su estación de adquisición con un tiempo de respaldo de al menos 10 minutos. |  |
| CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. | DVD para grabar |  |
|  | Herramientas para grabación de imágenes |  |
|  | Aguja de acero inoxidable para biopsia y marcaje compatibles con el dispositivo de biopsia |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Licencias DICOM 3.0 worklist, print, storage, storage commitment y query/retrieve para la estación de trabajo |  |
|  | Sistema de biopsia por vacío |  |
|  | Deshumidifadores |  |
|  | Aire acondicionado |  |
| REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Según marca y modelo. |  |
| INSTALACIÓN: Será determinada o elegida de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | Alimentación eléctrica: la que maneje la unidad médica a 60 Hz |  |
|  | De acuerdo a guías mecánicas, conforme a la normatividad aplicable |  |
| OPERACIÓN: | Por personal capacitado y especializado y de acuerdo al manual de operación |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |

| NOMBRE GENÉRICO: | MASTÓGRAFO DIGITAL CON ESTEREOTAXIA Y TOMOSÍNTESIS |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE: | 531.611.0033.00 |  |
| ESPECIALIDAD (ES): | Médicas y Quirúrgicas |  |
| SERVICIO (S): | Imagenología |  |
| DEFINICIÓN: | Equipo fijo para realizar estudios radiológicos de mama con adquisición de imagen digital de campo completo con tomosíntesis y estudios de biopsia con fines diagnósticos. |  |
| DESCRIPCIÓN | Generador de rayos X de alta frecuencia |  |
|  | Kilo voltaje (kV) dentro del rango de 20 a 49 en incrementos de 1kV |  |
|  | Rango de más de 5 o menor a 400 o mayor |  |
|  | Tubo de rayos-X | Ánodo rotatorio de Mo, Rh o W (molibdeno, rodio o wolframio o tungsteno) |
|  |  | Capacidad calorífica del ánodo igual o mayor a 160 000 HU |
|  |  | Filtro de Mo, Rh, Al o Ag (molibdeno, rodio, aluminio o plata) y/o sus combinaciones |
|  |  | Puntos focales de 0.1 y 0.3 mm o punto focal de 0.3 mm |
|  | Detector digital | De silicio o selenio amorfo |
|  |  | Tamaño del detector de 23 cm o mayor x 26 cm o mayor |
|  |  | Profundidad de bits de imagen o resolución de 14 bits o mayor |
|  |  | Tamaño del pixel 100 µm o menor |
|  |  | Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 1 lp/mm ≥ 50% |
|  |  | Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 5 lp/mm ≥ 25% |
|  | Brazo | Colimador automático o seleccionable por el usuario |
|  |  | Movimientos de rotación de -100° a +180° o mayor |
|  |  | Desplazamiento vertical de 55 cm o mayor |
|  |  | Distancia foco imagen (DFI o SID) igual o mayor a 65 cm |
|  |  | Indicador de espesor de mama comprimida, de fuerza de compresión y angulación del brazo |
|  | Rejilla o sistema antidispersión |  |
|  | Magnificador |  |
|  | Sistema de compresión automático y manual o automático |  |
|  | Paleta de compresión para mama grande; paleta de compresión para mama pequeña; cono de compresión, cono de magnificación y paleta con rejilla fenestrada |  |
|  | Mampara, pantalla o escudo con blindaje |  |
|  | Interruptor de pie o de mano |  |
|  | Control de exposición automático (AEC) |  |
|  | Estación de adquisición con pantalla LCD, TFT o LED de visualización de 21 pulgadas o mayor y de 3 megapixeles o mayor |  |
|  | Disco duro de 500 GB o mayor, o capacidad para 20,000 imágenes en formato DICOM |  |
|  | Licencias DICOM 3.0 worklist, print, storage, storage commitment y query/retrieve |  |
|  | Herramientas para grabado de imágenes con visualizador DICOM y licencia DICOM media storage |  |
|  | Estereotaxia | Montado en el Mastógrafo |
|  |  | Con paleta abierta o perforada o con ventana graduada |
|  |  | Ángulo de barrido mayor o igual a 15° |
|  |  | Adaptador para dispositivo de toma de biopsia para trabajar con aguja compatible a marca y modelo del sistema de biopsia |
|  |  | Ajuste automático de la aguja |
|  |  | Posicionador de aguja motorizado |
|  |  | Precisión de 1 mm o menor en los ejes X, Y y Z |
|  |  | Área de la imagen de al menos 50 x 40 mm |
|  | Tomosíntesis | Vistas de tomosíntesis seleccionables (RCC, RMLO, LCC, LMLO) |
|  |  | Tiempo de barrido 25 segundos o menor |
|  |  | Ángulo de barrido mayor o igual a 15° |
|  |  | Espacio o espesor entre cortes o planos reconstruidos de 1 mm o menor |
|  |  | Número de disparos o proyecciones generadas de 9 o mayor |
|  |  | Dosis adicional por tomoadquisición no deberá rebasar 3 mGy bajo condiciones de referencia por proyección, conforme a la NOM vigente |
|  |  | Software para reconstrucción y procesamiento posterior |
|  | Estación de trabajo de revisión, con dos pantallas LCD, TFT o LED de 21 pulgadas o mayor, con matriz de 5 megapixeles y/o una pantalla de 10 megapixeles o mayor y sensor integrado para calibración. Con herramientas dedicadas para mastografía y estereotaxia. Almacenamiento en disco duro de 1TB o mayor. |  |
|  | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estación de trabajo de revisión |  |
|  | Herramienta de control de calidad |  |
| ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Sillón para toma de biopsia |  |
|  | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para el equipo de mastografía con un tiempo de respaldo de al menos 10 minutos.Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estación de trabajo de revisión. |  |
| CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. | DVD para grabar |  |
|  | Herramientas para grabación de imágenes |  |
|  | Aguja de acero inoxidable para biopsia y marcaje compatibles con el dispositivo de biopsia |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Licencias DICOM 3.0 worklist, print, storage, storage commitment y query/retrieve para la estación de trabajo |  |
|  | Sistema de biopsia por vacío |  |
|  | Deshumidifadores |  |
|  | Aire acondicionado |  |
| REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Según marca y modelo. |  |
| INSTALACIÓN: Será determinada o elegida de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | Alimentación eléctrica: la que maneje la unidad médica a 60 Hz |  |
|  | De acuerdo a guías mecánicas, conforme a la normatividad aplicable |  |
| OPERACIÓN: | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |

MODIFICACIÓN

Catálogo

DICE:

| NOMBRE GENÉRICO: | MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO, UNIDAD RADIOLÓGICA PARA |
| --- | --- |

| CLAVE: 531.341.2487 | ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO (S): Imagenología. |
| --- | --- | --- |

| DESCRIPCIÓN: | Equipo fijo para realizar estudios radiológicos de glándula mamaria, con sistema de imagen digital de campo completo, generador de Rx de alta frecuencia o multipulso, con control automático de exposición. Selección automática de filtros para mastografía, tubo de rayos Rx, con colimador automático. Brazo o Gantry con movimientos de rotación o vertical motorizados. Sistema de compresión motorizada/manual. Sistema digital de imagen. Sistema de almacenamiento de imágenes. |
| --- | --- |

| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. |
| --- | --- |

| ACCESORIOS OPCIONALES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Estación de trabajo con dos monitores de alta resolución. Estereotaxia. Sistema de toma de biopsia. Programas de aplicación clínica. Protocolos de comunicación. Impresora en seco. DICOM. Regulador no break o UPS con respaldo del equipo de cómputo de 30 minutos o mayor, con supresor de picos para protección del mastógrafo. De acuerdo a marca, modelo y necesidades de las unidades médicas. |
| --- | --- |

| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: |
| --- | --- |

| INSTALACIÓN. |  | OPERACIÓN. |  | MANTENIMIENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * * * | De acuerdo a guías mecánicas. Alimentación eléctrica: la que maneje la unidad médica a 60 Hz. Preinstalación. | * | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | * * | Preventivo. Correctivo por personal calificado. |

DEBE DECIR:

| NOMBRE GENÉRICO: | MASTÓGRAFO DIGITAL |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE: | 531.341.2487 |  |
| ESPECIALIDAD (ES): | Médicas y Quirúrgicas |  |
| SERVICIO (S): | Imagenología |  |
| DEFINICIÓN: | Equipo fijo para realizar estudios radiológicos de mama con adquisición de imagen digital de campo completo. |  |
| DESCRIPCIÓN | Generador de rayos X de alta frecuencia |  |
|  | Kilo voltaje (kV) dentro del rango de 20 a 49 en incrementos de 1kV |  |
|  | Rango de más de 5 o menor a 400 o mayor |  |
|  | Tubo de rayos-X | Ánodo rotatorio de Mo, Rh o W (molibdeno, rodio o wolframio o tungsteno) |
|  |  | Capacidad calorífica del ánodo igual o mayor a 160 000 HU |
|  |  | Filtro de Mo, Rh, Al o Ag (molibdeno, rodio, aluminio o plata) y/o sus combinaciones |
|  |  | Puntos focales de 0.1 y 0.3 mm o punto focal de 0.3 mm |
|  | Detector digital | De silicio o selenio amorfo |
|  |  | Tamaño del detector de 23 cm o mayor x 26 cm o mayor |
|  |  | Profundidad de bits de imagen o resolución de 14 bits o mayor |
|  |  | Tamaño del pixel 100 µm o menor |
|  |  | Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 1 lp/mm ≥ 50% |
|  |  | Eficiencia cuántica de detección (DQE) @ 5 lp/mm ≥ 25% |
|  | Brazo | Colimador automático o seleccionable por el usuario |
|  |  | Movimientos de rotación de -100° a +180° o mayor |
|  |  | Desplazamiento vertical de 55 cm o mayor |
|  |  | Distancia foco imagen (DFI o SID) igual o mayor a 65 cm |
|  |  | Indicador de espesor de mama comprimida, de fuerza de compresión y angulación del brazo |
|  | Rejilla o sistema antidispersión |  |
|  | Magnificador |  |
|  | Sistema de compresión automático y manual o automático |  |
|  | Paleta de compresión para mama grande; paleta de compresión para mama pequeña; cono de compresión, cono de magnificación y paleta con rejilla fenestrada |  |
|  | Mampara, pantalla o escudo con blindaje |  |
|  | Interruptor de pie o de mano |  |
|  | Control de exposición automático (AEC) |  |
|  | Estación de adquisición con pantalla LCD o TFT o LED de visualización de 19 pulgadas o mayor y de 2 megapixeles o mayor. |  |
|  | Licencias DICOM 3.0 worklist, print, storage, storage commitment y query/retrieve |  |
|  | Herramientas para grabado de imágenes con visualizador DICOM y licencia DICOM media storage |  |
|  | Herramienta de control de calidad |  |
|  | Disco duro de 500 GB o mayor, o capacidad para 20,000 imágenes en formato DICOM |  |
| ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para el equipo de mastografía y su estación de adquisición con un tiempo de respaldo de al menos 10 minutos. |  |
| CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. | DVD para grabar |  |
|  | Herramientas para grabación de imágenes |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES:Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Estación de trabajo de revisión, con dos pantallas LCD, TFT o LED de 21 pulgadas o mayor, con matriz de 5 megapixeles y/o una pantalla de 10 megapixeles o mayor y sensor integrado para calibración. Con herramientas dedicadas para mastografía. Almacenamiento en disco duro de 1TB o mayor. |  |
|  | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estación de trabajo de revisión |  |
|  | Deshumidificadores |  |
|  | Aire acondicionado |  |
| REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Según marca y modelo. |  |
| INSTALACIÓN: Será determinada o elegida de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | Alimentación eléctrica: la que maneje la unidad médica a 60 Hz |  |
|  | De acuerdo a guías mecánicas, conforme a la normatividad aplicable |  |
| OPERACIÓN: | Por personal capacitado y especializado, y de acuerdo al manual de operación. |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. |  |
|  | Correctivo por personal calificado. |  |

DICE:

| NOMBRE GENÉRICO: | MASTOGRAFÍA, UNIDAD RADIOLÓGICA PARA |
| --- | --- |

| CLAVE: 531.341.2214 |  | ESPECIALIDAD (ES): Médicas y Quirúrgicas. | SERVICIO (S): Imagenología. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN: | Equipo fijo para realizar estudios radiológicos de glándula mamaria. Con accesorios necesarios para estar en posibilidad de colocar el dispositivo de biopsia estereotáxica computarizada y motorizada. Generador de Rayos X de alta frecuencia, o multipulsos de potencia constante. Rango de más. Rango de KV. Tubo de Rayos X. Puntos focales fino y grueso. Capacidad de calor de ánodo. Control automático de exposición. Distancia foco - objetivo o SID o FFD. Colimador automático o selección del diafragma automático. Brazo o Gantry con movimientos: rotación isocéntrica y vertical. Sistema de compresión motorizada. Sistema de compresión manual. Magnificador. Plato o placa o paleta de compresión. Que acepte chasises de 18 x 24 cm y de 24 x 30 cm. Bucky con rejilla. Con pantalla de exhibición de datos. |  |  |  |

| REFACCIONES: | Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |
| --- | --- |

| ACCESORIOS OPCIONALES: | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Digitalizador de imágenes para mamografía o CR para mamografía. Sistema de administración, almacenamiento, distribución y comunicación de imágenes médicas o PACS. Sistema de información radiológica o RIS. Sistema de visualización y envío de estudios o Estación de trabajo. Sistema digital de imagen para procedimientos estereotáxicos con área de detección, matriz y con profundidad o rango dinámico y resolución. Estación de trabajo. Proceso o aplicaciones o herramientas de imagen o de estereotaxia. Sistema de disco óptico o disco óptico magnético o CDR. Dispositivo estereotáxico con: exhibición en pantalla de la posición de la lesión y de la aguja en coordenadas cartesianas o ejes: X, Y, Z, o tridimensional, precisión en las coordenadas o ejes X, Y, Z, o tridimensional. Angulación para biopsia o equipo de biopsia. Impresora en seco blanco y negro, específica para mastografía por sublimación térmica o láser. Juego de chasises para mastografía. Dicom. Reveladora para mastografía. De acuerdo a marca, modelo y necesidades de las unidades médicas. |
| --- | --- |

| CONSUMIBLES: | Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Película para mastografía para impresora en seco, láser o por sublimación térmica. Pistola y agujas para biopsia. Disco óptico o CDR o disco óptico magnético. |
| --- | --- |

| INSTALACIÓN. |  | OPERACIÓN. |  | MANTENIMIENTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * * | Corriente eléctrica: La que maneje la unidad médica y 60 Hz. Preinstalación. | * | Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. | * * | Preventivo. Correctivo por personal calificado. |

DEBE DECIR:

| NOMBRE GENÉRICO: | MASTÓGRAFO ANALÓGICO |  |
| --- | --- | --- |
| CLAVE: | 531.341.2214 |  |
| ESPECIALIDAD (ES): | Médicas y Quirúrgicas |  |
| SERVICIO (S): | Imagenología |  |
| DEFINICIÓN : | Equipo fijo para realizar estudios radiológicos de mama con adquisición de imagen de campo completo y su posterior digitalización por medio de radiografía computarizada |  |
| DESCRIPCIÓN | Generador de rayos X de alta frecuencia |  |
|  | Kilo voltaje (kV) dentro del rango de 20 a 39 en incrementos de 1kV o menor |  |
|  | Rango de más de 5 o menor a 400 mayor |  |
|  | Tubo de rayos-X | Ánodo rotatorio de Mo, Rh o W (molibdeno, rodio o wolframio o tungsteno) |
|  |  | Capacidad calorífica del ánodo igual o mayor a 160 000 HU |
|  |  | Filtro de Mo, Rh, Al o Ag (molibdeno, rodio, aluminio o plata) y/o sus combinaciones |
|  |  | Puntos focales de 0.1 y 0.3 mm |
|  | Brazo | Colimador automático o seleccionable por el usurario |
|  |  | Movimientos de rotación de -135° a +180° o mayor |
|  |  | Desplazamiento vertical de 58 cm o mayor |
|  |  | Distancia foco imagen (DFI o SID) igual o mayor a 65 cm |
|  |  | Indicador de espesor de mama comprimida, de fuerza de compresión y angulación del brazo |
|  | Interruptor de pie o de mano |  |
|  | Mampara, pantalla o escudo con blindaje |  |
|  | Sistema de compresión automático y manual o automático |  |
|  | Paleta de compresión para mama grande; paleta de compresión para mama pequeña; cono de compresión, cono de magnificación y paleta con rejilla fenestrada |  |
|  | Control de exposición automático (AEC) |  |
|  | Relación de la rejilla 5:1 ó 4:1 |  |
|  | Bucky para ambos tamaños de chasises |  |
|  | Magnificador Herramienta de control de calidad |  |
| ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Sistema de digitalización de imágenes (radiografía computarizada) para mastografía y rayos x de propósito general |  |
|  | Deberán incluir cinco chasises de 18 x 24 cm y cinco de 24 x 30 cm, específicos para mastografía y compatibles con la marca y modelo del sistema de digitalización de imágenes (radiografía computarizada) |  |
| CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas, asegurando compatibilidad para la marca y modelo del equipo. | DVD para grabar |  |
|  | Herramientas para grabación de imágenes |  |
|  | Chasises compatibles |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. |  |  |
|  | Herramienta para grabado de imágenes con visualizador DICOM |  |
| REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. | Según marca y modelo. |  |
| INSTALACIÓN: Será determinada o elegida de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. | Alimentación eléctrica: la que maneje la unidad médica a 60 Hz |  |
|  | De acuerdo a guías mecánicas, conforme a la normatividad aplicable |  |
| OPERACIÓN: | Por personal capacitado y especializado y de acuerdo al manual de operación |  |
| MANTENIMIENTO: | Preventivo. |  |
|  | Correctivo por personal calificado |  |

México, Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2017.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la Segunda Actualización de la Edición 2016 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.- 
El Presidente de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, Jesús Ancer Rodríguez.- Rúbrica.