SECRETARIA DE ECONOMIA

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-086-SCFI-2017, Industria hulera-Llantas nuevas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo automotor con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb) o llantas de construcción radial que excedan la capacidad de carga de 4 536 kg y cuyo símbolo de velocidad sea H, V, W, Y, Z-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba (cancelará a la
NOM-086-SCFI- 2010).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Dirección General de Normas.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-086-SCFI-2017, INDUSTRIA HULERA-LLANTAS NUEVAS DE CONSTRUCCION RADIAL QUE SON EMPLEADAS PARA CUALQUIER VEHICULO AUTOMOTOR CON UN PESO BRUTO VEHICULAR IGUAL O MENOR A 4 536 KG (10 000 LB) O LLANTAS DE CONSTRUCCION RADIAL QUE EXCEDAN LA CAPACIDAD DE CARGA DE 4 536 KG Y CUYO SIMBOLO DE VELOCIDAD SEA H, V, W, Y, Z -ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD Y METODOS DE PRUEBA (CANCELARÁ A LA NOM-086-SCFI- 2010)

ALBERTO ULISES ESTEBAN MARINA, Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), con fundamento en los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción V, 40 fracciones I y XII, 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 33 de su Reglamento y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de esta Secretaría, expide para consulta pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-086-SCFI-2017 “Industria hulera - llantas nuevas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo automotor con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb) o llantas de construcción radial que excedan la capacidad de carga de 4 536 kg y cuyo símbolo de velocidad sea H, V, W, Y, Z-Especificaciones de Seguridad y Métodos de Prueba”, a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales los interesados presenten sus comentarios ante el CCONNSE, ubicado en Av. Puente de Tecamachalco Núm. 6, Col. Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, CP. 53950, Estado de México, teléfono 57 29 91 00, Ext. 43235 y 43219, Fax 55 20 97 15 o bien a los correos electrónicos: claudia.sama@economia.gob.mx y cosultapublica@economia.gob.mx, para que en los términos de la Ley de la materia se consideren en el seno del Comité que lo propuso.
SINEC- 20170509160009755.

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2017.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.

PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-086-SCFI-2017, “INDUSTRIA
HULERA - LLANTAS NUEVAS DE CONSTRUCCIÓN RADIAL QUE SON EMPLEADAS PARA CUALQUIER VEHÍCULO AUTOMOTOR CON UN PESO BRUTO VEHICULAR IGUAL O MENOR A
4 536 KG (10 000 LB) O LLANTAS DE CONSTRUCCIÓN RADIAL QUE EXCEDAN LA CAPACIDAD DE CARGA DE 4 536 KG Y CUYO SÍMBOLO DE VELOCIDAD SEA H, V, W, Y, Z – ESPECIFICACIONES
DE SEGURIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELARÁ A LA NOM-086-SCFI-2010)”

PREFACIO

En la elaboración del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana participaron las siguientes empresas
e instituciones:

-	Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C.

-	Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C.

-	Bridgestone de Mexico, S.A. de C.V.

-	Cámara Nacional de la Industria Hulera

-	Certificación y Normalización CERTYNOM S.C.

-	Continental Tire de México, S.A. de C.V.

-	Cooper Tire & Rubber Company De Mexico, S.A. DE C.V.

-	Goodyear Servicios y Asistencia Técnica, S. de R.L. de C.V.

-	Hankook Tire de México, S.A. de C.V.

-	Industrias Michelin, S.A. de C.V.

-	Normalización y Certificación Electrónica NYCE, S.C.

-	NYCE Laboratorios, S.C.

-	Pirelli Neumáticos de México, S.A. de C.V.

-	SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Dirección General de Comercio Exterior.

Dirección General Industrias Ligeras.

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología.

Dirección General de Normas.

-	Compañía Hulera Tornel, S.A. de C.V.

-	Yokohama Tire México, S. de R.L. de C.V.

ÍNDICE DE CONTENIDO

1	Objetivo y campo de aplicación

2	Referencias Normativas

3	Definiciones

4	Clasificación

5	Especificaciones

6	Muestreo

7	Métodos de prueba

8	Información comercial

9	Evaluación de la conformidad

10.	Vigilancia

11. 	Concordancia con normas internacionales

Apéndice A

Apéndice B

Apéndice C

Apéndice D

12. 	Bibliografía

TRANSITORIOS

1. Objetivo y campo de aplicación

1.1 El presente Proyecto Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de seguridad y métodos de prueba que deben cumplir las llantas nuevas nacionales e importadas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo automotor con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg
(10 000 lb) o llantas de construcción radial que excedan la capacidad de carga de 4 536 kg y cuyo símbolo de velocidad sea H, V, W, Y, Z y que corresponden a una capacidad de carga normal o estándar, extra, reforzada, ligera, B, C, D o E, las cuales se comercializan como mercancía final y no como parte de un vehículo automotor en los Estados Unidos Mexicanos.

1.2 Este Proyecto Norma Oficial Mexicana es aplicable únicamente a llantas nuevas nacionales e importadas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo automotor con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb) o llantas de construcción radial que excedan la capacidad de carga de 4 536 kg y cuyo símbolo de velocidad sea H, V, W, Y, Z y que corresponden a una capacidad
de carga normal o estándar, extra, reforzada, ligera, B, C, D o E, las cuales se comercializan como mercancía final y no como parte de un vehículo automotor en los Estados Unidos Mexicanos.

Este Proyecto Norma Oficial Mexicana no es aplicable a llantas para vehículo automotor de carrera, uso agrícola e industrial, llantas para nieve, llantas con profundidad de dibujo > 14.3 mm (18/32"), así como también las llantas de remolques para camión especial (ST), de motocicleta, trimotos, cuatrimotos, llantas de uso temporal, diagonales y diagonales con cinturón, así como aquellas que son diseñadas para rodar sin presión de aire (run flat), conocidas como llantas con anclaje vertical, llantas para vehículo automotor de uso recreativo (go-cart; golf; vehículo automotor para montaña, llantas especiales para vehículo automotor militares).

2. Referencias Normativas

Este Proyecto Norma Oficial Mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes o las
que las sustituyan:

- NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2002.

- NOM-106-SCFI-2000, Características de diseño y condiciones de uso de la contraseña Oficial. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2001.

- NMX-T-004-SCFI-2015, Industria Hulera - Llantas, Cámaras y accesorios - Definiciones. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2016.

- NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas De Gestión de la Calidad-Requisitos. Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2016.

- ISO 9001:2015 Quality management systems-Requirements, ed 5.

3. Definiciones

Las definiciones y términos técnicos empleados en la presente Norma Oficial Mexicana, están contemplados en la NMX-T-004-SCFI-2015 (véase capítulo 2, Referencias Normativas) y adicionalmente son aplicables las que a continuación se indican:

3.1 Vehículo automotor.

Vehículo automotor de transporte terrestre de carga o de pasajeros, propulsado por su propia fuente motriz, ya sea motor eléctrico o de combustión interna.

3.2 Llanta con anclaje vertical.

Es aquella que tiene costados reforzados con un sistema de sujeción especial de la ceja al rin.

3.3 Modelo de llanta.

Es la denominación de una llanta que puede comprender diferentes claves de identificación o medidas, las cuales establecen determinadas características, tales como: símbolo de velocidad, rango de carga,
entre otras.

Se consideran llantas del mismo modelo las que presenten las siguientes características:

a)	Que sean de la misma marca;

b)	Que tengan el mismo diseño o dibujo en la banda de rodamiento;

c)	Que sean de construcción radial;

d)	Que sean tipo con o sin cámara; y

e)	Que sean empleadas para cualquier vehículo automotor con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb).

Lo anterior, es independiente de sus claves descriptivas; si es de cara blanca o negra o con letras realzadas o de su índice o rango de velocidad o su capacidad o índice de carga.

3.4 Clave de identificación.

Es un código aceptado internacionalmente para la identificación de las llantas, el cual se muestra y se detalla en la tabla 1.

El significado de la clave de identificación de las llantas varía de acuerdo al país de origen o del fabricante, en la tabla 1 se definen las posibles combinaciones de clave de identificación y sus nombres genéricos para una rápida clasificación, siendo válida cualquiera de las combinaciones aquí presentadas.

Tabla 1 - Clave de identificación de llantas radiales

| Clave de identificación de llantas radiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Columna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ejemplo 1: | P | 215 | /60 | H | R | 14 | 91 | H |  |
| P Métrica | P | M | M | OP | M | M | OP | OP | N/A |
| Milimétrica |  | M | OP | OP | M | M | OP | OP | N/A |
| Ejemplo 2: | LT | 235 | /75 |  | R | 16 | 97 | Q | LR |
| Camioneta | OP | M | OP | N/A | M | M | OP | OP | M |

El significado de las columnas se describe en la Tabla 1a:

Tabla 1a - Significado de claves de identificación de llantas radiales

| COLUMNA | IDENTIFICA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aplicación | P: Llanta para servicio en vehículo automotor para pasajeros (automóvil). Milimétricas en función de su capacidad de carga. LT: Llanta de camioneta o camión ligero. (Puede o no estar grabado en la clave de identificación de la llanta; Puede o no estar al principio o al final de la clave de identificación de la llanta). C: Llanta para uso comercial (Puede o no estar grabado en la clave de identificación de la llanta y puede o no estar al final de la clave de identificación de la llanta). |
| 2 | — Anchura de Sección | Puede expresarse en milímetros, pulgadas o letras equivalentes. |
| 3 | Relación Altura/— Anchura de Sección | Se expresa en porcentaje de la relación altura / anchura de sección |
| 4 | Símbolo De Velocidad | Se expresa con letra equivalente a la categoría de velocidad, véase Apéndice A (Normativo), tabla A.1 (Puede o no estar grabado en la clave de identificación de la llanta). |
| 5 | Tipo De Construcción | R: Radial. |
| 6 | Clave De Rin | Se expresa en pulgadas o milímetros. |
| 7 | Índice De Carga | Se expresa en un número equivalente a la capacidad máxima de carga, véase Apéndice A (Normativo), tabla A.2. |
| 8 | Símbolo De Velocidad | Se expresa con letra equivalente a la categoría de velocidad, véase Apéndice A (Normativo), tabla A.1 (Puede o no estar grabado en la clave de identificación, en esta posición). |
| 9 | Capacidad De Carga (Load Range “LR”) | Identificado con las siglas B, C, D o E; o con los números 4, 6, 8 o 10 que indican capacidad de capas equivalentes; o con las palabras: carga normal o carga estándar, carga extra, carga reforzada, o carga ligera. |
| NOTA: En la tabla 1, las letras significan: M Asignación obligatoria OP Asignación opcional N/A No aplica |  |  |

3.5 Presión máxima de inflado permitida.

De acuerdo a las especificaciones de diseño que tenga la llanta, es la presión máxima a la que puede ser inflada a la temperatura ambiente, sin exponerla a sufrir deterioros por exceso de presión durante su trabajo.

3.6 Capas equivalentes.

La resistencia que ofrece el número de capas de algodón de una llanta con respecto a la resistencia de capas de un material diferente.

3.7 Anchura de sección.

Distancia entre los flancos exteriores del neumático inflado, excluyendo los relieves debidos al estampado de inscripciones, marcados, decoraciones y cordones o ribetes de protección.

4. Clasificación

De acuerdo a la capacidad de carga, las llantas contempladas en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se clasifican en cualquiera de las siguientes formas:

- Capacidad de carga (Load Range "L R "). Identificado con las siglas B, C, D o E; o con los números 4, 6, 8 o 10 que indican capacidad de capas equivalentes; o con las palabras: carga normal o carga estándar, carga extra, carga reforzada, o carga ligera.

- Índice de carga tal como se indica en la tabla A.2 del Apéndice A (Normativo).

5. Especificaciones

5.1 Capacidad de carga.

Es la establecida en las tablas B.1 a la B.28 del Apéndice B (Normativo) o de acuerdo a su índice de carga según tabla A.2 del Apéndice A (Normativo).

5.2 Indicador de desgaste de la banda de rodamiento.

Las llantas objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana deben contar con indicadores de desgaste con una altura mínima de 1.6 mm, lo cual se considera como límite de seguridad en la llanta. Esto se verifica con ayuda de un medidor de profundidad.

5.3 Dimensiones de las llantas.

5.3.1 La anchura de sección no debe ser mayor del 7% ni ser menor del 4% de la especificada en las tablas B.1 a la B.28 del Apéndice B (Normativo), excepto en el caso de que la llanta tenga una banda protectora especial, en este caso, la tolerancia anterior puede ser excedida en 8 mm.

5.3.1.1 El factor mínimo de medida debe ser cuando menos el indicado en las tablas B.1 a la B.28 del Apéndice B (Normativo).

Lo anterior se verifica de acuerdo con el método de prueba descrito en el inciso 7.1.

5.4 Resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llantas radiales tipo sin cámara.

La fuerza aplicada para desmontar la ceja de la llanta en las áreas de aplicación no debe ser menor de:

5.4.1 Un valor de 6.7 kN para aquellas llantas con una anchura de sección menor de 160 mm.

5.4.2 Un valor de 8.9 kN para aquellas llantas con una anchura de sección igual o mayor de 160 mm, pero menor de 205 mm.

5.4.3 Un valor de 11.1 kN para aquellas llantas con una anchura de sección igual o mayor de 205 mm.

Lo anterior se verifica de acuerdo con el método de prueba descrito en el inciso 7.4.

NOTA: Este procedimiento no aplica a llantas radiales con cámara, en virtud de que este tipo de llantas utiliza un contenedor de aire no integrado a la llanta, lo cual hace que la prueba no sea funcional. De igual manera, no aplica a llantas radiales sin cámara de camioneta o camión ligero (LT), o comercial (C).

5.5 Resistencia de la llanta a la penetración.

Al probarse, cada llanta debe reunir los requisitos necesarios para poder resistir la energía de ruptura mínima especificada en las tablas A.3 y A.4 del Apéndice A (Normativo) al probarse de acuerdo con lo que se establece en el método de prueba descrito en el inciso 7.5.

5.6 Comportamiento de la llanta a la alta velocidad y a la carga y baja presión de inflado.

En los tres casos, la llanta no debe presentar evidencia visual de separación de la banda de rodamiento, costado, capas, capa hermética, ceja, así como arrancaduras, cuerdas expuestas o rotas, agrietamientos o uniones abiertas, cuando se prueba conforme al procedimiento descrito en los incisos 7.2 y 7.3.

Al usarse el rin de prueba, éste no debe deformarse ni dejar escapar el aire, a través de la parte que constituye la cámara neumática llanta-rin, cuando se prueba de acuerdo al procedimiento descrito en los incisos 7.2 y 7.3.

La presión de la llanta se debe medir entre 15 min y 25 min una vez que terminó la prueba y ésta no debe ser menor al 95% de la presión inicial especificada en las tablas 3, 4 y 6.

5.7 Presión máxima de inflado.

La presión máxima de inflado permisible es la establecida en las tablas del Apéndice B (Normativo) o lo especificado por el fabricante o manuales de técnicos aplicables (ver Capítulo 12, Bibliografía).

6. Muestreo

Para efectos de la evaluación de la conformidad, ésta se debe llevar a cabo por modelo y el número de llantas que integran la muestra del producto objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana. Deben ser tres llantas de la misma clave de identificación.

7. Métodos de prueba

Para llevar a cabo los métodos de prueba, deben emplearse tres llantas.

- La primera para comprobar las especificaciones siguientes: dimensiones, resistencia de la ceja al desmontaje del rin, y resistencia de la llanta a la penetración. Las pruebas deben ser efectuadas en el orden mencionado.

- La segunda para pruebas de comportamiento a la alta velocidad.

- La tercera para pruebas de comportamiento de la llanta a la carga y baja presión de inflado.

7.1 Dimensiones de la llanta.

7.1.1 Aparatos y/o instrumentos.

a)	Manómetro con resolución de 10 kPa o mejor (unidad de medida equivalente);

b)	Compás de exteriores;

c)	Cinta métrica;

d)	Regla métrica metálica;

e)	Calibrador Vernier;

f)	Rin de prueba.

7.1.2 Preparación de la muestra.

7.1.2.1 Montar la llanta en el rin de medición, especificado en las tablas B.1 a la B.28 del Apéndice B (Normativo), o lo especificado por el fabricante o manuales técnicos aplicables (ver Capítulo 12, Bibliografía).

7.1.2.2 Para el caso de llantas P-Métricas o milimétricas, inflar la llanta de acuerdo a lo especificado
en la tabla 2.

Tabla 2 - Presión de inflado para pruebas dimensionales

| Presión de inflado (kPa) |  |
| --- | --- |
| Capacidad de carga: Ligera/Normal o Estándar/B | Capacidad de carga Extra o Reforzada |
| 180 | 220 |

7.1.2.3 En caso de llantas de camioneta o camión ligero (LT), o comercial (C), inflar a la presión correspondiente de la carga máxima como se indica en el costado de la llanta o de acuerdo a los datos técnicos especificados por el fabricante.

7.1.2.4 Acondicionar el ensamble llanta-rin en el cuarto de pruebas a una temperatura de 293 K a 303 K (20 °C a 30 °C) al menos por 24 h.

7.1.2.5 En caso de ser necesario, reajustar la presión de inflado de acuerdo a lo especificado en la tabla 2 y/o inciso 7.1.2.3.

7.1.3 Procedimiento de prueba.

7.1.3.1 Medir la anchura de sección utilizando un compás de exteriores y regla métrica metálica; aproximar el resultado obtenido al valor de la marca inferior, si visualmente está a menos de la mitad de la distancia entre las dos subdivisiones de la regla; en el caso en que se encuentre entre la mitad y el valor máximo de la marca, aproximar al valor superior. Se puede utilizar un Calibrador Vernier para medir directamente la anchura de sección.

Se toman seis lecturas en puntos aproximadamente equidistantes, alrededor de la circunferencia de la llanta, evitando medir en los espesores adicionales, tales como costillas protectoras, bandas o letras realzadas.

7.1.3.2 Anotar el promedio de estas mediciones como anchura de sección, sin guarda banqueta, letras realzadas y/o adornos.

7.1.3.3 Determinar el diámetro exterior por la medición de la circunferencia (perímetro) de la llanta y dividir entre π (3.1416).

7.1.3.4 El factor mínimo de medida se obtiene de la suma del promedio de la anchura de sección más el diámetro exterior obtenido, el cual debe ser igual o mayor a lo especificado en las tablas B.1 a la B.28 del Apéndice B (Normativo).

7.1.4 Requisitos de cumplimiento.

7.1.4.1 La anchura de sección para cada medición de acuerdo con el procedimiento de prueba debe cumplir con el inciso 5.3.1.

7.2 Comportamiento de la llanta a la alta velocidad.

7.2.1 Aparatos y/o instrumentos.

a)	Manómetros con resolución de 10 kPa o mejor (o unidad de medida equivalente);

b)	Rin de prueba;

c)	Termómetro o indicador de temperatura que cuente con una escala de 273 K (0 °C) a por lo menos 323 K (50 °C), con subdivisiones de 1 K (1°C) o menor

d)	Un equipo de prueba que cumpla con las siguientes características:

- Una polea motriz de superficie lisa, de 1 708 mm ± 1.0% de diámetro; la anchura de la polea debe ser mayor a la anchura de la banda de rodamiento de la llanta a probar;

- Este equipo debe estar provisto de controles y registradores para los diferentes parámetros requeridos en esta prueba.

7.2.2 Preparación de la muestra.

La muestra se prepara conforme a lo indicado en el inciso 7.2.2.1.

7.2.2.1 Montar la llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada de acuerdo a la tabla 3.

Tabla 3 - Presión de inflado para alta velocidad

| Tipo de llanta | Capacidad de carga | Presión de prueba (kPa) |
| --- | --- | --- |
| P-Métrica/milimétrica. Llantas para pasajero | Ligera / Normal o estándar / B | 220 |
|  | Reforzada / Extra | 260 |
| LT o C— anchura de sección transversal nominal ≤ 295 mm | B | 240 |
|  | C | 320 |
|  | D | 410 |
|  | E | 500 |
| LT o C — anchura de sección transversal nominal > 295 mm | C | 230 |
|  | D | 320 |
|  | E | 410 |

7.2.2.2 Acondicionar el ensamble llanta rin por un lapso de por lo menos tres horas a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C).

7.2.2.3 Antes o después de montar el ensamble llanta-rin en el eje de pruebas y antes de iniciar la prueba reajustar la presión de inflado de la llanta de acuerdo a lo especificado en la tabla 3.

7.2.3 Procedimiento de prueba.

7.2.3.1 Presionar el ensamble llanta-rin contra la cara externa de la polea de pruebas con un diámetro
de 1 708 mm con una tolerancia relativa de ± 1%.

7.2.3.2 Aplicar al eje de prueba, una carga del 85% de la carga máxima de la llanta.

7.2.3.3 Rodar la llanta para calentarla por un tiempo mínimo de 2 h y a una velocidad mínima 80 km/h.

7.2.3.4 Permitir que la llanta se enfríe a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C), hasta alcanzar la presión inicial de la prueba o por dos horas, lo que ocurra primero y en caso de ser necesario, antes de continuar con la prueba, reajustar la presión de inflado de acuerdo con lo establecido en la tabla 3.

7.2.3.5 Durante la prueba, la presión de inflado no debe ser ajustada y la carga se debe mantener al valor aplicado en el inciso 7.2.3.2.

7.2.3.6 La medición de la temperatura ambiente se debe medir a una distancia mínima de 150 mm y máxima de 1 000 mm de la llanta y se debe mantener a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C).

7.2.3.7 Después de lo establecido en el inciso 7.2.3.4, la prueba se conduce continuamente sin interrupciones por 90 min, a través de tres etapas de 30 min cada una con las siguientes velocidades:
140 km/h, 150 km/h y 160 km/h, respectivamente.

7.2.3.8 Una vez finalizadas las tres etapas anteriormente indicadas, retirar la llanta de la polea de prueba y reposarla dentro del cuarto de pruebas, por un tiempo entre 15 min a 25 min, medir la presión de inflado, desinflar la llanta y retirarla del rin de prueba e inspeccionar.

7.2.4 Requisitos de cumplimiento.

7.2.4.1 Después de la prueba, la llanta no debe presentar evidencia visual de separación de la banda de rodamiento, costado, capas, capa hermética, ceja, ni tampoco arrancaduras, cuerdas expuestas o rotas, agrietamientos o uniones abiertas.

7.2.4.2 La presión del aire de la llanta, al medirse entre 15 min y 25 min después del final de la prueba, no debe ser menor a 95% de la presión inicial especificada en la tabla 3.

7.3 Comportamiento de la llanta a la carga y baja presión de inflado.

7.3.1 Aparatos y/o instrumentos.

a)	Manómetros con resolución de 10 kPa o mejor (unidad de medida equivalente);

b)	Rin de prueba;

c)	Termómetro o indicador de temperatura que cuente con una escala de 273 K (0 °C), a por lo menos 323 K (50 °C), con subdivisiones de 1 K (1 °C) o menor;

d)	Un equipo de prueba que cumpla con las siguientes características:

- Una polea motriz de superficie lisa, de 1 708 mm ± 1.0% de diámetro, la anchura de la polea debe ser mayor a la anchura de la banda de rodamiento de la llanta a probar;

- Este equipo debe estar provisto de controles y registradores para los diferentes parámetros requeridos en esta prueba.

7.3.2 Preparación de la muestra.

7.3.2.1 Montar la llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada en la tabla 4.

Tabla 4 - Presión de inflado para el comportamiento a la carga

| Tipo de llanta | Capacidad de carga | Presión de prueba (kPa) |
| --- | --- | --- |
| P-métrica/milimétricas | Ligera / Normal / B | 180 |
|  | Reforzada / Extra | 220 |
| LT anchura de sección transversal nominal <295 mm | B | 240 |
|  | C | 260 |
|  | D | 340 |
|  | E | 410 |
| LT anchura de sección transversal nominal >295 mm | C | 190 |
|  | D | 260 |
|  | E | 340 |

7.3.2.2 Acondicionar el ensamble llanta rin a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C), por lo menos durante tres horas.

7.3.2.3 Antes de iniciar la prueba, reajustar al valor de presión inicial de inflado especificado, de acuerdo con la tabla 4.

7.3.3 Procedimiento de prueba.

7.3.3.1 Montar el ensamble llanta-rin en el equipo de prueba indicado en el inciso 7.3.1 apartado d) del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana y presionar contra la cara externa de la polea.

7.3.3.2 Durante la prueba, la temperatura ambiente debe ser medida a una distancia mínima de 150 mm y máxima de 1 000 mm de la llanta, y debe ser de 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C).

7.3.3.3 Realizar la prueba sin interrupciones a una velocidad mínima de 120 km/h y conforme a la tabla 5.

Tabla 5 - Condiciones de prueba para el comportamiento a la carga

| Periodo de prueba | Duración (horas) | Carga como porcentaje de la carga máxima de la llanta |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 85% |
| 2 | 6 | 90% |
| 3 | 24 | 100% |

7.3.3.4 Durante la prueba, no se debe corregir la presión de inflado y se deben mantener los valores de las cargas correspondientes a cada periodo de prueba como se indica en la tabla 5.

7.3.3.5 Después de realizar la prueba, se debe enfriar la llanta dentro del cuarto de prueba entre 15 min y 25 min y medir la presión de inflado.

7.3.4 Expresión de resultados.

7.3.4.1 Cuando la llanta ha sido probada de acuerdo a los requisitos anteriores, se inspecciona y no debe presentar evidencia visual de separación de la banda de rodamiento, costado, capas, capa hermética, ceja, ni tampoco arrancaduras, cuerdas expuestas o rotas, agrietamientos o uniones abiertas.

7.3.4.2 Después del final de la prueba, la presión del aire de la llanta, al medirse entre 15 min y 25 min, no debe ser menor a 95% de la presión inicial especificada en la tabla 4.

7.3.5 Comportamiento de la llanta a baja presión de inflado.

7.3.5.1 Preparación de la muestra.

7.3.5.1.1 Usando el mismo ensamble llanta-rin y, al término de la prueba de comportamiento de la llanta a la carga, ajustar la presión de inflado de la llanta de acuerdo a la tabla 6.

Tabla 6 - Condiciones de inflado a baja presión

| Tipo de llanta | Capacidad de carga | Presión de prueba (kPa) |
| --- | --- | --- |
| P-métrica/milimétrica | Normal / Ligera / B | 140 |
|  | reforzada / Carga Extra | 160 |
| LT anchura de sección transversal nominal <295 mm | B | 190 |
|  | C | 200 |
|  | D | 260 |
|  | E | 320 |
| LT anchura de sección transversal nominal >295 mm | C | 150 |
|  | D | 200 |
|  | E | 260 |

7.3.5.1.2 Acondicionar el ensamble llanta-rin a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C), por un periodo mínimo de 2 h.

7.3.5.1.3 Antes o después de montar el ensamble llanta-rin en el eje de pruebas y antes de iniciar la prueba, reajustar la presión de inflado de la llanta de acuerdo a lo especificado en la tabla 6.

7.3.5.2 Procedimiento de prueba.

7.3.5.2.1 Al finalizar la prueba de comportamiento de la llanta a la carga, de manera continua y sin interrupciones, presionar el ensamble contra la cara externa de la polea de pruebas con diámetro
de 1 708 mm ± 1% y realizar la prueba de baja presión por un tiempo mínimo de 90 min y a una velocidad mínima de 120 km/h.

7.3.5.2.2 La carga a aplicarse debe ser el 100% del máximo de carga marcado en la cara lateral
de la llanta.

7.3.5.2.3 Durante la prueba, la presión de inflado no debe ser modificada y se debe mantener la carga desde el inicio.

7.3.5.2.4 Durante la prueba, la temperatura ambiente debe medirse a una distancia que se ubique entre 150 mm y 1 000 mm de la llanta y se debe mantener a una temperatura de 308 K ± 3 K (35 °C ± 3 °C).

7.3.5.2.5 Dejar enfriar la llanta dentro del cuarto de pruebas entre 15 min y 25 min, medir la presión de inflado, desmontarla del rin y revisarla. Debe cumplir con lo expresado en los incisos 7.3.5.3.1 y 7.3.5.3.2.

7.3.5.3 Expresión de resultados.

7.3.5.3.1 Después de la prueba, la llanta no debe presentar evidencia visual de separación de la banda de rodamiento, costado, capas, capa hermética, ceja, así como arrancaduras, cuerdas expuestas o rotas, agrietamientos o uniones abiertas.

7.3.5.3.2 Después del final de la prueba, la presión del aire de la llanta, al medirse entre 15 min y 25 min, no debe ser menor a 95% de la presión inicial especificada en la tabla 6.

7.4 Resistencia de la ceja al desmontaje del rin en llanta sin cámara.

7.4.1 Aparatos y/o instrumentos.

-	Manómetro con resolución de 10 kPa o mejor (unidad de medida equivalente);

-	Rin de prueba;

-	Regla métrica metálica;

-	Equipo de acuerdo a las figuras 1 y 2.

Dimensiones en mm

| Medida de rin (mm) | Valores de "A" (mm) |
| --- | --- |
| 609.6 | 394 |
| 558.4 | 368 |
| 533.4 | 356 |
| 508.0 | 345 |
| 482.6 | 330 |
| 457.2 | 318 |
| 431.8 | 305 |
| 406.4 | 292 |
| 381.0 | 279 |
| 355.6 | 267 |
| 330.2 | 254 |
| 304.8 | 241 |
| 279.4 | 229 |
| 254.0 | 216 |

Figura 1 - Esquema del equipo de prueba de resistencia de la ceja al desmontaje del rin.

MATERIAL: Aluminio fundido 355; tratamiento T-6, acabado 0.00127 mm.

Figura 2 - Bloque metálico patrón usado en la prueba de resistencia de la ceja al desmontaje del rin.

7.4.2 Preparación de la muestra.

7.4.2.1 Lavar la llanta, secar las cejas y después montarla sin lubricante o adhesivo en el rin de prueba limpio.

7.4.2.2 Inflar la llanta a la presión especificada en la tabla 2 a temperatura ambiente.

7.4.2.3 Montar el ensamble llanta-rin en la forma que se ilustra en la figura 1.

7.4.3 Procedimiento.

7.4.3.1 Aplicar la fuerza a través del bloque a la parte externa del costado de la llanta a una velocidad mínima de 0.05 m/min y a la distancia especificada en la tabla de valores de la figura 1, de acuerdo a la medida del rin y con el brazo de palanca paralelo al ensamble llanta-rin.

7.4.3.2 Aumentar la fuerza hasta que la ceja de la llanta se separe del rin o alcance el valor especificado en el inciso 5.4.1, 5.4.2 y 5.4.3.

7.4.3.3 Repetir la prueba por lo menos en cuatro lugares equidistantes alrededor de la llanta.

7.4.4 Expresión de resultados.

Expresar los valores obtenidos en kN.

7.5 Resistencia de la llanta a la penetración.

7.5.1 Aparatos y/o instrumentos.

-	Manómetro con resolución de 10 kPa o mejor (unidad de medida equivalente);

-	Rin de prueba;

-	Regla métrica metálica;

-	Equipo para prueba de resistencia a la penetración que cumpla con las siguientes características:

Un vástago cilíndrico de acero de 19 mm ± 1 mm de diámetro con punta hemisférica que viaja a una velocidad mínima de 0.05 m/min, el cual ejerce una fuerza sobre la banda de rodamiento de la llanta.

7.5.2 Preparación de la muestra.

7.5.2.1 Montar la llanta en el rin de prueba e inflar a la presión especificada en la tabla 2, o el inciso 7.1.2.3. En caso necesario se recomienda el uso de cámara.

7.5.2.2 Dejar reposar por lo menos 3 h a la temperatura ambiente.

7.5.2.3 Ajustar la presión a la especificada en la tabla 2 o el inciso 7.1.2.3.

7.5.3 Procedimiento.

7.5.3.1 Aplicar la fuerza perpendicularmente a la costilla o bloque central o lo que se encuentre más próximo al centro de la banda de rodamiento mediante el vástago, a una velocidad mínima de 0.05 m/min evitando encajarlo en las ranuras de las costillas o bloques.

7.5.3.2 Registrar la fuerza y penetración en cinco puntos equidistantes alrededor de la banda de rodamiento en la llanta, si se rompiera antes de que el interior de la misma toque el rin, se registra la fuerza, así como la penetración y se aplican los valores establecidos en las tablas A.3 o A.4 del Apéndice A (Normativo).

7.5.4 Cálculos

Calcular la energía de ruptura para cada punto de prueba por medio de la siguiente fórmula:

En donde:

E	es la energía de ruptura, en Nm (joules).

F	es la fuerza aplicada, en N (newtons).

P	es la penetración del vástago, en metros.

7.5.5 Expresión de resultados.

El valor de la energía de ruptura debe ser el promedio aritmético de cinco valores obtenidos según el inciso anterior. El valor promedio debe ser igual o mayor que el especificado en las tablas A.3 o A.4 del Apéndice A (Normativo).

7.6 Unidades de medida.

Las unidades de medida empleadas en los productos objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, deben ser las establecidas en la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 (véase capítulo 2, Referencias Normativas), pudiéndose indicar entre paréntesis la unidad de medida reconocida conforme a las prácticas del uso y la costumbre.

8. Información comercial

8.1 Cada llanta que se comercialice dentro del territorio nacional, debe tener visible y moldeado en un costado, con letras y números mínimos de 2.0 mm de altura, cuando menos la siguiente información. En ningún caso debe quedar oculta por las cejas de cualquier rin que se haya especificado para usarse con
esta llanta:

a)	La clave de identificación, como se indica en la tabla 1.

b)	La palabra radial o su símbolo "R” inserto en la clave de identificación.

c)	El nombre o denominación o razón social o marca registrada o marca comercial.

d)	Las palabras "Sin Cámara" o "Hermética", si la llanta fuese de ese tipo. En la redacción de las palabras "Sin Cámara" o “Hermética" se permite usar letras mayúsculas y sin acento.

e)	"La leyenda que identifique al país de origen del producto, por ejemplo: "Producto de ...", "Hecho en ...", "Manufacturado en ...", "Producido en ...", u otros análogos.

f)	Capacidad de carga, como se indica en el inciso 4.1.

g)	Contraseña oficial, de acuerdo con la NOM-106-SCFI-2000.

Cuando la llanta no traiga de origen la información mencionada en los incisos d), e) y f) en idioma español y la nomenclatura o signo distintivo del inciso g), se debe elegir la opción de marcar o etiquetar antes de su comercialización en el punto de venta al consumidor final.

8.2 Para el caso de llantas de importación se debe incluir en la etiqueta:

-	Nombre o denominación o razón social y el Registro Federal de Contribuyentes del importador.

Nota: La información en idioma español de los incisos d), e), f) y g) del inciso 8.1 y del presente inciso 8.2 puede estar contenida en una o más etiquetas.

9. Evaluación de la conformidad

Los certificados pueden obtenerse exclusivamente de los organismos de certificación para productos acreditados y aprobados en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, con respecto al alcance del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

La evaluación de la conformidad del producto objeto de la aplicación del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se debe llevar a cabo por modelo de llanta y debe ser realizada por personas acreditadas y aprobadas en términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.

El certificado que expida el organismo acreditado y aprobado, debe amparar el modelo de las llantas y sus claves descriptivas de conformidad con el presente procedimiento para la evaluación de la conformidad.

9.1 Definiciones

Para los efectos de estas disposiciones, se entiende por:

9.1.1 Ley: Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

9.1.2 DGN: Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía.

9.1.3 Organismo de certificación para productos: Persona moral acreditada y aprobada de conformidad con la Ley y su Reglamento, para certificar que los productos cumplen con el Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

9.1.4 Organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad: Persona moral acreditada en términos de la Ley y su Reglamento, que efectúa actividades de certificación de sistemas de gestión de la calidad, para certificar mediante el informe respectivo, que el sistema de gestión de la calidad de un producto contempla procedimientos de verificación.

9.1.5 Laboratorio de pruebas: Persona física o moral acreditada y aprobada para realizar pruebas de los productos objeto de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

9.1.6 Certificado: Documento mediante el cual el Organismo de Certificación para productos, hace constar que un producto determinado cumple con las especificaciones establecidas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, y cuya validez está sujeta a la verificación respectiva.

9.1.7 Clave de identificación: Es un código aceptado internacionalmente para la identificación de la llanta, para efectos de este procedimiento es aquella medida de llanta que está identificada en el Apéndice B (Normativo), y en su caso en las Especificaciones Técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver capítulo 12, Bibliografía) o datos técnicos del fabricante.

9.1.8 Informe de certificación del sistema de gestión de la calidad: Documento que elabora un Organismo de Certificación de sistemas de gestión de la calidad acreditado en términos de la Ley y su Reglamento para hacer constar ante el Organismo de Certificación para productos, que el sistema de gestión de la calidad de un producto sobre una determinada línea de producción, contempla procedimientos de verificación para el cumplimiento con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana que hubiere certificado, y que se obtiene conforme al procedimiento indicado en el Apéndice C (Normativo) de evaluación de la conformidad.

9.1.9 Informe de pruebas: Documento que emite un laboratorio de pruebas, acreditado y aprobado en los términos de la Ley y su Reglamento, mediante el cual se presentan, ante el Organismo de Certificación para productos, los resultados obtenidos de las pruebas realizadas a un producto, conforme a los procedimientos establecidos en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana. El informe tiene una vigencia de noventa días naturales contados a partir de la fecha de su emisión. Dicho informe debe estar vigente al momento en que el interesado presente ante el Organismo de Certificación para productos su solicitud.

9.1.10 Muestreo: procedimiento mediante el cual se seleccionan diversas unidades de producto conforme a lineamientos establecidos en este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

9.1.11 Familia de productos: Grupo de productos del mismo modelo de llanta previsto en el inciso 3.3.

9.1.12 Certificado del sistema de gestión de la calidad: Documento mediante el cual un Organismo de Certificación para sistemas de gestión de la calidad acreditado en términos de la Ley y su Reglamento, hace constar que un fabricante determinado cumple con las especificaciones establecidas preferentemente en la Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 o la ISO 9001:2005, las cuales deben ser certificadas por un organismo acreditado conforme a la Ley y su Reglamento, y que incluye la línea de producción del producto cuyo certificado se requiera.

9.1.13 Producto: Los referidos en el objetivo y campo de aplicación del Presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

9.1.14 Renovación del certificado: La emisión de un nuevo certificado, por un periodo igual al que se le otorgó en la primera certificación, siempre y cuando los resultados (informe de pruebas) derivados de la visita de verificación (seguimiento) al producto, cumpla con las especificaciones del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

9.1.15 Secretaría: Secretaría de Economía.

9.1.16 Verificación: Seguimiento al que está sujeto un producto respecto del cual se emitió un certificado para fabricante nacional, importador, distribuidor, comercializador o fabricante extranjero, para constatar que continúa cumpliendo el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, y del que depende la vigencia
de dicha certificación.

9.2 Procedimiento de evaluación de la conformidad

9.2.1 Para obtener el Certificado, se debe cumplir con lo siguiente:

9.2.1.1 El interesado solicita al Organismo de certificación para productos los requisitos o la información necesaria para iniciar con el trámite correspondiente.

9.2.1.2 El Organismo de certificación para productos entrega al interesado el paquete informativo que contiene:

-	Formato de solicitud de servicios de certificación;

-	Relación de documentos requeridos para la certificación;

-	Listado de los laboratorios de pruebas acreditados y aprobados en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

9.2.1.3 El interesado debe presentar:

- la solicitud debidamente requisitada, y

- el contrato de prestación de servicios de certificación que celebre con el Organismo de certificación para productos, por única vez.

9.2.1.4 El interesado entrega toda la información al organismo de certificación para productos acreditado y aprobado, y éste debe revisar la documentación presentada y, en caso de detectar alguna deficiencia en la misma, devolver al interesado la solicitud y sus anexos, junto con una constancia en la que indique con claridad la deficiencia que el solicitante debe corregir.

9.2.1.5 La respuesta a las solicitudes de certificación con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, así como las ampliaciones de:

- de titularidad

- de país de origen

- de país de procedencia

- de fracción arancelaria

- de aduana

- y modelo,

Se deben emitir en un plazo máximo de siete días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de ingreso del formato de solicitud con sus anexos respectivos, y en su caso se hayan subsanado las deficiencias manifestadas al solicitante del servicio.

9.2.1.6 Los certificados y sus ampliaciones con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana se expiden por producto, familia o modelo de llanta y se otorgan a importadores, fabricantes, distribuidores y comercializadores nacionales y fabricantes extranjeros. Dichos certificados deben indicar en forma expresa la categoría del producto certificado.

9.2.1.7 El Certificado sólo es válido para el titular y, en su caso puede obtenerse un Certificado personalizado (Ampliación de Titularidad) por cada importador, comercializador o distribuidor nacional, cuando se aplique el procedimiento para obtener el certificado con verificación mediante pruebas periódicas
al producto.

9.2.1.8 El titular del Certificado se hace responsable solidario del uso de los certificados cuya titularidad sea ampliada. Las ampliaciones que se expidan, tendrán la misma vigencia de los certificados que
les dieron origen.

9.2.1.9 Los Organismos de certificación para productos deben mantener permanentemente informada a la DGN de los certificados que emitan.

9.2.2 Esquemas de certificación de producto.

Para obtener el certificado con este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, el solicitante puede optar por cualquiera de las siguientes modalidades de certificación:

- Con verificación mediante pruebas periódicas al producto, o

- Con verificación mediante el sistema de gestión de calidad de la línea de producción.

9.2.2.1 Para obtener el certificado con verificación mediante pruebas periódicas al producto.

El interesado debe presentar los documentos siguientes ante el organismo de certificación para productos:

9.2.2.1.1 Documentación que acredite la legal constitución de la empresa.

a)	Copia simple del Acta Constitutiva o Poder Notarial de la empresa con el nombre del representante legal en función, debidamente identificado en el acta o poder.

b)	Los nacionales de otros países con los que el gobierno mexicano haya suscrito algún acuerdo o tratado de libre comercio, deben anexar a la solicitud de certificación de producto con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, copia simple del documento de la legal constitución de la persona moral que solicite el servicio o su equivalente, y tratándose de personas físicas, copia simple de una identificación oficial con fotografía y firma.

c)	Copia simple de la identificación oficial con fotografía del representante legal y en su caso del representante autorizado.

d)	Copia simple de la cédula del RFC de la empresa solicitante.

e)	Copia simple del comprobante de domicilio fiscal.

f)	Contrato de prestación de servicios de Certificación que celebre con el Organismo de certificación para productos, firmado en todas las hojas exclusivamente por el representante o apoderado legal.

9.2.2.1.2 Documentación requerida con el producto.

- Solicitud de servicio de certificación firmada, que incluya el nombre de la empresa, el producto, la marca, la familia y el modelo, los cuales deben coincidir con lo indicado en el informe de pruebas del Laboratorio de pruebas, y la categoría del producto (nuevo).

Las solicitudes de certificación presentadas por nacionales de otros países, su validez o vigencia está sujeta a que el gobierno del país del solicitante facilite el acceso a su territorio cuando, de conformidad con lo dispuesto en el presente esquema, sea necesario llevar a cabo actividades
de evaluación de la conformidad.

- Especificaciones técnicas correspondientes a las siguientes características:

-	diseño y/o dibujo;

-	capacidad o índice de carga;

-	carga máxima,

-	presión máxima de inflado,

-	anchura de sección,

-	diámetro total

-	rines aprobados

-	tipo de construcción;

-	índice de velocidad (cuando sea aplicable);

-	claves de identificación;

Esta información debe presentarse en papel membretado de la empresa, firmada por el representante autorizado, la cual puede incluirse en las especificaciones técnicas del producto o en el catálogo.

En caso de nuevas claves de identificación de llantas que no estén contempladas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana y que excedan la capacidad de carga del mismo, o llantas de construcción radial que excedan la capacidad de carga de 4 536 kg y cuyo símbolo de velocidad sea H, V, W, Y, Z y que sean capacidad de carga normal, extra, reforzada y ligera, B, C, D o E, el fabricante o el importador, distribuidor, comercializador previa a su importación, debe presentar al Organismo de Certificación para productos y Laboratorio de pruebas acreditado y aprobado, las especificaciones técnicas conforme a los manuales técnicos aplicables (ver capítulo 12, Bibliografía) o datos técnicos del fabricante, así como las muestras de las llantas a efecto de que se realicen las pruebas correspondientes y remita el informe de pruebas al Organismo de Certificación para productos quien es responsable de expedir el certificado.

- Informe de pruebas (emitido por un Laboratorio de pruebas acreditado y aprobado en términos de la Ley y su Reglamento, cuya fecha de emisión no debe tener más de 90 días naturales al solicitar la certificación inicial).

- Fotografía y/o folleto del(los) producto(s) o copia a color del mismo o impresión obtenida de Internet (indicando la dirección de la página web), imagen a tres cuartos donde se pueda apreciar el diseño y otras características, así como la información de los costados del producto.

- Etiqueta o copia de la etiqueta con la información comercial requerida por el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

- Listado de los laboratorios de pruebas acreditados y aprobados con base en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

- Descripción funcional del producto el cual indique para qué fin fue diseñado, esta información puede incluirse en las especificaciones técnicas del producto o en el catálogo.

La vigencia de los certificados de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana bajo el esquema de verificación mediante pruebas periódicas del producto es de un año contado a partir de la fecha de su emisión, y queda sujeta a la verificación correspondiente en los términos del inciso 9.3 de este procedimiento.

9.2.2.2 Para obtener el certificado con este Proyecto de Norma Oficial Mexicana con verificación mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.

9.2.2.2.1 Los solicitantes del servicio bajo este esquema de certificación deben presentar los documentos que acrediten la legal constitución de la empresa conforme a los requisitos establecidos en el inciso 9.2.2.1.1 de este procedimiento.

9.2.2.2.2 Para obtener el certificado bajo este esquema, los interesados deben acompañar a su solicitud los documentos siguientes:

- Copia simple del certificado del sistema de gestión de la calidad en el que se incluya la línea de producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad, acreditado en términos de la Ley;

- Informe de certificación del sistema de gestión de la calidad respecto al procedimiento de verificación de la línea de producción; el informe debe tener una vigencia de 90 días naturales, a partir de la fecha de emisión; y debe estar vigente al momento en que el interesado presente ante el organismo de certificación para productos la solicitud de certificación. El contenido de dicho informe debe incluir al menos lo indicado en el Apéndice C (Normativo) y a manera de ejemplo debe emitirse en el formato contemplado en el Apéndice D (Informativo) de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

- Documentación requerida con el producto, que se indica en el inciso 9.2.2.1.2.

La vigencia de los certificados de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana bajo este esquema, es de tres años, contados a partir de la fecha de su emisión, y queda sujeta a la verificación correspondiente en los términos del inciso 9.3 de este procedimiento y sólo son válidos para los productos de las plantas que tengan el sistema de gestión de la calidad certificado o en proceso de certificación, el cual debe ser obtenido en un plazo que no exceda de 2 años. Asimismo, el certificado sólo ampara a los productos de las plantas que cuenten con el sistema de gestión de la calidad certificado.

La vigencia de los certificados de producto emitidos bajo este esquema de certificación, queda sujeta a las verificaciones correspondientes, a la vigencia del certificado del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción, en su caso, y a la evaluación del producto. Para este último caso, el titular del certificado debe manifestar bajo protesta de decir verdad al Organismo de certificación para productos, que no existen cambios significativos en el funcionamiento, diseño o proceso de fabricación de su producto.

9.2.3 Renovación del Certificado.

Para solicitar la renovación de un Certificado que está a punto de llegar al vencimiento y que el titular del Certificado requiera obtener nuevamente la certificación, es indispensable que haya cumplido satisfactoriamente en tiempo y forma con la verificación (seguimiento) y que el informe de los resultados de prueba cumpla con lo que especifica el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, esto es, que se haya realizado el muestreo y que se haya presentado al Organismo de certificación para productos, el informe de pruebas aprobatorio derivado de la verificación. En caso de que no haya cambiado la información técnica, el interesado puede solicitar la renovación de la certificación de su producto, simplemente con ingresar sólo la solicitud de certificación. En caso de que, al momento de solicitar la renovación del Certificado, requiera que se amplíe o reduzca el alcance de la certificación de la familia, debe presentar junto con la solicitud de certificación aquella documentación técnica que respalde la información que se pretenda actualizar en el certificado a renovar. Debe considerar la totalidad de los documentos que se le hayan requerido para obtener la certificación inicial. En este caso la vigencia del certificado es la misma que indica el esquema de certificación correspondiente.

9.2.4 Ampliación de titularidad.

El certificado de producto emitido con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana sólo es válido para el titular y, en su caso, puede obtenerse un Certificado personalizado por cada fabricante, importador, distribuidor y comercializador nacional. Para tal efecto se puede solicitar la ampliación de titularidad de sus certificados, el cual deben tramitar ante el Organismo de certificación para productos correspondiente.

Para obtener ampliación de titularidad, el interesado debe presentar al Organismo de certificación
para productos:

- Copia simple de su Certificado con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana,

- Carta mediante la cual solicite se amplíe su Certificado a favor de uno o varios importadores, fabricantes, distribuidores y comercializadores nacionales.

- Carta mediante la cual declare que acepta ser responsable solidario del uso que se le dé al Certificado, solicitado y, en su caso, que informe oportunamente al Organismo de certificación para productos correspondiente, cualquier anomalía que detecte en el uso del Certificado por sus importadores, fabricantes, distribuidores y comercializadores.

- El titular del Certificado debe informar por escrito a la autoridad competente o al Organismo de certificación para productos correspondiente cuando cese la relación con sus importadores, fabricantes, distribuidores y comercializadores, para la cancelación de los certificados de las ampliaciones de titularidad respectivas con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

Las ampliaciones de titularidad de los certificados con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, se deben sujetar a las verificaciones correspondientes.

9.2.5 Agrupación de familia.

Tanto para el proceso de certificación como para vigilancia, el agrupamiento por familias de productos debe ser conforme al modelo de la llanta previsto en el inciso 3.3.

9.3 Visita de verificación.

Para los certificados obtenidos mediante cualquier esquema de certificación, así como su respectiva verificación, se debe adjuntar un informe de resultados, según el esquema de que se trate.

El muestreo debe cumplir con el procedimiento siguiente:

- Se efectúa por el Organismo de certificación para productos.

- Las muestras deben ser presentadas al Laboratorio de pruebas seleccionado por el solicitante o, en su caso por el titular del Certificado que corresponda, a efecto de que se realicen las pruebas establecidas en el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, para comprobar que el producto continúa cumpliendo con las especificaciones establecidas en el mismo.

- Una vez que el Laboratorio de pruebas emita el informe de pruebas, se remite al Organismo de certificación para productos, conjuntamente con un documento en el que identifique las unidades
de producto del muestreo realizado.

- No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el Organismo de certificación para productos, según se trate, puede en cualquier momento, verificar que la toma de muestras se realizó correctamente.

Los certificados de producto, están sujetos a verificación por parte del Organismo de certificación para productos, según corresponda, mediante muestreo de producto, el cual se lleva a cabo en los términos de
la Ley.

Dicha verificación debe ser anual, programada aleatoriamente, y se hace con cargo al interesado.

La verificación anual programada de los productos certificados con este Proyecto de Norma Oficial Mexicana, y los certificados obtenidos con base a éstos, se efectúa aleatoriamente en los productos que se encuentren en las bodegas de los importadores, fabricantes, distribuidores y comercializadores o en sus puntos de comercialización en territorio nacional.

En aquellos casos en que el resultado de la verificación haya sido negativo, o cuando la misma no pueda llevarse a cabo por causa imputable al interesado, el Organismo de certificación para productos, debe comunicar de inmediato al titular del mismo y a la Secretaría.

Los certificados se encuentran sujetos a suspensiones o cancelaciones, en concordancia con las disposiciones de la Ley y su Reglamento.

9.3.1 El Organismo de certificación para productos deber realizar visitas de verificación para constatar el cumplimiento con el presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana de los productos certificados.

9.3.1.1 En la modalidad con verificación mediante pruebas periódicas al producto.

El seguimiento se debe realizar durante la vigencia del certificado con una visita de verificación, tomando las muestras seleccionadas por el Organismo de certificación para productos.

9.3.1.2 En la modalidad con certificación por medio del sistema de gestión de la calidad de la línea de producción.

Se debe efectuar una visita de vigilancia de forma anual para la revisión de su sistema de gestión
de la calidad.

Asimismo, el Organismo de certificación para productos debe realizar el muestreo correspondiente dentro del último año de vigencia del Certificado de producto.

10. Vigilancia

La vigilancia del presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado como Norma definitiva, está a cargo de la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor, conforme a sus respectivas atribuciones.

11. Concordancia con normas internacionales

Este Proyecto de Norma Oficial Mexicana no es equivalente (NEQ) con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración.

Apéndice A

(Normativo)

Datos Técnicos generales de las llantas

Tabla A.1 - Símbolos de velocidad

| Símbolo de Velocidad | Categoría de Velocidad (km/h) |
| --- | --- |
| B | 50 |
| C | 60 |
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| Z | Superior a 240 |

Tabla A.2 - Índice de carga

| IC | kg |  | IC | kg |  | IC | kg |  | IC | Kg |  | IC | kg |  | IC | kg |  | IC | kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 45 |  | 24 | 90 |  | 48 | 180 |  | 72 | 355 |  | 96 | 710 |  | 120 | 1400 |  | 144 | 2800 |
| 1 | 46.2 |  | 25 | 92.5 |  | 49 | 185 |  | 73 | 365 |  | 97 | 730 |  | 121 | 1450 |  | 145 | 2900 |
| 2 | 47.5 |  | 26 | 95 |  | 50 | 190 |  | 74 | 375 |  | 98 | 750 |  | 122 | 1500 |  | 146 | 3000 |
| 3 | 48.7 |  | 27 | 97.5 |  | 51 | 195 |  | 75 | 387 |  | 99 | 775 |  | 123 | 1550 |  | 147 | 3075 |
| 4 | 50 |  | 28 | 100 |  | 52 | 200 |  | 76 | 400 |  | 100 | 800 |  | 124 | 1600 |  | 148 | 3150 |
| 5 | 51.5 |  | 29 | 103 |  | 53 | 206 |  | 77 | 412 |  | 101 | 825 |  | 125 | 1650 |  | 149 | 3250 |
| 6 | 53 |  | 30 | 106 |  | 54 | 212 |  | 78 | 425 |  | 102 | 850 |  | 126 | 1700 |  | 150 | 3350 |
| 7 | 54.5 |  | 31 | 109 |  | 55 | 218 |  | 79 | 437 |  | 103 | 875 |  | 127 | 1750 |  | 151 | 3450 |
| 8 | 56 |  | 32 | 112 |  | 56 | 224 |  | 80 | 450 |  | 104 | 900 |  | 128 | 1800 |  | 152 | 3550 |
| 9 | 58 |  | 33 | 115 |  | 57 | 230 |  | 81 | 462 |  | 105 | 925 |  | 129 | 1850 |  | 153 | 3650 |
| 10 | 60 |  | 34 | 118 |  | 58 | 236 |  | 82 | 475 |  | 106 | 950 |  | 130 | 1900 |  | 154 | 3750 |
| 11 | 61.5 |  | 35 | 121 |  | 59 | 243 |  | 83 | 487 |  | 107 | 975 |  | 131 | 1950 |  | 155 | 3875 |
| 12 | 63 |  | 36 | 125 |  | 60 | 250 |  | 84 | 500 |  | 108 | 1000 |  | 132 | 2000 |  | 156 | 4000 |
| 13 | 65 |  | 37 | 128 |  | 61 | 257 |  | 85 | 515 |  | 109 | 1030 |  | 133 | 2060 |  | 157 | 4125 |
| 14 | 67 |  | 38 | 132 |  | 62 | 265 |  | 86 | 530 |  | 110 | 1050 |  | 134 | 2120 |  | 158 | 4250 |
| 15 | 69 |  | 39 | 136 |  | 63 | 272 |  | 87 | 545 |  | 111 | 1090 |  | 135 | 2180 |  | 159 | 4375 |
| 16 | 71 |  | 40 | 140 |  | 64 | 280 |  | 88 | 560 |  | 112 | 1120 |  | 136 | 2240 |  | 160 | 4500 |
| 17 | 73 |  | 41 | 145 |  | 65 | 290 |  | 89 | 580 |  | 113 | 1150 |  | 137 | 2300 |  | 161 | 4625 |
| 18 | 75 |  | 42 | 150 |  | 66 | 300 |  | 90 | 600 |  | 114 | 1180 |  | 138 | 2360 |  | 162 | 4750 |
| 19 | 77.5 |  | 43 | 155 |  | 67 | 307 |  | 91 | 615 |  | 115 | 1215 |  | 139 | 2430 |  | 163 | 4875 |
| 20 | 80 |  | 44 | 160 |  | 68 | 315 |  | 92 | 630 |  | 116 | 1250 |  | 140 | 2500 |  | 164 | 5000 |
| 21 | 82.5 |  | 45 | 165 |  | 69 | 325 |  | 93 | 650 |  | 117 | 1285 |  | 141 | 2575 |  |  |  |
| 22 | 85 |  | 46 | 170 |  | 70 | 335 |  | 94 | 670 |  | 118 | 1320 |  | 142 | 2650 |  |  |  |
| 23 | 87.5 |  | 47 | 175 |  | 71 | 345 |  | 95 | 690 |  | 119 | 1350 |  | 143 | 2725 |  |  |  |

Tabla A.3 - Resistencia de la llanta a la penetración, valores mínimos
de energía de ruptura (Joules) para servicio de pasajeros (automóviles)

| Tipo de construcción | Anchura de sección | Material cuerdas | Capacidad de carga |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B | C | D | Normal/ Ligera | Carga Extra | Reforzada |
| Llantas radiales | Menor de 160 mm | todos | 220 | 331 | 441 | 220 | 441 | 441 |
|  | Igual o mayor a 160 mm | todos | 294 | 441 | 588 | 294 | 588 | 588 |

Tabla A.4 - Resistencia de la llanta a la penetración, valores mínimos de energía
de ruptura (Joules), para camioneta o camión ligero (LT) o comercial (C).

| Tipo de llanta Camioneta o camión ligero (LT) o Comercial (C) |  |
| --- | --- |
| Clave de rin 17.5 o menores |  |
| Diámetro del Vástago 19 mm ± 1 mm. |  |
| Capacidad de carga | Energía de Ruptura (Joules) |
| B | 293 |
| C | 361 |
| D | 514 |
| E | 576 |
| Nota: Para llantas con cuerdas de rayón se aplica el 60% de los valores de esta tabla. |  |

Apéndice B

(Normativo)

Datos técnicos específicos por clave de identificación

Tabla B.1 - P-Métricas

| Llantas radiales serie "60" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima |  | Presión máxima |  | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | Kg |  | kPa |  | mm | mm | mm |
| P195/60R13 | Normal | 490 |  | 240 |  | 152.4 | 201 | 752 |
| P195/60R13 | Extra | 530 |  | 280 |  | 152.4 | 201 | 752 |
| P205/60R13 | Normal | 535 |  | 240 |  | 152.4 | 209 | 771 |
| P205/60R13 | Extra | 575 |  | 280 |  | 152.4 | 209 | 771 |
| P215/60R13 | Normal | 580 |  | 240 |  | 165.1 | 221 | 795 |
| P215/60R13 | Extra | 625 |  | 280 |  | 165.1 | 221 | 795 |
| P185/60R14 | Normal | 475 |  | 240 |  | 139.7 | 189 | 755 |
| P195/60R14 | Normal | 515 |  | 240 |  | 152.4 | 201 | 778 |
| P215/60R14 | Normal | 610 |  | 240 |  | 165.1 | 221 | 821 |
| P215/60R14 | Extra | 660 |  | 280 |  | 165.1 | 221 | 821 |
| P225/60R14 | Normal | 660 |  | 240 |  | 165.1 | 228 | 839 |
| P235/60R14 | Normal | 710 |  | 240 |  | 177.8 | 240 | 862 |
| P235/60R14 | Extra | 765 |  | 280 |  | 177.8 | 240 | 862 |
| P245/60R14 | Normal | 760 |  | 240 |  | 177.8 | 248 | 882 |
| P245/60R14 | Extra | 765 |  | 280 |  | 177.8 | 248 | 882 |
| P185/60R15 | Normal | 500 |  | 240 |  | 139.7 | 189 | 780 |
| P185/60R15 | Extra | 535 |  | 280 |  | 139.7 | 189 | 780 |
| P195/60R15 | Normal | 540 |  | 240 |  | 152.4 | 201 | 803 |
| P205/60R15 | Normal | 590 |  | 240 |  | 152.4 | 209 | 822 |
| P215/60R15 | Normal | 640 |  | 240 |  | 165.1 | 221 | 846 |
| P225/60R15 | Normal | 690 |  | 240 |  | 165.1 | 228 | 864 |
| P235/60R15 | Normal | 745 |  | 240 |  | 177.8 | 240 | 887 |
| P235/60R15 | Extra | 800 |  | 280 |  | 177.8 | 240 | 887 |
| P245/60R15 | Normal | 795 |  | 240 |  | 177.8 | 248 | 907 |
| P245/60R15 | Extra | 860 |  | 280 |  | 177.8 | 248 | 907 |
| P255/60R15 | Normal | 855 |  | 240 |  | 190.5 | 260 | 930 |
| P255/60R15 | Extra | 925 |  | 280 |  | 190.5 | 260 | 930 |
| P265/60R15 | Normal | 915 |  | 240 |  | 203.2 | 272 | 953 |
| P265/60R15 | Extra | 985 |  | 280 |  | 203.2 | 272 | 953 |
| P275/60R15 | Normal | 975 |  | 240 |  | 203.2 | 279 | 972 |
| P275/60R15 | Extra | 1 050 |  | 280 |  | 203.2 | 279 | 972 |
| P205/60R16 | Normal |  | 615 |  | 240 | 152.4 | 209 | 847 |
| P215/60R16 | Normal |  | 670 |  | 240 | 165.1 | 221 | 871 |
| P225/60R16 | Normal |  | 730 |  | 240 | 165.1 | 228 | 889 |
| P235/60R16 | Normal |  | 775 |  | 240 | 177.8 | 240 | 912 |
| P285/60R16 | Normal |  | 1 090 |  | 240 | 215.9 | 292 | 1 021 |
| P215/60R17 | Normal |  | 690 |  | 240 | 165.1 | 221 | 897 |
| P225/60R17 | Normal |  | 750 |  | 240 | 165.1 | 228 | 915 |
| P265/60R17 | Normal |  | 1 000 |  | 240 | 203.2 | 272 | 1 004 |
| P275/60R17 | Normal |  | 1 060 |  | 240 | 203,2 | 279 | 1 023 |
| P225/60R18 | Normal | 775 |  | 240 |  | 165.1 | 228 | 940 |
| P235/60R18 | Normal | 850 |  | 240 |  | 177.8 | 240 | 963 |
| P255/60R19 | Normal | 1 000 |  | 240 |  | 190.5 | 260 | 1 032 |
| P275/60R20 | Normal | 1 180 |  | 240 |  | 203.2 | 279 | 1 099 |

Tabla B.2 - P-Métricas

| Llantas radiales serie "70" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | Mm | mm | Mm |
| P155/70R13 | Normal | 387 | 240 | 114.3 | 157 | 694 |
| P155/70R13 | Extra | 412 | 280 | 114.3 | 157 | 694 |
| P165/70R13 | Normal | 425 | 240 | 127.0 | 170 | 720 |
| P165/70R13 | Extra | 485 | 280 | 127.0 | 170 | 720 |
| P175/70R13 | Normal | 470 | 240 | 127.0 | 177 | 740 |
| P175/70R13 | Extra | 510 | 280 | 127.0 | 177 | 740 |
| P185/70R13 | Normal | 515 | 240 | 139.7 | 189 | 766 |
| P185/70R13 | Extra | 560 | 280 | 139.7 | 189 | 766 |
| P195/70R13 | Normal | 565 | 240 | 152.4 | 201 | 791 |
| P205/70R13 | Normal | 615 | 240 | 152.4 | 209 | 812 |
| P175/70R14 | Normal | 500 | 240 | 127.0 | 177 | 766 |
| P185/70R14 | Normal | 545 | 240 | 139.7 | 189 | 792 |
| P185/70R14 | Extra | 590 | 280 | 139.7 | 189 | 792 |
| P195/70R14 | Normal | 595 | 240 | 152.4 | 201 | 817 |
| P195/70R14 | Extra | 645 | 280 | 152.4 | 201 | 817 |
| P205/70R14 | Normal | 650 | 240 | 152.4 | 209 | 838 |
| P205/70R14 | Extra | 700 | 280 | 152.4 | 209 | 838 |
| P215/70R14 | Normal | 705 | 240 | 165.1 | 221 | 863 |
| P215/70R14 | Extra | 760 | 280 | 165.1 | 221 | 863 |
| P225/70R14 | Normal | 760 | 240 | 165.1 | 228 | 884 |
| P225/70R14 | Extra | 820 | 280 | 165.1 | 228 | 884 |
| P235/70R14 | Normal | 820 | 240 | 177.8 | 240 | 909 |
| P235/70R14 | Extra | 885 | 280 | 177.8 | 240 | 909 |
| P245/70R14 | Normal | 880 | 240 | 177.8 | 248 | 930 |
| P245/70R14 | Extra | 955 | 280 | 177.8 | 248 | 930 |
| P175/70R15 | Normal | 515 | 240 | 127.0 | 177 | 791 |
| P195/70R15 | Normal | 630 | 240 | 152.4 | 201 | 842 |
| P205/70R15 | Normal | 680 | 240 | 152.4 | 209 | 863 |
| P215/70R15 | Normal | 735 | 240 | 165.1 | 221 | 888 |
| P215/70R15 | Extra | 795 | 280 | 165.1 | 221 | 888 |
| P225/70R15 | Normal | 795 | 240 | 165.1 | 228 | 909 |
| P225/70R15 | Extra | 860 | 280 | 165.1 | 228 | 909 |
| P235/70R15 | Normal | 860 | 240 | 177.8 | 240 | 934 |
| P235/70R15 | Extra | 925 | 280 | 177.8 | 240 | 934 |
| P255/70R15 | Normal | 990 | 240 | 190.5 | 260 | 980 |
| P255/70R15 | Extra | 1 060 | 280 | 190.5 | 260 | 980 |
| P265/70R15 | Normal | 1 060 | 240 | 203.2 | 272 | 1 006 |
| P285/70R15 | Normal | 1 215 | 240 | 215.9 | 292 | 1 052 |
| P205/70R16 | Normal | 710 | 240 | 152.4 | 209 | 888 |
| P215/70R16 | Normal | 775 | 240 | 165.1 | 221 | 913 |
| P225/70R16 | Normal | 825 | 240 | 165.1 | 228 | 934 |
| P235/70R16 | Normal | 900 | 240 | 177.8 | 240 | 959 |
| P245/70R16 | Normal | 950 | 240 | 177.8 | 248 | 980 |
| P255/70R16 | Normal | 1 030 | 240 | 190.5 | 260 | 1 005 |
| P265/70R16 | Normal | 1 090 | 240 | 203.2 | 272 | 1 031 |
| P275/70R16 | Normal | 1 180 | 240 | 203.2 | 279 | 1 051 |
| P245/70R17 | Normal | 1 000 | 240 | 177.8 | 248 | 1 006 |
| P265/70R17 | Normal | 1 150 | 240 | 203.2 | 272 | 1 057 |
| P265/70R18 | Normal | 1 180 | 240 | 203.2 | 272 | 1 082 |

Tabla B.3 - P-Métricas

| Llantas radiales serie "75" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | Mm | mm | Mm |
| P165/75R13 | Normal | 455 | 240 | 114.3 | 165 | 731 |
| P165/75R13 | Extra | 490 | 280 | 114.3 | 165 | 731 |
| P175/75R13 | Normal | 505 | 240 | 127.0 | 177 | 756 |
| P175/75R13 | Extra | 545 | 280 | 127.0 | 177 | 756 |
| P185/75R13 | Normal | 555 | 240 | 127.0 | 184 | 778 |
| P185/75R13 | Extra | 595 | 280 | 127.0 | 184 | 778 |
| P175/75R14 | Normal | 530 | 240 | 127.0 | 177 | 782 |
| P175/75R14 | Extra | 575 | 280 | 127.0 | 177 | 782 |
| P185/75R14 | Normal | 585 | 240 | 127.0 | 184 | 804 |
| P185/75R14 | Extra | 630 | 280 | 127.0 | 184 | 804 |
| P195/75R14 | Normal | 635 | 240 | 139.7 | 196 | 829 |
| P195/75R14 | Extra | 690 | 280 | 139.7 | 196 | 829 |
| P205/75R14 | Normal | 695 | 240 | 139.7 | 203 | 852 |
| P205/75R14 | Extra | 750 | 280 | 139.7 | 203 | 852 |
| P215/75R14 | Normal | 755 | 240 | 152.4 | 216 | 878 |
| P215/75R14 | Extra | 815 | 280 | 152.4 | 216 | 878 |
| P225/75R14 | Normal | 815 | 240 | 152.4 | 223 | 900 |
| P225/75R14 | Extra | 880 | 280 | 152.4 | 223 | 900 |
| P175/75R15 | Normal | 555 | 240 | 127.0 | 177 | 807 |
| P175/75R15 | Extra | 600 | 280 | 127.0 | 177 | 807 |
| P185/75R15 | Normal | 610 | 240 | 127.0 | 184 | 829 |
| P185/75R15 | Extra | 660 | 280 | 127.0 | 184 | 829 |
| P195/75R15 | Normal | 670 | 240 | 139.7 | 196 | 854 |
| P195/75R15 | Extra | 720 | 280 | 139.7 | 196 | 854 |
| P205/75R15 | Normal | 725 | 240 | 139.7 | 203 | 877 |
| P205/75R15 | Extra | 775 | 280 | 139.7 | 203 | 877 |
| P215/75R15 | Normal | 790 | 240 | 152.4 | 216 | 903 |
| P215/75R15 | Extra | 850 | 280 | 152.4 | 216 | 903 |
| P225/75R15 | Normal | 850 | 240 | 152.4 | 223 | 925 |
| P225/75R15 | Extra | 920 | 280 | 152.4 | 223 | 925 |
| P235/75R15 | Normal | 920 | 240 | 165.1 | 235 | 950 |
| P235/75R15 | Extra | 990 | 280 | 165.1 | 235 | 950 |
| P255/75R15 | Normal | 1 060 | 240 | 177.8 | 255 | 999 |
| P265/75R15 | Normal | 1 120 | 240 | 190.5 | 267 | 1 026 |
| P215/75R16 | Normal | 825 | 240 | 152.4 | 216 | 928 |
| P225/75R16 | Normal | 900 | 240 | 152.4 | 223 | 950 |
| P235/75R16 | Normal | 950 | 240 | 165.1 | 235 | 975 |
| P245/75R16 | Normal | 1 030 | 240 | 177.8 | 248 | 1 004 |
| P265/75R16 | Normal | 1 180 | 240 | 190.5 | 267 | 1 051 |
| P255/75R17 | Normal | 1 150 | 240 | 177.8 | 255 | 1 050 |

Tabla B.4 - P-Métricas

| Llantas radiales serie "80" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | Mm |
| P145/80R12 | Normal | 370 | 240 | 101.6 | 145 | 671 |
| P155/80R12 | Normal | 415 | 240 | 114.3 | 157 | 698 |
| P135/80R13 | Normal | 345 | 240 | 89 | 133 | 669 |
| P145/80R13 | Normal | 390 | 240 | 101.6 | 145 | 696 |
| P155/80R13 | Normal | 435 | 440 | 114.3 | 157 | 723 |
| P165/80R13 | Normal | 485 | 240 | 114.3 | 165 | 746 |
| P175/80R13 | Normal | 535 | 240 | 127.0 | 177 | 773 |
| P185/80R13 | Normal | 590 | 240 | 127.0 | 184 | 796 |
| P165/80R14 | Normal | 510 | 240 | 114.3 | 165 | 772 |
| P185/80R14 | Normal | 620 | 240 | 127.0 | 184 | 822 |
| P185/80R14 | Extra | 670 | 280 | 127.0 | 184 | 822 |
| P155/80R15 | Normal | 485 | 240 | 114.3 | 157 | 774 |
| P165/80R15 | Normal | 540 | 240 | 114.3 | 165 | 797 |
| P195/80R15 | Normal | 710 | 240 | 139.7 | 196 | 874 |

Tabla B.5 - P-Métricas

| Llantas radiales serie "65" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | Mm |
| P195/65R13 | Normal | 525 | 240 | 152.4 | 201 | 771 |
| P215/65R13 | Normal | 625 | 240 | 152.4 | 216 | 811 |
| P175/65R14 | Normal | 462 | 240 | 127.0 | 177 | 749 |
| P185/65R14 | Normal | 510 | 240 | 139.7 | 189 | 772 |
| P195/65R14 | Normal | 560 | 240 | 152.4 | 201 | 797 |
| P205/65R14 | Normal | 615 | 240 | 152.4 | 209 | 817 |
| P215/65R14 | Normal | 655 | 240 | 165.1 | 221 | 842 |
| P225/65R14 | Normal | 710 | 240 | 152.4 | 223 | 856 |
| P185/65R15 | Normal | 530 | 240 | 139.7 | 189 | 797 |
| P195/65R15 | Normal | 580 | 240 | 152.4 | 201 | 822 |
| P205/65R15 | Normal | 635 | 240 | 152.4 | 209 | 842 |
| P215/65R15 | Normal | 685 | 240 | 165.1 | 221 | 867 |
| P255/65R15 | Normal | 920 | 240 | 190.5 | 260 | 955 |
| P205/65R16 | Normal | 670 | 240 | 152.4 | 209 | 867 |
| P225/65R16 | Normal | 775 | 240 | 165.1 | 228 | 910 |
| P255/65R16 | Normal | 950 | 240 | 190.5 | 260 | 980 |
| P235/65R17 | Normal | 875 | 240 | 177.8 | 240 | 962 |
| P245/65R17 | Normal | 925 | 240 | 177.8 | 248 | 981 |
| P255/65R17 | Normal | 1 000 | 240 | 190.5 | 260 | 1 006 |
| P265/65R17 | Normal | 1 060 | 240 | 203.2 | 272 | 1 030 |
| P235/65R18 | Normal | 900 | 240 | 177.8 | 240 | 987 |
| P265/65R18 | Normal | 1 120 | 240 | 203.2 | 272 | 1 055 |
| P275/65R18 | Normal | 1 180 | 240 | 203.2 | 279 | 1 075 |

Tabla B.6 - Milimétricas

| Llantas radiales milimétricas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | Mm |
| 145R12 | B | 355 | 20 | 101.6 | 147 | 677 |
| 155R12 | B | 400 | 220 | 114.3 | 157 | 695 |
| 145R13 | B | 375 | 220 | 101.6 | 147 | 702 |
| 155R13 | B | 425 | 220 | 114.3 | 157 | 723 |
| 165R13 | Normal | 475 | 220 | 114.3 | 163 | 741 |
| 175R13 | B | 530 | 220 | 114.3 | 171 | 770 |
| 155R14 | B | 450 | 220 | 114.3 | 157 | 749 |
| 165R14 | B | 500 | 220 | 114.3 | 166 | 779 |
| 175R14 | Normal | 560 | 220 | 127.0 | 178 | 803 |
| 185R14 | Normal | 615 | 220 | 127.0 | 185 | 828 |
| 185R14 | Extra | 670 | 230 | 127.0 | 185 | 828 |
| 205R14 | B | 800 | 280 | 152.4 | 211 | 884 |
| 155R15 | B | 475 | 220 | 114.3 | 157 | 775 |
| 165R15 | Normal | 530 | 220 | 114.3 | 163 | 795 |
| 165R15 | B | 530 | 220 | 114.3 | 163 | 792 |
| 185R15 | B | 675 | 230 | 139.7 | 189 | 853 |
| 195R15 | B | 700 | 230 | 139.7 | 194 | 869 |
| 205R15 | B | 730 | 220 | 152.4 | 206 | 894 |

Tabla B.7 - P-Métricas

| Llantas radiales serie “55” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P195/55R15 | Normal | 500 | 240 | 152.4 | 201 | 784 |
| P205/55R15 | Normal | 545 | 240 | 165.1 | 214 | 808 |
| P225/55R15 | Normal | 630 | 240 | 177.8 | 233 | 848 |
| P255/55R15 | Normal | 790 | 240 | 203.2 | 265 | 910 |
| P195/55R16 | Normal | 530 | 240 | 152.4 | 201 | 809 |
| P205/55R16 | Normal | 580 | 240 | 165.1 | 214 | 833 |
| P215/55R16 | Normal | 615 | 240 | 177.8 | 226 | 854 |
| P225/55R16 | Normal | 670 | 240 | 177.8 | 233 | 873 |
| P235/55R16 | Normal | 710 | 240 | 190.5 | 245 | 894 |
| P215/55R17 | Normal | 650 | 240 | 177.8 | 226 | 880 |
| P225/55R17 | Normal | 690 | 240 | 177.8 | 233 | 899 |
| P235/55R17 | Normal | 750 | 240 | 190.5 | 245 | 920 |
| P255/55R17 | Normal | 850 | 240 | 203.2 | 265 | 961 |
| P265/55R17 | Normal | 925 | 240 | 215.9 | 277 | 984 |
| P275/55R17 | Normal | 975 | 240 | 215.9 | 284 | 1000 |
| P225/55R18 | Normal | 730 | 240 | 177.8 | 233 | 924 |
| P235/55R18 | Normal | 775 | 240 | 190.5 | 245 | 945 |
| P255/55R 18 | Normal | 900 | 240 | 203.2 | 265 | 986 |
| P275/55R 18 | Normal | 1 030 | 240 | 215.9 | 284 | 1 025 |
| P285/55R 18 | Normal | 1 090 | 240 | 228.6 | 297 | 1 050 |
| P255/55R20 | Normal | 975 | 250 | 203.2 | 265 | 1 037 |
| P275/55R 20 | Normal | 1 090 | 240 | 215.9 | 284 | 1 076 |
| P275/65R18 | Normal | 1400 | 280 | 203.2 | 279 | 815 |

Tabla B.8 - P-Métricas

| Llantas radiales serie "50" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | KPa | mm | mm | mm |
| P215/50R13 | Normal | 495 | 240 | 177.8 | 226 | 759 |
| P235/50R13 | Normal | 575 | 240 | 190.5 | 245 | 797 |
| P245/50R14 | Normal | 650 | 240 | 190.5 | 253 | 840 |
| P265/50R14 | Normal | 745 | 240 | 215.9 | 277 | 883 |
| P195/50R15 81 | Normal | 462 | 240 | 152.4 | 201 | 766 |
| P195/50R15 82 | Normal | 475 | 240 | 152.4 | 201 | 766 |
| P205/50R15 | Normal | 505 | 240 | 165.1 | 214 | 788 |
| P215/50R15 | Normal | 545 | 240 | 177.8 | 226 | 810 |
| P225/50R15 | Normal | 590 | 240 | 177.8 | 233 | 826 |
| P245/50R15 | Normal | 680 | 240 | 190.5 | 253 | 865 |
| P265/50R15 | Normal | 780 | 240 | 215.9 | 277 | 908 |
| P275/50R15 | Normal | 830 | 240 | 215.9 | 284 | 924 |
| P295/50R15 | Normal | 935 | 240 | 241.3 | 309 | 968 |
| P205/50R16 | Normal | 530 | 240 | 165.1 | 214 | 813 |
| P215/50R16 | Normal | 580 | 240 | 177.8 | 226 | 835 |
| P225/50R16 | Normal | 620 | 240 | 177.8 | 233 | 851 |
| P245/50R16 | Normal | 715 | 240 | 190.5 | 253 | 890 |
| P255/50R16 | Normal | 765 | 240 | 203.2 | 265 | 911 |
| P295/50R16 | Normal | 975 | 240 | 241.3 | 309 | 993 |
| P205/50R17 | Normal | 560 | 240 | 165.1 | 214 | 839 |
| P205/50R17 | Extra | 600 | 280 | 165.1 | 214 | 839 |
| P215/50R17 | Normal | 600 | 240 | 177.8 | 226 | 861 |
| P215/50R17 | Extra | 650 | 280 | 177.8 | 226 | 861 |
| P225/50R17 | Normal | 650 | 240 | 177.8 | 233 | 877 |
| P235/50R17 | Normal | 690 | 240 | 190.5 | 245 | 899 |
| P245/50R17 | Normal | 750 | 240 | 190.5 | 253 | 916 |
| P225/50R18 | Normal | 670 | 240 | 177.8 | 233 | 902 |
| P235/50R18 | Normal | 730 | 240 | 190.5 | 245 | 924 |
| P245/50R18 99 | Normal | 775 | 240 | 190.5 | 253 | 941 |
| P245/50R18 100 | Normal | 800 | 240 | 190.5 | 253 | 941 |
| P265/50R20 | Normal | 950 | 240 | 215.9 | 277 | 1 035 |
| P285/50R20 | Normal | 1 090 | 240 | 228.6 | 297 | 1 074 |

Tabla B.9 - P-Métricas

| Llantas radiales serie "45” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P205/45R16 | Normal | 412 | 240 | 177.8 | 206 | 784 |
| P225/45R16 | Normal | 580 | 240 | 190.5 | 225 | 846 |
| P245/45R16 88 | Normal | 560 | 240 | 203.2 | 243 | 855 |
| P245/45R16 94 | Normal | 670 | 240 | 203.2 | 243 | 855 |
| P215/45R17 | Normal | 545 | 240 | 177.8 | 213 | 827 |
| P225/45R17 84 | Normal | 500 | 240 | 190.5 | 225 | 846 |
| P225/45R17 90 | Normal | 600 | 240 | 190.5 | 225 | 846 |
| P235/45R17 87 | Normal | 545 | 240 | 203.2 | 236 | 867 |
| P235/45R17 93 | Normal | 650 | 240 | 203.2 | 236 | 867 |
| P245/45R17 89 | Normal | 580 | 240 | 203.2 | 243 | 881 |
| P245/45R17 95 | Normal | 690 | 240 | 203.2 | 243 | 881 |
| P255/45R17 92 | Normal | 630 | 240 | 215.9 | 255 | 902 |
| P255/45R17 98 | Normal | 750 | 240 | 215.9 | 255 | 902 |
| P215/45R18 | Normal | 580 | 240 | 177.8 | 213 | 852 |
| P225/45R18 | Normal | 615 | 240 | 190.5 | 225 | 871 |
| P245/45R18 | Normal | 710 | 240 | 203.2 | 243 | 906 |
| P255/45R18 93 | Normal | 650 | 240 | 215.9 | 255 | 927 |
| P255/45R18 99 | Normal | 775 | 240 | 215.9 | 255 | 927 |
| P295/45R18 101 | Normal | 825 | 240 | 254.0 | 296 | 1 002 |
| P295/45R18 108 | Normal | 1 000 | 240 | 254 | 296 | 1 002 |
| P225/45R19 | Normal | 630 | 240 | 190.5 | 225 | 897 |
| P245/45R19 | Normal | 750 | 240 | 203.2 | 243 | 932 |
| P275/45R20 | Normal | 950 | 240 | 228.6 | 273 | 1 013 |

Tabla B.10 - P-Métricas

| Llantas radiales serie “40" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P205/40R17 | Normal | 450 | 240 | 190.5 | 212 | 797 |
| P215/40R17 | Normal | 435 | 240 | 190.5 | 218 | 810 |
| P245/40R17 | Normal | 530 | 240 | 215.9 | 248 | 863 |
| P255/40R17 | Normal | 670 | 240 | 215.9 | 260 | 882 |
| P265/40R17 | Normal | 615 | 240 | 241.3 | 271 | 901 |
| P275/40R17 93 | Normal | 650 | 240 | 241.3 | 278 | 915 |
| P275/40R17 98 | Normal | 750 | 240 | 241.3 | 278 | 915 |
| P285/40R17 95 | Normal | 690 | 240 | 254.0 | 290 | 934 |
| P285/40R17 100 | Normal | 800 | 240 | 254.0 | 290 | 934 |
| P225/40R18 83 | Normal | 487 | 240 | 203.2 | 230 | 855 |
| P225/40R18 88 | Normal | 560 | 240 | 203.2 | 230 | 855 |
| P235/40R18 | Normal | 515 | 240 | 215.9 | 241 | 873 |
| P245/40R18 88 | Normal | 560 | 240 | 215.9 | 248 | 888 |
| P245/40R18 93 | Normal | 650 | 240 | 215.9 | 248 | 888 |
| P275/40R18 | Normal | 670 | 240 | 241.3 | 278 | 946 |
| P285/40R18 | Normal | 710 | 240 | 254.0 | 290 | 959 |
| P245/40R19 | Normal | 670 | 240 | 215.9 | 248 | 914 |
| P255/40R19 | Normal | 710 | 240 | 228.6 | 260 | 933 |
| P265/40R19 | Normal | 750 | 250 | 241.3 | 271 | 952 |

Tabla B.11 - P- Métricas

| Llantas radiales serie “35" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión de inflado | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P285/35R17 | Normal | 560 | 240 | 254.0 | 290 | 907 |
| P315/35R17 93 | Normal | 650 | 240 | 279.4 | 320 | 956 |
| P315/35R17 102 | Normal | 850 | 240 | 279.4 | 320 | 956 |
| P335/35R17 | Normal | 730 | 240 | 304.8 | 343 | 992 |
| P215/35R18 | Normal | 365 | 240 | 190.5 | 218 | 814 |
| P275/35R18 | Normal | 545 | 240 | 241.3 | 278 | 913 |
| P295/35R18 | Normal | 615 | 240 | 254.0 | 296 | 944 |
| P285/35R19 | Normal | 600 | 240 | 254.0 | 290 | 958 |
| P285/35R20 | Normal | 630 | 240 | 254.0 | 290 | 983 |

Tabla B.12 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "75" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de Carga | Carga Máxima | Presión Máxima | Rin de Medición | Anchura Sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 185/75R14 | Normal | 580 | 240 | 127.0 | 184 | 804 |
| 195/75R14 | Normal | 630 | 240 | 139.7 | 196 | 829 |
| 205/75R14 95 | Normal | 690 | 240 | 139.7 | 203 | 852 |
| 205/75R14 109 | Normal | 1 030 | 240 | 139.7 | 203 | 852 |
| 215/75R14 | Normal | 800 | 240 | 152.4 | 216 | 878 |
| 215/75R15 | Normal | 800 | 240 | 152.4 | 216 | 903 |
| 215/75R16C | Extra | 1 250 | 525 | 152.4 | 216 | 728 |
| 225/75R15 | Normal | 850 | 240 | 152.4 | 223 | 925 |
| 225/75R16C | Extra | 1320 | 615 | 152.4 | 223 | 744 |
| 235/75R15 | Normal | 925 | 240 | 165.1 | 235 | 950 |
| 235/75R15 | Extra | 1 030 | 280 | 165.1 | 235 | 950 |
| 255/75R15 | Normal | 1 060 | 240 | 177.8 | 255 | 999 |
| 225/75R16 | Extra | 1 000 | 290 | 152.4 | 223 | 950 |
| 245/75R16 | Normal | 1 090 | 240 | 177.8 | 248 | 1004 |
| 255/75R16 104 | Normal | 900 | 240 | 177.8 | 255 | 1025 |
| LT235/75R15 | Extra | 1 250 | 550 | 165.1 | 235 | 733 |
| LT245/75R16 | Extra | 1 550 | 650 | 177.8 | 248 | 774 |
| LT265/75R16 | Extra | 1 550 | 550 | 190.5 | 267 | 804 |
| LT285/75R16 | Extra | 1 700 | 550 | 203.2 | 286 | 834 |
| LT285/75R16 | Extra | 1 250 | 550 | 203.2 | 286 | 834 |
| LT285/75R16 | Extra | 1 500 | 450 | 203.2 | 286 | 834 |
| 265/75R16 | Normal | 1 250 | 240 | 190.5 | 267 | 1 051 |
| LT235/80R17 | Extra | 1 400 | 550 | 165.1 | 235 | 808 |
| LT235/85R16 | Extra | 1 550 | 660 | 165.1 | 235 | 806 |

Tabla B.13 - Milimétricas

| Llantas radiales serie “70” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de Carga | Carga Máxima | Presión Máxima | Rin de Medición | Anchura Sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 145/70R13 | B | 345 | 240 | 114.3 | 150 | 673 |
| 155/70R13 | Normal | 387 | 240 | 114.3 | 157 | 694 |
| 165/70R13 | Normal | 437 | 240 | 127.0 | 170 | 720 |
| 175/70R13 82 | Normal | 475 | 240 | 127.0 | 177 | 740 |
| 175/70R13 84 | Normal | 500 | 240 | 127.0 | 177 | 740 |
| 185/70R13 | Normal | 530 | 240 | 139.7 | 189 | 766 |
| 205/70R13 | B | 615 | 220 | 152.4 | 209 | 812 |
| 165/70R14 | Normal | 462 | 240 | 127.0 | 170 | 746 |
| 175/70R14 84 | Normal | 500 | 240 | 127.0 | 177 | 759 |
| 175/70R14 88 | Normal | 560 | 240 | 127.0 | 177 | 759 |
| 175/70R14 95 | Normal | 690 | 240 | 127.0 | 177 | 759 |
| 185/70R14 88 | Normal | 560 | 240 | 139.7 | 189 | 792 |
| 195/70R14 91 | Normal | 615 | 240 | 152.4 | 201 | 817 |
| 195/70R14 95 | Normal | 690 | 240 | 152.4 | 201 | 817 |
| 205/70R14 93 | Normal | 650 | 240 | 152.4 | 209 | 838 |
| 205/70R14 102 | Normal | 850 | 240 | 152.4 | 209 | 838 |
| 205/70R14 98 | Extra | 750 | 290 | 152.4 | 209 | 838 |
| 215/70R14 96 | Normal | 710 | 240 | 165.1 | 221 | 863 |
| 215/70R14 106 | Normal | 950 | 240 | 165.1 | 221 | 863 |
| 195/70R15 | Normal | 460 | 240 | 152.4 | 201 | 842 |
| 205/70R15 96 | Normal | 710 | 240 | 152.4 | 209 | 863 |
| 215/70R15 98 | Normal | 750 | 240 | 165.1 | 221 | 888 |
| 225/70R15 | Normal | 800 | 240 | 165.1 | 228 | 909 |
| 235/70R15 | Normal | 875 | 240 | 177.8 | 240 | 934 |
| 265/70R15 | Normal | 1 120 | 240 | 203.2 | 272 | 1 006 |
| 215/70R16 99 | Normal | 775 | 250 | 165.1 | 221 | 913 |
| 215/70R16 100 | Normal | 800 | 240 | 165.1 | 221 | 913 |
| 225/70R16 102 | Normal | 850 | 240 | 165.1 | 228 | 934 |
| 225/70R16 103 | Normal | 875 | 240 | 165.1 | 228 | 934 |
| 235/70R16 | Normal | 950 | 240 | 177.8 | 240 | 959 |
| 235/70R16 | Extra | 1 030 | 280 | 177.8 | 240 | 959 |
| 245/70R16 | Normal | 975 | 240 | 177.8 | 248 | 980 |
| 245/70R16 | Extra | 1 090 | 290 | 177.8 | 248 | 980 |
| 255/70R16 | Normal | 1 090 | 240 | 190.5 | 260 | 1 005 |
| 265/70R16 | Normal | 1 120 | 250 | 203.2 | 272 | 1 031 |
| 265/70R17 | Extra | 1215 | 290 | 203.2 | 272 | 804 |
| 265/70R17 | Extra | 1450 | 550 | 203.2 | 272 | 804 |
| 235/70R17 | Normal | 975 | 240 | 177.8 | 240 | 985 |
| LT245/70R17 | Normal | 1360 | 240 | 177.8 | 248 | 776 |
| LT255/70R16 | Extra | 1215 | 290 | 190.5 | 260 | 764 |
| LT265/70R17 | Extra | 1450 | 550 | 203.2 | 272 | 804 |
| LT285/70R17 | Extra | 1450 | 550 | 215.9 | 292 | 832 |
| LT285/70R17 | Extra | 1250 | 550 | 215.9 | 292 | 832 |
| 265/70R17 | Normal | 1 215 | 250 | 203.2 | 272 | 1 057 |
| 265/70R18 | Normal | 1 250 | 250 | 203.2 | 272 | 1 082 |

Tabla B.14 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "65" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 145/65R13 | Normal | 325 | 240 | 114.3 | 150 | 658 |
| 155/65R13 | Normal | 365 | 240 | 114.3 | 157 | 678 |
| 165/65R13 | Normal | 412 | 240 | 127.0 | 170 | 702 |
| 175/65R13 | Normal | 450 | 240 | 127.0 | 177 | 723 |
| 185/65R13 | Normal | 500 | 240 | 139.7 | 189 | 746 |
| 195/65R13 | Normal | 545 | 240 | 152.4 | 201 | 771 |
| 145/65R14 | Normal | 335 | 240 | 114.3 | 150 | 684 |
| 155/65R14 | Normal | 387 | 240 | 114.3 | 157 | 704 |
| 155/65R14 | Extra | 437 | 280 | 114.3 | 157 | 704 |
| 165/65R14 | Normal | 437 | 240 | 127.0 | 170 | 728 |
| 165/65R14 | Extra | 487 | 280 | 127.0 | 170 | 728 |
| 175/65R14 | Normal | 475 | 240 | 127.0 | 177 | 749 |
| 175/65R14 | Extra | 530 | 280 | 127.0 | 177 | 749 |
| 185/65R14 | Normal | 530 | 240 | 139.7 | 189 | 772 |
| 185/65R14 | Extra | 600 | 280 | 139.7 | 189 | 772 |
| 195/65R14 | Normal | 580 | 240 | 152.4 | 201 | 797 |
| 195/65R14 | Extra | 650 | 280 | 152.4 | 201 | 797 |
| 205/65R14 | Normal | 615 | 240 | 152.4 | 209 | 817 |
| 215/65R14 | Normal | 670 | 240 | 165.1 | 221 | 842 |
| 145/65R15 | Normal | 355 | 240 | 114.3 | 150 | 709 |
| 155/65R15 | Normal | 412 | 240 | 114.3 | 157 | 729 |
| 165/65R15 | Normal | 462 | 240 | 127.0 | 170 | 753 |
| 175/65R15 | Normal | 500 | 240 | 127.0 | 177 | 774 |
| 185/65R15 | Normal | 560 | 240 | 139.7 | 189 | 797 |
| 185/65R15 | Extra | 630 | 280 | 139.7 | 189 | 797 |
| 195/65R15 | Normal | 615 | 240 | 152.4 | 201 | 822 |
| 195/65R15 | Extra | 690 | 280 | 152.4 | 201 | 822 |
| 205/65R15 | Normal | 670 | 240 | 152.4 | 209 | 842 |
| 205/65R15 | Extra | 775 | 280 | 152.4 | 209 | 842 |
| 215/65R15 | Normal | 710 | 240 | 165.1 | 221 | 867 |
| 215/65R15 | Extra | 800 | 280 | 165.1 | 221 | 867 |
| 225/65R15 | Normal | 775 | 240 | 165.1 | 228 | 885 |
| 225/65R15 | Extra | 875 | 280 | 165.1 | 228 | 885 |
| 255/65R15 | Normal | 950 | 240 | 190.5 | 260 | 955 |
| 185/65R16 | Normal | 580 | 240 | 139.7 | 189 | 822 |
| 195/65R16 | Normal | 630 | 240 | 152.4 | 201 | 847 |
| 205/65R16 | Normal | 690 | 240 | 152.4 | 209 | 867 |
| 215/65R16 | Normal | 750 | 240 | 165.1 | 221 | 892 |
| 215/65R16 | Extra | 850 | 280 | 165.1 | 221 | 892 |
| 225/65R16 | Normal | 800 | 240 | 165.1 | 228 | 910 |
| 235/65R16 | Normal | 875 | 240 | 177.8 | 240 | 936 |
| 235/65R16 | Extra | 975 | 280 | 177.8 | 240 | 936 |
| 235/65R16C | Extra | 1 285 | 525 | 177.8 | 240 | 714 |
| 255/65R16 | Normal | 1 030 | 240 | 190.5 | 260 | 980 |
| 285/65R16 | Normal | 1 150 | 240 | 215.9 | 292 | 1 048 |
| 185/65R17 | Normal | 600 | 240 | 139.7 | 189 | 848 |
| 225/65R17 | Normal | 850 | 240 | 165.1 | 228 | 936 |
| 225/65R17 | Extra | 950 | 280 | 165.1 | 228 | 936 |
| 235/65R17 | Normal | 900 | 240 | 177.8 | 240 | 962 |
| 235/65R17 | Extra | 1 000 | 280 | 177.8 | 240 | 962 |
| 245/65R17 | Normal | 975 | 240 | 177.8 | 248 | 981 |
| 245/65R17 | Extra | 1 090 | 280 | 177.8 | 248 | 981 |
| 255/65R17 | Normal | 1 060 | 240 | 190.5 | 260 | 1 006 |
| 265/65R17 | Normal | 1 120 | 240 | 203.2 | 272 | 1 030 |
| 265/65R18 | Extra | 1 180 | 290 | 203.2 | 272 | 801 |
| 275/65R17 | Normal | 1 215 | 240 | 203.2 | 279 | 1 050 |
| 275/65R17 | Extra | 1 360 | 280 | 203.2 | 279 | 1 050 |
| 225/65R18 | Normal | 875 | 240 | 165.1 | 228 | 961 |
| 235/65R18 | Normal | 950 | 240 | 177.8 | 240 | 961 |
| 235/65R18 | Extra | 1 060 | 280 | 177.8 | 240 | 987 |
| 265/65R18 | Normal | 1 180 | 250 | 203.2 | 272 | 1 055 |
| 275/65R18 | Extra | 1 250 | 290 | 203.2 | 279 | 815 |
| 285/65R17 | Extra | 1 250 | 290 | 203.2 | 292 | 802 |
| 275/65R18 | Normal | 1 250 | 240 | 203.2 | 279 | 1 075 |
| 275/65R18 | Extra | 1 400 | 280 | 203.2 | 279 | 1 075 |

Tabla B.15 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "60" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 145/60R13 | Normal | 300 | 240 | 114.3 | 150 | 644 |
| 155/60R13 | Normal | 335 | 240 | 114.3 | 157 | 663 |
| 165/60R13 | Normal | 365 | 240 | 127.0 | 170 | 687 |
| 175/60R13 | Normal | 412 | 240 | 127.0 | 177 | 705 |
| 185/60R13 | Normal | 450 | 240 | 139.7 | 189 | 729 |
| 195/60R13 | Normal | 487 | 240 | 152.4 | 201 | 752 |
| 205/60R13 | Normal | 530 | 240 | 152.4 | 209 | 771 |
| 165/60R14 | Normal | 387 | 240 | 127.0 | 170 | 713 |
| 165/60R14 | Extra | 437 | 280 | 127.0 | 170 | 713 |
| 175/60R14 | Normal | 437 | 240 | 127.0 | 177 | 731 |
| 185/60R14 | Normal | 475 | 240 | 139.7 | 189 | 755 |
| 185/60R14 | Extra | 530 | 280 | 139.7 | 189 | 755 |
| 195/60R14 | Normal | 530 | 240 | 152.4 | 201 | 778 |
| 205/60R14 | Normal | 560 | 240 | 152.4 | 209 | 797 |
| 215/60R14 | Normal | 615 | 240 | 165.1 | 221 | 821 |
| 225/60R14 | Normal | 670 | 240 | 165.1 | 228 | 839 |
| 235/60R14 | Normal | 710 | 240 | 177.8 | 240 | 862 |
| 245/60R14 | Normal | 775 | 240 | 177.8 | 248 | 882 |
| 155/60R15 | Normal | 375 | 240 | 114.3 | 157 | 714 |
| 165/60R15 | Normal | 412 | 250 | 127,0 | 170 | 738 |
| 165/60R15 | Extra | 462 | 290 | 127,0 | 170 | 738 |
| 175/60R15 | Normal | 462 | 240 | 127.0 | 177 | 756 |
| 185/60R15 | Normal | 500 | 240 | 139.7 | 189 | 780 |
| 185/60R15 | Extra | 560 | 280 | 139.7 | 189 | 780 |
| 185/60R15 | Reforzada | 560 | 290 | 139.7 | 189 | 780 |
| 195/60R15 | Normal | 560 | 240 | 152.4 | 201 | 803 |
| 205/60R15 | Normal | 615 | 240 | 152.4 | 209 | 822 |
| 205/60R15 | Extra | 690 | 280 | 152.4 | 209 | 822 |
| 215/60R15 | Normal | 670 | 240 | 165.1 | 221 | 846 |
| 215/60R15 | Extra | 750 | 280 | 165.1 | 221 | 846 |
| 225/60R15 | Normal | 710 | 240 | 165.1 | 228 | 864 |
| 235/60R15 | Normal | 750 | 240 | 177.8 | 240 | 887 |
| 245/60R15 | Normal | 825 | 240 | 177.8 | 248 | 907 |
| 255/60R15 | Normal | 850 | 240 | 190.5 | 260 | 930 |
| 275/60R15 | Normal | 975 | 240 | 203.2 | 279 | 972 |
| 275/60R20 | Extra | 1215 | 290 | 215.9 | 279 | 838 |
| 175/60R16 | Normal | 475 | 240 | 127.0 | 177 | 781 |
| 185/60R16 | Normal | 530 | 240 | 139.7 | 189 | 805 |
| 195/60R16 | Normal | 580 | 240 | 152.4 | 201 | 828 |
| 205/60R16 | Normal | 630 | 240 | 152.4 | 209 | 847 |
| 205/60R16 | Extra | 710 | 280 | 152.4 | 209 | 847 |
| 215/60R16 | Normal | 690 | 240 | 165.1 | 221 | 871 |
| 215/60R16 | Extra | 775 | 280 | 165.1 | 221 | 871 |
| 225/60R16 | Normal | 750 | 240 | 165.1 | 228 | 889 |
| 225/60R16 | Extra | 850 | 280 | 165.1 | 228 | 889 |
| 235/60R16 | Normal | 800 | 240 | 177.8 | 240 | 912 |
| 235/60R16 | Extra | 900 | 280 | 177.8 | 240 | 912 |
| 245/60R16 | Normal | 850 | 240 | 177.8 | 248 | 932 |
| 255/60R16 | Normal | 875 | 240 | 190.5 | 260 | 955 |
| 275/60R16 | Normal | 1 030 | 240 | 203.2 | 279 | 997 |
| 215/60R17 | Normal | 710 | 240 | 165.10 | 221 | 897 |
| 225/60R17 | Normal | 775 | 240 | 165.1 | 228 | 915 |
| 235/60R17 | Normal | 850 | 240 | 177.8 | 240 | 938 |
| 235/60R17 | Extra | 950 | 280 | 177.8 | 240 | 938 |
| 235/60R17C | Extra | 1 285 | 520 | 177.8 | 240 | 714 |
| 245/60R17 | Extra | 1 000 | 280 | 177.8 | 248 | 958 |
| 255/60R17 | Normal | 950 | 240 | 190.5 | 260 | 981 |
| 255/60R17 | Extra | 1 060 | 280 | 190.5 | 260 | 981 |
| 265/60R17 | Normal | 1 000 | 240 | 203.2 | 272 | 1 004 |
| 275/60R17 | Normal | 1 060 | 240 | 203.2 | 279 | 1 023 |
| 285/60R17 | Normal | 1 180 | 240 | 215.9 | 292 | 1 047 |
| 345/60R17 | Normal | 1 550 | 240 | 254.0 | 350 | 1 173 |
| 225/60R18 | Normal | 800 | 240 | 165.1 | 228 | 940 |
| 235/60R18 | Normal | 875 | 240 | 177.8 | 240 | 963 |
| 235/60R18 | Extra | 975 | 280 | 177.8 | 240 | 963 |
| 245/60R18 | Normal | 925 | 240 | 177.8 | 248 | 983 |
| 255/60R18 | Extra | 1 120 | 280 | 190.5 | 260 | 1 006 |
| 265/60R18 | Normal | 1 060 | 240 | 203.2 | 272 | 1 029 |
| LT325/60R20 | Extra | 1 400 | 550 | 241.3 | 331 | 898 |
| 265/60R18 | Extra | 1 180 | 280 | 203.2 | 272 | 1 029 |
| 275/60R18 | Normal | 1 150 | 240 | 203.2 | 279 | 1 048 |
| 275/60R18 | Extra | 1 285 | 280 | 203.2 | 279 | 1 048 |
| 285/60R18 | Normal | 1 250 | 240 | 215.9 | 292 | 1 072 |
| 285/60R18 | Extra | 1 400 | 280 | 215.9 | 292 | 1 072 |
| 305/60R18 | Normal | 1 400 | 240 | 228.6 | 311 | 1 107 |
| 275/60R20 | Extra | 1 360 | 280 | 203.2 | 279 | 1 099 |

Tabla B.16 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "55" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 165/55R13 | Normal | 335 | 240 | 127.0 | 170 | 671 |
| 175/55R13 | Normal | 387 | 240 | 139.7 | 182 | 693 |
| 195/55R13 | Normal | 450 | 240 | 152.4 | 201 | 733 |
| 205/55R13 | Normal | 515 | 240 | 165.1 | 214 | 757 |
| 225/55R13 | Normal | 615 | 240 | 177.8 | 233 | 797 |
| 155/55R14 | Normal | 325 | 240 | 127.0 | 162 | 678 |
| 165/55R14 | Normal | 355 | 240 | 127.0 | 170 | 697 |
| 185/55R14 | Normal | 450 | 240 | 152.4 | 194 | 742 |
| 195/55R14 | Normal | 475 | 240 | 152.4 | 201 | 759 |
| 205/55R14 | Normal | 515 | 240 | 165.1 | 214 | 783 |
| 225/55R14 | Normal | 615 | 240 | 177.8 | 233 | 823 |
| 175/55R15 | Normal | 412 | 240 | 139.7 | 182 | 744 |
| 185/55R15 | Normal | 475 | 240 | 152.4 | 194 | 767 |
| 185/55R15 | Extra | 530 | 280 | 152.4 | 194 | 767 |
| 195/55R15 | Normal | 515 | 240 | 152.4 | 201 | 784 |
| 195/55R15 | Extra | 580 | 280 | 152.4 | 201 | 784 |
| 205/55R15 | Normal | 560 | 240 | 165.1 | 214 | 808 |
| 215/55R15 | Normal | 580 | 240 | 177.8 | 226 | 829 |
| 225/55R15 | Normal | 630 | 240 | 177.8 | 233 | 848 |
| 235/55R15 | Normal | 690 | 240 | 190.5 | 245 | 869 |
| 275/55R15 | Normal | 900 | 240 | 215.9 | 284 | 949 |
| 175/55R16 | Normal | 450 | 240 | 139.7 | 182 | 769 |
| 185/55R16 | Normal | 487 | 240 | 152.4 | 194 | 792 |
| 185/55R16 | Extra | 545 | 280 | 152.4 | 194 | 792 |
| 195/55R16 | Normal | 545 | 240 | 152.4 | 201 | 809 |
| 205/55R16 | Normal | 615 | 240 | 165.1 | 214 | 833 |
| 205/55R16 | Extra | 670 | 240 | 165.1 | 214 | 833 |
| 215/55R16 | Normal | 650 | 240 | 177.8 | 226 | 854 |
| 215/55R16 | Extra | 730 | 280 | 177.8 | 226 | 854 |
| 225/55R16 | Normal | 690 | 240 | 177.8 | 233 | 873 |
| 225/55R16 | Extra | 775 | 280 | 177.8 | 233 | 873 |
| 235/55R16 | Normal | 750 | 240 | 190.5 | 245 | 894 |
| 245/55R16 | Normal | 800 | 240 | 190.5 | 253 | 913 |
| 245/55R16 | Extra | 900 | 280 | 190.5 | 253 | 913 |
| 255/55R16 | Normal | 875 | 240 | 203.2 | 265 | 935 |
| 175/55R17 | Normal | 462 | 240 | 139.7 | 182 | 795 |
| 205/55R17 | Normal | 615 | 240 | 165.1 | 214 | 859 |
| 205/55R17 | Extra | 690 | 280 | 165.1 | 214 | 859 |
| 215/55R17 | Normal | 670 | 240 | 177.8 | 226 | 880 |
| 215/55R17 | Extra | 750 | 280 | 177.8 | 226 | 880 |
| 225/55R17 | Normal | 730 | 240 | 177.8 | 233 | 899 |
| 225/55R17 | Extra | 825 | 280 | 177.8 | 233 | 899 |
| 235/55R17 | Normal | 775 | 240 | 190.5 | 245 | 920 |
| 235/55R17 | Extra | 875 | 280 | 190.5 | 245 | 920 |
| 245/55R17 | Normal | 850 | 240 | 190.5 | 253 | 939 |
| 255/55R17 | Normal | 850 | 240 | 203.2 | 265 | 961 |
| 255/55R17 | Normal | 1 000 | 280 | 203.2 | 265 | 961 |
| 275/55R17 | Normal | 1 030 | 240 | 215.9 | 284 | 1 000 |
| 205/55R18 | Normal | 615 | 240 | 165.1 | 214 | 884 |
| 215/55R18 | Normal | 690 | 240 | 177.8 | 226 | 905 |
| 215/55R18 | Extra | 775 | 280 | 177.8 | 226 | 905 |
| 225/55R18 | Normal | 750 | 240 | 177.8 | 233 | 924 |
| 235/55R18 | Normal | 800 | 240 | 190.5 | 245 | 945 |
| 235/55R18 | Extra | 900 | 280 | 190.5 | 245 | 945 |
| 245/55R18 | Normal | 875 | 240 | 190.5 | 253 | 964 |
| 255/55R18 | Normal | 925 | 240 | 203.2 | 265 | 986 |
| 255/55R18 | Extra | 1 030 | 280 | 203.2 | 265 | 986 |
| 265/55R18 | Normal | 1 000 | 240 | 215.9 | 277 | 1 009 |
| 285/55R18 | Normal | 1 150 | 240 | 228.6 | 297 | 1 050 |
| 235/55R19 | Normal | 825 | 240 | 190.5 | 245 | 971 |
| 235/55R19 | Extra | 925 | 280 | 190.5 | 245 | 971 |
| 255/55R19 | Normal | 975 | 240 | 203.2 | 265 | 1 012 |
| 255/55R19 | Extra | 1 090 | 280 | 203.2 | 265 | 1 012 |
| 275/55R19 | Normal | 1 090 | 240 | 215.9 | 284 | 1 051 |
| 325/55R22 | Normal | 1 250 | 350 | 254 | 336 | 907 |
| LT305/55R20 | Extra | 1 400 | 550 | 241.3 | 316 | 844 |
| 285/55R19 | Normal | 1 180 | 240 | 228.6 | 297 | 1 076 |
| 275/55R20 | Extra | 1 285 | 280 | 215.9 | 284 | 1 076 |
| 285/55R20 | Normal | 1 215 | 240 | 228.6 | 297 | 1 101 |

Tabla B.17 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "50" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | Kg | kPa | mm | mm | mm |
| 175/50R13 | Normal | 355 | 240 | 139.7 | 182 | 677 |
| 175/50R13 | Extra | 400 | 280 | 139.7 | 182 | 677 |
| 205/50R13 | Normal | 462 | 240 | 165.1 | 214 | 737 |
| 175/50R14 | Normal | 375 | 240 | 139.7 | 182 | 702 |
| 185/50R14 | Normal | 412 | 240 | 152.4 | 194 | 724 |
| 245/50R14 | Normal | 645 | 240 | 190.5 | 253 | 840 |
| 165/50R15 | Normal | 355 | 240 | 127.0 | 170 | 707 |
| 175/50R15 | Normal | 387 | 240 | 139.7 | 182 | 728 |
| 195/50R15 | Normal | 475 | 240 | 152.4 | 201 | 766 |
| 195/50R15 | Extra | 530 | 280 | 152.4 | 201 | 766 |
| 205/50R15 | Normal | 530 | 240 | 165.1 | 214 | 788 |
| 205/50R15 | Extra | 580 | 280 | 165.1 | 214 | 788 |
| 215/50R15 | Normal | 560 | 240 | 177.8 | 226 | 810 |
| 225/50R15 | Normal | 615 | 240 | 177.8 | 233 | 826 |
| 225/50R15 | Extra | 690 | 280 | 177.8 | 233 | 826 |
| 245/50R15 | Normal | 710 | 240 | 190.5 | 253 | 865 |
| 265/50R15 | Normal | 780 | 240 | 215.9 | 277 | 908 |
| 285/50R15 | Normal | 900 | 240 | 228.6 | 297 | 947 |
| 295/50R15 | Normal | 1 000 | 240 | 241.3 | 309 | 968 |
| 305/50R15 | Normal | 1 060 | 240 | 241.3 | 316 | 984 |
| 305/50R15 | Extra | 1 180 | 280 | 241.3 | 316 | 984 |
| 175/50R16 | Normal | 412 | 240 | 139.7 | 182 | 753 |
| 175/50R16 | Extra | 462 | 280 | 139.7 | 182 | 753 |
| 185/50R16 | Normal | 462 | 240 | 152.4 | 194 | 775 |
| 195/50R16 | Normal | 500 | 240 | 152.4 | 201 | 791 |
| 195/50R16 | Extra | 560 | 280 | 152.4 | 201 | 791 |
| 205/50R16 | Normal | 545 | 240 | 165.1 | 214 | 813 |
| 205/50R16 | Extra | 615 | 280 | 165.1 | 214 | 813 |
| 215/50R16 | Normal | 600 | 240 | 177.8 | 226 | 835 |
| 215/50R16 | Extra | 670 | 280 | 177.8 | 226 | 835 |
| 225/50R16 | Normal | 630 | 240 | 177.8 | 233 | 851 |
| 225/50R16 | Extra | 710 | 280 | 177.8 | 233 | 851 |
| 235/50R16 | Normal | 690 | 240 | 190.5 | 245 | 873 |
| 235/50R16 | Extra | 775 | 280 | 190.5 | 245 | 873 |
| 245/50R16 | Normal | 730 | 240 | 190.5 | 253 | 890 |
| 255/50R16 | Normal | 775 | 240 | 203.2 | 265 | 911 |
| 265/50R16 | Normal | 825 | 240 | 215.9 | 277 | 933 |
| 295/50R16 | Normal | 1 030 | 240 | 241.3 | 309 | 993 |
| 205/50R17 | Normal | 580 | 240 | 165.1 | 214 | 839 |
| 205/50R17 | Extra | 650 | 280 | 165.1 | 214 | 839 |
| 215/50R17 | Normal | 615 | 240 | 177.8 | 226 | 861 |
| 215/50R17 | Extra | 690 | 280 | 177.8 | 226 | 861 |
| 225/50R17 | Normal | 670 | 240 | 177.8 | 233 | 877 |
| 225/50R17 | Extra | 750 | 280 | 177.8 | 233 | 877 |
| 235/50R17 | Normal | 710 | 240 | 190.5 | 245 | 899 |
| 235/50R17 | Extra | 800 | 280 | 190.5 | 245 | 899 |
| 245/50R17 | Normal | 775 | 240 | 190.5 | 253 | 916 |
| 255/50R17 | Normal | 825 | 240 | 203.2 | 265 | 937 |
| 275/50R17 | Normal | 950 | 240 | 215.9 | 284 | 975 |
| 215/50R18 | Normal | 630 | 240 | 177.8 | 226 | 886 |
| 225/50R18 | Normal | 690 | 240 | 177.8 | 233 | 902 |
| 235/50R18 | Normal | 730 | 240 | 190.5 | 245 | 924 |
| 235/50R18 | Extra | 825 | 280 | 190.5 | 245 | 924 |
| 245/50R18 | Normal | 800 | 240 | 190.5 | 253 | 941 |
| 245/50R18 | Extra | 900 | 280 | 190.5 | 253 | 941 |
| 255/50R18 | Normal | 850 | 240 | 203.2 | 265 | 962 |
| 255/50R18 | Extra | 950 | 280 | 203.2 | 265 | 962 |
| 275/50R18 | Normal | 975 | 240 | 215.9 | 284 | 1 000 |
| 285/50R18 | Normal | 1 030 | 240 | 228.6 | 297 | 1 023 |
| 245/50R19 | Normal | 825 | 240 | 190.5 | 253 | 967 |
| 245/50R19 | Extra | 925 | 280 | 190.5 | 253 | 967 |
| 255/50R19 | Normal | 875 | 240 | 203.2 | 265 | 988 |
| 255/50R19 | Extra | 975 | 280 | 203.2 | 265 | 988 |
| 265/50R19 | Normal | 950 | 240 | 215.9 | 277 | 1 010 |
| 265/50R19 | Extra | 1 060 | 280 | 215.9 | 277 | 1 010 |
| 275/50R19 | Normal | 1 000 | 240 | 215.9 | 284 | 1 026 |
| 275/50R19 | Extra | 1 120 | 280 | 215.9 | 284 | 1 026 |
| 255/50R20 | Extra | 1 030 | 280 | 203.2 | 265 | 1 013 |
| 265/50R20 | Normal | 975 | 250 | 215.9 | 277 | 1 035 |
| 265/50R20 | Extra | 1 090 | 280 | 215.9 | 277 | 1 035 |
| 275/50R20 | Normal | 1 030 | 240 | 215.9 | 284 | 1 051 |
| 275/50R20 | Extra | 1 150 | 280 | 215.9 | 284 | 1 051 |
| 285/50R20 | Normal | 1 120 | 240 | 228.6 | 297 | 1 074 |
| 285/50R20 | Extra | 1 250 | 280 | 228.6 | 297 | 1 074 |
| 295/50R20 | Extra | 1 320 | 280 | 241.3 | 309 | 1 095 |
| 305/50R20 | Normal | 1 250 | 240 | 241.3 | 316 | 1 111 |
| 305/50R20 | Extra | 1 400 | 280 | 241.3 | 316 | 1 111 |
| 325/50R20 | Normal | 1 400 | 240 | 254.0 | 336 | 1 150 |
| 255/50R21 | Normal | 950 | 240 | 203.2 | 265 | 1 038 |
| 285/50R22 | Extra | 1 320 | 280 | 228.6 | 297 | 1 115 |
| 315/50R22 | Extra | 1 600 | 280 | 254.0 | 328 | 1 175 |

Tabla B.18 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "45" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 195/45R13 | Normal | 387 | 240 | 165.1 | 195 | 690 |
| 225/45R13 | Normal | 500 | 240 | 190.5 | 225 | 744 |
| 245/45R13 | Normal | 580 | 240 | 203.2 | 243 | 779 |
| 275/45R13 | Normal | 670 | 240 | 228.6 | 273 | 835 |
| 195/45R14 | Normal | 412 | 240 | 165.1 | 195 | 716 |
| 205/45R14 | Normal | 450 | 240 | 177.8 | 206 | 734 |
| 165/45R15 | Normal | 315 | 240 | 139.7 | 165 | 685 |
| 175/45R15 | Normal | 355 | 240 | 152.4 | 176 | 705 |
| 185/45R15 | Normal | 387 | 240 | 152.4 | 183 | 720 |
| 195/45R15 | Normal | 425 | 240 | 165.1 | 195 | 741 |
| 205/45R15 | Normal | 462 | 240 | 177.8 | 206 | 759 |
| 215/45R15 | Normal | 500 | 240 | 177.8 | 213 | 776 |
| 225/45R15 | Normal | 545 | 240 | 190.5 | 225 | 795 |
| 235/45R15 | Normal | 560 | 240 | 203.2 | 236 | 816 |
| 255/45R15 | Normal | 650 | 240 | 215.9 | 255 | 851 |
| 165/45R16 | Normal | 335 | 240 | 139.7 | 165 | 709 |
| 195/45R16 | Normal | 450 | 240 | 165.1 | 195 | 766 |
| 195/45R16 | Extra | 500 | 280 | 165.1 | 195 | 766 |
| 205/45R16 | Normal | 487 | 240 | 177.8 | 206 | 784 |
| 205/45R16 | Extra | 545 | 280 | 177.8 | 206 | 784 |
| 215/45R16 | Normal | 530 | 240 | 177.8 | 213 | 801 |
| 225/45R16 | Normal | 580 | 240 | 190.5 | 225 | 820 |
| 225/45R16 | Extra | 650 | 280 | 190,5 | 225 | 820 |
| 245/45R16 | Normal | 670 | 240 | 203.2 | 243 | 855 |
| 195/45R17 | Normal | 462 | 240 | 165.1 | 195 | 791 |
| 195/45R17 | Extra | 515 | 280 | 165.1 | 195 | 791 |
| 205/45R17 | Normal | 500 | 240 | 177.8 | 206 | 810 |
| 205/45R17 | Extra | 560 | 280 | 177.8 | 206 | 810 |
| 215/45R17 | Normal | 545 | 240 | 177.8 | 213 | 827 |
| 215/45R17 | Extra | 615 | 280 | 177.8 | 213 | 827 |
| 225/45R17 90 | Normal | 600 | 250 | 190.5 | 225 | 846 |
| 225/45R17 91 | Normal | 615 | 240 | 190.5 | 225 | 846 |
| 225/45R17 | Extra | 670 | 280 | 190.5 | 225 | 846 |
| 235/45R17 | Normal | 670 | 240 | 203.2 | 236 | 867 |
| 235/45R17 | Extra | 730 | 280 | 203.2 | 236 | 867 |
| 245/45R17 | Normal | 690 | 240 | 203.2 | 243 | 881 |
| 245/45R17 | Extra | 775 | 280 | 203.2 | 243 | 881 |
| 255/45R17 | Normal | 750 | 240 | 215.9 | 255 | 902 |
| 255/45R17 | Extra | 850 | 280 | 215.9 | 255 | 902 |
| 275/45R17 | Normal | 850 | 240 | 228.6 | 273 | 937 |
| 315/45R17 | Normal | 1 090 | 240 | 266.7 | 315 | 1 013 |
| 205/45R18 | Normal | 530 | 240 | 177.8 | 206 | 835 |
| 205/45R18 | Extra | 600 | 280 | 177.8 | 206 | 835 |
| 215/45R18 | Normal | 580 | 240 | 177.8 | 213 | 852 |
| 215/45R18 | Extra | 650 | 280 | 177.8 | 213 | 852 |
| 225/45R18 | Normal | 615 | 240 | 190.5 | 225 | 871 |
| 225/45R18 | Extra | 690 | 280 | 190.5 | 225 | 871 |
| 235/45R18 | Normal | 670 | 240 | 203.2 | 236 | 892 |
| 235/45R18 | Extra | 750 | 280 | 203.2 | 236 | 892 |
| 245/45R18 | Normal | 710 | 240 | 203.2 | 243 | 906 |
| 245/45R18 | Extra | 800 | 280 | 203.2 | 243 | 906 |
| 255/45R18 | Normal | 775 | 240 | 215.9 | 255 | 927 |
| 255/45R18 | Extra | 875 | 280 | 215.9 | 255 | 927 |
| 275/45R18 | Normal | 875 | 240 | 228.6 | 273 | 962 |
| 275/45R18 | Extra | 975 | 280 | 228.6 | 273 | 962 |
| 285/45R18 | Normal | 875 | 240 | 241.3 | 285 | 982 |
| 285/45R21 | Extra | 1030 | 290 | 241.3 | 285 | 789 |
| 295/45R18 | Normal | 1 000 | 240 | 254.0 | 296 | 1 002 |
| 295/45R18 | Extra | 1 120 | 280 | 254.0 | 296 | 1 002 |
| 225/45R19 | Extra | 710 | 280 | 190.5 | 225 | 897 |
| 235/45R19 | Normal | 690 | 240 | 203.2 | 236 | 918 |
| 235/45R19 | Extra | 775 | 280 | 203.2 | 236 | 918 |
| 245/45R19 | Normal | 750 | 240 | 203.2 | 243 | 932 |
| 245/45R19 | Extra | 850 | 280 | 203.2 | 243 | 932 |
| 255/45R19 | Normal | 800 | 240 | 215.9 | 255 | 953 |
| 255/45R19 | Extra | 900 | 280 | 215.9 | 255 | 953 |
| 275/45R19 | Normal | 900 | 240 | 228.6 | 273 | 988 |
| 275/45R19 | Extra | 1 000 | 280 | 228.6 | 273 | 988 |
| 285/45R19 | Normal | 975 | 240 | 241.3 | 285 | 1 008 |
| 285/45R19 | Extra | 1 090 | 280 | 241.3 | 285 | 1 008 |
| 295/45R19 | Normal | 1 030 | 240 | 254.0 | 296 | 1 028 |
| 295/45R19 | Extra | 1 150 | 280 | 254.0 | 296 | 1 028 |
| 245/45R20 | Normal | 775 | 240 | 203.2 | 243 | 957 |
| 255/45R20 | Normal | 825 | 240 | 215.9 | 255 | 978 |
| 255/45R20 | Extra | 925 | 280 | 215.9 | 255 | 978 |
| 275/45R20 | Extra | 1 060 | 280 | 228.6 | 273 | 1 013 |
| 285/45R20 | Extra | 1 120 | 280 | 241.3 | 285 | 1 033 |
| 295/45R20 | Normal | 1 060 | 240 | 254.0 | 296 | 1 053 |
| 295/45R20 | Extra | 1 180 | 280 | 254.0 | 296 | 1 053 |
| 305/45R20 | Normal | 1 120 | 240 | 254.0 | 303 | 1 068 |
| 305/45R20 | Extra | 1 250 | 280 | 254.0 | 303 | 1 068 |
| 285/45R21 | Normal | 1 030 | 240 | 241.3 | 285 | 1 058 |
| 275/45R22 | Normal | 1 000 | 240 | 228.6 | 273 | 1 064 |
| 275/45R22 | Extra | 1 120 | 280 | 228.6 | 273 | 1 064 |
| 285/45R22 | Extra | 1 180 | 280 | 241.3 | 285 | 1 084 |
| 295/45R22 | Extra | 1 250 | 280 | 254.0 | 296 | 1 104 |
| 305/45R22 | Extra | 1 320 | 280 | 254.0 | 303 | 1 119 |
| 305/45R24 | Extra | 1 400 | 280 | 254.0 | 303 | 1 170 |
| LT 325/45R24 | Extra | 1 400 | 450 | 279.4 | 326 | 902 |

Tabla B.19 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "40" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kpa | mm | mm | mm |
| 205/40R13 | Normal | 325 | 240 | 190.5 | 212 | 695 |
| 195/40R14 | Normal | 365 | 240 | 177.8 | 200 | 701 |
| 215/40R14 79 | Normal | 437 | 240 | 190.5 | 218 | 734 |
| 215/40R14 80 | Normal | 450 | 240 | 190.5 | 218 | 734 |
| 225/40R14 | Normal | 475 | 240 | 203.2 | 230 | 754 |
| 285/40R15 | Normal | 630 | 240 | 254.0 | 290 | 883 |
| 195/40R16 | Extra | 450 | 280 | 177.8 | 200 | 751 |
| 205/40R16 | Extra | 487 | 280 | 190.5 | 212 | 771 |
| 215/40R16 | Normal | 475 | 240 | 190.5 | 218 | 784 |
| 215/40R16 | Extra | 530 | 280 | 190.5 | 218 | 784 |
| 225/40R16 | Normal | 515 | 240 | 203.2 | 230 | 804 |
| 255/40R16 | Normal | 630 | 240 | 228.6 | 260 | 856 |
| 195/40R17 | Extra | 462 | 280 | 177.8 | 200 | 777 |
| 205/40R17 | Normal | 450 | 240 | 190.5 | 212 | 797 |
| 205/40R17 | Extra | 500 | 280 | 190.5 | 212 | 797 |
| 215/40R17 | Normal | 487 | 240 | 190.5 | 218 | 810 |
| 215/40R17 | Extra | 545 | 280 | 190.5 | 218 | 810 |
| 225/40R17 | Normal | 530 | 240 | 203.2 | 230 | 830 |
| 225/40R17 | Extra | 600 | 280 | 203.5 | 230 | 830 |
| 235/40R17 | Normal | 600 | 240 | 215.9 | 241 | 848 |
| 235/40R17 | Extra | 670 | 280 | 215.9 | 241 | 848 |
| 245/40R17 | Normal | 615 | 240 | 215.9 | 248 | 863 |
| 245/40R17 | Extra | 690 | 280 | 215.9 | 248 | 863 |
| 255/40R17 | Normal | 670 | 240 | 228.6 | 260 | 882 |
| 255/40R17 | Extra | 750 | 280 | 228.6 | 260 | 882 |
| 265/40R17 | Normal | 710 | 240 | 241.3 | 271 | 901 |
| 265/40R17 | Extra | 800 | 280 | 241.3 | 271 | 901 |
| 275/40R17 | Normal | 750 | 240 | 241.3 | 278 | 915 |
| 285/40R17 | Normal | 800 | 240 | 254.0 | 290 | 934 |
| 295/40R17 | Normal | 850 | 240 | 266.7 | 301 | 953 |
| 205/40R18 | Normal | 475 | 240 | 190.5 | 212 | 822 |
| 205/40R18 | Extra | 530 | 280 | 190.5 | 212 | 822 |
| 215/40R18 | Normal | 515 | 240 | 190.5 | 218 | 835 |
| 215/40R18 | Extra | 580 | 280 | 190.5 | 218 | 835 |
| 225/40R18 | Normal | 560 | 240 | 203.2 | 230 | 855 |
| 225/40R18 | Extra | 630 | 280 | 203.2 | 230 | 855 |
| 235/40R18 | Normal | 615 | 240 | 215.9 | 241 | 873 |
| 235/40R18 | Extra | 690 | 280 | 215.9 | 241 | 873 |
| 245/40R18 | Normal | 650 | 240 | 215.9 | 248 | 888 |
| 245/40R18 | Extra | 730 | 280 | 215.9 | 248 | 888 |
| 255/40R18 | Normal | 690 | 240 | 228.6 | 260 | 907 |
| 255/40R18 | Extra | 775 | 280 | 228.6 | 260 | 907 |
| 265/40R18 | Normal | 730 | 240 | 241.3 | 271 | 926 |
| 265/40R18 | Extra | 825 | 280 | 241.3 | 271 | 926 |
| 275/40R18 | Normal | 775 | 240 | 241.3 | 278 | 940 |
| 275/40R18 | Extra | 875 | 280 | 241.3 | 278 | 940 |
| 285/40R18 | Normal | 825 | 240 | 254.0 | 290 | 959 |
| 295/40R18 | Normal | 875 | 240 | 266.7 | 301 | 978 |
| 225/40R19 | Normal | 580 | 240 | 203.2 | 230 | 881 |
| 225/40R19 | Extra | 650 | 280 | 203.2 | 230 | 881 |
| 235/40R19 | Normal | 630 | 240 | 215.9 | 241 | 899 |
| 245/40R19 | Normal | 670 | 240 | 215.9 | 248 | 914 |
| 225/40R19 | Extra | 750 | 280 | 215.9 | 248 | 914 |
| 255/40R19 | Normal | 710 | 240 | 228.6 | 260 | 933 |
| 255/40R19 | Extra | 800 | 280 | 228.6 | 260 | 933 |
| 275/40R19 | Normal | 825 | 240 | 241.3 | 278 | 966 |
| 275/40R19 | Extra | 925 | 280 | 241.3 | 278 | 966 |
| 285/40R19 | Normal | 875 | 240 | 254 | 290 | 985 |
| 245/40R20 | Normal | 690 | 240 | 215.9 | 248 | 939 |
| 245/40R20 | Extra | 775 | 280 | 215.9 | 248 | 939 |
| 255/40R20 | Extra | 825 | 280 | 228.6 | 260 | 958 |
| 275/40R20 | Normal | 850 | 240 | 241.3 | 278 | 991 |
| 275/40R20 | Extra | 950 | 280 | 241.3 | 278 | 991 |
| 285/40R20 | Normal | 900 | 240 | 254 | 290 | 1 010 |
| 295/40R20 | Normal | 950 | 240 | 266.7 | 301 | 1 029 |
| 295/40R20 | Extra | 1060 | 280 | 266.7 | 301 | 1 029 |
| 265/40R21 | Extra | 925 | 280 | 241.3 | 271 | 1 002 |
| 275/40R21 | Extra | 975 | 280 | 241.3 | 278 | 1 016 |
| 265/40R22 | Extra | 950 | 280 | 241.3 | 271 | 1 027 |
| 285/40R22 | Extra | 1 060 | 280 | 254 | 290 | 1 061 |
| 295/40R22 | Extra | 1 120 | 280 | 266.7 | 301 | 1 080 |
| 305/40R22 | Normal | 1 060 | 240 | 279.4 | 313 | 1 099 |
| 325/40R22 | Normal | 1 180 | 240 | 292.1 | 331 | 1 132 |
| 325/40R22 | Extra | 1 320 | 280 | 292.1 | 331 | 1 132 |
| 305/40R23 | Extra | 1 215 | 280 | 279.4 | 313 | 1 124 |
| 315/40R23 | Extra | 1 320 | 280 | 279.4 | 320 | 1 139 |
| 295/40R24 | Extra | 1 180 | 280 | 266.7 | 301 | 1 131 |
| 305/40R24 | Extra | 1 285 | 280 | 279.4 | 313 | 1 150 |
| 315/40R25 | Extra | 1 400 | 280 | 279.4 | 320 | 1 190 |
| 315/40R26 | Normal | 1 250 | 240 | 279.4 | 320 | 1 214 |
| 315/40R26 | Extra | 1 400 | 280 | 279.4 | 320 | 1 214 |

Tabla B.20 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "35" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 255/35R14 | Normal | 515 | 240 | 228.6 | 260 | 781 |
| 235/35R15 | Normal | 462 | 240 | 215.9 | 241 | 774 |
| 245/35R15 | Normal | 500 | 240 | 215.9 | 248 | 788 |
| 345/35R15 | Normal | 690 | 240 | 304.8 | 350 | 955 |
| 215/35R16 | Extra | 462 | 280 | 190.5 | 218 | 763 |
| 245/35R16 | Normal | 530 | 240 | 215.9 | 248 | 813 |
| 255/35R16 | Normal | 560 | 240 | 228.6 | 260 | 831 |
| 215/35R17 | Normal | 437 | 240 | 190.5 | 218 | 789 |
| 215/35R17 | Extra | 487 | 280 | 190.5 | 218 | 789 |
| 225/35R17 | Normal | 475 | 240 | 203.2 | 230 | 808 |
| 225/35R17 | Extra | 530 | 280 | 203.2 | 230 | 808 |
| 245/35R17 | Normal | 545 | 240 | 215.9 | 248 | 839 |
| 265/35R17 | Normal | 630 | 240 | 241.3 | 271 | 875 |
| 275/35R17 | Normal | 670 | 240 | 241.3 | 278 | 888 |
| 315/35R17 | Normal | 850 | 240 | 279.4 | 320 | 956 |
| 335/35R17 | Normal | 950 | 240 | 304.8 | 343 | 992 |
| 215/35R18 | Normal | 450 | 240 | 190.5 | 218 | 814 |
| 215/35R18 | Extra | 500 | 280 | 190.5 | 218 | 814 |
| 225/35R18 | Normal | 487 | 240 | 203.2 | 230 | 833 |
| 225/35R18 | Extra | 545 | 280 | 203.2 | 230 | 833 |
| 235/35R18 | Normal | 530 | 240 | 215.9 | 241 | 850 |
| 235/35R18 | Extra | 600 | 280 | 215.9 | 241 | 850 |
| 245/35R18 | Normal | 560 | 240 | 215.9 | 248 | 864 |
| 245/35R18 | Extra | 630 | 280 | 215.9 | 248 | 864 |
| 255/35R18 | Normal | 600 | 240 | 228.6 | 260 | 882 |
| 255/35R18 | Extra | 670 | 280 | 228.6 | 260 | 882 |
| 265/35R18 | Normal | 650 | 240 | 241.3 | 271 | 900 |
| 265/35R18 | Extra | 730 | 280 | 241.3 | 271 | 900 |
| 275/35R18 | Normal | 690 | 240 | 241.3 | 278 | 913 |
| 275/35R18 | Extra | 775 | 280 | 241.3 | 278 | 913 |
| 285/35R18 | Normal | 730 | 240 | 254.0 | 290 | 932 |
| 285/35R18 | Extra | 825 | 280 | 254.0 | 290 | 932 |
| 295/35R18 | Normal | 775 | 240 | 266.7 | 301 | 949 |
| 345/35R18 | Normal | 1030 | 240 | 304.8 | 350 | 1 031 |
| 215/35R19 | Extra | 515 | 280 | 190.5 | 218 | 840 |
| 225/35R19 | Normal | 500 | 240 | 203.2 | 230 | 859 |
| 225/35R19 | Extra | 560 | 280 | 203.2 | 230 | 859 |
| 235/35R19 | Normal | 545 | 240 | 215.9 | 241 | 876 |
| 235/35R19 | Extra | 615 | 280 | 215.9 | 241 | 876 |
| 245/35R19 | Normal | 580 | 240 | 215.9 | 248 | 890 |
| 245/35R19 | Extra | 650 | 280 | 215.9 | 248 | 890 |
| 255/35R19 | Normal | 630 | 240 | 228.6 | 260 | 908 |
| 255/35R19 | Extra | 710 | 280 | 228.6 | 260 | 908 |
| 265/35R19 | Normal | 670 | 240 | 241.3 | 271 | 926 |
| 265/35R19 | Extra | 750 | 280 | 241.3 | 271 | 926 |
| 275/35R19 | Normal | 710 | 240 | 241.3 | 278 | 939 |
| 275/35R19 | Extra | 800 | 280 | 241.3 | 278 | 939 |
| 285/35R19 | Normal | 775 | 240 | 254.0 | 290 | 958 |
| 295/35R19 | Normal | 800 | 240 | 266.7 | 301 | 975 |
| 305/35R19 | Normal | 850 | 240 | 279.4 | 313 | 994 |
| 345/35R19 | Normal | 1 060 | 240 | 304.8 | 350 | 1 057 |
| 225/35R20 | Extra | 600 | 280 | 203.2 | 230 | 884 |
| 245/35R20 | Normal | 615 | 240 | 215.9 | 248 | 915 |
| 245/35R20 | Extra | 690 | 280 | 215.9 | 248 | 915 |
| 255/35R20 | Normal | 650 | 240 | 228.6 | 260 | 933 |
| 255/35R20 | Extra | 730 | 280 | 228.6 | 260 | 933 |
| 265/35R20 | Normal | 690 | 240 | 241.3 | 271 | 951 |
| 265/35R20 | Extra | 775 | 280 | 241.3 | 271 | 951 |
| 275/35R20 | Normal | 750 | 240 | 241.3 | 278 | 964 |
| 275/35R20 | Extra | 850 | 280 | 241.3 | 278 | 964 |
| 315/35R20 | Normal | 950 | 240 | 279.4 | 320 | 1 032 |
| 315/35R20 | Extra | 1060 | 280 | 279.4 | 320 | 1 032 |
| 235/35R20 | Normal | 560 | 250 | 215.9 | 241 | 902 |
| 245/35R21 | Extra | 710 | 280 | 215.9 | 248 | 940 |
| 255/35R21 | Extra | 750 | 280 | 228.6 | 260 | 958 |
| 285/35R21 | Normal | 825 | 240 | 254.0 | 290 | 1 008 |
| 285/35R21 | Extra | 925 | 280 | 254.0 | 290 | 1 008 |
| 295/35R21 | Extra | 975 | 280 | 266.7 | 301 | 1 025 |
| 315/35R21 | Extra | 1 090 | 280 | 279.4 | 320 | 1 057 |
| 265/35R22 | Normal | 750 | 240 | 241.3 | 271 | 1 002 |
| 265/35R22 | Extra | 850 | 280 | 241.3 | 271 | 1 002 |
| 275/35R22 | Extra | 900 | 280 | 241.3 | 278 | 1 015 |
| 285/35R22 | Normal | 850 | 240 | 254.0 | 290 | 1 034 |
| 285/35R22 | Extra | 950 | 280 | 254.0 | 290 | 1 034 |
| 295/35R22 | Extra | 1 000 | 280 | 266.7 | 301 | 1 051 |
| 305/35R22 | Extra | 1 060 | 280 | 279.4 | 313 | 1 070 |
| 285/35R23 | Extra | 975 | 280 | 254.0 | 290 | 1 059 |
| 305/35R23 | Normal | 975 | 240 | 279.4 | 313 | 1 095 |
| 305/35R23 | Extra | 1 090 | 280 | 279.4 | 313 | 1 095 |
| 295/35R24 | Extra | 1 060 | 280 | 266.7 | 301 | 1 102 |
| 305/35R24 | Extra | 1 120 | 280 | 279.4 | 313 | 1 121 |
| 315/35R24 | Extra | 1 180 | 280 | 279.4 | 320 | 1 134 |

Tabla B.21 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "30" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kpa | mm | mm | mm |
| 225/30R18 | Extra | 475 | 280 | 203.2 | 230 | 812 |
| 245/30R18 | Extra | 560 | 280 | 215.9 | 248 | 841 |
| 255/30R18 | Extra | 600 | 280 | 228.6 | 260 | 859 |
| 265/30R18 | Normal | 560 | 240 | 241.3 | 271 | 875 |
| 285/30R18 | Normal | 650 | 240 | 254.0 | 290 | 905 |
| 285/30R18 | Extra | 730 | 280 | 254.0 | 290 | 905 |
| 295/30R18 | Normal | 670 | 240 | 266.7 | 301 | 922 |
| 295/30R18 | Extra | 750 | 280 | 266.7 | 301 | 922 |
| 315/30R18 | Normal | 750 | 240 | 279.4 | 320 | 952 |
| 325/30R18 | Normal | 800 | 240 | 292.1 | 331 | 968 |
| 335/30R18 | Normal | 850 | 240 | 304.8 | 343 | 986 |
| 225/30R19 | Extra | 500 | 280 | 203.2 | 230 | 838 |
| 245/30R19 | Extra | 580 | 280 | 215.9 | 248 | 867 |
| 255/30R19 | Extra | 615 | 280 | 228.6 | 260 | 885 |
| 265/30R19 | Normal | 580 | 240 | 241.3 | 271 | 901 |
| 265/30R19 | Extra | 650 | 280 | 241.3 | 271 | 901 |
| 275/30R19 | Normal | 630 | 240 | 241.3 | 278 | 914 |
| 275/30R19 | Extra | 710 | 280 | 241.3 | 278 | 914 |
| 285/30R19 | Normal | 670 | 240 | 254.0 | 290 | 931 |
| 285/30R19 | Extra | 750 | 280 | 254.0 | 290 | 931 |
| 295/30R19 | Normal | 710 | 240 | 266.7 | 301 | 948 |
| 295/30R19 | Extra | 800 | 280 | 266.7 | 301 | 948 |
| 305/30R19 | Normal | 750 | 240 | 279.4 | 313 | 965 |
| 305/30R19 | Extra | 850 | 280 | 279.4 | 313 | 965 |
| 345/30R19 | Normal | 925 | 240 | 304.8 | 350 | 1 024 |
| 225/30R20 | Extra | 515 | 280 | 203.2 | 230 | 863 |
| 235/30R20 | Extra | 560 | 280 | 215.9 | 242 | 880 |
| 245/30R20 | Normal | 530 | 240 | 215.9 | 248 | 892 |
| 245/30R20 | Extra | 600 | 280 | 215.9 | 248 | 892 |
| 255/30R20 | Normal | 560 | 240 | 228.6 | 260 | 910 |
| 255/30R20 | Extra | 630 | 280 | 228.6 | 260 | 910 |
| 265/30R20 | Extra | 670 | 280 | 241.3 | 271 | 926 |
| 275/30R20 | Normal | 650 | 240 | 241.3 | 278 | 939 |
| 275/30R20 | Extra | 730 | 280 | 241.3 | 278 | 939 |
| 285/30R20 | Normal | 690 | 240 | 254.0 | 290 | 956 |
| 285/30R20 | Extra | 775 | 280 | 254.0 | 290 | 956 |
| 335/30R20 | Normal | 900 | 240 | 304.8 | 343 | 1 037 |
| 255/30R21 | Extra | 650 | 280 | 228.6 | 260 | 935 |
| 285/30R21 | Extra | 800 | 280 | 254.0 | 290 | 981 |
| 295/30R21 | Normal | 750 | 240 | 266.7 | 301 | 998 |
| 295/30R21 | Extra | 850 | 280 | 266.7 | 301 | 998 |
| 325/30R21 | Normal | 900 | 240 | 292.1 | 331 | 1 044 |
| 255/30R22 | Extra | 690 | 280 | 228.6 | 260 | 961 |
| 265/30R22 | Normal | 650 | 240 | 241.3 | 271 | 977 |
| 265/30R22 | Extra | 730 | 280 | 241.3 | 271 | 977 |
| 285/30R22 | Extra | 825 | 280 | 254.0 | 290 | 1 007 |
| 295/30R22 | Normal | 775 | 240 | 266.7 | 301 | 1 024 |
| 295/30R22 | Extra | 875 | 280 | 266.7 | 301 | 1 024 |
| 315/30R22 | Extra | 975 | 280 | 279.4 | 320 | 1 054 |
| 275/30R23 | Extra | 800 | 280 | 241.3 | 278 | 1 015 |
| 285/30R24 | Extra | 875 | 280 | 254.0 | 290 | 1 058 |
| 315/30R24 | Extra | 1 030 | 280 | 279.4 | 320 | 1 105 |

Tabla B.22 - P-Métrica

| Llantas radiales serie "30" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P315/30R18 | Ligera | 615 | 240 | 279.4 | 320 | 952 |
| P335/30R18 | Ligera | 690 | 240 | 304.8 | 343 | 986 |
| P345/30R18 | Ligera | 730 | 240 | 304.8 | 350 | 998 |
| P325/30R19 | Ligera | 670 | 240 | 292.1 | 331 | 999 |
| P345/30R19 | Ligera | 750 | 240 | 304.8 | 350 | 1 024 |

Tabla B.23 - Milimétricas

| Llantas radiales serie "80" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| 125/80R13 | Normal | 290 | 240 | 88.9 | 126 | 646 |
| 135/80R13 | Normal | 335 | 240 | 88.9 | 133 | 669 |
| 135/80R13 | Extra | 375 | 280 | 88.9 | 133 | 669 |
| 145/80R13 | Normal | 387 | 240 | 101.6 | 145 | 696 |
| 145/80R13 | Extra | 437 | 280 | 101.6 | 145 | 696 |
| 155/80R13 | Normal | 437 | 240 | 114.3 | 157 | 723 |
| 155/80R13 | Extra | 487 | 280 | 114.3 | 157 | 723 |
| 165/80R13 | Normal | 487 | 240 | 114.3 | 165 | 746 |
| 165/80R13 | Extra | 545 | 280 | 114.3 | 165 | 746 |
| 175/80R13 | Normal | 530 | 240 | 127.0 | 177 | 773 |
| 185/80R13 | Normal | 600 | 240 | 127.0 | 184 | 796 |
| 145/80R14 | Normal | 400 | 240 | 101.6 | 145 | 722 |
| 155/80R14 | Normal | 462 | 240 | 114.3 | 157 | 749 |
| 165/80R14 | Normal | 515 | 240 | 114.3 | 165 | 772 |
| 175/80R14 | Normal | 560 | 240 | 127.0 | 177 | 799 |
| 175/80R14 | Extra | 630 | 280 | 127.0 | 177 | 799 |
| 185/80R14 | Normal | 615 | 240 | 127.0 | 184 | 822 |
| 185/80R14 | Extra | 690 | 280 | 127.0 | 184 | 822 |
| 135/80R15 | Normal | 365 | 240 | 88.9 | 133 | 720 |
| 155/80R15 | Normal | 487 | 240 | 114.3 | 157 | 774 |
| 165/80R15 | Normal | 545 | 240 | 114.3 | 165 | 797 |
| 185/80R15 | Normal | 650 | 240 | 127.0 | 184 | 847 |
| 185/80R15 | Extra | 730 | 280 | 127.0 | 184 | 847 |
| 195/80R15 | Normal | 710 | 240 | 139.7 | 196 | 874 |
| 195/80R15 | Extra | 800 | 280 | 139.7 | 196 | 874 |
| 215/80R15 | Normal | 850 | 240 | 152.4 | 216 | 924 |
| 215/80R15 | Extra | 950 | 280 | 152.4 | 216 | 924 |
| 275/80R15 | Normal | 1 250 | 240 | 190.5 | 274 | 1 074 |
| 165/80R16 | Normal | 560 | 240 | 114.3 | 165 | 822 |
| 205/80R16 | Normal | 800 | 240 | 139.7 | 203 | 921 |
| 205/80R16 | Extra | 900 | 280 | 139.7 | 203 | 921 |
| 215/80R16 | Normal | 875 | 240 | 152.4 | 216 | 949 |
| 215/80R16 | Extra | 975 | 280 | 152.4 | 216 | 949 |
| 235/80R16 | Normal | 1 030 | 240 | 165.1 | 235 | 999 |

Tabla B.24 - P-Métricas

| Llantas radiales serie "35" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura sección | Factor mínimo de medida |
|  |  | kg | kPa | mm | mm | mm |
| P285/35R17 | Ligera | 560 | 240 | 254.0 | 290 | 907 |
| P315/35R17 | Ligera | 650 | 240 | 279.4 | 320 | 956 |
| P315/35R17 | Normal | 850 | 240 | 279.4 | 320 | 956 |
| P335/35R17 | Ligera | 730 | 240 | 304.8 | 343 | 992 |
| P215/35R18 | Ligera | 365 | 240 | 190.5 | 218 | 814 |
| P245/35R18 | Ligera | 450 | 240 | 215.9 | 248 | 864 |
| P255/35R18 | Ligera | 475 | 240 | 228.6 | 260 | 882 |
| P265/35R18 | Ligera | 515 | 240 | 241.3 | 271 | 900 |
| P275/35R18 | Ligera | 545 | 240 | 241.3 | 278 | 913 |
| P285/35R18 | Ligera | 580 | 240 | 254.0 | 290 | 932 |
| P295/35R18 | Ligera | 615 | 240 | 254.0 | 296 | 944 |
| P215/35R19 | Ligera | 387 | 240 | 190.5 | 218 | 840 |
| P245/35R19 | Normal | 580 | 240 | 215.9 | 248 | 890 |
| P285/35R19 | Ligera | 600 | 240 | 254.0 | 290 | 958 |
| P255/35R20 | Normal | 650 | 240 | 228.6 | 260 | 933 |

Tabla B.25 - Llantas radiales “Rin 13”

| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión máxima de inflado | Rin de medición | Anchura de sección máxima | Factor mínimo de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg | kPa | mm | mm | mm |
| 145 R 13 | C | 485 | 350 | 101.6 | 147 | 698 |
| 155 R 13 | C | 515 | 350 | 114.3 | 157 | 723 |
| 165 R 13 | C | 615 | 375 | 114.3 | 167 | 750 |

Tabla B.26 - Llantas radiales “Rin 14”

| Clave de Identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión máxima de inflado Radial | Rin de medición | Anchura de sección máxima | Factor mínimo de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg | kPa | mm | mm | mm |
| 175R14 | C | 710 | 375 | 127.0 | 178 | 798 |
| 175R14 | D | 775 | 450 | 127.0 | 178 | 798 |
| 185R14 | C | 775 | 375 | 139.7 | 188 | 824 |
| 185R14 | D | 850 | 450 | 139.7 | 188 | 824 |
| 195R14 | C | 850 | 375 | 139.7 | 198 | 849 |
| 195R14 | D | 950 | 450 | 139.7 | 198 | 849 |
| 205R14 | C | 925 | 375 | 152.4 | 208 | 878 |
| 205R14 | D | 1 030 | 450 | 152.4 | 208 | 878 |
| 215R14 | C | 1 000 | 375 | 152.4 | 218 | 901 |
| 215R14 | D | 1 120 | 450 | 152.4 | 218 | 901 |
| 175/70R14 | C | 690 | 375 | 127.0 | 177 | 766 |
| 195/75R14 | C | 650 | 345 | 139.7 | 196 | 829 |
| 195/75R14 | D | 775 | 450 | 139.7 | 196 | 829 |
| 205/70R14 | C | 850 | 375 | 152.4 | 209 | 838 |
| 215/70R14 | D | 950 | 375 | 165.1 | 221 | 863 |
| 215/75R14 | D | 900 | 450 | 152.4 | 216 | 878 |
| 27X8.50R14 | B | 545 | 250 | 177.8 | 218 | 879 |
| 27X8.50R14 | C | 690 | 350 | 177.8 | 218 | 879 |

Tabla B.27 - Llantas radiales “Rin 15”

| Clave de identificación | Tipo de carga | Carga máxima | Presión máxima | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg | kPa | mm | mm | mm |
| 165R15 | D | 730 | 450 | 114.3 | 167 | 800 |
| 195R15 | D | 950 | 450 | 139.7 | 198 | 873 |
| 205R15 | D | 825 | 450 | 152.4 | 208 | 902 |
| 215R15 | D | 1 150 | 450 | 152.4 | 212 | 925 |
| 7.00R15 | C | 775 | 350 | 139.7 | 202 | 941 |
| 7.00R15 | D | 925 | 450 | 139.7 | 202 | 941 |
| 7.50R15 | D | 1 055 | 450 | 152.4 | 220 | 987 |
| H78R15 | C | 830 | 350 | 152.4 | 217 | 924 |
| H78R15 | D | 985 | 450 | 152.4 | 217 | 924 |
| 10R15 | C | 1 015 | 350 | 203.2 | 264 | 1 021 |
| 11R15 | C | 1 095 | 350 | 203.2 | 279 | 1 040 |
| 12R15 | C | 1 020 | 350 | 254.0 | 318 | 1 122 |
| L78R15 | C | 920 | 350 | 165.1 | 235 | 971 |
| 185/60R15 | C | 670 | 375 | 139.7 | 189 | 780 |
| 195/70R15 | D | 900 | 450 | 152.4 | 201 | 842 |
| 205/70R15 | D | 950 | 450 | 152.4 | 209 | 863 |
| 225/70R15 | D | 1 120 | 450 | 165.1 | 228 | 909 |
| 195/75R15 | C | 890 | 350 | 139.7 | 196 | 854 |
| 205/75R15 | C | 750 | 350 | 139.7 | 203 | 877 |
| 30x9.50R15 | B | 710 | 250 | 190.5 | 240 | 975 |
| 30x9.50R15 | C | 900 | 350 | 190.5 | 240 | 975 |
| 31x10.50R15 | B | 800 | 250 | 215.9 | 268 | 1 027 |
| 31x10.50R15 | C | 1 030 | 350 | 215.9 | 268 | 1 027 |
| 31x11.50R15 | B | 825 | 250 | 228.6 | 290 | 1 049 |
| 31x11.50R15 | C | 1 060 | 350 | 228.6 | 290 | 1 049 |
| 32x11.50R15 | B | 900 | 250 | 228.6 | 290 | 1 073 |
| 32x11.50R15 | C | 1 150 | 350 | 228.6 | 290 | 1 073 |
| 33x10.50R15 | C | 1 180 | 350 | 215.9 | 268 | 1 077 |
| 33x12.50R15 | B | 800 | 170 | 254.0 | 318 | 1 125 |
| 33x12.50R15 | C | 1 000 | 250 | 254.0 | 318 | 1 125 |
| 215/75R15 | C | 800 | 350 | 152.4 | 216 | 903 |
| 215/75R15 | D | 950 | 450 | 152.4 | 216 | 903 |
| 225/75R15 | C | 850 | 350 | 152.4 | 223 | 925 |
| 225/75R15 | C | 1 060 | 375 | 152.4 | 223 | 925 |
| 225/75R15 | D | 1 000 | 450 | 152.4 | 223 | 925 |
| 235/75R15 | C | 900 | 350 | 165.1 | 235 | 950 |
| 235/75R15 | D | 1 060 | 450 | 165.1 | 235 | 950 |
| 255/75R15 | C | 1 030 | 350 | 177.8 | 255 | 999 |
| 265/70R15 | C | 1 030 | 350 | 203.2 | 272 | 1 006 |
| 325/60R15 | C | 950 | 250 | 241.3 | 331 | 1 080 |
| 205/65R15 | C | 850 | 375 | 152.4 | 208 | 842 |

Tabla B.28 - Llantas radiales “Rin 16”

| Clave de identificación | Capacidad de carga | Carga máxima | Presión máxima de inflado | Rin de medición | Anchura de sección | Factor mínimo de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg | kPa | mm | mm | mm |
| 205R16 | D | 1 060 | 450 | 152.4 | 208 | 928 |
| 6.00R16 | C | 650 | 345 | 114.3 | 172 | 892 |
| 6.50R16 | C | 730 | 350 | 114.3 | 182 | 925 |
| 7.00R16 | C | 815 | 345 | 139.7 | 201 | 966 |
| 7.00R16 | D | 965 | 450 | 139.7 | 201 | 966 |
| 7.00R16 | E | 1 100 | 550 | 139.7 | 201 | 966 |
| 7.50R16 | C | 925 | 350 | 152.4 | 220 | 1 013 |
| 7.50R16 | D | 1 120 | 450 | 152.4 | 220 | 1 013 |
| 285/60R16 | C | 1 030 | 350 | 215.9 | 292 | 1 021 |
| 205/65R16 | D | 975 | 475 | 152.4 | 209 | 867 |
| 225/70R16 | C | 850 | 350 | 165.1 | 228 | 934 |
| 255/70R16 | C | 1 000 | 350 | 190.5 | 260 | 1 005 |
| 175/75R16 | D | 825 | 475 | 127 | 177 | 832 |
| 195/75R16 | E | 975 | 475 | 139.7 | 196 | 879 |
| 215/75R16 | D | 1 150 | 475 | 152.4 | 216 | 928 |
| 225/75R16 | C | 880 | 350 | 152.4 | 223 | 950 |
| 225/75R16 | D | 1 060 | 450 | 152.4 | 223 | 950 |
| 245/75R16 | C | 1 000 | 350 | 177.8 | 248 | 1 004 |
| 265/75R16 | C | 1 120 | 350 | 190.5 | 267 | 1 051 |
| 215/80R16 | C | 975 | 340 | 152.4 | 216 | 949 |
| 215/85R16 | C | 880 | 350 | 152.4 | 216 | 971 |
| 215/85R16 | D | 1 060 | 450 | 152.4 | 216 | 971 |
| 235/85R16 | C | 1 000 | 350 | 165.1 | 235 | 1 022 |
| 255/85R16 | C | 1 120 | 350 | 177.8 | 255 | 1 074 |
| 245/70R17 | C | 1 000 | 350 | 177.8 | 248 | 1 006 |
| 265/70R17 | C | 1 120 | 350 | 203.2 | 272 | 1 057 |

Apéndice C

(Normativo)

Requisitos para cumplir con el Informe de Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad

A los fabricantes interesados en certificar sus productos bajo el esquema de certificación con verificación mediante el sistema de gestión de la calidad de la línea de producción, para la emisión del informe de certificación de sistemas respecto al procedimiento de verificación, se debe cumplir con lo siguiente:

a)	El fabricante debe contar con un sistema de gestión de la calidad certificado por un organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad, acreditado en términos de la Ley, que el sistema de gestión de la calidad de un producto contempla procedimientos de verificación. Dentro de los aspectos del sistema de gestión de calidad certificado, debe contar de manera general con los siguientes requisitos:

- Sistema de gestión de la calidad de la línea de producción del producto a certificar.

El fabricante debe establecer, documentar y mantener un sistema de gestión de la calidad como medio que asegure que el producto es conforme con los requisitos de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

- Control del proceso.

El fabricante debe identificar y planear los procesos de producción que afectan directamente los aspectos de seguridad del producto y debe asegurar que estos procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas. Estos procesos deben asegurar que todas las partes, componentes, subensambles, ensambles, etc., tienen las mismas especificaciones que las de la muestra que fue evaluada en el laboratorio correspondiente y que sirvió de base para otorgar la certificación del producto.

En particular se debe poner atención en aquellas actividades que directamente tienen que ver con la seguridad del producto; por ejemplo, los procesos de mezcla de la materia prima, la correcta ubicación de las cejas del producto, ensamble de la llanta verde, adecuado tiempo de vulcanización, etc.

- Control de producto no conforme.

Todos los productos no conformes deben ser claramente identificados y separados de los productos conformes para prevenir su uso por motivos de confusión o equivocación. Los productos reparados y/o retrabajados deben ser inspeccionados de acuerdo a las pruebas de rutina establecidas y se debe contar con registros que demuestren dicho cumplimiento.

- Control de registros de calidad.

El fabricante debe mantener los registros y resultados de todas las pruebas de rutina que se aplican a la producción. Los resultados de pruebas deben ser informados al área de gestión de la calidad, a la dirección de la empresa y estar disponibles en todo momento para los verificadores. Los registros deben ser legibles e identificar al producto que pertenecen, así como al equipo de medición y prueba utilizado. Estos registros deben ser guardados y deben ser almacenados en computadora o sistemas de información semejantes. La documentación mínima que debe ser resguardada es la siguiente:

-	Resultados de las pruebas de rutina,

-	Resultados de las pruebas de verificación de cumplimiento (en su caso)

-	Resultados de las pruebas de verificación del equipo de medición y prueba, y

-	Calibración del equipo de medición y pruebas.

Los registros pueden ser almacenados en computadora o sistemas de información semejantes.

- Auditorías de calidad internas.

El fabricante debe tener definidos procedimientos que aseguren que las actividades requeridas son regularmente monitoreadas.

La verificación de estos requisitos se debe hacer a través del organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad, sin ser necesaria la participación de auditores y/o técnicos especialistas capacitados en la aplicación de las pruebas de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

b)	El fabricante debe contar de manera específica con los siguientes requisitos:

- Adquisiciones.

En caso de existir normas oficiales mexicanas vigentes y aplicables de los materiales y componentes que se adquieran para la fabricación del producto, éstos deben utilizarse previo cumplimiento con aquellas mediante la presentación del certificado NOM correspondiente.

Los materiales y componentes que tengan una implicación importante en la seguridad del producto, deben inspeccionarse con respecto a las especificaciones de los materiales y componentes de la muestra que fue evaluada en el laboratorio respectivo y que sirvió de base para otorgar la certificación con este Proyecto de Norma Oficial Mexicana del producto.

- Inspección y prueba.

Es necesario que los productos se verifiquen mediante pruebas específicas que nos permitan asegurar el cumplimiento con este Proyecto de Norma Oficial Mexicana. Estas pruebas varían según el producto, su construcción y este Proyecto de Norma Oficial Mexicana con la que el producto fue inicialmente certificado, dichas pruebas consisten en:

-	Pruebas de tipo y/o prototipo, (P.T.)

-	Pruebas de rutina, (P.R.)

-	Pruebas de verificación de cumplimiento, (P.V.)

-	Pruebas de verificación del funcionamiento del equipo de medición utilizado en las pruebas de rutina (P.M.).

Las pruebas de tipo y/o prototipo son las que se aplican a la muestra que sirvió de base para otorgar la certificación inicial y mientras las especificaciones de los componentes y materiales utilizados en la fabricación no se modifiquen (planos dibujos, materiales, composición, dimensiones, etc.) no se requiere de su aplicación.

Las pruebas de rutina son las que se aplican sobre la línea de producción con la frecuencia que se determine de acuerdo a lo indicado en el anexo correspondiente.

Las pruebas de verificación de cumplimiento son las que se aplican por motivos de cambio o modificación de especificaciones de materiales y/o componentes, y por la existencia de componentes alternativos; éstas son determinadas por el organismo de certificación para productos de acuerdo al cambio o modificación de que se trate.

Las pruebas de verificación del funcionamiento del equipo de medición utilizado para las pruebas de rutina son las que se realizan diariamente al equipo de medición antes de iniciar la fabricación de productos.

- Control de equipo de inspección, medición y prueba.

Las calibraciones realizadas en los equipos de inspección, medición y prueba deben tener trazabilidad al Centro Nacional de Metrología, a través de los laboratorios del Sistema Nacional de Calibración y, en caso de no existir, un equivalente internacional o extranjero.

Se debe realizar diariamente la verificación del correcto funcionamiento de los equipos de medición y prueba que se utilizan para asegurar el cumplimiento de las pruebas de rutina.

La calibración y el ajuste de los equipos de medición y prueba se realizan en intervalos prescritos o antes de su utilización.

- Capacitación.

Todo el personal que esté involucrado en la aplicación, supervisión y/o análisis de los resultados de las pruebas debe por lo menos contar con una estancia en un laboratorio acreditado y, en su caso, aprobado, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en la aplicación de las pruebas de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana.

La verificación de estos requisitos puede realizarse a través del organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad que certificó el sistema de gestión de la calidad de la empresa, siempre y cuando cuente con auditores y/o técnicos especialistas capacitados en la aplicación de todas y cada una de las pruebas de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana o, en su defecto, por personal técnico del organismo de certificación para productos que certifica el producto.

Apéndice D

(Informativo)

Formato para el informe de verificación mediante el sistema de gestión
de la calidad de la línea de producción para ser elaborado por el
Organismo de certificación de sistemas de gestión de la calidad

Fecha

Solicitud de Certificación:

Fecha de auditoría:

Informe número:

Organismo de certificación para productos

Nombre:

Presente.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 70, 73, 74, 76 y 78 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 7, fracción I y 10 de las Políticas y procedimientos para la evaluación de la conformidad. Procedimientos de certificación y verificación de productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas competencia de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, este organismo de certificación para sistemas ______________________________, a solicitud de la empresa ___________________ 
cuya (s) planta (s) productiva (s) está (n) ubicada (s) en _____________________________________, le informa:

Se ha observado y verificado en el proceso de auditoría el cumplimiento sistemático y satisfactorio por parte de esta empresa de la implantación de sus procedimientos de autoverificación del cumplimiento de los productos que fabrica conforme las normas oficiales mexicanas correspondientes, de acuerdo a lo siguiente:

| Producto: | Marca: | Modelo (s): | Procedimiento: | NOM aplicable: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Técnico Especialista y/o Personal del organismo de certificación para productos |  | Director General y/o representante del organismo de certificación para sistemas |
| --- | --- | --- |

12. Bibliografía

-	49 CFR 571.109 - Standard No. 109; New pneumatic and certain specialty tires.

-	49 CFR 571.110 - Standard No. 110: Tire selection and rims and motor home/recreation vehicle trailer load carrying capacity information for motor vehicles with a GVWR of 4,536 (10,000 pounds) or less.

-	49 CFR 571.119 - Standard No. 119; New pneumatic tires for motor vehicles with a GVWR of more than 4,536 kilograms (10,000 pounds) and motorcycles.

-	49 CFR 571.139 - Standard No. 139; New pneumatic radial tires for light vehicles.

-	COVENIN 657-73, Norma Venezolana para cauchos.

-	COVENIN 663-73, Norma Venezolana para Cauchos, para automóviles de pasajeros.

-	JIS D 4230, Automobiles Tyres. Japanese Industrial Standard. Japón 1986

-	Reglamento Técnico de Calidad Portaria No. 5, Brasil

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como Norma definitiva, entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes al día de su publicación.

SEGUNDO.- El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana, una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como Norma definitiva, cancelará a la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2010, Industria hulera-Llantas nuevas de construcción radial que son empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg (10 000 lb)-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2010.

TERCERO.- Los certificados vigentes respecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2010, que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha de entrada vigor de este Proyecto de Norma Oficial Mexicana una vez que sea publicado como Norma definitiva, continuarán vigentes hasta que concluya su término, en la inteligencia que los modelos de llantas podrán comercializarse hasta agotar el inventario al amparo del certificado.

Ciudad de México, a 10 de mayo de 2017.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-050-ANCE-2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-J-050-ANCE-2017, “BOCINAS ELÉCTRICAS PARA VEHÍCULOS-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-J-050-1982)”.

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46
de su Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para estos efectos, expide la Declaratoria de Vigencia de la Norma Mexicana que se enuncia a continuación, misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como Proyecto de Norma Mexicana bajo la responsabilidad del Organismo Nacional de Normalización denominado “Asociación de Normalización y Certificación, A.C.” El texto completo de la Norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho Organismo ubicado en Av. Lázaro Cárdenas número 869, colonia Nueva Industrial
Vallejo, código postal 07700, Ciudad de México, teléfono: 5747 4550 y/o al correo electrónico: vnormas@ance.org.mx., o consultarlo gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México.

La presente Norma Mexicana NMX-J-050-ANCE-2017 entrará en vigor 60 días naturales contados a partir del día natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. SINEC-20170616114555780.

| CLAVE O CÓDIGO | TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA |
| --- | --- |
| NMX-J-050-ANCE-2017 | Bocinas eléctricas para vehículos-Especificaciones y métodos de prueba (Cancela a la NMX-J-050-1982) |
| Objetivo y campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba para las bocinas eléctricas, utilizadas en vehículos, que operan con una de las tensiones de alimentación siguientes: a) 12 V en corriente continua; b) 24 V en corriente continua; o c) 36 V en corriente continua. |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta NMX-J-050-ANCE-2017, Bocinas eléctricas para vehículos-Especificaciones y métodos de prueba, NO ES EQUIVALENTE con alguna Norma Internacional, por no existir esta última al momento de elaborar la Norma Mexicana. |  |
| Bibliografía NMX-Z-12/2-1987, Muestreo para la inspección por atributos-Parte 2-Métodos de muestreo, tablas y gráficas. JIS D 5701: 1974, Electric horns for automobiles. |  |

Atentamente,

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2017.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-212-ANCE-2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-J-212-ANCE-2017, “CONDUCTORES-RESISTENCIA, RESISTIVIDAD Y CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICAS-MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA
NMX-J-212-ANCE-2007; NORMA REFERIDA EN LA NOM-003-SCFI-2014)”.

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46
de su Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para estos efectos, expide la Declaratoria de Vigencia de la Norma Mexicana que se enuncia a continuación, misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como Proyecto de Norma Mexicana bajo la responsabilidad del Organismo Nacional de Normalización denominado “Asociación de Normalización y Certificación, A.C.” El texto completo de la Norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho Organismo ubicado en Av. Lázaro Cárdenas número 869, colonia Nueva Industrial
Vallejo, código postal 07700, Ciudad de México, teléfono: 5747 4550 y/o al correo electrónico: vnormas@ance.org.mx., o consultarlo gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México.

La presente Norma Mexicana NMX-J-212-ANCE-2017 entrará en vigor 365 días naturales contados a partir del día natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. SINEC-20170424100529177.

| CLAVE O CÓDIGO | TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA |
| --- | --- |
| NMX-J-212-ANCE-2017 | Conductores-Resistencia, resistividad y conductividad eléctricas-Método de prueba (Cancela a la NMX-J-212-ANCE-2007; Norma referida en la NOM-003-SCFI-2014) |
| Objetivo y campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar la resistencia eléctrica a la corriente directa, la resistividad y la conductividad eléctrica de conductores eléctricos. |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta NMX-J-212-ANCE-2017, Conductores-Resistencia, resistividad y conductividad eléctricas-Método de prueba, NO ES EQUIVALENTE con las Normas Internacionales “IEC 60028, International standard of resistance for copper, ed2.0 (1925-01)” y la “IEC 60468, Method of measurement of resistivity of metallic materials ed2.0 (1974-01)”, por las razones siguientes: La presente Norma Mexicana no es una adopción de la normativa internacional referida, debido a que no consideran la misma metodología para la determinación de la resistencia y resistividad eléctrica, ya que éstas se determinan por separado en dos normas, mientras que la Norma Mexicana establece una solución integral y eficaz para determinar la resistencia, resistividad y conductividad eléctricas. Lo anterior, ya que para la aplicación de la presente norma, es necesario conocer las propiedades eléctricas mencionadas porque los valores que se obtienen de cada una de las pruebas son dependientes entre sí, por lo que, con objeto de garantizar la repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados, se maneja el conjunto de pruebas como una solución integral. |  |
| Bibliografía IEC 60028 ed2.0 (1925-01), International standard of resistance for copper. IEC 60468 ed1.0 (1974-01), Method of measurement of resistivity of metallic materials. ASTM-B-193 (2016), Standard test method for resistivity of electrical conductor materials. |  |

Atentamente,

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2017.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.

DECLARATORIA de vigencia de la Norma Mexicana NMX-J-312-ANCE-2017.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LA NORMA MEXICANA NMX-J-312-ANCE-2017, “CONDUCTORES-DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO Y ALARGAMIENTO POR TENSIÓN A LA RUPTURA DEL ALAMBRÓN Y DE ALAMBRES PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS-MÉTODO DE PRUEBA (CANCELA A LA NMX-J-312-ANCE-2007)”.

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 45 y 46
de su Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; y 22 fracciones I, IX, XII y XXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la Ley de la materia para estos efectos, expide la Declaratoria de Vigencia de la Norma Mexicana que se enuncia a continuación, misma que ha sido elaborada, aprobada y publicada como Proyecto de Norma Mexicana bajo la responsabilidad del Organismo Nacional de Normalización denominado “Asociación de Normalización y Certificación, A.C.” El texto completo de la Norma que se indica puede ser adquirido en la sede de dicho Organismo ubicado en Av. Lázaro Cárdenas número 869, colonia Nueva Industrial
Vallejo, código postal 07700, Ciudad de México, teléfono: 5747 4550 y/o al correo electrónico: vnormas@ance.org.mx., o consultarlo gratuitamente en la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, código postal 53950, Estado de México.

La presente Norma Mexicana NMX-J-312-ANCE-2017 entrará en vigor 365 días naturales contados a partir del día natural inmediato siguiente de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación. SINEC-20170516112332038.

| CLAVE O CÓDIGO | TÍTULO DE LA NORMA MEXICANA |
| --- | --- |
| NMX-J-312-ANCE-2017 | Conductores-Determinación del esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura del alambrón y de alambres para conductores eléctricos-Método de prueba (Cancela a la NMX-J-312-ANCE-2007) |
| Objetivo y campo de aplicación Esta Norma Mexicana establece el método de prueba para determinar el esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura de alambrones, alambres y alambres removidos de un conductor cableado de conductores para la conducción de energía eléctrica. |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta NMX-J-312-ANCE-2017, Conductores-Determinación del esfuerzo y alargamiento por tensión a la ruptura del alambrón y de alambres para conductores eléctricos-Método de prueba, NO ES EQUIVALENTE con alguna Norma Internacional, por no existir esta última al momento de elaborar la Norma Mexicana. |  |
| Bibliografía Para la elaboración de esta Norma Mexicana no se consultó ninguna referencia bibliográfica. |  |

Atentamente,

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2017.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.